PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERÍSTICAS DE LOS DOS TIPOS DE MEZCLA PARA LASER:

- Tipo de mezcla para laser 1, denominada: CNEA LASIE N°1.

| Mezcla Laser - CNEA LASIE N°1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componente | Proporción en la Mezcla | Pureza del Componente |
| Dióxido de Carbono (CO2) | 16,0 ± 0,5 | 99,8% |
| Nitrógeno (N2) | 4,0 ± 0,8 | 99,996% |
| Monóxido de Carbono (CO) | 6,0 ± 0,4 | 99,7% |
| Hidrogeno (H2) | 0,5 ± 0,1 | 99,95% |
| Helio (He) | Balance | 99,996% |

Tabla 1 – Tipo de mezcla para laser, denominada CNEA LASIE N°1

- Tipo de mezcla para laser 2, denominada: CNEA LASIE N°2.

| Mezcla Laser - CNEA LASIE N°2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componente | Proporción en la Mezcla | Pureza del Componente |
| Dióxido de Carbono (CO2) | 20,0 ± 0,5 | 99,8% |
| Nitrógeno (N2) | 7,0 ± 0,8 | 99,996% |
| Monóxido de Carbono (CO) | 3,0 ± 0,4 | 99,7% |
| Hidrogeno (H2) | 0,5 ± 0,1 | 99,95% |
| Helio (He) | Balance | 99,996% |

Tabla 2  – Tipo de mezcla para laser, denominada CNEA LASIE N°2

Para los dos tipos de mezcla laser anteriormente mencionadas, debe cumplirse de ser posible, los siguientes requerimientos adicionales:

- Preparación de los cilindros de gas mezcla: Deben estar secos y libres de contaminante de hidrocarburos.

- Análisis analítico de la mezcla: Sí.

- Contaminación: Deben ser especificados los niveles finales de,

      - H2O, en ppm.

      - Total hidrocarburos, en ppm.

      - Oxígeno, O2, en ppm.

Mezcla Argón-Hidrogeno:

La mezcla deberá ser 60% Argón, 40%Hidrogeno

En todos los casos deberá proveerse los vástagos correspondientes a cada cilindro según el gas.