ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07377-0002 |  | Juego milimétrico de bloques patrón rectangulares largos - Compuesto por 8 bloques - Fabricados en grado 0 o bien grado 1 - Conforme a las normas DIN861 e ISO3650 - Medidas de los bloques incluidos: 125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 mm - Provisto en caja de madera - Con certificado de calibración | 1 | UN |
| 04773-0022 |  | Juego de accesorios para los bloques patrón rectangulares largos milimétricos del renglón anterior - Incluyendo : soporte “A” para acoplar dos (2) bloques largos - Soporte “B” para acoplar dos (2) bloques largos junto con otros bloques cortos hasta 35 mm - Soporte “C” para acoplar dos (2) bloques largos junto con otros bloques cortos hasta 140 mm - Soporte “D” para unirse a la Base para soporte - Soporte “E” para unirse a la base para soporte junto con otros bloques hasta 125 mm - Base para soporte - Dos (2) limitadores semicilíndricos ø 12mm - Dos (2) puntas planas - Una (1) punta para trazador - Todas las piezas indicadas deben tener sus dimensiones especificadas en un plano - Todas las medidas significativas para metrología deber estar expresadas con su incertidumbre en un certificado de calibración | 1 | UN |
| 04773-0022 |  | Juego de accesorios para bloques patrón rectangulares milimétrico Incluyendo: - Soporte de 15-60 mm - Soporte de aprox. 5-100 mm - Soporte de aprox. 15-160 mm - Soporte de aprox. 20-250 mm - Base para soporte - Dos (2) limitaciones semicil ø 2 mm - Dos (2) limitaciones semicil ø 5 mm - Dos (2) limitaciones semicil ø 8 mm - Dos (2) limitaciones semicil ø 12mm - Dos (2) limitaciones semicil ø 20mm - Dos (2) puntas planas - Una (1) punta p/ trazador - Una (1) punta p/ centrar - Dos (2) puntas de control - Una (1) regla de tres cantos de 100 mm - Una (1) regla de tres cantos de 160 mm - Todas las piezas indicadas deben tener sus dimensiones especificadas en un plano - Todas las medidas significativas para metrología deben estar expresadas con su incertidumbre en un certificado de calibración | 1 | UN |
| 07103-0006 |  | Soporte para comparadores de vástago con base magnética - Con ajuste fino de la altura del comparador y con sujeción para vástagos de los siguientes diámetros 6 mm, 8 mm, 9,53 mm | 1 | UN |
| 02922-0009 |  | Calibrador de palpadores rango 1 mm graduación 0.0002 mm (521-103) - Con certificado de calibración | 1 | UN |
| 02922-0009 |  | Calibrador de comparadores de vástago rango: 0 a 25 mm - Graduación 0.001 mm - Error máximo: ±2 µm - Con sujeción para vástagos de los siguientes diámetros 6 mm, 8 mm - Con certificado de calibración | 1 | UN |

NOTA:

- GARANTIA: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de Garantía que ofrece por los materiales cotizados y en ningún caso podrá  ser inferior a DOCE (12) meses contados desde la recepción definitiva. En el caso que se ofrezca un tiempo mayor de garantía al requerido, este será al exclusivo cargo y costo del adjudicatario.

- El oferente deberá presentar los certificados que aseguren que los bloques patrones cumplen con la NORMA ISO 3650 / DIN 861 para bloques milimétricos, y la NORMA ASME por los bloques en pulgadas.

- Los certificados de calibración deberán ser emitidos por un laboratorio que acredite el cumplimiento  de la NORMA IRAM 301 ó ISO/IEC 17025.

- Los bienes requeridos deberán ser nuevos de fábrica.

- Los oferentes, deberán presentar al momento de la apertura, folletería o catálogo de los productos cotizados

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

MARTÍN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

JEFE

ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA

SUBJ. PROD Y COORD DEL MANTENIMIENTO