ANEXO II

BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N°3

“ALMIRANTE ELEAZAR VIDELA”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA 150 H.P. (MTO. 1200 HORAS) DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N°3”.

RENGLÓN N°1: Mantenimiento y Reparación de 1 (UN) Motor fuera de borda.

DATOS TECNICOS

MARCA Johnson

MODELO 150 HP v6 60°

MOTOR Nº G – 04747932

Tarea a realizar:

Cantidad: 1 (UNA) Unidad.

- Afinación de carburadores – reparación – cambios de cubas – chicler alta y baja.

- Verificar sistema de encendido.

- Cambiar bomba de agua.

- Cambiar bomba de combustible.

- Verificar el sistema de separador de gases.

- Verificar sistema de combinación y reparación.

- Cambio cable de acelerador.

Motor

Unidad de potencia del motor (parte superior).

- Cambiar pistones y cambio de aros.

- Colocación de pistones, pernos, aros y seguros nuevos originales de Johnson. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los pistones usados).

- Cambiar juntas para cabeza de fuerza.

- Colocación de juntas de motor, o ring, abrazaderas nuevas según manual de parte original de Johnson.

- Rectificar (6) bocas de cilindros a 0,20mm.

- Desarmar cabeza de fuerza, parte baja de motor y realizar medición interior de cilindros para comprobar desgaste de los mismos.

- En caso de superar la medida 0,30 de diámetro de cilindro, realizar el rectificado y encamisar a medida std. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los pistones usados).

- Cambiar bielas.

- Realizar medición de ojo de biela y pie de biela, medir desgaste. Si el desgaste es mayor al establecido por manual de taller de Johnson realizar el cambio de las mismas. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar las bielas usadas en caso de cambio.)

- Cambiar (6) juegos de rodillos de pie de biela.

- Colocación de canastas de pie de biela, aros de división de cilindro y Torrington de apoyo de cigüeñal, rule manes superior e inferior de cigüeñal. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los rule manes y elementos usados)

- Balancear cigüeñal, bielas y pistones.

- Balancear el cigüeñal, biela y pistones

Unidad inferior del motor (pata de motor).

- Cambiar kit de sellos.

- Cambio de retenes, o ring de parte baja de motor y colocación de aceite de caja de engranaje nuevo. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados).

- Cambiar kit de bomba de agua.

- Cambio de bomba de agua (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar el impulsor, cuerpo y placa base usados).

- Cambiar set de engranajes.

- Inspección de cuerpo mariposa y flaper, en caso de encontrar desgaste reemplazar los elementos desgastados por nuevos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Colocación de aguja, asiento, juntas, chicler y cubas de carburadores nuevos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados en la carburación.)

- Cambio de ánodos de sacrificio (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

Sistema eléctrico

- Recorrido y verificación total del sistema eléctrico.

- Cambio de bujías y cables de bujías nuevos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección y reparación de motor de arranque, en caso de estar dañado o roto reemplazar el mismo por uno nuevo. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección de automático de arranque, en caso de mal funcionamiento reemplazarlo por uno nuevo (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Verificación y control de las bobinas de encendido, estator, limitador de rpm, power pack y regulador de voltaje. En caso de encontrar algún componente defectuoso reemplazarlo y entregar el componente dañado al cargo mantenimiento.

- Inspección de relay de trim en caso de estar defectuosos reemplazarlos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección y control de su correcto funcionamiento del switch de cambio, en caso de estar averiado reemplazarlo (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección y control del sensor de temperatura, en caso de estar defectuoso reemplazarlo por uno nuevo (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.).

RENGLÓN N°2: Mantenimiento y Reparación de 1 (UN) Motor fuera de borda.

DATOS TECNICOS

MARCA Johnson

MODELO 150 HP v6 60°

MOTOR Nº G – 04761864

Tarea a realizar:

Cantidad: 1 (UNA) Unidad.

- Afinación de carburadores – reparación – cambios de cubas – chicler alta y baja.

- Verificar sistema de encendido.

- Cambiar bomba de agua.

- Cambiar bomba de combustible.

- Verificar el sistema de separador de gases.

- Verificar sistema de combinación y reparación.

- Cambio cable de acelerador.

Motor

Unidad de potencia del motor (parte superior).

- Cambiar pistones y cambio de aros.

- Colocación de pistones, pernos, aros y seguros nuevos originales de Johnson. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los pistones usados).

- Cambiar juntas para cabeza de fuerza.

- Colocación de juntas de motor, o ring, abrazaderas nuevas según manual de parte original de Johnson.

- Rectificar (6) bocas de cilindros a 0,20mm.

- Desarmar cabeza de fuerza, parte baja de motor y realizar medición interior de cilindros para comprobar desgaste de los mismos.

- En caso de superar la medida 0,30 de diámetro de cilindro, realizar el rectificado y encamisar a medida std. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los pistones usados).

- Cambiar bielas.

- Realizar medición de ojo de biela y pie de biela, medir desgaste. Si el desgaste es mayor al establecido por manual de taller de Johnson realizar el cambio de las mismas. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar las bielas usadas en caso de cambio.)

- Cambiar (6) juegos de rodillos de pie de biela.

- Colocación de canastas de pie de biela, aros de división de cilindro y Torrington de apoyo de cigüeñal, rule manes superior e inferior de cigüeñal. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los rule manes y elementos usados)

- Balancear cigüeñal, bielas y pistones.

- Balancear el cigüeñal, biela y pistones

Unidad inferior del motor (pata de motor).

- Cambiar kit de sellos.

- Cambio de retenes, o ring de parte baja de motor y colocación de aceite de caja de engranaje nuevo. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados).

- Cambiar kit de bomba de agua.

- Cambio de bomba de agua (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar el impulsor, cuerpo y placa base usados).

- Cambiar set de engranajes.

- Inspección de cuerpo mariposa y flaper, en caso de encontrar desgaste reemplazar los elementos desgastados por nuevos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Colocación de aguja, asiento, juntas, chicler y cubas de carburadores nuevos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados en la carburación.)

- Cambio de ánodos de sacrificio (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

Sistema eléctrico

- Recorrido y verificación total del sistema eléctrico.

- Cambio de bujías y cables de bujías nuevos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección y reparación de motor de arranque, en caso de estar dañado o roto reemplazar el mismo por uno nuevo. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección de automático de arranque, en caso de mal funcionamiento reemplazarlo por uno nuevo (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Verificación y control de las bobinas de encendido, estator, limitador de rpm, power pack y regulador de voltaje. En caso de encontrar algún componente defectuoso reemplazarlo y entregar el componente dañado al cargo mantenimiento.

- Inspección de relay de trim en caso de estar defectuosos reemplazarlos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección y control de su correcto funcionamiento del switch de cambio, en caso de estar averiado reemplazarlo (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección y control del sensor de temperatura, en caso de estar defectuoso reemplazarlo por uno nuevo (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

RENGLÓN N°3: Mantenimiento y Reparación de 1 (UN) Motor fuera de borda.

DATOS TECNICOS

MARCA Johnson

MODELO 150 HP v6 60°

MOTOR Nº G – 04757228

Tarea a realizar:

Cantidad: 1 (UNA) Unidad.

- Afinación de carburadores – reparación – cambios de cubas – chicler alta y baja.

- Verificar sistema de encendido.

- Cambiar bomba de agua.

- Cambiar bomba de combustible.

- Verificar el sistema de separador de gases.

- Verificar sistema de combinación y reparación.

- Cambio cable de acelerador.

Motor

Unidad de potencia del motor (parte superior).

- Cambiar pistones y cambio de aros.

- Colocación de pistones, pernos, aros y seguros nuevos originales de Johnson. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los pistones usados).

- Cambiar juntas para cabeza de fuerza.

- Colocación de juntas de motor, o ring, abrazaderas nuevas según manual de parte original de Johnson.

- Rectificar (6) bocas de cilindros a 0,20mm.

- Desarmar cabeza de fuerza, parte baja de motor y realizar medición interior de cilindros para comprobar desgaste de los mismos.

- En caso de superar la medida 0,30 de diámetro de cilindro, realizar el rectificado y encamisar a medida std. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los pistones usados).

- Cambiar bielas.

- Realizar medición de ojo de biela y pie de biela, medir desgaste. Si el desgaste es mayor al establecido por manual de taller de Johnson realizar el cambio de las mismas. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar las bielas usadas en caso de cambio.)

- Cambiar (6) juegos de rodillos de pie de biela.

- Colocación de canastas de pie de biela, aros de división de cilindro y Torrington de apoyo de cigüeñal, rule manes superior e inferior de cigüeñal. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los rule manes y elementos usados)

- Balancear cigüeñal, bielas y pistones.

- Balancear el cigüeñal, biela y pistones

Unidad inferior del motor (pata de motor).

- Cambiar kit de sellos.

- Cambio de retenes, o ring de parte baja de motor y colocación de aceite de caja de engranaje nuevo. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados).

- Cambiar kit de bomba de agua.

- Cambio de bomba de agua (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar el impulsor, cuerpo y placa base usados).

- Cambiar set de engranajes.

- Inspección de cuerpo mariposa y flaper, en caso de encontrar desgaste reemplazar los elementos desgastados por nuevos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Colocación de aguja, asiento, juntas, chicler y cubas de carburadores nuevos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados en la carburación.)

- Cambio de ánodos de sacrificio (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

Sistema eléctrico

- Recorrido y verificación total del sistema eléctrico.

- Cambio de bujías y cables de bujías nuevos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección y reparación de motor de arranque, en caso de estar dañado o roto reemplazar el mismo por uno nuevo. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección de automático de arranque, en caso de mal funcionamiento reemplazarlo por uno nuevo (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Verificación y control de las bobinas de encendido, estator, limitador de rpm, power pack y regulador de voltaje. En caso de encontrar algún componente defectuoso reemplazarlo y entregar el componente dañado al cargo mantenimiento.

- Inspección de relay de trim en caso de estar defectuosos reemplazarlos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección y control de su correcto funcionamiento del switch de cambio, en caso de estar averiado reemplazarlo (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección y control del sensor de temperatura, en caso de estar defectuoso reemplazarlo por uno nuevo (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

RENGLÓN N°4: Mantenimiento y Reparación de 1 (UN) Motor fuera de borda.

DATOS TECNICOS

MARCA Johnson

MODELO 150 HP v6 60°

MOTOR Nº G – 04748187

Tarea a realizar:

Cantidad: 1 (UNA) Unidad.

- Afinación de carburadores – reparación – cambios de cubas – chicler alta y baja.

- Verificar sistema de encendido.

- Cambiar bomba de agua.

- Cambiar bomba de combustible.

- Verificar el sistema de separador de gases.

- Verificar sistema de combinación y reparación.

- Cambio cable de acelerador.

Motor

Unidad de potencia del motor (parte superior).

- Cambiar pistones y cambio de aros.

- Colocación de pistones, pernos, aros y seguros nuevos originales de Johnson. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los pistones usados).

- Cambiar juntas para cabeza de fuerza.

- Colocación de juntas de motor, o ring, abrazaderas nuevas según manual de parte original de Johnson.

- Rectificar (6) bocas de cilindros a 0,20mm.

- Desarmar cabeza de fuerza, parte baja de motor y realizar medición interior de cilindros para comprobar desgaste de los mismos.

- En caso de superar la medida 0,30 de diámetro de cilindro, realizar el rectificado y encamisar a medida std. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los pistones usados).

- Cambiar bielas.

- Realizar medición de ojo de biela y pie de biela, medir desgaste. Si el desgaste es mayor al establecido por manual de taller de Johnson realizar el cambio de las mismas. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar las bielas usadas en caso de cambio.)

- Cambiar (6) juegos de rodillos de pie de biela.

- Colocación de canastas de pie de biela, aros de división de cilindro y Torrington de apoyo de cigüeñal, rule manes superior e inferior de cigüeñal. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los rule manes y elementos usados)

- Balancear cigüeñal, bielas y pistones.

- Balancear el cigüeñal, biela y pistones

Unidad inferior del motor (pata de motor).

- Cambiar kit de sellos.

- Cambio de retenes, o ring de parte baja de motor y colocación de aceite de caja de engranaje nuevo. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados).

- Cambiar kit de bomba de agua.

- Cambio de bomba de agua (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar el impulsor, cuerpo y placa base usados).

- Cambiar set de engranajes.

- Inspección de cuerpo mariposa y flaper, en caso de encontrar desgaste reemplazar los elementos desgastados por nuevos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Colocación de aguja, asiento, juntas, chicler y cubas de carburadores nuevos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados en la carburación.)

- Cambio de ánodos de sacrificio (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

Sistema eléctrico

- Recorrido y verificación total del sistema eléctrico.

- Cambio de bujías y cables de bujías nuevos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección y reparación de motor de arranque, en caso de estar dañado o roto reemplazar el mismo por uno nuevo. (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección de automático de arranque, en caso de mal funcionamiento reemplazarlo por uno nuevo (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Verificación y control de las bobinas de encendido, estator, limitador de rpm, power pack y regulador de voltaje. En caso de encontrar algún componente defectuoso reemplazarlo y entregar el componente dañado al cargo mantenimiento.

- Inspección de relay de trim en caso de estar defectuosos reemplazarlos (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección y control de su correcto funcionamiento del switch de cambio, en caso de estar averiado reemplazarlo (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

- Inspección y control del sensor de temperatura, en caso de estar defectuoso reemplazarlo por uno nuevo (Para conocimiento del cargo mantenimiento entregar los elementos usados.)

PLAZO: 40 Días corridos.

NOTA:

- Para la selección de oferta se tendrán en cuenta solo aquellos oferentes que hayan realizado la visita de obra (UN) 1 días hábiles previos a la apertura del pliego.

- El traslado de los motores para su reparación corre a cargo de los oferentes, como así también cualquier daño que pudiera sufrir la unidad durante el traslado y el periodo en que se encuentra bajo su responsabilidad.

- Los motores deben ser entregados dentro de los (CUARENTA) 40 días corridos en el Batallón de Infantería de Marina N° 3, (Centro Coordinación de Manteniendo Planificado) - Estrada Nº 350 - Zárate - Provincia de Buenos Aires.

- Se tendrá en cuenta para la selección de oferta solo aquellos oferentes que certifique con un taller especializado en reparación de motores fuera de borda.

- Los repuestos provistos deberán ser nuevos y originales recomendados por los manuales de los fabricantes con los que vienen equipados los medios.

- Una vez a la semana el Encargado de Mantenimiento de Motores Fuera de Borda de la Unidad realizará una inspección de obra, acompañado del libro de inspección de obra, el cual será firmado por el oferente, como establece en el artículo 87 del Decreto N° 1030/16.

- El trabajo realizado contará con la garantía de un año, a partir de la fecha de entrega. Se entregará un informe por escrito del trabajo realizado el cual se firmará entre las partes, siendo este el comprobante de la garantía.

- En el precio final cotizado estarán incluidos los insumos, materiales, productos, bienes (de cualquier especie), que se requieran para la adecuada prestación del servicio solicitado en el pliego de este procedimiento que deberá asumir – (a su exclusivo costo)- el adjudicatario.

JUAN PABLO AMARILLA

TENIENTE DE CORBETA I.M.

JEFE

COMANDO DE LA INFANTERIA DE MARINA

C.C.M.P.

BATALLÓN DE I.M. Nº 3 - "ALTE. ELEAZAR VIDELA"