ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLON | ESPECIFICACIONES | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Protección completa para el cuerpo contra la temperatura y llama directa por periodos cortos de tiempo, el traje aluminizado de penetración contra el calor debe asegurar la maniobrabilidad para rescate de pilotos en espacios reducidos Traje de protección contra el calor de acuerdo con la Convención Internacional de Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS), 1960; protección completa contra el calor. - El traje debe consistir de chaqueta con capucha, casco removible y ventana de sustitución, pantalones, guantes de cinco dedos, botas de protección contra el calor y bolsa para guardar el traje. - El traje debe encontrarse bajo la categoría de ropa de protección de calor fuerte, la palabra “fuerte”, sin embargo, se refiere al grado de protección: desde el punto de vista del peso, el traje aluminizado DE PENETRACION debe ser lo más livianos de su estilo, de material flexible y cómodo de vestir. - La capucha debe estar junta con la chaqueta. El casco debe estar dentro de la capucha, y se ajusta sobre él todas las máscaras. - Debe permitir utilizar sobre cascos de humo que utilizan los barcos de navegación marítima. La parte trasera de la chaqueta debe tener un orificio para dispositivo de respiración. - La chaqueta y la capucha deben conformar una sola unidad, se puede deslizar con facilidad, las manos pasan simultáneamente a través de los puños de las mangas. La chaqueta se cierra mediante dos largos cierres que se extienden desde los puños a través de los hombros hasta las costuras de costado de la chaqueta. Debe disponer de un gran bolsillo integrado en la parte posterior de la chaqueta para poder llevar un equipo de respiración autónomo. - Para que los pantalones puedan ser puestos de forma rápida, están doblados en tres partes sobre la caña de las botas de protección de calor. - La ventana de la capucha debe ser de vidrio de oro vaporizado. El traje debe ser utilizado con dispositivo de respiración. - El traje debe contar con una protección para el equipo respirador autónomo. Peso (aproximado): 10.700 g + bolsa 2.700 g= 13,400 g DEBE ser utilizado con dispositivo de respiración. Aplicaciones: El traje debe proveer la mayor Protección contra las llamas y el calor. Debe permitir utilizar el traje por periodos cortos en llamas. | 2 |
| 2 | Protección completa para el cuerpo contra la temperatura y la reflexión de llama en caso de combates de incendios, utilizando para ello distintos equipamientos, el traje aluminizado de protección contra el calor debe permitir una armónica comodidad para utilización de los mismos. Traje de protección contra el calor de acuerdo con la Convención Internacional de Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS), 1960; protección completa contra el calor. - El traje debe consistir de chaqueta con capucha, casco removible y ventana de sustitución, pantalones, guantes de cinco dedos, polainas de protección contra el calor y bolsa para guardar el traje. Todos los elementos mencionados deben estar vinculados de manera que, al equipar al operador, se constituya una protección estanca y completa separando al mismo del medio que lo rodea - El traje debe encontrarse bajo la categoría de ropa de protección de calor frente a llama directa producida por hidrocarburos de diferentes poderes caloríficos (Gas oíl, JP1, Aero naftas, etc.) Desde el punto de vista del peso, el traje aluminizado deberá encontrarse entre los más livianos de su tipo, requiriéndose que el material sea flexible y cómodo de vestir. Los guantes garantizarán máxima capacidad prensil y motriz de la mano. - La capucha debe estar junta con la chaqueta en un solo cuerpo, o constituyéndose en un solo cuerpo estanco y aislado tanto física como térmicamente. El casco debe estar dentro de la capucha, y se ajustará dentro de él sobre cualquier máscara de equipo respirador autónomo. - Debe permitir utilizar sobre cascos de humo que utilizan los barcos de navegación marítima. La parte trasera de la chaqueta debe tener un orificio para dispositivo de respiración. - La chaqueta y la capucha deben conformar una sola unidad, se puede deslizar con facilidad, las manos pasan simultáneamente a través de los puños de las mangas. La chaqueta se cierra mediante dos largos cierres que se extienden desde los puños a través de los hombros hasta las costuras de costado de la chaqueta. Debe disponer de un gran bolsillo integrado en la parte posterior de la chaqueta para poder llevar un equipo de respiración autónoma. - Para que los pantalones puedan ser puestos de forma rápida, están doblados en tres partes sobre la caña de las botas de protección de calor. - La ventana de la capucha debe ser de vidrio de oro vaporizado. El traje debe ser utilizado con dispositivo de respiración. Peso (aproximado): no superior a 20 kg DEBE ser posible su utilización con dispositivo de respiración. Aplicaciones: El traje debe proveer la mayor Protección contra las llamas y el calor en los casos de combate de distintos tipos de incendio. | 2 |

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

PABLO GERARDO VILLAMIL

CAPITAN DE CORBETA

JEFE

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

ESTADO MAYOR

JEFE DE

ESTADO MAYOR