ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

| RENGLON | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ADQUISICION DE 20 (VEINTE) CELDAS DE NÍQUEL-CADMIO DE 1,2 VOLT. CADA UNA (TOTAL 24 VOLT), CAPACIDAD NOMINAL DE 230 AH. DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS AL MODELO VARTA TIPO LS230. | 1 | UN |

1. Especificaciones Técnicas:

| Especificaciónes Técnicas |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Unidad de Medida | Valor aprox. por 20 celdas |
| Capacidad Nominal | Ah | 230 |
| Corriente Nominal de Descarga | A | 46 |
| Tensión de descarga promedio aprox. | V | 25 |
| Tensión Final de descarga | V | 22 |
| Cantidad de electrolito aprox. | Kg | 42 |
| Carga a corriente constante aprox. | V | 26 - 34 |
| Voltaje de flotación aprox. | V | 27,2 - 27,6 |
| DIMENSIONES |  |  |
| Altura por celda | mm | 305 |
| Ancho por celda | mm | 162 |
| Profundidad por celda | mm | 195 |
| Diámetro de bornera | mm | 10 |
| Altura banco (20 celdas) | mm | 500 |
| Ancho banco (20 celdas) | mm | 700 |
| Profundidad banco (20 celdas) | mm | 1040 |
| Nivel de Electrolito sobre las placas: 55 mm. |  |  |

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS ESPECIFICACIONESTÉCNICAS, DEBERÁNEFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC (UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES) DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR, HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN EL ART. 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16.

DESTRUCTOR A.R.A "ALTE. BROWN"

COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

SEGUNDO COMANDANTE

JUAN ANTONIO NORES

CAPITAN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE

FERNANDO MAURICIO VELARDE

TENIENTE DE NAVIO

JEFE