ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA: WSK-KRAKOW-ALFA-LAVAL

MODELO: MAPX 207

TIPO: CENTRIFUGA

USO: Purificadora de Combustible Diesel

ORIGEN: POLONIA

POTENCIA: 7,5 KW

AÑO DE FABRICACION: 1985.

RENGLON N°1: Purificadora de Combustible Diésel N°3.

Tareas a realizar (mantenimiento mayor):

- Efectuar el desarme completo de la Separadora.

- Transportar a taller todas sus partes constitutivas, exceptuando las correspondientes al bastidor y tapa del bowl.

- Limpieza de todos los componentes.

- Conexión e Indicador de caudal; ref. manual # 685-2:

Reemplazar los resortes, Números de Pieza 70634 y 72987

Restaurar rosca del tubo de entrada, Numero de Pieza 71183

Reemplazar o ‘ring, Numero de Pieza 64706; 9281; 64707; 64702 y 71866.

- Bastidor; ref. manual # 610-2:

Reemplazar anillo de goma tapa superior. Numero de Pieza 71402

Reemplazar anillo de goma tapa colectora. Numero de Pieza 71402

Verificar estado de la cubierta del rodamiento superior.  Numero de Pieza 71384. El reemplazo o reparación de la misma se considerara trabajo adicional.

Reemplazar anillo de goma de la cubierta del rodamiento superior. Numero de Pieza 71401

Verificar estado de los 6 (seis) espárragos de la cubierta del rodamiento superior, Numero de Pieza 221094109 (ex 41271). El reemplazo o reparación de los mismos se considerara trabajo adicional.

Reemplazo de vaina de fondo Numero de Pieza 70202 y su correspondiente o ‘ring, Numero de Pieza 66554.

- Eje Vertical; ref. manual # 630-2:

Verificar estado general del eje vertical, Numero de Pieza 71383 y reparar cono de asiento de ser necesario. Un eventual reemplazo deberá considerarse adicional.

Reemplazar anillo de goma de la cubierta superior, Numero de Pieza 64706.

Reemplazar los 3 (tres) tornillos de la cubierta superior, Numero de Pieza 22172506 (ex 71388).

Reemplazar los 6 (seis) tornillos de la cubierta, Numero de Pieza 70888.

Reemplazar o ‘ring de la cubierta, Numero de Pieza 22340211.

Reemplazar los 6 (seis) resortes de la caja amortiguadora, Número de Pieza 70219 y sus tambores 70220.

Reemplazar o ‘ring de la caja amortiguadora, Numero de Pieza 65594

Reemplazar rodamiento superior, Numero de Pieza 9876

Proveer 3 (tres) espaciadores 2mm, Numero de Pieza 70213.

Verificar estado del piñón, Numero de Pieza 71921. El reemplazo del mismo será considerado adicional.

Reemplazar rodamiento inferior, Numero de Pieza 54874602

Reemplazar tuerca del rodamiento inferior, Numero de Pieza 38682 y arandela, Numero de Pieza 38159

- Eje horizontal; ref. manual # 640-2:

Verificar estado general del eje horizontal, Numero de Pieza 65165 y reparar asiento del rodamiento si es necesario.

Reemplazar placa elástica del acople, Numero de Pieza 60571

Reemplazar empaquetadura de la polea de acople, Numero de Pieza 38164

Reemplazar rodamiento exterior de la polea de acople, Numero de Pieza 7026

Reemplazar espaciador del rodamiento, Numero de Pieza 38160

Reemplazar rodamiento interior de la polea de acople, Numero de Pieza 8726

Reemplazar los 2 (dos) trinquetes de fricción, Numero de Pieza 42084381 con sus respectivos tornillos, Numero de Pieza 8341.

Reemplazar junta de la cubierta de protección, Numero de Pieza 65172.

Reemplazar rodamiento fijo al eje horizontal, Numero de Pieza 38092.

Inspección de la corona de bronce. Un eventual reemplazo será considerado adicional.

Reemplazar buje con su respectivo perno, Numero de Pieza 65169.

Reemplazar rodamiento suelto, Numero de Pieza 6525.

Reemplazar junta de la tapa, Numero de Pieza 37490.

- Tacómetro; ref. manual # 650-1:

Reemplazar junta de la tapa, Numero de Pieza 31063784.

Reemplazar junta del tapón de aceite, Numero de Pieza 38324.

Reemplazar sello del eje, Numero de Pieza 38710.

Verificar estado del engranaje, Numero de Pieza 69213 y reemplazar perno Numero de Pieza 69226.

- Freno;  ref. manual # 670-1:

Reemplazar resorte, Numero de Pieza 39096.

Reemplazar zapata y tornillo, Numero de Pieza 31063784 (ex 65227).

Reemplazar espiga, Numero de Pieza 67960.

- Visor de nivel de aceite; ref. manual # 670-1:

Reemplazar 2 (dos) juntas, Numero de Pieza 38967.

Reemplazar Junta, Numero de Pieza 37167.

Reemplazar junta, Numero de Pieza 35607.

- Bowl ; ref. manual # 680-2:

Reemplazar empaque del disco de gravedad,  Numero de Pieza 30060.

Reemplazar o ‘ring, Numero de Pieza 69270

Reemplazar anillos sello, Número de Pieza 71301 y 71351 (incluidas en kit intermedio).

Verificar estado del disco centrípeto, Numero de Pieza 52288480 y reparar si es necesario.

Verificar estado del anillo de nivel, Numero de Pieza 52433002. El reemplazo del mismo será considerado adicional.

Reemplazar o ‘ring del anillo de nivel, Numero de Pieza 22340605.

Verificar estado de los discos.

Verificar estado del cono distribuidor. Una reparación o reemplazo del mismo será considerado adicional.

Pulir fondo deslizante para garantizar un correcto funcionamiento.

Pulir cono del cuerpo del bowl en su zona exterior e interior para garantizar el correcto funcionamiento del fondo deslizante y asiento con el eje vertical.

Reemplazar anillo de goma del fondo deslizante, Numero de Pieza 71350

Reemplazar boquilla del cuerpo del bowl, Numero de Pieza 71433

Reemplazar o ‘ring, Numero de Pieza 67587

Reemplazar los 16 (dieciséis) resortes de la corredera de maniobra, Numero de Pieza 71181

Reemplazar los 3 (tres) topes de nylon de la corredera de maniobra, Numero de Pieza 68899

- Elementos de maniobra; ref. manual # 690-1:

Verificar estado de la tuerca, Numero de Pieza 71364. Un eventual reemplazo será considerado adicional.

Verificar estado del disco, Numero de Pieza 71363. Un eventual reemplazo o reparación será considerado adicional.

Reemplazar anillo de goma, Numero de Pieza 38259

Verificar estado del distribuidor. Un eventual reemplazo o reparación será considerado adicional.

Reemplazar empaquetadura del distribuidor, Numero de Pieza 41998203

Verificar estado de la tapa del distribuidor. Un eventual reemplazo o reparación será considerado adicional.

Reemplazar los 6 (seis) tornillos de la tapa del distribuidor, Numero de Pieza  7223900(ex 42405).

Reemplazar sello, Numero de Pieza 60739.

Reemplazar junta, Numero de Pieza 41998103

Reemplazar espaciadores, Numero de Pieza 52681202 (ex 67642), si es necesario.

Reemplazar junta, Numero de Pieza 42147701.

Reemplazar o ‘ring de la conexión Numero de Pieza 64708

Reemplazar resorte, Numero de Pieza 71333.

Reemplazar la empaquetadura de la pieza de conexión, Numero de Pieza 68937.

- Visor; ref. manual # 690-1:

Reemplazar empaquetadura, Numero de Pieza 68076.

Reemplazar empaquetadura, Numero de Pieza 71162

Reemplazar empaquetadura, Numero de Pieza 68076.

Reemplazar sello, Numero de Pieza 65247.

Reemplazar sello, Numero de Pieza 71167.

Reemplazar lámpara, Numero de Pieza 62678.

- Anclaje; ref. manual # 790-1:

Reemplazar los 4 (cuatro) tacos resilientes, Numero de Pieza 65232.

Reemplazar los 4 (cuatro) tacos resilientes, Numero de Pieza 65235.

- Armado de la separadora.

- Efectuar prueba de funcionamiento a bordo.

- Efectuar prueba en navegación dentro de los 7 días posteriores a la prueba de funcionamiento.

- La totalidad del material, repuestos, mano de obra, equipamiento necesario para el mantenimiento y transporte será provisto por el oferente.

- La empresa deberá entregar todas las piezas usadas cambiadas al equipo.

- Entregar el servicio de reparación con informe técnico por escrito, detallando las mediciones efectuadas y los huelgos encontrados en las distintas piezas y mecanismos, junto con registro fotográfico.

- Los repuestos serán de marca Original del fabricante del equipo “ALFA-LAVAL”, genuinos, sin uso y según los datos de Manual del Fabricante. La empresa deberá contar con todos los repuestos antes de empezar con las reparaciones del equipo y todos los repuestos deberán ser presentados y mostrados al personal de la Unidad en sus envoltorios originales y sin abrir de sus empaques antes de comenzar con el desarme de la separadora a fines de comprobar estado y originalidad de los mismos.

- La Empresa deberá presentar constancias de  experiencia comprobable en la Reparación de Equipos de purificación y separación. Presentar certificado de representación Alfa Laval en la Argentina para equipos utilizados en la industria naval.

RENGLON N°2: Purificadora de Combustible Diésel N°2

Tareas a realizar (mantenimiento mayor):

- Efectuar el desarme completo de la Separadora.

- Transportar a taller todas sus partes constitutivas, exceptuando las correspondientes al bastidor y tapa del bowl.

- Limpieza de todos los componentes.

- Conexión e Indicador de caudal; ref. manual # 685-2:

Reemplazar los resortes, Números de Pieza 70634 y 72987

Restaurar rosca del tubo de entrada, Numero de Pieza 71183

Reemplazar o ‘ring, Numero de Pieza 64706; 9281; 64707; 64702 y 71866.

- Bastidor; ref. manual # 610-2:

Reemplazar anillo de goma tapa superior. Numero de Pieza 71402

Reemplazar anillo de goma tapa colectora. Numero de Pieza 71402

Verificar estado de la cubierta del rodamiento superior.  Numero de Pieza 71384. El reemplazo o reparación de la misma se considerara trabajo adicional.

Reemplazar anillo de goma de la cubierta del rodamiento superior. Numero de Pieza 71401

Verificar estado de los 6 (seis) espárragos de la cubierta del rodamiento superior, Numero de Pieza 221094109 (ex 41271). El reemplazo o reparación de los mismos se considerara trabajo adicional.

Reemplazo de vaina de fondo Numero de Pieza 70202 y su correspondiente o ‘ring, Numero de Pieza 66554.

- Eje Vertical; ref. manual # 630-2:

Verificar estado general del eje vertical, Numero de Pieza 71383 y reparar cono de asiento de ser necesario. Un eventual reemplazo deberá considerarse adicional.

Reemplazar anillo de goma de la cubierta superior, Numero de Pieza 64706.

Reemplazar los 3 (tres) tornillos de la cubierta superior, Numero de Pieza 22172506 (ex 71388).

Reemplazar los 6 (seis) tornillos de la cubierta, Numero de Pieza 70888.

Reemplazar o ‘ring de la cubierta, Numero de Pieza 22340211.

Reemplazar los 6 (seis) resortes de la caja amortiguadora, Número de Pieza 70219 y sus tambores 70220.

Reemplazar o ‘ring de la caja amortiguadora, Numero de Pieza 65594

Reemplazar rodamiento superior, Numero de Pieza 9876

Proveer 3 (tres) espaciadores 2mm, Numero de Pieza 70213.

Verificar estado del piñón, Numero de Pieza 71921. El reemplazo del mismo será considerado adicional.

Reemplazar rodamiento inferior, Numero de Pieza 54874602

Reemplazar tuerca del rodamiento inferior, Numero de Pieza 38682 y arandela, Numero de Pieza 38159

- Eje horizontal; ref. manual # 640-2:

Verificar estado general del eje horizontal, Numero de Pieza 65165 y reparar asiento del rodamiento si es necesario.

Reemplazar placa elástica del acople, Numero de Pieza 60571

Reemplazar empaquetadura de la polea de acople, Numero de Pieza 38164

Reemplazar rodamiento exterior de la polea de acople, Numero de Pieza 7026

Reemplazar espaciador del rodamiento, Numero de Pieza 38160

Reemplazar rodamiento interior de la polea de acople, Numero de Pieza 8726

Reemplazar los 2 (dos) trinquetes de fricción, Numero de Pieza 42084381 con sus respectivos tornillos, Numero de Pieza 8341.

Reemplazar junta de la cubierta de protección, Numero de Pieza 65172.

Reemplazar rodamiento fijo al eje horizontal, Numero de Pieza 38092.

Inspección de la corona de bronce. Un eventual reemplazo será considerado adicional.

Reemplazar buje con su respectivo perno, Numero de Pieza 65169.

Reemplazar rodamiento suelto, Numero de Pieza 6525.

Reemplazar junta de la tapa, Numero de Pieza 37490.

- Tacómetro; ref. manual # 650-1:

Reemplazar junta de la tapa, Numero de Pieza 31063784.

Reemplazar junta del tapón de aceite, Numero de Pieza 38324.

Reemplazar sello del eje, Numero de Pieza 38710.

Verificar estado del engranaje, Numero de Pieza 69213 y reemplazar perno Numero de Pieza 69226.

- Freno;  ref. manual # 670-1:

Reemplazar resorte, Numero de Pieza 39096.

Reemplazar zapata y tornillo, Numero de Pieza 31063784 (ex 65227).

Reemplazar espiga, Numero de Pieza 67960.

- Visor de nivel de aceite; ref. manual # 670-1:

Reemplazar 2 (dos) juntas, Numero de Pieza 38967.

Reemplazar Junta, Numero de Pieza 37167.

Reemplazar junta, Numero de Pieza 35607.

- Bowl ; ref. manual # 680-2:

Reemplazar empaque del disco de gravedad,  Numero de Pieza 30060.

Reemplazar o ‘ring, Numero de Pieza 69270

Reemplazar anillos sello, Número de Pieza 71301 y 71351 (incluidas en kit intermedio).

Verificar estado del disco centrípeto, Numero de Pieza 52288480 y reparar si es necesario.

Verificar estado del anillo de nivel, Numero de Pieza 52433002. El reemplazo del mismo será considerado adicional.

Reemplazar o ‘ring del anillo de nivel, Numero de Pieza 22340605.

Verificar estado de los discos.

Verificar estado del cono distribuidor. Una reparación o reemplazo del mismo será considerado adicional.

Pulir / reparar  fondo deslizante para garantizar un correcto funcionamiento.

Pulir / reparar cono del cuerpo del bowl en su zona exterior e interior para garantizar el correcto funcionamiento del fondo deslizante y asiento con el eje vertical.

Reemplazar anillo de goma del fondo deslizante, Numero de Pieza 71350

Reemplazar boquilla del cuerpo del bowl, Numero de Pieza 71433

Reemplazar o ‘ring, Numero de Pieza 67587

Reemplazar los 16 (dieciséis) resortes de la corredera de maniobra, Numero de Pieza 71181

Reemplazar los 3 (tres) topes de nylon de la corredera de maniobra, Numero de Pieza 68899

- Elementos de maniobra; ref. manual # 690-1:

Verificar estado de la tuerca, Numero de Pieza 71364. Un eventual reemplazo será considerado adicional.

Verificar estado del disco, Numero de Pieza 71363. Un eventual reemplazo o reparación será considerado adicional.

Reemplazar anillo de goma, Numero de Pieza 38259

Verificar estado del distribuidor. Un eventual reemplazo o reparación será considerado adicional.

Reemplazar empaquetadura del distribuidor, Numero de Pieza 41998203

Verificar estado de la tapa del distribuidor. Un eventual reemplazo o reparación será considerado adicional.

Reemplazar los 6 (seis) tornillos de la tapa del distribuidor, Numero de Pieza  7223900(ex 42405).

Reemplazar sello, Numero de Pieza 60739.

Reemplazar junta, Numero de Pieza 41998103

Reemplazar espaciadores, Numero de Pieza 52681202 (ex 67642), si es necesario.

Reemplazar junta, Numero de Pieza 42147701.

Reemplazar o ‘ring de la conexión Numero de Pieza 64708

Reemplazar resorte, Numero de Pieza 71333.

Reemplazar la empaquetadura de la pieza de conexión, Numero de Pieza 68937.

- Visor; ref. manual # 690-1:

Reemplazar empaquetadura, Numero de Pieza 68076.

Reemplazar empaquetadura, Numero de Pieza 71162

Reemplazar empaquetadura, Numero de Pieza 68076.

Reemplazar sello, Numero de Pieza 65247.

Reemplazar sello, Numero de Pieza 71167.

Reemplazar lámpara, Numero de Pieza 62678.

- Anclaje; ref. manual # 790-1:

Reemplazar los 4 (cuatro) tacos resilientes, Numero de Pieza 65232.

Reemplazar los 4 (cuatro) tacos resilientes, Numero de Pieza 65235.

- Armado de la separadora.

- Efectuar prueba de funcionamiento a bordo.

- Efectuar prueba en navegación dentro de los 7 días posteriores a la prueba de funcionamiento.

- La totalidad del material, repuestos, mano de obra, equipamiento necesario para el mantenimiento y transporte será provisto por el oferente.

- La empresa deberá entregar todas las piezas usadas cambiadas al equipo.

- Entregar el servicio de reparación con informe técnico por escrito, detallando las mediciones efectuadas y los huelgos encontrados en las distintas piezas y mecanismos, junto con registro fotográfico.

- Los repuestos serán de marca Original del fabricante del equipo “ALFA-LAVAL”, genuinos, sin uso y según los datos de Manual del Fabricante. La empresa deberá contar con todos los repuestos antes de empezar con las reparaciones del equipo y todos los repuestos deberán ser presentados y mostrados al personal de la Unidad en sus envoltorios originales y sin abrir de sus empaques antes de comenzar con el desarme de la separadora a fines de comprobar estado y originalidad de los mismos.

- La Empresa deberá presentar constancias de  experiencia comprobable en la Reparación de Equipos de purificación y separación. Presentar certificado de representación Alfa Laval en la Argentina para equipos utilizados en la industria naval.

Nota: La Empresa, al realizar la oferta, entregará en ella una lista indicando en todas las piezas que cambiará en esta Tarea para encontrar coincidencia de los repuestos a colocar con lo indicado en el Manual de Partes.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 96 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

ERNESTO FABIO PETORUTTI

TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

COMANDO NAVAL ANFIBIO Y LOGISTICO

AVISO A.R.A. "ESTRECHO DE SAN CARLOS"

SEGUNDO COMANDANTE

### FERNANDO FAVIAN SANCHEZ ESCOBAR

### TENIENTE DE NAVIO

JEFE