ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Apto para trabajos pesados.

- Medidas aproximadas: entre 4,60 y 4,70 mts de eslora, 2,25 mts de manga y 0,70 mts de puntal.

- Peso de la embarcación vacía sin motor entre 135 y 210 Kgs.

- Carga máxima hasta 1000 kgs.

- Potencia admisible de un (1) motor: Hasta 60 HP.

- Capacidad: Un mínimo de seis (6) a ocho (8) personas máximo: Sin asientos.

- Piso de aluminio anodizado con bandas antideslizantes y largueros de refuerzo de aluminio.

- Tubo de Hypalon y Neopreno de al menos 1200 Denier. Cara exterior 100% Hypalon

- Color del tubo: Gris.

- Al menos tres (3) mamparos estancos en el tubo para compensar la pérdida de presión por pinchadura en un compartimiento y dos (2) en el casco.

- Refuerzos laterales en toda la banda (estribor y babor) y obra viva (doble tela). Llevara adherido al contorno exterior del tubo neumático, y a lo largo de toda si longitud, un importante perfil de goma sintética, debiendo tener la resistencia adecuada para actuar como botazo, protegiendo así el bote de averías que podrían originarse por golpes o raspaduras contra cortantes o contundentes.

- El espejo tendrá la altura necesaria para evitar el embarque de agua por popa.

- Relinga con guirnalda de seguridad de resistencia adecuada para la sujeción del personal embarcado.

- Cáncamo de acero inoxidable que permita el remolque del bote y desde el mismo a otra unidad similar, un (1) cáncamo instalado en la roda y dos (2) en el espejo.

- Dos (2) cáncamos de acero inoxidable para izado en el espejo y dos (2) en el casco en la zona de las amuras.

- Válvulas de desagote.

- Tres (3) válvulas de inflado de plástico de alto impacto con tapa metálica de bronce niquelado a rosca.

- Tres (3) válvulas de sobrepresión de bronce niquelado y acero inoxidable.

- Al menos tres (3) asas de transporte por banda.

- Dos (2) Remos flotantes.

- Bichero.

- Equipo de reparación compuesto por parches de tela del mismo tipo que la del tubo neumático, pegamento, abrasivo y tapones tipo tarugos de goma para obturar averías.

- Inflador de pie.

- Juego de las herramientas necesarias para el desarme y armado de las válvulas de alivio e inflado.

- Sistema de fondeo aclote de 8/10 Kg y cabo de 8/10 mm de diámetro – 30/40 mts de longitud.

Calidad: Para el presente renglón los oferentes deberán cotizar productos de recomendada calidad, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, la que deberá ser taxativa, no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. Los oferentes deberán indicar la marca del producto no  pudiéndose usar expresiones tales como  “o similar” y/o  “según existencia al momento de  la entrega”.

El material cotizado deberá ser nuevo, de primera calidad y marca reconocida.

El material deberá proveerse en envase de fábrica rotulado.

Los materiales con fecha de vencimiento para su utilización, deberán proveerse con no más de dos (2) meses desde su elaboración.

El material deberá estar aprobado por la PNA bajo Certificado de aprobación.

Se deberá presentar una garantía escrita como mínimo de UN (1) año.

Plazo de entrega (10) diez días.

MARCELO LUIS FERNANDEZ

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

ESTADO MAYOR

JEFE DE

ESTADO MAYOR

SERGIO ALEJANDRO MIGLIOLI

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE