ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLON | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FIBRAS ORGANICAS NATURALES BIODEGRADABLES PARA ABSORCION DE HIDROCARBUROS- PAQUETES DE 20 KG | 30 | UN |
|  | PAÑOS ABSORBENTES- PAQUETES DE 25 UNIDADES | 8 | UN |
|  | CORDON ABSORBENTE PARA CONTENCION DE HIDROCARBUROS EN EL MAR | 126 | MT |

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL RENGLON 1

FIBRAS ORGANICAS NATURALES BIODEGRADABLES PARA ABSORCION DE HIDROCARBUROS

Se requieren fibras orgánicas naturales y biodegradables que actúen sobre cualquier tipo de hidrocarburo o aceite vegetal derramado. Las mismas deben contener los hidrocarburos de manera 100% natural y orgánica. El producto debe ser necesariamente biodegradable, no toxico e inerte con la capacidad de absorber y encapsular todo tipo de hidrocarburos y aceites derramados (cualquiera sea su volumen) con una alta velocidad de absorción sobre superficies de agua a la espera de ser recogido y en caso de ser imposible esto, el producto debe precipitar al fondo con el hidrocarburo absorbido, encapsulado, no liberándolo y degradándolo de manera que no contamine la zoología marina ni el medio ambiente marino. Después de absorber el hidrocarburo y encapsularlo, el producto debe poseer la capacidad de biodegradar los hidrocarburos mediante un proceso realizado con bacterias, luego de un periodo de tiempo que dependerá del tipo de hidrocarburo absorbido

Propiedades físicas:

Peso específico entre 0.2 y 0.22 kg/dm3

PH =7 (neutro)

Punto de inflamación entre 270º y 300ºC

Inflamabilidad húmedo: no inflamable

Resistencia química a aceites, grasas, hidrocarburos, solventes, CL2Ca y Sal

Humedad entre 4 y 6%

Contenido de Cenizas entre 3.5 y 4,5%.

Fibras de absorción “No Toxicas” producto 100% biodegradable

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL RENGLON 2

PAÑOS ABSORBENTES

Paños absorbentes constituidos por fibras sintéticas inertes, principalmente de polipropileno y poliéster. Debe ser liviano y no producir polvo. Debe presentar gran capacidad de absorción, minimizando la cantidad de material de desecho. Los paños de absorción de hidrocarburos deben ser higroscópicos, asegurando así su flotabilidad positiva. La función principal de estos elementos es el control primario tanto para cubrir como para absorber los derrames. También pueden ser empleados para la limpieza post derrame, debiendo tener la resistencia mecánica y física para tal propósito. La capacidad de absorción debe ser garantizada según la norma ASTM F726-81 con SAE 20. En la mayoría de los líquidos se debe poder alcanzar una absorción de entre 15 y 20 a 1 en relación al peso.

Propiedades Físicas:

Absorción: 2.5 lt/paño

Compatibilidad: líquidos hidrocarburados e hidrocarburos no polares (parafinas, gasoil, alcoholes, tricloroetano, esteres y éteres)

Temperatura: hasta 60ºC

Incineración con residuos inferiores al 0.02% en cenizas. Norma ASTM D-482

Reutilización: 0.9 (90% por medios mecánicos). Norma ASTM F726-81.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL RENGLON 3

Se requieren mangas, tipo barreras de polipropileno, rellenas de fibras de orgánicos naturales, de aproximadamente 2.5m/3m de longitud  x 0.3m de diámetro. Deben ser fabricadas con tela absorbente rellena con fibras absorbentes y mosquetones en los extremos para unión entre ellas, permitiendo formar grandes barreras de contención flotantes, con el propósito de poder ser empleadas en la contención de derramamientos de hidrocarburos sobre superficies de agua. A su vez deben ser aptas para ser utilizadas en alta mar donde las inclemencias del tiempo complican el proceso de recolección de los hirdrocarburos. Deben ser fáciles de manejar desde una embarcación pequeña y poseer una capacidad de absorción que supere  varias veces su peso, manteniéndose a flote hasta su recolección y permitir formar grandes barreras de contención flotantes de los hidrocarburos derramados. Deben ser de carácter no toxico y resistentes a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos como ser: rayos ultravioletas, ozono, salitres, etc.

Propiedades Físicas:

Peso específico: 5 kg/ m3.

Punto de inflamación: 280 – 290ºC.

Inflamabilidad (húmedo): no inflamable.

Resistencia química a aceites, grasas, hidrocarburos, solventes, CL2Ca y Sal.

Humedad 5%.

Contenido de Cenizas entre 4%.

Capacidad de absorción 38.5 lt.

No debe de contener compuestos volátiles tóxicos.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

PUERTO BELGRANO,       de NOVIEMBRE de 2016.

SERGIO ALEJANDRO MIGLIOLI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE

COMANDO NAVAL ANFIBIO Y LOGISTICO

ARMADA   ARGENTINA

GUSTAVO ENRIQUE ARISTEGUI

CAPITAN DE NAVIO

COMANDANTE