ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: CONTRATAR UN SERVICIO PARA DESMONTE, ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN DE DOS CÁMARAS FRIGORÍFICAS DE BAJA TEMPERATURA, DE LOS DEPARTAMENTOS ABASTECIMIENTOS DE LA AGRUPACIÓN SERVICIOS DE CUARTEL Y LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA BATERÍAS

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES:

Desmonte, reparación, adecuación, armado y reinstalación de dos Cámaras Frigoríficas según detalle:

CÁMARA FRIGORÍFICA Nº 1 EN AGRUPACIÓN SERVICIO DE CUARTEL:

ANCHO: 		1.70 MTS

PROFUNDIDAD: 	4.00 MTS

ALTO: 		2.40 MTS

CÁMARA FRIGORÍFICA Nº 2 EN BASE DE INFANTERÍA DE MARINA BATERÍAS:

ANCHO: 		1.70 MTS

PROFUNDIDAD: 	3.50 MTS

ALTO: 		2.40 MTS

Las medidas establecidas tendrán una tolerancias de +/- 0,50 cm para ambas cámaras.

TAREAS A REALIZAR

El oferente deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones para ambas cámaras que serán a su cargo:

- Desmonte de unidades condensadores y evaporadores.

- Reparación del piso (apto para tránsito pesado). Reacondicionamiento de pisos y paneles eliminando pared y puerta para lograr mayor superficie de almacenamiento de mercaderías.

- Reparación, adecuación y armado de paneles de poliuretano de 100 milímetros con chapa de acero pre-pintada en ambas caras.

- Reparación y adecuación Puerta batiente de 0.90 cm x 2.00 mts.

- Desmonte de estantes de hormigón existente en el lugar donde de reinstalación de la cámara, reforzado de mampostería para soportar el peso de las unidades condensadora instaladas en la cámara N° 7

- Armado y reinstalación de la misma sellando paneles con masilla epoxi y aislando el piso por medio de polipropileno.

- Reinstalación del equipamiento completo en lugar a designar: evaporador, unidad condensadora, tablero de puesta en marcha y tendido eléctrico.

- Puesta en marcha y control general.

- Adecuación del desagüe interior y exterior de la cámara, canaleta con sistema de rejilla similar a las existentes.

- Sistema de seguridad eléctrica que garantice su funcionamiento en caso de golpes de tensión.

Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de necesario lo requerido en especificaciones técnicas.

CONSIDERADOS:

Los oferentes deberán especificar textualmente el cumplimiento de lo requerido en los puntos siguientes:

- El oferente deberá indicar junto con su oferta el plazo de la garantía técnica, que en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) año. Dicha garantía deberá acreditarse en la oferta.

- La garantía de funcionamiento y el servicio técnico de mantenimiento será integral, es decir que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para la ARMADA ARGENTINA. Se deberá agregar una garantía del proveedor y una garantía del equipo, siendo el proveedor representante de service oficial para garantizar el correcto funcionamiento y la rápida repuesta ante eventuales de los mismos.

- El proveedor garantizara que el servicio técnico de las tareas descriptas en el renglón nº1 sea brindado por personal especializado de su propio plantel, el que deberá estar debidamente autorizado mediante certificaciones escritas.

- El proveedor deberá garantizar velocidad al momento de realizar tareas y provisión de repuestos necesarios, en tiempo y forma para garantizar la continuidad de los equipos en su funcionamiento.

- El proveedor deberá presentar facturación, órdenes de compra o cualquier trabajo escrito que acredite “Antecedentes de Trabajo” de servicios realizados por tareas similares o iguales, para facilitar la decisión sobre la capacidad técnica y responsabilidad de trabajo de cada oferente en este rubro, dado que estas tareas son de máxima complejidad y no deben afectar el funcionamiento del servicio de cámaras para los víveres de rancho en la AGRUPACION SERVICIOS DE CUARTEL.

- Deberá entregar un cronograma de trabajo, obligándose a actualizar en el mismo la progresión o avance de las tareas con la periocidad necesaria. La no presentación en la oferta será causal de desestimación

- Dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de recibida la orden de compra el ADJUDICATARIO deberá presentaren en el departamento compras y contrataciones la siguiente documentación:

- Listado de personas que, integrando o no la empresa (subcontratista), intervendrán en el desarrollo y ejecución de lo contratado en todos sus aspectos, con el compromiso de informar cualquier cambio y/o ingreso de dichas personas. A dicho listado se agregaran sendos formularios “fichas para personal de empresas”, completados con los datos y fotografías de los causantes.

- Listados de materiales: con la de debida anticipación, el listado de materiales  a ingresar perfectamente identificados con el nombre de la empresa y numeración a los fines de su control y verificación.

- La relación para el cumplimiento de la garantía será directamente entre el representante del oferente y el /los responsables que designe la ARMADA ARGENTINA.

- Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

- Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo

- Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

- VISITA: se deberá efectuar en los respectivos destinos a efectos de realizar una visita para detallar visiblemente las tareas a  realizar, donde se entregara el debido certificado firmado por el Sr. Capitán de Corbeta Heredia para el caso de la BASE INFANTERÍA DE MARINA BATERÍAS  y firmado por el Teniente de Navío Tejeda para el caso de la AGRUPACIÓN SERVICIO DE CUARTEL o el personal designado para tal efecto. Serán desestimadas – sin reclamo alguno – las ofertas que a la apertura incumplan el recaudo que prevé esta cláusula.

- Tal visita deberá efectuarse de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 14.00 hs., hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha de apertura, para conocer el lugar donde serán armadas e instaladas las cámaras frigoríficas, como así también cotizar todo aquello que consideren para el armado, instalación y puesta en marcha de las cámaras frigoríficas. Las visitas mencionadas se deberá realizar una en la AGRUPACIÓN SERVICIOS DE CUARTEL - DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS – BASE NAVAL PUERTO BELGRANO- CP 8111 – PROVINCIA BS. AS (anexo III -1) y la otra visita BASE DE INFANTERIA DE MARINA BATERIAS – DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS- CP: 8113- PROVINCIA DE BS AS (anexo III -2). Los respectivos certificados deberán ser otorgados y rubricados por el señor Jefe de Departamento Abastecimientos o por el señor Jefe del Cargo Servicios y Pañoles de los destino involucrados.

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DIARIA:

La ejecución de los trabajos descriptos en el presente pliego de especificaciones técnicas se realizarán en el horario de trabajo señalado por la AGRUPACIÓN SERVICIOS DE CUARTEL Y LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA BATERÍAS de Lunes a Viernes: de 07:30 a 14:00 hs., incluido las tareas asociadas u omitidas en la presente licitación, que garanticen el normal desenvolvimiento de la totalidad de las instalaciones, sistemas, equipos y demás elementos constructivos involucrados y/o asociados, de manera que permitan el cumplimiento de los objetivos propuestos.

ALFREDO ANTONIO BANEGAS

CAPITÁN DE CORBETA I.M

JEFE

COMANDO DE LA INFANTERIA DE MARINA

AGRUPACION SERVICIOS DE CUARTEL

SEGUNDO COMANDANTE