ANEXO NºII

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SEPARADORA DE ACEITE Y COMBUSTIBLE MAPX 207

MARCA: WSK-KRAKOW-ALFA-LAVAL

MODELO: MAPX 207

TIPO: CENTRIFUGA

ORIGEN: POLONIA

CAUDAL: 106

RPM EJE: 1700-1800

RPM BOWL:142-150

POTENCIA: 7,5 KW

AÑO DE FABRICACION: 1985.

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO MAYOR

- Efectuar el desarme completo de las dos  Separadoras.

Una vez desarmada totalmente, deben descartarse los rodamientos, juntas y o´rings. Los mismos se encuentran incluidos en los kit de servicio Mayor.

- Limpieza de todos los componentes.

- Desmonte tapa del block de la separadora.

- Provisión y recambio  de o´rings y juntas. Kit de Servicio Mayor

- Desmontar el dispositivo flotante. Verificación de ovalización. Provisión y Cambio de todos los orings. Incluir por ser Servicio Mayor de Mantenimiento

- Desmonte del eje principal y corona de unión. (Contemplado en punto 1)

Verificar estado de los bulones/espárragos de apriete del block. Provisión y cambio de o´rings. Se encuentran incluidos en el kit de Servicio Mayor.

- Reparación de las válvulas de descarga de fluído separado. Las que se utilizan para

Descargar el aceite limpio a los tanques.

- Provisión y cambio de 2 manómetros de presión.

- Provisión y cambio del kit de reparación completo de la bomba de aceite.

Incluidos en el kit de Servicio de bomba de alimentación.

- Provisión y cambio del kit de reparación completo de la bomba de agua de operación, la que se usa para la apertura y cierre del fondo deslizante.

- Provisión y reemplazo los ánodos de Zinc.

Verificar el estado del acoplamiento elástico. Se encuentran incluidos en el kit de Servicio Mayor.

- Armado de la separadora.

- Efectuar prueba de funcionamiento a bordo, debiendo el equipo alcanzar los parámetros de funcionamiento según manual del fabricante.

- La totalidad del material, repuestos, mano de obra, equipamiento necesario para el mantenimiento y transporte será provisto por el oferente.

- La empresa deberá entregar todas las piezas usadas cambiadas al equipo.

- Entregar el servicio de reparación con informe técnico por escrito, detallando las mediciones efectuadas y los huelgos encontrados en las distintas piezas y mecanismos, junto con registro fotográfico.

- Los repuestos serán de marca Original del fabricante del equipo “ALFA-LAVAL”, genuinos, sin uso y según los datos de Manual del Fabricante. La empresa deberá contar con todos los repuestos antes de empezar con las reparaciones del equipo y todos los repuestos deberán ser presentados y mostrados al personal de la Unidad en sus envoltorios originales y sin abrir de sus empaques antes de comenzar con el desarme del compresor a fines de comprobar estado y originalidad de los mismos.

- La Empresa deberá presentar constancias de  experiencia comprobable en la Reparación de Equipos de purificación y separación. Como también deberá presentar certificado de representación Alfa Laval en la Argentina para equipos utilizados en la industria naval.

- La Empresa, al realizar la oferta, entregará en ella un listado indicando en ítems separados un listado de todas las piezas que cambiará en esta Tarea que se realiza para corroborar la coincidencia de los repuestos a colocar con lo indicado en el manual de Partes.

CLAUSULAS ESPECIALES

PLAZO DE EJECUCIÓN: El oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días corridos, contados desde la fecha de iniciación; documentada por la inspección, el que no podrá superar los Treinta y Cinco (35) días hábiles desde la notificación fehaciente de la orden de compra.

GARANTÍA POR LOS TRABAJOS:

PARTICULARIDADES: Durante la vigencia de la garantía el adjudicatario deberá brindar apoyo técnico independientemente de la ubicación geográfica de la unidad. Ante un eventual traslado de personal y/o material quedarán a su cargo los costos de traslados, viáticos y alojamiento.

CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El oferente adjuntará obligatoriamente en el momento de la apertura de las ofertas, un cronograma de trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas que se detallan en las especificaciones técnicas de esta OBRA, con sus correspondientes porcentajes de avance semanal, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos. Este cronograma de trabajo deberá ser aprobado por los inspectores técnicos asignados por la unidad requirente, los cuales darán inicio a la obra. Las ofertas que no cumplan con este requisito serán desestimadas.

VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: El oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección, del estudio de los planos correspondientes, y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada y podrá efectuarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación.

CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la publicación hasta TRES (3) días hábiles antes de la apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la inspección.

MANUALES Y PLANOS: El oferente deberá contar con manuales, planos y toda información que sea necesaria para efectuar el trabajo.

PRESENTACIÓN DE PLANOS: Una vez finalizados, el adjudicatario deberá presentar en forma obligatoria 2 juegos de planos conforme a los trabajos ejecutados, (originales en papel y en formato digital), los que quedarán en poder de la inspección, siendo esta condición indispensable para la firma del acta de recepción provisional.

VERIFICACIÓN DE TAREAS: un inspector designado por el buque, supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el adjudicatario ejecutarlas a su costa.

FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento del equipo que se reparará.

REPARACIONES Y DAÑOS EN OBRA: Será por cuenta de la firma adjudicataria la reparación y/o reposición de pavimento, pisos, cables, cañerías o cualquier otro elemento que se deteriorase al ejecutar la obra.

PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el adjudicatario, y de primera calidad dentro de su tipo y de iguales características a los instalados. En caso de que la inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. Los oferentes deberán indicar las marcas de los productos ofrecidos en un todo de acuerdo a lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, al momento de la apertura de las ofertas y en el propio cuerpo de las mismas.

INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la empresa y de la inspección. La copia quedará en poder de la empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del legajo archivo.

RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, el Inspector confeccionará la planilla correspondiente por duplicado, la que presentará a la firma del Jefe de Departamento Maquinas, acompañada del original de los materiales o elementos ingresados. Esta planilla llevará la firma del inspector, visado del jefe de departamento, y en el original, la firma de un responsable por la empresa. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval.

LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del adjudicatario. Asimismo, estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

La inspección de los trabajos estará facultada para determinar en todos los casos que es posible retirar, en qué momento y en qué lugar depositar los distintos desechos.

LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de las áreas afectadas donde se desarrollen los trabajos, se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar toda la mampostería, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

La inspección de los trabajos estará facultada para exigir, la intensificación de la limpieza diaria.

PERSONAL: La empresa adjudicataria del trabajo, en el ámbito de la Base Naval Mar del Plata presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o existentes.

LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional. La documentación requerida deberá ser presentada en el Departamento Maquinas de esta Unidad.

Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscripto a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación. 
La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

PRUEBA DE INSTALACION: El adjudicatario deberá cumplir con los ensayos y pruebas correspondientes a resistencias de aislación de todos los circuitos revisados y recorridos.

CONTROL DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES: El Oferente deberá adjuntar obligatoriamente a su oferta, la marca de los elementos a proveer y/o instalar con los correspondientes catálogos de todos los materiales y artefactos.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DE LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA HASTA 72 HORAS HABILES ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN ARTICULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ARTICULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16

NESTOR EMILIO CORVALAN

TENIENTE DE CORBETA

JEFE

ARMADA ARGENTINA

AVISO A.R.A. "BAHIA AGRADABLE”

DEPARTAMENTO MÁQUINAS