PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Entidad Contratante: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denominación de la UOC: DIVISION CONTRATACIONES – UOC Nº 0039-00 |  |  |  |
| Nº de Expediente: CUDAP-EXPPNA: S02 – 34713. |  | Ejercicio: 2017 |  |
| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | Nº: 035 |  | Ejercicio: 2017 |
| Clase / Causal del Procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL |  |  |  |
| Modalidad: LLAVE EN MANO |  |  |  |
| Rubro: 58 – SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL. |  |  |  |
| Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PLANTA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREFECTURA DE ZONA ALTO PARANÁ. |  |  |  |
| Costo del Pliego: PESOS DIEZ ($ 10,00). |  |  |  |
| Domicilio: Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Oficina 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |  |  |  |
| Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: En la Sección Pliegos y Aperturas de la División Contrataciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, o por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar, en ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS antes de la fecha de apertura de las ofertas. |  |  |  |
| Correo Electrónico Institucional para comunicaciones e impugnaciones de los Interesados, Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratante: adya@prefecturanaval.gov.ar. |  |  |  |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Edificio Guardacostas – Sito en la Av. Eduardo Madero Nº 235 – Dirección de Administración Financiera – Departamento Adquisiciones – División Contrataciones – 7º Piso – Of. 7.53 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 31 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 11.00 HORAS. |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº DE - RENG. | - CANT. | - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | - UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1 | 349-05599 Por el Servicio de instalación de Planta de Combustible para la Prefectura de Zona Alto Paraná, sita en Av. Malvinas Argentinas y Calle 18 - Posadas - Provincia de Misiones. ITEM 1 - Tanques para Eurodiesel. ITEM 2 - Trabajos previos en el terreno. ITEM 3 - Instalación y Puesta en Marcha de la Planta. | - Servicio |

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

- GENERALIDADES - El objeto de la presente es contratar el Servicio de Instalación de una Planta de Combustible, tipo Eurodiesel, destinada al abastecimiento de embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina apostadas en el muelle de la Prefectura de Zona Alto Paraná. Se incluyen aquí la fabricación de los tanques, su transporte y montaje en el terreno, el tendido de cañerías para el combustible, equipos de bombeo, instalaciones para colectar eventuales derrames, plataformas de trabajo y bases elevadas, alimentación de energía eléctrica e iluminación, facilidades de amarre para las embarcaciones e instalación de agua en el muelle. Se contemplan además las presentaciones y gestiones necesarias para la habilitación de las instalaciones ante la Secretaría de Energía y/u otros organismos competentes, incluyendo todas las erogaciones derivadas de tales conceptos. - El servicio se realizará en un todo de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y PLANOS, debiendo ajustarse a la normativa vigente y ejecutarse acorde a las “REGLAS DEL ARTE”. - El Adjudicatario deberá entregar el trabajo con todos aquellos rubros que se especifican, tomando todas aquellas previsiones, mencionadas o no en el presente, que resulten necesarias para su terminación. - El Adjudicatario deberá suministrar todos los materiales necesarios para realizar los trabajos, las herramientas, andamiajes y equipos que se requieran, como así también la conducción técnica de los trabajos a fin de organizar adecuadamente las tareas y dar cumplimiento a las directivas que imparta el personal que autorice la Institución. - El Adjudicatario será responsable de proveerse de las comodidades para su personal, como así también del depósito de materiales y herramientas en el lugar, pudiendo disponer de aquellas facilidades que le otorgue la Prefectura y debiendo además proveerse de aquellas comodidades e instalaciones que requiera para dar acabado cumplimiento al Servicio que se contrata, todo ello en óptimas condiciones de seguridad, prolijidad y en cumplimiento de la normativa vigente. - Se deberá mantener en todo momento la limpieza del lugar, retirando los deshechos de los trabajos a medida que se vayan produciendo y realizando una cuidadosa limpieza final, que será exigida como requisito para la Recepción del Servicio.

-2-							---///

///---

- Para el caso de registrarse algún deterioro en el predio, con motivo de la prestación del servicio que se contrata, el Adjudicatario deberá arbitrar los medios para subsanar los inconvenientes que se produzcan y restituir los sectores afectados a su condición original, procurándose en todo momento proteger las instalaciones existentes. Se incluyen la apertura y tapado de zanjas, reconstrucción de la parquización, la rotura y reparación de calles, veredas, muros, etc. - TRAMITACIONES Y PLANOS - Los Planos que se acompañan son indicativos de los trabajos que se deberán realizar, correspondiendo al Adjudicatario su ajuste a los hechos existentes y el desarrollo de la ingeniería de proyecto de la Planta y las instalaciones a fin de garantizar el óptimo funcionamiento y el ajuste del producto a la normativa vigente. El Adjudicatario deberá confeccionar la documentación técnica de la instalación a efectuar, en planos generales y de detalle a fin de someterlos a consideración del Inspector del Servicio. A título indicativo y no excluyente, se deberán desarrollar los planos correspondientes a las bases de los tanques, plataforma de despacho de combustible, plataforma para la bomba de descarga, escaleras, canaletas en pavimentos, cámara interceptora de derrames, detalle de cañerías y válvulas, desarrollo del sistema eléctrico para fuerza motriz e iluminación, etc. - Como pauta para el desarrollo de la ingeniería de los trabajos, se deberá tener en cuenta que tanto los tanques como los equipos de bombas y elementos eléctricos, se deberán instalar por encima del metro de altura, medido sobre la vereda del muelle. - Es obligación del Adjudicatario proveer toda la documentación técnica, cumplimentar los requerimientos, realizar todas las gestiones, abonar los derechos y honorarios de los profesionales intervinientes, que resulten necesarios para obtener la aprobación y habilitación de los trabajos ante la Secretaría de Energía de la Nación y/u otro organismo competente en la materia. - Idéntico temperamento se adoptará con respecto al nuevo suministro de energía eléctrica que se especifica en el presente, el cual deberá ser gestionado y aprobado ante la empresa EMSA - Electricidad de Misiones Sociedad Anónima. - DETALLE DE LOS SERVICIOS POR ITEMS - ITEM 1 - TANQUES PARA EURODIESEL: - El Item comprende la fabricación de DOS (2) tanques aéreos para almacenamiento de combustible líquido clase II (Gasoil - Eurodiesel) con una capacidad de 40.000 litros cada uno y con sus respectivas bateas para derrame con capacidad superior al 10% del volumen de los respectivos tanques. Serán del tipo “Bertotto Boglione S.A.” conjunto TK C Batea 40 o equivalentes de superior calidad, fabricados bajo Norma ISO 9001 / 2008. Cada conjunto Tanque-batea tendrá una longitud de 10,20 m. y un ancho de 3,00 m. - Los tanques serán de paredes simples construidos con chapas de acero al carbono de 3/16” de espesor, cilíndricos y horizontales, construidos íntegramente con virolas de acero al carbono, ensamblado Off Setter y soldadura externa con proceso SAW. Provistos con cabezales pestañeados tipo torioesféricos, conexiones roscadas BSP de 4”, 2”, 1” y 1½” para carga, succión, venteo normal, tele-medición, drenaje de tanque, drenajes de batea e indicador de nivel. Con tubos internos para la conexión de carga, tubo de nivel aforado con regla graduada, tubo de venteo, cáncamos de izaje y transporte, bocas de inspección y limpieza, patas de apoyo, placa de identificación y tapones provisorios para transporte. - La terminación superficial exterior será con proceso de granallado metálico, aplicación de fondo epoxi y terminación con esmalte poliuretánico de color blanco. Internamente se terminarán con tratamiento a base de resina epoxi resistente a los hidrocarburos. - Las bateas se construirán con chapas de acero al carbono de 1/8” de espesor con perfiles I de 100 mm. en sus bases. Dichas bateas se terminarán con fosfatizante, fondo epoxi y esmalte poliretánico blanco. - Los tanques serán sometidos a prueba de estanqueidad neumática a 0.38 Kg. / cm². El fabricante deberá certificar sistema de calidad ISO 9001. - ITEM 2- TRABAJOS PREVIOS EN EL TERRENO: - 2-1 Bases para Tanques y Plataformas elevadas: - Se proveerán zapatas corridas de hormigón armado tipo H21, para el asiento de los tanques y plataformas para equipos, las cuales serán dimensionadas acorde las cargas actuantes y las características del terreno indicado en planos para su emplazamiento. Sobre estas zapatas al ras del suelo, se emplazarán estructuras metálicas conformadas por perfiles de acero normalizados UPN según cálculo con sus uniones soldadas, a fin de elevar los tanques y equipos hasta la altura de 1,00 metro sobre el nivel del muelle. - Se ejecutarán además plataformas elevadas destinadas a las instalaciones para la recepción y el despacho del combustible. En el caso del despacho, la plataforma tendrá dimensiones aproximadas de 3,00 metros x 3,00 metros, con dos escaleras de acceso desde el muelle, barandas de 1,00 metro de altura y cubierta de chapa acanalada para protección de la bomba, el caudalímetro y el filtro. Los pisos se realizarán con metal desplegado reforzado y chapones antideslizantes en los lugares de tránsito, con peldaños de escaleras del mismo material. Las columnas y la estructura de cubierta se realizarán con caños estructurales. Estos elementos serán dimensionados por el Adjudicatario, debiendo garantizar la solidez de los mismos. - Todas las estructuras metálicas recibirán tratamiento anticorrosivo y protección con esmalte sintético. - 2-2 Instalaciones para recolección de derrames: En la playa donde se estacione el camión para la descarga del combustible, donde se instalen equipos de bombeo y en el sector de despacho junto al muelle, se acondicionarán los pavimentos de hormigón existentes a fin de ejecutar un sistema de canaletas perimetrales circunscribiendo estos sectores. Estas canaletas tendrán un ancho de 15 cm. y se terminarán con contra marco en ángulo de hierro de 1½” x 3/16”, marco en ángulo de 1” x 3/16” y rejillas de planchuelas de 7/8” x 3/16”. - De ser necesario reemplazar algún solado o sector del parque en las inmediaciones de la planta, por pavimento de hormigón, a fin de satisfacer la normativa vigente, el trabajo se considerará incluido en la presente contratación. - Los sistemas de canaletas y las bateas de los tanques, desaguarán por cañerías de hierro galvanizado a una Cámara Decantadora-Interceptora de Combustibles, a disponer enterrada en el sector que se indica en el plano. Esta cámara deberá ser dimensionada acorde su función y podrá ser ejecutada con hormigón y mampostería, debiendo ser accesible al personal para tareas de mantenimiento y limpieza. Las tapas se dispondrán a nivel del piso y se ejecutarán en chapa terminación antideslizante con marco y estructura de hierro ángulo.

-3-							---///

///---

- 2-3 Muro cortafuego: - En el frente del terreno sobre Av. Malvinas Argentinas, en un desarrollo de aproximadamente 19,50 metros lineales, se modificará el cerramiento del predio a fin de configurar un “Muro Cortafuego”. A tal fin se retirarán las rejas del sector y se procederá a completar estos paños con mampostería de ladrillos comunes de 0,30 metros de espesor, hasta una altura indicativa de 3,00 metros sobre la vereda. - De ser necesario se incorporarán columnas de refuerzo en toda su altura. La terminación del muro será revocado con grueso y fino a la cal en ambos paramentos, con posterior pintado del color del cerco existente. - 2-4 Instalación eléctrica (1º Etapa): Se realizará un nuevo suministro de energía eléctrica, independiente, para una potencia de 150 KW, destinado a alimentar la Planta de Combustible y DOS (2) Tableros Seccionales destinados a proveer energía a las embarcaciones amarradas al muelle. Esta instalación se realizará y habilitará ante la distribuidora local, conforme la normativa vigente, debiendo el Adjudicatario proveer todos los materiales, para realizar de los trabajos, documentación técnica, electricista matriculado, gestiones y gastos destinados a tal fin. - Se deberán ejecutar las instalaciones necesarias para efectuar la toma de energía acorde las especificaciones exigidas por EMSA.(Ver Plano Adjunto PILAR Y TABLERO - EMSA) - Se incluyen además en el presente Subitem, los trabajos de zanjeo y el tendido de las líneas eléctricas subterráneas, desde la cabina del transformador hasta cada uno de los 3 tableros seccionales, incluídos los gabinetes de dichos tableros más el correspondiente al tablero principal. - Los cables subterráneos tipo Sintenax, responderán a las características y secciones que se indican en el Diagrama Eléctrico General cuyo Plano se adjunta, dejándose constancia que las longitudes allí consignadas son aproximadas. Estos cables serán instalados en zanjas, a 0,70 metros de profundidad, sobre un lecho de arena. Se cubrirán con una hilera de ladrillos comunes y se dispondrá además una malla de aviso de peligro. El rubro incluye la apertura de dichas zanjas, la rotura de veredas y pavimentos, más las reparaciones necesarias para dejar el predio en las condiciones en que se encuentra. - Los gabinetes de los tableros serán en chapa doblada, estancos, con tapa abisagrada con cierre y contrafrente. Serán instalados a no menos de 1,00 metro de altura sobre la vereda del muelle, montados sobre perfiles “U” normalizados sobre bases de hormigón y se dimensionarán acorde el equipamiento eléctrico que deba contener cada uno. Ver Plano de detalle. - 2-5 Instalación de agua: - A partir de la línea que alimenta la canilla que se indica en plano, se dispondrá una cañería de polietileno negro reforzado de 1” de espesor, enterrada en zanja a 50 cm. de profundidad con todos sus accesorios, a efectos de alimentar la cantidad de TRES (3) canillas de servicio, ubicadas junto al muelle, en la posición que se grafica. Estas canillas serán de bronce, con cierre esférico de ¼ de vuelta, con una sección de 1” y pico para manguera. Se instalarán sólidamente amuradas sobre pilares de mampostería u hormigón de 30cm. x 30cm. a una altura de 50 cm. sobre el piso. Se incluyen además la apertura y relleno de zanjas, la rotura y reparación de pavimentos y veredas, más todo trabajo que resulte necesario para dejar el predio en las condiciones que se encuentra. - 2-6 Bitas de Amarre: - En las posiciones que indica el plano, se dispondrán la cantidad de OCHO (8) bitas para el amarre de las embarcaciones. Serán fabricadas acorde el plano que se acompaña, con caño de acero de 6” de diámetro, con tapa circular de planchuela de espesor ¼” soldada y travesaños de hierro macizo de 2” de diámetro. Serán sólidamente fundadas sobre dados de hormigón con 1,00 metro de lado y una profundidad de 1,50 metros. - ITEM 3- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA: - 3-1 Montaje de los Tanques de Combustible: - Se incluyen en el presente, la puesta en el terreno de los Tanques especificados en el Item 1 y su montaje sobre las bases descriptas en el Item 2-1. - El Adjudicatario deberá proveer los equipos y medios para el transporte en condiciones reglamentarias de ambos tanques, como así también la grúa necesaria para su descarga y montaje sobre las respectivas bases, debiendo sus fijaciones responder a un dimensionamiento específico a realizar por dicho Adjudicatario. - 3-2 Equipamiento para Recepción y Despacho de Combustible: - Cañerías: - Previo a su ejecución, el Adjudicatario deberá confeccionar un Plano de Cañerías indicando las conexiones y la disposición de todos sus elementos y accesorios. Estas cañerías se realizarán en hiero galvanizado con uniones roscadas o bien con caños Schedule 40 con uniones soldadas y bridas. - Se deberán disponer las conexiones, acoples y llaves esféricas necesarias, para facilitar las maniobras de llenado y descarga de combustible de cualquier tanque seleccionado por el operador, como así también el trasvase de combustible de un tanque al otro. Donde corresponda se instalarán válvulas de retención para evitar derrames de combustible. Se deberán disponer además los tramos de mangueras con sus acoples rápidos y de las longitudes requeridas por cada maniobra (Recepción y despacho). Se incluye además la instalación de las cañerías de venteo de los tanques y la cámara enterrada, a rematar a más de 2 metros sobre el suelo con sombreretes y mallas de protección. - Bombas: - La recepción del combustible se efectuará mediante una bomba trifásica con motor antiexplosivo con una potencia de 4 HP. La bomba tendrá conexiones para cañerías de 2” de diámetro y un caudal para llenado de 35.000 litros /hora. - El despacho de combustible se efectuará con una segunda bomba, instalada del lado del muelle con características similares a la primera, con una capacidad de despacho de 70 litros por minuto. Las conexiones a los respectivos tanques se efectuarán con flexibles de acero trenzados de 1½” de diámetro, a fin de absorber los movimientos. - Caudalímetro: - Se deberá instalar un caudalímetro mecánico con medidor parcial de CUATRO (4) dígitos y un totalizador de OCHO (8) dígitos.

-4-							---///

///---

- Filtro: - A continuación del caudalímetro y con la finalidad de filtrar el combustible al momento que se despacha, se instalará un filtro de doble etapa tipo “LANSS Protector LCS-2001” o equivalente de superior calidad, el cual deberá responder a las siguientes especificaciones: - Caudal 4.200 litros/hora - Altura 700 mm. - Diámetro 180 mm. - Entrada y salida de diámetro 1” - Pérdida de carga inicial 0,16 Kgs. / cm² - Presión diferencial de cambio 1,5 Kg. / cm² (Pudiendo trabajar por presión o por succión) - Presión máxima de trabajo 15 Kg. / cm² - Temperatura de trabajo - 40 ºC a + 110 ºC. Tendrá un visor transparente para visualizar y purgar los residuos. - El conjunto se montará sobre soporte metálico emplazado en la plataforma para despacho de combustible. - En su interior dispondrá de un “Filtro hidroblock”, reemplazable con elemento filtrante de celulosa de 4 micrones y paño tipo “LANSS Protector PF-560/1 SC” o equivalente, para un filtrado en dos etapas: La primera será un filtro “coalescedor” y la segunda con un “separador” para agua, partículas orgánicas, componentes resinosos, compuestos minerales y sustancias abrasivas. - Como parte del servicio que se contrata, el Adjudicatario deberá proveer la cantidad de TRES (3) Filtros hidroblock (Repuestos), uno de ellos en funcionamiento y dos para reemplazo. - 3-3 Instalación eléctrica (2º Etapa): - Este subitem comprende el equipamiento completo de los tableros, el tendido de los circuitos necesarios para alimentar los consumos que se indican, los artefactos de iluminación, las puestas a tierra y demás elementos necesarios para el funcionamiento de la instalación en condiciones reglamentarias. - Tablero Principal: - El gabinete se instalará contiguo a la cabina de transformadores, debiendo incluir un seccionador tripolar con fusibles NH con capacidad para 400 Amper, más los interruptores termomagnéticos para cada una de las TRES (3) líneas subterráneas de las capacidades consignadas en plano. - Alimentación Planta de Combustible: - El Tablero Seccional 1, se instalará a más de 6 metros de distancia de la Planta y deberá contemplar además del Interruptor termomagnético general, los interruptores termomagnéticos, guarda motores y seccionadores bajo carga destinados a cada una de las 2 bombas que se especifican, más las protecciones y maniobras destinadas a la iluminación del sector. Este equipamiento será tipo “Siemmens” o equivalente de superior calidad. Las uniones se realizarán con pines, las entradas al tablero se resolverán con selladores antiexplosivos y se dispondrán luces exteriores indicadoras de cada fase. - En la zona de influencia de la Planta, los conductores enterrados se dispondrán en cañerías de hierro galvanizado. Las alimentaciones a las bombas se efectuarán con flexibles y selladores en tecnología APE. Se colocarán kits antiexplosivos con pulsadores de arranque y parada junto a cada bomba (Recepción y despacho). - Se instalarán CINCO (5) tortugas antiexplosivas para iluminación, tres en el sector de descarga y dos en el despacho del combustible. La alimentación de estos artefactos se realizará con conductores alojados en cañería de hierro galvanizado de ½” de diámetro, con cajas de derivación APE y selladores adecuados. - Los tanques, bombas y equipos deberán contar con sus respectivas puestas a tierra. - Alimentación embarcaciones: - Los Tableros Seccionales 2 y 3, se materializarán acorde plano de detalle, en gabinetes de chapa esmaltada, estancos a la lluvia, con puerta y cierre. Por la parte inferior deberán contar con una abertura a fin de poder ingresar las clavijas a conectar en los respectivos tomacorrientes que se especifican. Los interruptores termomagnéticos serán de las capacidades indicadas, tipo “Siemmens” o equivalentes de superior calidad. Las bases para tomacorrientes hembras que se grafican serán tipo “Steck” o equivalentes de superior calidad, inyectados en material termoplástico autoextinguible, con protección IP 65. Para el caso de los tomas trifásicos + tierra de 63 Amper, serán tipo a 90º hacia abajo para facilitar la conexión de las clavijas. - 3-4 Prevenciones: - Por cada uno de los sectores (Recepción y despacho) Se deberá contemplar la provisión de DOS (2) extinguidores portátiles, tipo triclase ABC de 10 Kg. de capacidad y DOS (2) baldes de chapa con tapa, pintados de rojo y llenos de arena. - Se deberán colocar además los carteles donde se identifiquen los niveles de riesgo, de prevención y seguridad reglamentarios. - 3-4 Puesta en marcha y Certificación: - El presente Subitem comprende las pruebas y puesta en marcha de la instalación, a cargo del Adjudicatario y en presencia del Inspector del Servicio. - Se incluyen además: - Capacitación al personal que designe la Institución en las maniobras de operación, mantenimiento y seguridad de la Planta de Combustible. - Medición y certificación de las puestas a tierra de las instalaciones. - Capacitación en “Rol de emergencias” y “Manejo de extintores” al personal que designe la Institución. - Inscripción Resolución 1102 / 2004 ante la Secretaría de Energía de la Nación. - Asesoramiento, verificación de la documentación y presentación de la misma ante la Secretaría de Energía, a los fines de obtener la inscripción ante ese Organismo, en cumplimiento Resolución 1102 / 2004.

CONDICION DE CALIDAD:

- Los bienes a utilizar en el Servicio por el Adjudicatario, deberán ser “NUEVOS” y “SIN USO”, sin modificaciones ni alteraciones de sus características. (Art. 37 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

- La modalidad Llave en Mano significa, entre otros conceptos, que el servicio, será entregado operando y listo para ser usado. Se deja expresamente aclarado que todos los repuestos y/o servicios deberá garantizar el buen funcionamiento integral del servicio contratado, detallados en las presentes Especificaciones Técnicas e incluidos en la propuesta. (Art. 25 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 110 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 62 – E/16).

-5-							---///

///---

UNIDAD REQUIRENTE: (Art. 36 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 6º del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 –E/16)

Dirección del Material - Asesoría Edilicia, sita en la Av. Eduardo Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8-29, TE: 4318-7400 / 7500. Interno 2828.

CLAUSULAS PARTICULARES

1) VISTA, CONSULTA, COMPRA O DESCARGA DEL PLIEGO: (Arts. 48 y 49 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 19 y 20 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 62 –E/16, Arts. 7º y 8º del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- Se podrá tomar vista del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o ser adquirido en el Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas del día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura.

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares también podrá obtenerse del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC): www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo “Acceso para Organismos y Proveedores” o ingresado a la Página Oficial de la Institución www.prefecturanaval.gov.ar; así como el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales se puede descargar del sitio “www.argentinacompra.gov.ar”.

- Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentarse por escrito en la Sección Pliegos y Aperturas de la División Contrataciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, o efectuarse por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar. En ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS anteriores a la fecha de apertura de las ofertas. En ningún caso la Unidad Operativa de Contrataciones responderá consultas telefónicas ni contestará aquéllas que se presenten fuera de término, (Punto 9 Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- En oportunidad de comprar o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o al efectuar consultas respecto del mismo, deberá suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

- El interesado en presentar oferta no podrá alegar desconocimiento de las actuaciones que se produzcan hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- El  Oferente  que  obtiene  el  Pliego  del  sitio  de  internet  de  la  Oficina  Nacional  de Contrataciones:  www.argentinacompra.gov.ar,  deberá  retirar  los  anexos  (sin  costo)  en la dirección citada en el inciso a) de la presente Clausula Particular.

2) PLAZO DE ENTREGA: (Arts. 83 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 43 del Anexo I y Punto 35 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

Será de SETENTA (70) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la Orden de Compra por parte del Adjudicatario.

3) CUESTIONES JUDICIALES: (Art. 54 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

En caso de conflicto judicial, los Oferentes/Adjudicatarios/Cocontratantes acuerdan someterse a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por cualquier motivo o causa derivada de la interpretación y ejecución de la presente contratación.

4) COMPRE MIPYME: (Ley 25300 y Decreto Nº 1075/01):

- La condición de MIPYME deberá acreditarse en su oferta mediante certificación sin salvedades rubricada por Contador Público matriculado con la correspondiente intervención del Consejo Profesional. De la mencionada certificación debe surgir claramente que la firma Oferente cumple con los requisitos previstos por la legislación vigente en la materia.

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no permite la presentación de cotizaciones parciales en virtud de tratarse de un solo servicio. (Art. 16, apartado 4 –último párrafo – del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

5) COTIZACION: (Art. 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 16 y 17 del Anexo I y Punto 21 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Moneda de Cotización: Moneda Nacional.

- Formas de Cotización:

b.1)	Los trabajos, se deberán cotizar en forma unitaria y total.

b.2) La adjudicación del Renglón recaerá sobre aquella oferta que de la sumatoria de todos los ítems cotizados resulte la oferta de menor valor.

-6-						---///

///---

b.3)	El Oferente deberá cotizar obligatoriamente la totalidad de los Items, subitems y componentes del renglón, bajo apercibimiento de tenerse desestimada la oferta en los términos del (Art. 66, incisos i) y j) del Reglamento aprobado por Dec. Nº 1030/16).

b.4) Únicamente serán considerados los servicios, repuestos, insumos, etc., expresamente contemplados en el presente procedimiento licitatorio.

6) GARANTIAS:

- Moneda de la Garantía: En Moneda Nacional (Art. 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 38 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Clases de Garantías: (Art. 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

b.1)	De mantenimiento de la oferta: Será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. (Art. 78 inciso a) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 13, inciso h) apartado 1, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

b.2)	De cumplimiento del contrato: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del total del contrato, conforme al Arts. 77 y 78 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 37 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

b.3)	Contragarantía: Por el equivalente a los montos que reciba el Cocontratante como adelanto. (Art. 78 inciso c) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

b.4)	De impugnación al dictamen de evaluación de ofertas: Será del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta preadjudicada (Art. 78 inciso d) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Punto 28 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 – E/16). Para los supuestos previstos en el Art. 32, inciso a) del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16, el importe que se estipula como monto fijo de esta garantía es el equivalente a PESOS  CIENTO DIESISIETE MIL PESOS ($ 117.000,00).

- Formas de Garantía:

c.1)	La elección de la forma de integrar la garantía queda a opción del Oferente o Cocontratante y podrán constituirse en las formas o mediante combinaciones de ellas, previstas en el Art. 39 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

c.2)	Cuando se constituyan las garantías con seguro de caución, deberá ser mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Prefectura Naval Argentina, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.091 y modificatorias, reglamentada por la Resolución SSN N° 38.708/2014.

c.3)	Para el caso de constituirse la garantía mediante depósito bancario, se deberá realizar en la cuenta denominada PNA-4106/380 – RECAUD. F. TERCEROS – Nº 2905/80 del Banco de la Nación Argentina.

- Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías: (Art. 80 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

d.1)	No será necesario presentar garantías en los supuestos previstos en el Art. 40 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

d.2)	No obstante lo dispuesto, todos los Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, a requerimiento del organismo contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago.

7) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (Art. 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 12 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- El Oferente deberá mantener su oferta por SESENTA (60) DIAS CORRIDOS a contar a partir de la fecha de apertura de ofertas del presente procedimiento licitatorio.

- Si no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS, al vencimiento del plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

8) CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL OFERENTE: (Art. 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 13, inciso h) apartado 6 del Anexo I y Punto 30 del Anexo II, de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- El Oferente, en virtud de la modificación introducida por el Art. 45 de la Ley Nº 26.940 al artículo 28 del Decreto delegado Nº 1.023/01, concordante con el Art. 66 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, NO deberá encontrarse inscripto en el REPSAL; ésta condición será verificada por la Institución en tres oportunidades: al momento de la apertura de ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación.

-7-						---///

///---

9)  CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR:

- Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar una visita al predio a fin de tomar debida nota de su estado, estructuras, metrajes, etc., por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios realizar para la correcta ejecución y finalización de los trabajos.

- El Oferente deberá coordinar el día de visita al lugar con la Prefectura de Zona Alto Paraná, sita en Avenida Malvinas Argentinas y Calle 18 - Posadas - Provincia de Misiones - Teléfonos 0376-4442283 / 4402246 / 4460946. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas y hasta las 12:00 horas del día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura.

- De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Institución. (Se agrega modelo de Constancia de Visita).

NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

10) REQUISITOS DE LAS OFERTAS: (Art. 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 13 del Anexo I y Punto 30 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- Deberá ser presentada por duplicado, exclusivamente en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, Sección Pliegos y Aperturas, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. La oferta se recibirá hasta el día y horario fijado para el acto de apertura del presente procedimiento licitatorio. A partir de la hora fijada como término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado. (Art. 9º del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Deberá estar redactada en idioma nacional y el original firmado en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado o Representante Legal, debiendo indicar el carácter con que actúa el firmante de la misma, situación que será corroborada por la Institución en el Portal de Compras Públicas: www.comprar.gob.ar. Si el oferente no estuviese inscripto como proveedor en los registros que a tal fin dispone dicho sitio o el carácter del firmante no figurase, deberá acreditarlo con la oferta con la documentación pertinente.

- Los sobres, cajas o paquetes que las contengan deberán ser presentados perfectamente cerrados, y se consignará en su cubierta el tipo y número de identificación del presente procedimiento de selección, lugar, día y hora de apertura y la identificación del Oferente.

- El Oferente deberá fijar domicilio especial y suministrar dirección de correo electrónico de la Empresa, donde serán válidas las notificaciones cursadas por esos medios.

- El Oferente deberá cotizar en moneda nacional acorde al Formulario de Cotización adjunto ó en formulario propio dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 16 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

- El Oferente deberá indicar claramente en los casos que efectúe oferta alternativa, debiendo realizar su oferta en formulario separado de la oferta base, dando cumplimiento a lo establecido en los Arts. 13 inciso g) y 16 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16. En todos los casos deberá existir una oferta base.

- El Oferente, de corresponder, deberá adjuntar la garantía de mantenimiento de la oferta correspondiente. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. Art. 78, inciso a) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

- Toda oferta nacional, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, acorde Anexo I ó en formulario propio mediante el cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.

- Deberá presentar copia de la nota presentada ante la dependencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la cual se encuentre inscripto a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del “Certificado Fiscal para Contratar vigente”, conforme lo dispuesto por la Resolución General AFIP Nº 1814/05, modificada por la Resolución General AFIP Nº 2581/09. Para el caso que el oferente, habiendo acompañado copia de la nota presentada ante la AFIP, no posea Certificado Fiscal para Contratar vigente, previo a emitirse el Dictamen de Evaluación o la Adjudicación, según corresponda, esta Institución solicitará la información conforme el procedimiento previsto en la Comunicación General ONC N° 80/17.

-8-						---///

///---

- A los fines de cumplir con las obligaciones establecidas por el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados (LEY 22.431 – DECRETO Nº 312/10), el Oferente, deberá declarar por escrito y bajo juramento, al momento de presentar su oferta que en caso de resultar Adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 312/10.

- En relación al “Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)”:

k.1)	La inscripción previa en el SIPRO no constituye requisito exigible para presentar ofertas, sin embargo, el Oferente deberá encontrarse incorporado a dicho sistema (figurar en Estado: “Inscripto”) para formar parte del orden de mérito cuando se emita el dictamen de evaluación.  (Arts. 20 y 25 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16 y Comunicación General ONC Nº 63/17).

k.2)	El Oferente deberá presentar la Declaración Jurada de Intereses acorde al Anexo I de la Resolución Nº 11 –E/17 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cual se puede descargar del siguiente link:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275114/res11-1.pdf, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº 202/17 concordante con el Punto 5 de la Comunicación General ONC Nº 76/17.

k.3)	Acorde lo establecido en el Art. 1° de la Resolución Nº 11 –E/17 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se informa que la autoridad con competencia y capacidad de decisión en el presente procedimiento licitatorio es el Sr. Eduardo René Scarzello – Prefecto General - Prefecto Nacional Naval.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir los gastos de envase, embalaje, costos de flete y acarreo al lugar de entrega de la totalidad de los bienes componentes del renglón. Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir indefectiblemente el impuesto correspondiente a la alícuota del IVA. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

NOTA: Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineados, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

11) ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES del SIDIF: (Art. 33 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- Para resultar Adjudicatario el Oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del Sistema de Información Financiera (SIDIF) que administra el Ministerio de Hacienda (Disposiciones Conjuntas CGN Nº 40/10 y TGN Nº 19/10), pudiendo tramitar su incorporación acorde a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (actual Ministerio de Hacienda), en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

- Beneficiario integrado al SIDIF:

Deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF, fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS, acorde a lo dispuesto en el Artículo 8º de la mencionada Resolución Nº 262/95.

12) CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS:

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la Institución, teniendo en cuenta que además de dar cumplimiento a la totalidad de las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares resulte la de menor precio. Se podrá adjudicar aun cuando se hubiera presentado una sola oferta, que cumpla los requisitos exigidos en el presente llamado y su precio resulte normal en plaza, acorde lo previsto en la Cláusula Particular Nº 5 inciso b) “Cotización” (Art. 15 del Decreto Delegado Nº 1023/01, Art. 34 del Anexo I y Punto 31 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

13) PENALIDADES Y SANCIONES: (Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01, Art. 102 y 106 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

El Oferente/Adjudicatario o Cocontratante podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones

Establecidas en dichas normas, en los supuestos de incumplimientos de sus obligaciones.

-9-						---///

///---

14) REPRESENTANTE TÉCNICO:

- El Adjudicatario deberá designar por escrito un Representante Técnico habilitado como Ingeniero Civil, Arquitecto o Técnico Electromecánico, que será el responsable, frente a la Prefectura Naval Argentina, por todo el desarrollo del servicio. Por el Representante Técnico designado deberá presentar Certificación de Matrícula vigente extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula, al momento de la ejecución de los trabajos y por lo que dure el servicio.

- La documentación solicitada precedentemente, deberá lucir en original o bien en fotocopia de su original certificada por Escribano Público Nacional con su legalización correspondiente y deberá cubrir adecuadamente los plazos del contrato.

15) GARANTIA DEL SERVICIO Y DE LOS BIENES:

- El Adjudicatario, junto con los trabajos realizados y los bienes utilizados, deberá presentar por escrito la garantía, que un ningún caso será inferior a DOCE (12) MESES, a contar a partir de la fecha de la Conformidad de la Recepción por parte de la Prefectura Naval Argentina, contra toda  falla del material o vicio oculto no detectable a simple vista de los trabajos del servicio realizado y/o los bienes utilizados objeto del presente procedimiento licitatorio.

- Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente por causas ajenas a la Prefectura Naval Argentina que demandaren la inmediata sustitución de los trabajos y/o bienes observados o defectuosos, serán realizados por el adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

16) INSPECCION DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE DURANTE EL SERVICIO:

- La Unidad Requirente por medio de inspecciones que realizará su personal técnico, durante la ejecución del servicio que se llevará a cabo, verificará el cumplimiento de los requisitos que deban cumplimentarse.

- Al momento de concluirse la fabricación de los tanques, el Adjudicatario dará aviso a la Unidad Requirente, a fin de proceder a su inspección en fábrica, como requisito indispensable para la recepción del Ítem.

- Si el personal técnico de La Unidad Requirente verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones y normas establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución del servicio.

- El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos realizados no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Conformidad de la Recepción.

NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de recisión del contrato, previa intimación fehaciente al Adjudicatario que realizará la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo que se le indique.

17) REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL ADJUDICATARIO:

- Previo a iniciar los trabajos de instalación de los tanques, el Adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación:

a.1) El Adjudicatario deberá presentar la certificación del cumplimiento de la Norma ISO 9001/2008 en el proceso de fabricación de los tanques a instalar.

a.2) Para el caso que el Adjudicatario no sea el fabricante de los tanques, deberá presentar la autorización de éste para su instalación.

- El Adjudicatario deberá presentar la documentación solicitada en el punto “TRAMITACIONES Y PLANOS” y en el Subítem “3-2 Equipamiento para Recepción y Despacho de Combustible” punto “Cañerías” de las Especificaciones Técnicas.

NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de recisión del contrato, previa intimación fehaciente al Adjudicatario que realizará la Comisión Evaluadora a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo que se le indique.

18) RESPONSABILIDAD  DEL ADJUDICATARIO:

- Previo al inicio del servicio deberá presentar la nómina de la totalidad del personal que realizará el servicio, donde se mencionarán los siguientes datos: Nombres y Apellido, Número de Documento Nacional de Identidad, Nacionalidad, Domicilio Particular. El mismo podrá ser sustituido con la autorización de la Prefectura Naval Argentina.

-10-						---///

///---

- Acorde a lo establecido en el Art. 30 de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) con las modificaciones introducidas por la Ley 25.013 (Ley de Reforma Laboral), el Adjudicatario deberá dar acabado cumplimiento de las normas emergentes de la relación laboral y de la seguridad social. Antes del inicio del servicio y periódicamente cuando corresponda deberá presentar en la Dirección del Material - Asesoría Edilicia, sita en la Av. Eduardo Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8-29, TE: 4318-7400 / 7500. Interno 2828, para su control, por cada uno de los trabajadores empleados para efectuar el servicio:

- Formulario AFIP Nº 931.

- Constancia de Pago.

- Declaración Jurada por CUIL de empleados por nómina, exclusivamente del personal que de forma activa infiera en los servicios prestados en los lugares de la Institución, descriptos en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

De no contar con las constancias individuales de los empleados, deberá acompañar un informe actualizado en los que resulten los trabajadores empleados en el presente procedimiento licitatorio acorde previa identificación rubricada por Contador Público matriculado y la debida intervención por el Consejo Profesional respectivo, en el que se deje constancia que se ha cumplido con lo solicitado en el presente inciso, en cuanto a las obligaciones en su carácter de empleador (seguridad social, riesgo de trabajo, etc.).

Tal extremo no implica que este organismo se someta voluntariamente al régimen regulado por el Art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) ni acepte su aplicación.

- El Adjudicatario deberá tomar a su cargo, toda y cualquier responsabilidad obligándose directamente a reparar los daños y perjuicios originados por culpa o dolo y/o negligencia, omisiones, delitos o cuasidelitos o situaciones que surjan como consecuencia de los actos  de las personas bajo su dependencia de la que se valiera para la prestación del servicio que establece la presente licitación, acorde lo normado en el Libro Tercero, Título V, Capítulo I del Código Civil y Comercial aprobado por ley Nº 26.994.

- El Adjudicatario será responsable de la conducta de sus empleados durante la realización del servicio debiendo responder por las acciones u omisiones de los mismos.

- El personal de la Empresa Adjudicataria deberá estar provisto de indumentaria e identificación adecuada de la Empresa y de los elementos de seguridad establecidos por los Organismos que reglamentan la actividad.

- Queda establecido que la totalidad del personal que disponga la Empresa para realizar los trabajos enunciados en el presente procedimiento licitatorio, estarán bajo su cargo, en consecuencia el pago de sueldos, viáticos, vacaciones, indemnizaciones, seguros, aportes jubilatorios, leyes sociales, etc., correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la Prefectura Naval Argentina relación alguna con ellos, acorde lo previsto Ley de Empleo (24.013) y Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y demás normas que resulten de aplicación.

- Queda bajo exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con el servicio, como asimismo el cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes Laborales (20.744), Previsionales (17.250), Impuestos (23.349), Trabajo (24.013), Riesgos del Trabajo (24.557) y demás normas que resulten de aplicación.

- La Prefectura Naval Argentina podrá solicitar al Adjudicatario por causas justificadas, que dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS de notificado, cambie el  personal que el mismo asigne  para el cumplimiento de las tareas a realizar.

- Previo al inicio de los trabajos, deberá presentar en la Unidad Requirente:

i.1)	Certificado Cláusula de No Repetición: Extendido por una Compañía ART, para el personal bajo relación de dependencia.

i.2)	Certificado de Cobertura de Accidentes Personales con Cláusula de No Repetición: Extendido por la Compañía de Seguros contratada eventualmente, para el caso de profesionales/técnicos independientes.

En los mismos se dejará expresa constancia de la renuncia a iniciar acciones de repetición o de regreso contra la Prefectura Naval Argentina, sus funcionarios y/o empleados, ya sea con fundamentos en el Art. 39 Ap.5 de la Ley 24.557 o de cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligado a otorgar o a abonar al personal dependiente de la empresa contratista o independiente que haya sufrido alguna de las contingencias previstas en dicha Ley.

-11-						---///

///---

- Teniendo en cuenta la responsabilidad que asume la Empresa en lo referente a posibles accidentes que su personal pudiera sufrir al cumplir con las tareas emergentes del presente requerimiento o daños que el personal a su cargo pueda provocar u ocasionar a terceros (responsabilidad civil), el Adjudicatario deberá presentar en la Dirección del Material - Asesoría Edilicia, sita en la Av. Eduardo Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8-29, TE: 4318-7400 / 7500. Interno 2828, antes de iniciar los trabajos, las correspondientes pólizas ACTUALIZADAS y de sus endosos certificadas ante Escribano Público Nacional y con vigencia por todo el período del contrato. Las citadas pólizas deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación que cubra al personal como asimismo a terceros, con sus pagos mensuales actualizados para cada uno de los operarios consignados en la nómina de personal.

- Los seguros deberán cubrir:

k.1)	Responsabilidad civil hacia terceros: en forma amplia, por daños corporales a personas, por daños a la propiedad, como protección contra toda clase de riesgo de daños o destrucción a la propiedad y lesiones o muerte resultante de la misma, o resultante de cualquier otro acto u omisión de la Empresa, o en relación con los trabajos o causados por sus empleados o dependientes, por la suma de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000,00) cualquiera fuesen las causas de estos daños.

k.2)	Accidentes de trabajo: en un todo de acuerdo a las Leyes y Disposiciones vigentes a la fecha y que cubra a todo el personal empleado, dependiente, etc., que se desempeñe en la reparación o en relación a la misma.

k.3)	Equipos e instalaciones de Prefectura Naval Argentina: El Adjudicatario deberá presentar antes del inicio de las tareas, con vigencia por todo el periodo que demande el Servicio y hasta la Conformidad de su Recepción, un seguro de tipo Responsabilidad Civil comprensiva de tareas a desarrollar por un monto no inferior a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000,00) que contemplará los eventuales accidentes que pudieran ocurrir con motivo de la instalación de la Planta de Combustible.

NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de recisión del contrato, previa intimación fehaciente al Adjudicatario que realizará la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente  a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo que se le indique.

19) LUGAR DE ENTREGA: (Arts. 83 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 43 del Anexo I, Punto 37 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Prefectura de Zona Alto Paraná, sita en Avenida Malvinas Argentinas y Calle 18 - Posadas - Provincia de Misiones - Teléfonos 0376-4442283 / 4402246 / 4460946, en días HÁBILES ADMINISTRATIVOS, en el horario de 08:00 a 14:00 horas.

- La entrega deberá coordinarse con la Unidad Requirente indicada en  la presente Cláusula Particular, con DOS (2) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de anticipación a efectos de convocar a la COMISION DE RECEPCION respectiva.

20) PLAN DE ENTREGAS:

- Se podrán realizar únicamente TRES (3) Entregas Parciales (en caso de que el Adjudicatario lo quisiera), que contemple la entrega total de cada ITEM terminado de los especificados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las que darán lugar a pagos parciales equivalentes a la proporción entregada y bajo las formalidades fijadas en la Clausula Particular N° 25 “Forma, Moneda y Plazo de Pago”.

- El Adjudicatario, una vez recibida la Orden de Compra respectiva, deberá informar por nota a la Comisión de Recepción el plan de entregas parciales propuesto, indicando cantidades y las fechas estimadas de entrega; en ningún caso se podrá exceder el Plazo Total fijado en la Clausula Particular N° 2 “Plazo de Entrega”

21) RECEPCION DEL SERVICIO Y LOS BIENES: (Arts. 88 y 89 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 44 del Anexo I de la Disposición ONC Nº  63 –E/16 y Art. 47 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 –E/16)

- El servicio se recepcionará en forma provisional, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Conformidad de la Recepción.

- Los bienes que resulten rechazados deberán ser sustituidos en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario.

- Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario.

-12-						---///

///---

- A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisional, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos en la Especificaciones Técnicas y lo requerido en las Cláusulas Particulares N° 14 “Representante Técnico”, Nº 15 “Garantía del Servicio y de los Bienes”, Nº 17 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario” y N° 18 “Responsabilidad del Adjudicatario”.

- Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, el servicio se tendrá por recibido de conformidad.

- El acta Conformidad de la Recepción será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente. (Arts. 47 y 48 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63-E/16).

f.1) De existir entregas parciales acorde la Cláusula Particular Nº 20 “Plan de Entregas”, la conformidad de éstas se realizará mediante Actas de Conformidad de Recepciones Parciales, confeccionadas por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente.

- Al momento del retiro del Acta de la Conformidad de la Recepción, el Adjudicatario o la persona designada en su representación, deberá presentar el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.

- La Conformidad de la Recepción, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.

22) RESPECTO AL IVA:

Esta Institución reviste el carácter de IVA Exento, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación a la Resoluciones Generales AFIP Nros. 100/98 y 1.415/03.-

23) RESOLUCIONES AFIP:

Por Resoluciones Generales Nros 18/97, 830/00 y 1784/04 este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SUSS. Por tal motivo, el Adjudicatario al momento de presentar su facturación deberá acreditar su situación individual respecto a las mencionadas Normas. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

24) FACTURACION: (Art. 90 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 46 del Anexo I y Punto 40 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- El Adjudicatario deberá presentar en la Dirección del Material - Asesoría Edilicia, sita en la Av. Eduardo Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8-29, TE: 4318-7400 / 7500. Interno 2828, la facturación acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.852/10 y 2.939/10 a efectos de ser conformada y la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 18 “Responsabilidad del Adjudicatario”.

- Posteriormente, el Adjudicatario recabará de la División indicada en el inciso a) de la presente Cláusula Particular, la facturación, el Remito, el Acta de Conformidad de la Recepción y la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 18 “Responsabilidad del Adjudicatario” para presentarla (todos por duplicado y debidamente conformados), juntamente con el original de la Orden de Compra o fotocopia autenticada, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

25) FORMA, MONEDA Y PLAZO DE PAGO: (Arts. 91 y 92 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 47, 48 del Anexo I y Punto 41 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

Se realizará en Moneda Nacional por medio de Orden de Pago dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la documentación requerida, acorde la  Cláusula Particular Nº 24 “Facturación”. El término fijado para el pago de la Factura se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al Adjudicatario, hasta la subsanación del vicio.

26) NORMATIVA:

Son aplicables al presente procedimiento de selección:

- Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1030/16.

-13-							---///

///---

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 63 – E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, del cual se podrá tomar vista o ser obtenido en el sitio de internet www.argentinacompra.gov.ar en el link normativas o de www.infoleg.gov.ar.-

- Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 62 – E/2016 de la ONC.

- Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO, aprobado por Disposición Nº 64 – E/2016 de la ONC.

- Resoluciones Generales Nros. 18/97, 100/98, 830/00, 1415/03, 1556/03, 1784/04, 1814/05, 2581/09, 2852/10 y 2939/10 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:

- Ley 17.250 – Sistema Único de Seguridad Social.

- Ley 19.549 – Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

- Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.

- Ley 20.091 – Entidades de Seguro y su Control.

- Ley 20.744 – Régimen del Contrato del Trabajo; Ley 25.013 –Reforma Laboral- y modificatorios.

- Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.

- Ley 24.013 – Ley Nacional de Empleo.

- Ley 24.156 – Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional

- Ley 24.557 – Ley de Riesgos del Trabajo.

- Ley 25.300 – Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino.

- Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

- Decreto Nº 1883/91 – Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72.

- Decreto Nº 1075/01 – Participación de MIPyMEs en las Contrataciones del Estado.

- Decreto Nº 1600/02 – Reglamentación Ley 25.551.

- Decreto Nº 1344/07 – Reglamento de la Ley de Administración financiera.

- Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Decreto Nº 202/17 – Conflicto de Interés. Procedimiento.

- Decisión Administrativa Nº 344/1997 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

- Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio Hacienda.

- Resolución Nº 197/16 del Ministerio de Seguridad. Derogada por Resolución 2017-777-APN-MSG y su modificatoria.-

- Resolución Nº 11 – E/17 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

- Resolución 2017-777-APN-MSG y su modificatoria.

- Comunicaciones Generales ONC Nº 76 y 80/17.

CUIT DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 30-54669471-9

DIVISION CONTRATACIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

LUIS RAMON LOVATTO

PREFECTO PRINCIPAL

JEFE DIVISION CONTRATACIONES

-14-

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO: |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |  |  |  |
| TIPO | Nro. |  |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada por la Empresa cumple con los requisitos y condiciones para ser considerada como OFERTA NACIONAL. |  |  |  |
|  |  | FIRMA: |  |
|  |  | ACLARACION: |  |
|  |  | TIPO Y NUMERO DOCUMENTO: |  |
|  |  | CARACTER: |  |
|  |  | LUGAR Y FECHA: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

SERVICIO: INSTALACIÓN DE PLANTA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREFECTURA DE ZONA ALTO PARANÁ.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº:      / 2017

CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Conste por la presente, que en el día de la fecha, el señor Dn……………………………………………………….., en su carácter de  Representante de la Empresa ………………………………………………………………, ha realizado la visita al lugar de los trabajos de que se trata .----------------------------------------------------------------------

………...................................

Firma y aclaración

Posadas.,...............de....................................de 2017

NOTA: Este formulario, debidamente sellado y firmado, deberá adjuntarse a la cotización correspondiente.

### PREFECTURA NAVAL ARGENTINA	LICITACION PRIVADA Nº 35/2017.

DE ETAPA UNICA NACIONAL

LLAVE EN MANO

APERTURA: 31/10/2017.

HORA: 11:00.

FORMULARIO DE COTIZACION

NOMBRE o RAZON  SOCIAL:…...................................................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO, ACORDE LA CLAUSULA PARTICULAR 10 INCISO d):…………….………........................................................................................................................

............................................................................................................................C.P…………………

E -MAIL: ………………………………………………………………………………………………

C.U.I.T. Nº: ........................................................................................................................................

CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PLANTA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREFECTURA DE ZONA ALTO PARANÁ

| Nº DE REGLON | CANT. | ITEMS/SUBITEMS |  | PRECIO UNITARIO POR SUBITEMS | PRECIO TOTAL POR ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 - Tanques para Euro diesel |  |  |  |
|  |  | 2 - Trabajos previos en el terreno | 2.1- Bases para tanques y plataformas elevadas. |  |  |
|  |  |  | 2.1- Instalaciones para recolección de derrames. |  |  |
|  |  |  | 2.3- Muro cortafuego. |  |  |
|  |  |  | 2.4- Instalación eléctrica (1ª etapa). |  |  |
|  |  |  | 2.5- Instalación de agua. |  |  |
|  |  |  | 2.6- Bitas de amarre. |  |  |
|  |  | 3 – Instalación y puesta en marcha de la planta | 3.1- Montaje de los tanques de combustibles. |  |  |
|  |  |  | 3.2- Equipamiento para recepción y despacho de combustible. |  |  |
|  |  |  | 3.3- Instalación eléctrica (2ª etapa). |  |  |
|  |  |  | 3.4- Prevenciones. |  |  |
|  |  |  | 3.5- Puesta en marcha y certificación. |  |  |
| MONTO TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  |  |

MONTO TOTAL DE LA OFERTA (ITEM 1 + ITEM 2 + ITEM 3)  $.........................................................................………………………………………………………

...............................................................................................................................................................

SON PESOS:........................................................................................................................................

…….......................................................................................................................................................

......................................................

FIRMA Y ACLARACION

OBSERVACIONES (de corresponder):

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante la misma unidad requirente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor de la unidad requirente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones a la unidad requirente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones a la unidad requirente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.