OBJETO

# El objeto de la presente especificación técnica es “  LA INCORPORACION DE UN SISTEMA DE ENSEÑANZA PARA EL LABORATORIO RADAR A EFECTOS DE INCREMENTAR EL ÁREA DE CAPACIDAD 4: SOSTÉN LOGÍSTICO DE LA ESCUELA DE ELECTRÓNICA DE DEFENSA  a ser instalado en la Escuela de Electrónica de Defensa en el DIRVYCA MERLO.

ALCANCE

# La presente especificación técnica, está referida a la adquisición del laboratorio radar  requerido en el presente Proyecto que permitirá equipar y acondicionar el Gabinete de Electrónica con UN (1) Laboratorio Radar, mobiliario y elementos de ayuda a la instrucción, para una capacidad de QUINCE (15) alumnos, con PCs de escritorio conectadas en red, para la realización de mediciones reales y simuladas.

# El sistema didáctico para la enseñanza de RADAR deberá ser capaz de realizar ensayos, mediciones, simulación y operaciones de contenido didáctico adecuado para capacitar a los alumnos, tanto técnicos como operativo-técnicos, en los conceptos fundamentales necesarios para comprender el funcionamiento y las características principales, tanto de los sistemas de radar en general como de las nuevas tecnologías presentes en los radares de última generación adquiridos por la FAA.

# El sistema básico de entrenamiento Radar, es un sistema completo de hardware, software, material didáctico, y todos los accesorios necesarios, como los blancos (Targets) y los cables de interconexión que permite estudiar los principios de Radar Pulsado, Radar Doppler de Onda Continua (CW Doppler) y los sistemas de Radar de Onda Continua Modulada en Frecuencia (FM-CW Radar).

# Estas nuevas tecnologías corresponden a los sistemas de radares AN/FPS 113, AN/FPS 90, RPA, RAME y MTPS 43 que cuenta la Fuerza Aérea Argentina actualmente desplegados e instalados en el norte del país cumpliendo lo establecido en plan SINVYCA y por el operativo fronteras.

# Los radares RPA y RAME construidos por INVAP, cuentan con la última tecnología en estructura como en electrónica, necesitando para su mantenimiento personal altamente capacitado.

# La Escuela de Electrónica de Defensa no cuenta actualmente con un laboratorio radar, disponiendo solo de material instrumental de la década del setenta, no adecuándose a las necesidades actuales y futuras.

# El laboratorio radar deberá contar con todos los equipos anexos que permitan su óptimo aprovechamiento y eventual actualización. Esto incluye todo el instrumental adecuado como asimismo el mobiliario necesario para su uso. Deberá incluirse la capacitación para Instructores y Profesores de la EEDef.

# La modalidad de la contratación será por adquisición de elementos constituyentes del laboratorio (adquisición, instalación, mano de obra, capacitación, tramitaciones y transportes) y los elementos requeridos (consumibles y repuestos) para cumplir con el objeto previsto.

# EQUIPO RADAR DIDÁCTICO DE BASE

# 10.                Sistema  de  Entrenamiento  Básico  de  Radar,  es  un  sistema  completo  de hardware,  material  didáctico, y todos los accesorios necesarios, como los blancos  (Targets) y los cables de interconexión que permite estudiar los principios de Radar Pulsado, Radar Doppler de Onda Continua (CW Doppler) y los sistemas de Radar de Onda Continua Modulada en Frecuencia (FM-CW Radar).

## Compuesto por:

## Principios del sistema de radar (Manual del estudiante).

## Sistema didáctico en radares (Guía del profesor).

## Antena de bocina.

## Fuente de alimentación / Accionamiento motorizado de antena.

## Sincronizador de radar / Control de antena.

## Pedestal de antena giratoria.

## Antena de radar.

## Muestreador de dos canales.

## Sistema de posicionamiento del blanco.

## Transmisor de radar.

## Receptor de radar.

## Cables de conexión y accesorios.

EL PROCESADOR / PANTALLA RADAR

# 11.           Se utiliza el Procesador / Pantalla Radar en conjunto con el Sistema de Entrenamiento Básico de Radar para formar un sistema de radar pulsado completo y moderno. El Procesador / Pantalla Radar añade los siguientes elementos al Sistema de Entrenamiento Básico de Radar:

## 1º) Funciones de procesamiento de señal de eco de radar,

## 2º) Funciones de visualización en PPI (Planar Position Indicator),

## 3º) Visualización en pantalla de diagramas de bloques de Radar y Procesador / Pantalla Radar.

## 4º) Instrumentos (osciloscopio y sistema de monitoreo de datos) basado en computadora (es decir, screen).

# 12.             Dispone de los dos principales tipos de procesamiento de señal de eco de radar:

## 1º)Moving Target Indication (MTI), y

## 2º) Moving Target Detection (MTD).

# 13.                También proporciona la generación controlada por computadora de ruido e interferencia para permitir el estudio de la función de procesamiento MTI. Se pueden generar los siguientes tipos de ruido e interferencia: ruido de mar, ruido de lluvia, el eco de segunda vuelta, el ruido e interferencia de pulso.

# 14.                 Compuesto por

## 1º) Analog MTI Processing (Manual del estudiante)

## 2º) Radar Processor/Display (Manual del usuario)

## 3º) Digital MTD Processing (Manual del estudiante)

## 4º) Fuente de alimentación variable

## 5º) Módulo didáctico reconfigurable (MDR)

## 6º) Combinador de señales analógicas/digitales

## 7º) Interfaz de adquisición de datos

## 8º) Interfaz de salidas analógicas/digitales

## 9º) Cables de conexión y accesorios.

UN (1) Computador Central de Radar.

## 15.             La computadora central del radar es un equipo basado en Windows con el software LVRTS instalado, dos monitores, y una pantalla de doble salida y adaptador (tarjeta de vídeo) compatible con Microsoft DirectX versión 9 o posterior.

## 16.          Se utiliza para ejecutar el software LVRTS y está vinculado al RTM del Procesador / Pantalla Radar a través de un enlace de datos de alta velocidad (Enlace Ethernet con el protocolo TCP / IP). Proporciona la pantalla PPI del radar y permite el control de las funciones del Procesador / Pantalla Radar, además de las funciones que se describen en la descripción general del Procesador / Pantalla Radar. La computadora central de radar no está incluido en el Procesador / Pantalla Radar.

## 1º)  Compuesto por:

## a) PC central de radar.

# UN (1) Sistema Didáctico de Radar de Seguimiento.

# 17.               El Sistema Didáctico de Radar de Seguimiento se suma al radar pulsado implantado en el Sistema de Formación Básica de Radar y el Procesador / Pantalla Radar, para formar un radar de seguimiento continuo. Este radar puede rastrear un objetivo pasivo que se mueve en el laboratorio. Incluye un módulo de interfaz para ser instalado en el Módulo Didáctico Reconfigurable del Procesador / Pantalla Radar, una antena parabólica de doble alimentación especial, un controlador de mano de tipo palanca de mando (joystick), un conjunto de accesorios, y un manual para el alumno.

# 18.                   Compuesto por:

## 1º) Tracking Radar (Manual del estudiante)

## 2º) Antena parabólica de doble alimentación

## 3º) Interfaz de seguimiento de blancos radar

## 4º) Accesorios

## 5º) Comando manual.

UN (1) Módulo Didáctico de Antena Red Radar con Control de Fase.

# 19.        El Sistema de Entrenamiento de la antena radar con arreglo de fase está específicamente diseñado para ser usado con el radar pulsado que puede ser implementado al Sistema de Entrenamiento Básico de Radar y el Procesador / Pantalla Radar. Incluye una antena con arreglo de fase, un módulo de control de dirección del haz, los cables necesarios y un manual integral para el alumno que se ocupa de los principios de la electrónica condujo antenas.

# 20.                     Compuesto por:

## 1st) The Phased Array Antenna (Manual del estudiante)

## 2º) Antena red con control de fase

## 3º) Controlador de fase de la antena red

## 4º)Accesorios.

UN (1) Equipamiento y Acondicionamiento del Aula.

# 21.                        Compuesto por:

## 1º)Adecuación del aula:

### Canalización de piso granítico para 3 periscopios.

### Tendido de cañería para 3 periscopios y 3 bocas de tomacorriente sobre muros.

### Tendido de 4 bocas de red.

### Tendido de 2 cajas de conexión HDMI.

### Tendido y recableado de 7 bocas de iluminación.

### Reparación de piso granítico.

### Pulido de piso granítico.

### Aplicación de esmalte sintético en carpinterías de ventanas lado interno.

### Aplicación de látex en cielorraso.

### Aplicación de látex en muros.

### Aplicación de esmalte sintético en puertas.

### Retiro de 3 radiadores.

### Ejecución de tabique de durlock para tapar hueco de radiadores.

### Provisión de 6 estantes de melamina blanca de 25mm.

### Provisión y ajuste de puerta placa.

### Carga de escombros sobre volquete.

### Limpieza de obra.

### Materiales y mano de obra incluidos

## 2º)   Equipamiento

### a) NUEVE (9) artefactos de iluminación tipo Listón LED.

### b) QUINCE (15) Cortina Roller "ST" - SUN SCREEN 5% Blanco – 1 x 1,6 m.

### c) UN (1) Cañón Proyector con función interactiva que permite escribir sobre una imagen proyectada.

### d) CUATRO (4) UltraBook libre de Software.

### e) CINCO (5) Mesas Medidas1,60 x 0,60 m, Estructura base cilíndrica, tapa Melamina.

### f) QUINCE (15) Sillas, con regulación de altura neumática, brazos, apoyacabezas, respaldo en red.

### g) CUATRO (4) Puestos de trabajo para electrónica/instrumentación. Medidas 1,50 x 0,70 m, con TRES (3) cajones metálicos, Fondo, Laterales cerrados, Con chapa, Frente abierto, tapa con camino de goma e instalación eléctrica.

### h) CUATRO (4) sillas para los puestos de trabajo con regulación mecánica de altura y respaldo.

### i) Router inalámbrico 2.4GHz 300Mbps 4 Puertos LAN 10/100/1000Mbps
1 Puerto WAN 10/100/1000Mbps Tipo N600 TL-WDR3500.

### CAPACITACION DEL PERSONAL

# 22.            Durante la instalación y después de la recepción por parte de la comisión de recepción definitiva el COCONTRATANTE dará capacitación al personal del DIRVYCA, con el objetivo que este adquiera conocimiento definidos en hardware, software, utilización y capacidades de este sistema.

## 1º) Capacitación al usuario, consistente en CINCO (5) Jornadas Completas – 9 horas por día de formación para un grupo de hasta 10 participantes y puesta en marcha de la totalidad del equipamiento didáctico de radar propuesto por especialista en formación de radares.

## 23.              El COCONTRATANTE deberá presentar un plan de capacitación a fin de ser analizado y aprobado por el COMITENTE, antes del comienzo de obra.

CLAUSULAS ESPECIALES

CONSULTAS DEL OFERENTE

24.            Previamente a la presentación de su oferta, el oferente podrá inspeccionar la estación objeto de la contratación, y comprobar su estado general y de funcionamiento.

25.                 Para cumplimentar estas inspecciones, deberán solicitar por escrito (Nota o mail) a la FAA – Dirección de Sensores Radar la autorización pertinente, indicando fecha de presentación y datos de los concurrentes. La solicitud de autorización deberá realizarse con VEINTICUATRO HORAS (24) de anticipación a la fecha de la visita.

# 26.              La visita podrá ser realizada hasta VEINTICUATRO (24) HORAS, antes de la fecha de Apertura de Ofertas, en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs. Se podrán efectuar mediciones de los sistemas y toda aquella tarea (que no penalice su funcionamiento) que le permita al oferente evaluar el estado de la estación y de sus componentes asociados. Personal designado por la DSR se encontrara presente a efectos de supervisar y responder las consultas que se le formulen referidas al estado de las estaciones.

# 27.          No se admitirán restricciones al cumplimiento de las exigencias contractuales definidas en esta especificación técnica por causa del estado inicial de la estación.

IDONEIDAD DE LOS OFERENTES

# 28.         Al momento de su presentación, el Oferente deberá acreditar en el país con una infraestructura que pueda avalar la gestión, adquisición y mantenimiento de estos sistemas y dando su domicilio para su inspección.

# 29.        Las instalaciones y equipamiento, (excepto los repuestos que se utilicen en el mantenimiento correctivo) como así también las herramientas y/o instrumental facilitados por la FAA, deberán ser devueltos a la conclusión de la relación contractual, en las mismas condiciones en que fueron entregados. En caso de que esta cláusula no se cumpliera será obligación del COCONTRATANTE reintegrar el correspondiente importe de reposición a nuevo. Si los Bienes facilitados por la FAA han desaparecido del mercado se exigirá el reintegro de un bien nuevo, de idénticas o mejores características, existente en el mercado o que cumpla con iguales o mejores prestaciones operativas y logísticas, a juicio de la FAA.

RESPONSABILIDAD SOBRE SU PERSONAL Y SEGUROS

# 30.              El COCONTRATANTE asumirá plena y exclusiva responsabilidad sobre el personal que le depende o contrate para la ejecución de los trabajos relacionados con los servicios contratados, debiendo entregar a la FAA copias de las pólizas de los seguros al iniciar los trabajos. Para ello, deberá contratar los siguientes seguros de operación:

# 31.                  El COCONTRATANTE deberá contratar un seguro de accidentes de trabajo sobre la totalidad del personal afectado por incapacidad parcial y total permanente e incapacidad temporal, conforme con la normativa legal vigente, sus modificaciones y reglamentaciones, incluyendo la opción de responsabilidad civil patronal.

# 32.                El COCONTRATANTE queda a exclusivo cargo de la asistencia médica y salarios caídos derivados de cualquier accidente laboral, pudiendo aquel ampliar el seguro exigido por la ANSES, con los adicionales de cobertura que contemplan dicho riesgo a su cargo.

# PLAZOS DE ENTREGA

- 33.           El plazo de entrega del material una vez firmada la orden de compra es de ciento veinte días (120) hábiles.

NORMAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES

# 34.         El COCONTRATANTE se somete al estricto cumplimiento de todas las normas vigentes o que se dicten a partir de la Vigencia Contractual en materia de Prevención de Accidentes. Estas normas afectan a personas, instalaciones, bienes, material rodante, etc., y tienden a disminuir la posibilidad de que se produzcan accidentes sobre personas o bienes

# GARANTÍA TÉCNICA.

# 35.              El COCONTRATANTE otorgará al COMITENTE garantía técnica por los trabajos de instalación y funcionamiento del equipamiento por un plazo de DOCE (12) meses contados a partir de la confección del acta definitiva.

# 36.             La garantía técnica es el compromiso que asume el COCONTRATANTE de garantizar los trabajos realizados y las reposiciones efectuadas. Durante ese período contado a partir de la realización de cada trabajo y/o reposición efectuada, serán repuestas, a cargo del COCONTRATANTE, todas aquellas partes que se inutilizaren por causa de defecto de fabricación y/o por mala ejecución de las tareas.

# COORDINACION TECNICA / ADMINISTRATIVA

# 37.          El COCONTRATANTE En el caso en que la incidencia reportada no pueda resolverse en forma remota, deberá desplegar el Servicio de Asistencia Técnica a la EEDef, coordinando las acciones con la Dirección de Sensores Radar, para las reparaciones del sistema.

PERSONAL

# 38.          El COCONTRATANTE es responsable de mantener el carácter de reservado, confidencial o secreto la información y datos de propiedad de la FAA. Para ello, se suscribirá un convenio de Confidencialidad.

# 39.               El personal aceptado destacado para las tareas, deberá cumplir con las directivas de disciplina que imparta la FAA.

# 40.               Perfeccionado el Contrato, la firma COCONTRATANTE dispondrá de un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos para la entrega a la DSR de una lista completa del personal que afectara a las tareas provenientes del Contrato.

# 41.             En tal lista a presentar ante la DSR, se especificaran los siguientes datos de cada una de esas personas:

## 1º) Apellido y Nombre según figure en el documento de identidad que más adelante se menciona.

## 2º) Nacionalidad.

## 3º) Función que desempeñara.

## 4º) Número y tipo de Documento de Identidad.

## 5º) Domicilio actualizado.

# 42.          En caso de producirse cualquier cambio en relación con la nómina presentada, el COCONTRATANTE deberá comunicarlo a la FAA en un plazo no mayor de VEINTICUATRO (24) horas de haberse producido.

# 43.          El COCONTRATANTE es responsable de los accidentes que pudiera sufrir su personal o terceros vinculados permanente, transitoria o accidentalmente con los trabajos que realiza en función de la relación contractual debiendo cubrir los posibles siniestros con una póliza de seguros contra todo riesgo y responsabilidad civil.

COMUNICACIONES ENTRE PARTES

PEDIDO DE ASISTENCIA POR DESPERFECTOS DEL SISTEMA Y TRÁMITES

# 44.             Los organismos de la FAA autorizados a efectuar al COCONTRATANTE, llamados telefónicos, para coordinación, cancelación o postergación de trabajos y tramites  son, la DSR y el EEDef de la DIRVYCA.

# 45.                    Los números de teléfonos son los siguientes

## 1º) Dirección de sensores radar 011-4317-6000 int 15258/14106

## 2º) Dirección de Vigilancia y Control del Aeroespacio 0114317600 int 64190/64000

TRASLADO DEL PERSONAL, EQUIPOS, REPUESTOS E INSTRUMENTAL

# 46.                  Durante el periodo de instalación, los traslados terrestres o aéreos, de los técnicos, material, equipos, repuestos e instrumentales, cuando fuese necesario, estarán a cargo del COCONTRATANTE.