Anexo I

(Apéndice 5)

RENGLON Nº 2:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

NUCLEO SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA – EDIFICIO Nº65-  II BRIGADA AÉREA

# PARTE II – CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

### CAPÍTULO I: MEMORIA TÉCNICA

1. OBJETO

  - La presente documentación tiene por objeto describir las obras necesarias para reacondicionar un núcleo sanitario para personas con movilidad reducida del Edificio nº65.

  - Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación de Proyecto que forma parte de este Pliego y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra. Se contrata por Ajuste Alzado.

  - Los trabajos a realizar consisten en efectuar la demolición de paramentos, pisos, carpetas y contrapisos. Readecuar las instalaciones sanitarias y recomponer los revestimientos y terminaciones.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

Visita a Obra

- Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo una obra por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de la reglamentación vigente.

- El Oferente realizará visita a Obra en día y hora indicada y retirarán Certificado de la misma emitido por la Inspección de Obra, el plazo máximo será 24 horas anteriores a la fecha de apertura.

- El certificado de visita a Obra será extendido por la Comitente, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la proviso de agua, energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad de la contratista.

- Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas básicas de Seguridad:

- Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir durante el transcurso de la obra son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº 24.557 y Nº 19.587.-

- Se deberán aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

- Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma acompañado de las coberturas necesarias (seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberá ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y toda otra autoridad competente.

Muestras y Materiales

- 2.8. La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesarios, por lo que el Contratista someterá a la aprobación por parte de la misma inspección los tableros conteniendo las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la obra.

- En los casos en que esto no sea posible y la Comitente lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

- Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte de la Comitente, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones.

- El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización.

- Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad los cuales deberán encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Comitente, sin cuyo requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

- Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistente.

- En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. El Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

- En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente en prestaciones y características, queda a juicio y resolución exclusiva de la Comitente.

- La Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a obra, particularmente en el caso de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

- El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación.

Obra

- La empresa contratista, deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

- Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por el contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación.

- Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando. Asimismo, el material de desmonte que no sea reutilizado en la obra deberá ser entregado a la Inspección de Obra.

- La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la obra civil. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo del Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los ensayos que fueran necesario efectuar.

- Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la Comitente serán con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podrá instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un laboratorista bajo las órdenes de la Comitente.

- La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

Confección de la Documentación Técnica Inicial.

- El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, de obra o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente.

Plazo de Garantía.

- La Contratista se hará cargo de la garantía de la obra por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente según lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación, Contratación y Ejecución de Obras.

- PLAZO DE OBRA: TREIINTA (30) días corridos.

CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- MEMORIA DESCRIPTIVA

4.1.	Generalidades:

4.1.1.	El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene por objeto la contratación de mano de obra, material y equipos necesarios para ejecutar la readecuación del núcleo sanitario para personas con movilidad reducida del Edificio Nº56, II Brigada Aérea, Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.

4.2.	Listado de Tareas a Realizar

4.2.1.	Tareas Preliminares, Demoliciones y Retiro:

- Demolición de mampostería de ladrillos comunes.

- Retiro de puertas de acceso.

- Retiro de artefactos sanitarios.

- Demolición de revestimientos y revoque bajo revestimiento.

- Demolición de Piso, carpeta y contrapiso.

- Retiro de instalaciones sanitarias existentes.

4.2.2.	Albañilería y afines.

- Ejecutar revoques bajo revestimiento.

- Ejecutar reparaciones de revoques en lugares de intervención.

- Proveer y colocar revestimiento cerámico hasta 2,00 mts desde el	nivel de piso terminado.

- Proveer y colocar guarda decorativa de aluminio h: 1,00 mts.

- Proveer y colocar piso cerámico.

- Proveer y colocar solía granítica.

- Ejecutar tabiquería de placas de roca de yeso cartón tipo DURLOCK.

4.2.3. 	Sanitarios

- Proveer y colocar inodoro pedestal para personas con movilidad 	reducida con barrales laterales para sustentación.

- Proveer y colocar lavatorio para personas con movilidad reducida con 	barrales laterales para sustentación.

- Proveer y colocar espejo rebatible para personas con movilidad	 	reducida.

- Proveer y colocar cuadro de ducha, grifería y asiento rebatible para 	personas con movilidad reducida.

- Ejecutar instalaciones sanitarias (agua fría, caliente y cloacal)

- Proveer y colocar accesorios sanitarios.

4.2.4.	Electricidad

- Conexión a circuito eléctrico existente.

- Proveer y colocar artefactos de iluminación.

- Proveer y colocar toma corriente.

- Proveer y colocar iluminación de emergencia.

- Proveer y colocar termotanque eléctrico.

4.2.5.	Carpintería

- Puerta placa interior con ojo de buey de 0,90x2,00

4.2.6.	Pintura

- Ejecutar pintura látex en paramentos.

- Ejecutar pintura anti hongo en cielorraso.

5. 	DESCRIPCION DE LAS TAREAS A EJECUTAR

5.1.	Retiro y Demoliciones.

5.1.1.	Generalidades.

5.1.1.1.	Estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción de todos los elementos e instalaciones que sean necesarias según se indica en pliego y plano. Se deberá tener especial cuidado de no afectar con estos trabajos a los sectores aledaños, teniendo a su cargo la contratista la reparación de cualquier daño o deterioro causado, con características y terminaciones iguales a las existentes.

5.1.1.2.	El material extraído por demolición se cargará en camiones volcadores o cualquier otro equipo de transporte y será retirado del predio de la Unidad por La Contratista.

5.1.1.3.	Los elementos que sean retirados, tales como artefactos sanitarios, griferia y de iluminación, que se encuentren en condiciones de ser reutilizados, serán puestos a disposición de del Director de Obra de la Unidad; el resto de los materiales que provengan de las demoliciones quedarán propiedad del Contratista, quien los retirará del lugar. Dichos materiales no podrán emplearse en la misma obra, salvo autorización por escrito del Director de Obra de la Unidad.

5.2.	Demolición de Mampostería.

5.2.1.	Se ejecutara la demolición de la mampostería del ante-baño y el retiro de la carpintería existente. Al efectuar la demolición de la mampostería se procurara dejar los paramentos sin rebarba, a fines de poder ejecutar a plomo los revoques y revestimientos correspondientes.

5.3.	Demolición de Revestimientos.

5.3.1.	Se procederá a ejecutar la demolición de los revestimientos. Se demolerán lo revoques bajo revestimiento que se encuentren en mal estado, picándose los mismos hasta la mampostería.

5.3.2.	A fines de dejar expuestas las cañerías de las instalaciones de agua fría y caliente se picaran y retiraran los revoques bajo revestimientos que tengan amurados artefactos sanitarios, el trabajo se retirara hasta una altura de 50cm desde el nivel de piso terminado.

5.4.	Demoliciones de Pisos, Zócalos, Contrapiso.

5.4.1	Se ejecutara la demolición del piso de baldosas de granito reconstituido de 33cmx33cm, zócalos graníticos de 33cmx10cm y mortero de asiento. A posterior se demolerá el contrapiso a fines de dejar expuestas las instalaciones cloacales.

5.5.	Retiro de Artefactos

5.5.1.	Se procederá al retiro de los artefactos sanitarios y eléctricos, poniéndose a disposición de la Dirección de Obra, quien designará un lugar de acopio para el guardado de los mismos. La Contratista deberá llevar la totalidad de artefactos al lugar designado.

5.6.	Retiro de Instalaciones.

5.6.1.	Se ejecutara el retiro de la cañería de agua fría y caliente, como así también la cañería y componentes de la instalación cloacal. Se deberá respetar la descarga de la cañería primaria de la instalación cloacal, procurando evitar obturaciones en la misma.

5.7.	Retiro de Carpinterías

5.7.1.	Se ejecutara el retiro de la panelearía de aluminio en el ingreso del núcleo sanitarios y se pondrá a disposición de la Dirección de Obra, quien designará un lugar de acopio para el guardado de los mismos. La Contratista deberá llevar la totalidad de artefactos al lugar designado

6.	ALBAÑILERIA Y AFINES.

  - Revoques

    - Sobre los paramentos afectados se ejecutara el completamiento del revoque bajo revestimiento, con mortero cementicio (dosaje: 1:3, cemento y arena) + hidrófugo, procurando agregar un puente adherente para morteros al agua de amasado.

6.1.2.	Los revoques que fueron afectados por la demolición deberán repararse, aplicando un mortero calcáreo terminado al fieltro (dosaje: ¼:1:3, cemento, cal y arena)

6.2.	Contrapisos y Carpetas

6.2.1.	Una vez finalizada la instalación cloacal, se deberá ejecutar el completamiento del contrapiso con hormigón pobre, dejando una superficie perfectamente nivelada y compactada.

6.2.2.	Sobre el contrapiso se ejecutara una carpeta de nivelación con mortero cementicio (dosaje: 1:3 cemento, arena) con una pendiente de escurrimiento del 2% hacia la pileta de patio.

  - Solado

6.3.1.	Proveer y colocar piso de baldosas cerámicas antideslizantes Cerro Negro 38cmx38cm color Buzio Tostado sobre pegamento de albañilería. Se deberá procurar mantener una simetría en los cortes del solado, distribuyendo las baldosas desde el centro hacia el perímetro del local.

6.3.2.	Proveer y colocar solía de acero inoxidable en el ingreso del local sanitario.

6.4	Revestimientos

6.4.1.	Proveer y colocar revestimiento cerámico Cerro Negro 38cmx38cm color Buzio Tostado hasta una altura de 1,00 mts del nivel de piso terminado.

6.4.2.	Proveer y colocar una guarda decorativa de acero inoxidable de 70mm a una altura de 1,00 mts del nivel de piso terminado.

6.4.3.	Proveer y colocar revestimiento cerámico Cerro Negro 38cmx38cm color Buzio Crema desde la guarda decorativa de aluminio hasta la altura del dintel.

6.4.4.	Proveer y colocar guarda cantos de aluminio en todas las aristas donde se hayan colocado revestimientos cerámicos.

6.5	Tabiquería

6.5.1.	Se ejecutara una tabiquería de placas de roca de yeso para locales sanitarios Tipo DURLOCK, a fines de completar la abertura existente y delimitar el vano para colocar la puerta de ingreso principal. Se deberán corroborar las dimensiones en obra.

6.5.2.	Proveer y colocar zócalo decorativo pre pintado de madera blanda tipo Pino en el sector lindante con el pasillo.

7.	INSTALACIONES

7.1.	Instalación Eléctrica

7.1.1.	Generalidades

7.1.1.1.	Provisión de energía: Se ejecutara la conexión al circuito eléctrico existente, cableando desde el tablero principal. Se deberá cablear con conductores de 2.5mm2 para fase, neutro y protección eléctrica (vaina verde y amarillo). Los cableados para comandos de iluminación se podrán realizar con conductores de 1,5 mm2 de sección. Los módulos toma como los módulos de 1 punto deberán ser marca Cambre Siglo XXI, XXII o superior calidad.

7.1.1.2.	Tomacorrientes y llaves: Los tomacorrientes y llaves serán del tipo de embutir, incombustibles no higroscópicos, los contactos serán de bronce, de sólida construcción y fuertes, con amplia superficie de contacto

7.1.1.3.	Los conductores a emplear en cañerías de instalaciones eléctricas deberán responder a lo que fija la Norma IRAM, 2262, 2181, 2178, NM247-3. Serán marca PRYSMIAN, INDELQUI o IMSA o IMSA y las protecciones marca  Merlin Gerin, Siemens o ABB.

7.1.1.4.	Todos los conductores serán continuos de un solo tramo entre las cajas que se instalen, no permitiéndose en ningún caso la unión o conexión en el interior de las cañerías.

7.1.1.5.	Los conductores que entren en obra, deberán llevar el rótulo correspondiente de la fábrica de origen, con las especificaciones pertinentes, sin raspaduras ni enmiendas.

7.1.1.6.	Los conductores tendrán como sección  mínima 1,5 mm2 para comando de iluminación y 2,5 mm2 para tomacorrientes, y deberán estar identificados según colores reglamentarios. El conductor de protección eléctrica, en ningún caso tendrá una sección menor de 2,5mm2.

7.1.2.	Descripción de Tareas a Realizar

1º)	 Provisión e instalación de una llave de punto y tomacorriente y una llave de un 	punto.

2º)	 Provisión e instalación de artefactos de iluminación LED.

3°) 	 Provisión e instalación de iluminación de emergencia LED.

4º)	 Provisión e instalación de llave termo magnética para termotanque eléctrico de 	rápida 	recuperación.

7.1.2.1.	Provisión e instalación de una llave de punto y tomacorriente

Se proveerá y colocara una llave de punto y tomacorriente patas planas con polo a tierra 220 V/10 A completos con bastidores blancos tipo TECLASTAR MINIMAL NATURAL en los lugares indicados en el plano.

7.1.2.2.	Proveer y colocar artefactos de iluminación LED.

Proveer y colocar UNO (1) aplique de pared de chapa de acero cromada con pantalla de vidrio esmerilado para dos lámparas tipo E27. Dimensiones: 9cm de ancho por 40cm de largo.

7.1.2.3.	Proveer y colocar iluminación de emergencia LED.

Se utilizarán artefactos con autonomía propia marca ATOMLUX, GAMACSONIC, WANCO o similar. Durante la interrupción del servicio normal de alimentación, pasará a actuar automáticamente en emergencia, la autonomía de servicio no deberá ser inferior a seis (06) horas. Los artefactos serán de policarbonato resistente al impacto (según DIN 53.453. Luego de la instalación, debe hacerse el ensayo de tiempo de servicio para verificar la autonomía.

7.1.2.4.	Proveer y colocar llave termomagentica para termotanque.

Proveer y colocar una llave termomagnetica de 10 amperes para abastecer termotanque eléctrico. Se tomara energía eléctrica desde el tablero de la cocina.

7.2.	Instalación Sanitaria

7.2.1.	Se extenderá la cañería de agua fría y caliente que llega al local para abastecer el lavatorio, ducha e inodoro con mochila, ubicados según plano. Asimismo se deberá ejecutar los desagües de dicha pileta, hasta empalmar con cámara de inspección existente ubicada según plano.

7.2.2.	Provisión de agua fría y caliente

7.2.2.1.	La nueva extensión de agua se deberá tomarse de las cañerías existentes, la misma será embutida en mampostería. Toda la distribución de agua se ejecutará con cañería con uniones por termofusión, marca ¨AcquaSystem¨ o ¨Hidro3”de Ø 20mm, incluso accesorios, llaves de paso esféricas y chicotes de conexión cromados a la vista.

7.2.2.2	La provisión de agua caliente se realizara desde el termotanque eléctrico de 80litros a proveer y colocar por la Empresa Contratista, la cañería se llevara por cielorraso hasta el núcleo sanitario.

7.2.3.	Desagües cloacales

7.2.3.1	Se deberán realizar el desagüe de la pileta de patio, la pileta de la ducha e inodoro al sistema primario existente, que se encuentra conectada a la red principal del predio.

7.2.3.2.	El desagüe cloacal secundario deberá ser de Ø63 embutido en contrapiso hasta la salida de Ø110 hasta empalmar con la cámara de inspección existente, según plano.

7.2.3.3.	Se deberán prever las pendientes reglamentarias entre 1:20 a 1:60 para estas instalaciones en la parte exterior hasta llegar a la cámara de inspección existente.

7.2.3.4.	Los desagües cloacales se realizarán en caño Awaduct reforzado del tipo espiga y enchufe con aro de goma, de diámetros reglamentarios según lo requerido para las Instalaciones Sanitarias domiciliarias.

7.2.4.	Artefactos:

7.2.4.1.	Inodoro: Proveer y colocar inodoro pedestal con mochila para personas con movilidad reducida Tipo FERRUM blanco o calidad superior. Inclusive tapa de madera laqueada para personas con movilidad reducida. Se proveerán y colocarán según plano una baranda móvil y una baranda fija prepintada metálica de Ø30mm de primera calidad y normalizada, debiéndose presentar el catalogo y/o muestra de material a la Dirección de Obras de la Unidad, para su aprobación.

7.2.4.2.	Lavatorio: Proveer y colocar lavatorio para personas con movilidad reducida Tipo FERRUM blanco o calidad superior. Se proveerán y colocarán según plano una baranda móvil y una baranda fija prepintada metálica de Ø30mm de primera calidad y normalizada, debiéndose presentar el catalogo y/o muestra de material a la Dirección de Obras de la Unidad, para su aprobación..

7.2.4.3.	Ducha: Proveer y colocar cuadro de ducha higiénica cromado. Se proveerá y colocara un asiento rebatible  para personas con movilidad reducida con sus respectivas barandas laterales amuradas a la mampostería. Las barandas y el asiento rebatible serán de primera calidad y normalizados, debiéndose presentar el catalogo y/o muestra de material a la Dirección de Obras de la Unidad, para su aprobación.

7.2.4.4.	Accesorios: Se proveerán todos los accesorios sanitarios (toallero, porta rollo, jabonera, etc.) color blanco Tipo FERRUM o calidad superior, debiéndose presentar el catalogo y/o muestra de material a la Dirección de Obras de la Unidad, para su aprobación.

7.2.4.5.	Espejos: Se proveerá y colocara un espejo con marco de marco metálico para personas con movilidad reducida. Se proveerá y colocara un espejo con marco metálico en toilette sanitario, debiéndose presentar el catalogo y/o muestra de material a la Dirección de Obras de la Unidad, para su aprobación.

7.2.5.	Griferías:

7.2.5.1.	Se proveerá e instalará grifería monocomando cromada de primera calidad en el lavatorio del núcleo sanitario.

7.2.5.2.	En el sector ducha se proveerá e instalara una grifería monocomando cromoda marca FV o calidad superior

7.2.5.3.	Los trabajos y colocación de artefactos se realizarán  de acuerdo a las reglas del buen arte, por personal especializado para tal fin.

7.2.5.4.	La contratista deberá presentar a la Dirección de Obra los catalogo y muestras de grifería para su aprobación.

8.	CARPINTERIA

8.1.	Puerta de ingreso (0,90 x 2,05): Provisión y colocación de puerta simple hoja de abrir batiente con ojo de buey, tipo placa enchapada en ambas caras con paneles fenólicos, color roble, terminación lustrada, con estructura panal de abeja 50x50, con tapacanto perimetral de madera maciza, espesor 45 mm con marco de aluminio para tabiquería de oficina instalada, según especificaciones de planilla de aberturas.

8.2.	Señalización: Proveer y colocar cartelería a una altura de 1.40mts del nivel de piso terminado de 40cm x 40cm indicando que se trata de un sanitario para personas con movilidad reducida.

9.	PINTURA

9.1.	La totalidad de los paramentos que no lleven revestimiento cerámico deberán pintarse con pintura látex para interior Tipo ALBA o calidad superior. Se aplicarán tres manos de pintura con un rendimiento 10m2/lts.

9.2.	El cielorraso del local sanitario se pintara con pintura anti-hongos tipo SUPRABOND o calidad superior. Se aplicarán dos de pintura sin diluir.

10.	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

10.1.	La Obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. La limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable. Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos etc., a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, mampostería, carpintería, vidrios etc.

Paraná,              junio de 2017

1ºTeniente Juan José VARGAS

Jefe División Proyectos Zona 2