ANEXO 1

(Apéndice 5)

RENGLON Nº 3:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

MODERNIZACION DE NUCLEO SANITARIO – EDIFICIO Nº65-  II BRIGADA AÉREA

# PARTE II – CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

### CAPÍTULO I: MEMORIA TÉCNICA

1. OBJETO

  - La presente documentación tiene por objeto describir las obras necesarias para reacondicionar un núcleo sanitario para personas con movilidad reducida del Edificio nº65.

  - Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación de Proyecto que forma parte de este Pliego y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra. Se contrata por Ajuste Alzado.

  - Los trabajos a realizar consisten en efectuar la demolición de paramentos, pisos, carpetas y contrapisos. Readecuar las instalaciones sanitarias y recomponer los revestimientos y terminaciones.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

Visita a Obra

- Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo una obra por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de la reglamentación vigente.

- El Oferente realizará visita a Obra en día y hora indicada y retirarán Certificado de la misma emitido por la Inspección de Obra, el plazo máximo será 24 horas anteriores a la fecha de apertura.

- El certificado de visita a Obra será extendido por la Comitente, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la proviso de agua, energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad de la contratista.

- Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas básicas de Seguridad:

- Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir durante el transcurso de la obra son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº 24.557 y Nº 19.587.-

- Se deberán aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

- Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma acompañado de las coberturas necesarias (seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberá ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y toda otra autoridad competente.

Muestras y Materiales

- 2.8. La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesarios, por lo que el Contratista someterá a la aprobación por parte de la misma inspección los tableros conteniendo las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la obra.

- En los casos en que esto no sea posible y la Comitente lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

- Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte de la Comitente, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones.

- El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización.

- Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad los cuales deberán encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Comitente, sin cuyo requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

- Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistente.

- En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. El Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

- En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente en prestaciones y características, queda a juicio y resolución exclusiva de la Comitente.

- La Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a obra, particularmente en el caso de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

- El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación.

Obra

- La empresa contratista, deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

- Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por el contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación.

- Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando. Asimismo, el material de desmonte que no sea reutilizado en la obra deberá ser entregado a la Inspección de Obra.

- La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la obra civil. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo del Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los ensayos que fueran necesario efectuar.

- Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la Comitente serán con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podrá instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un laboratorista bajo las órdenes de la Comitente.

- La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

Confección de la Documentación Técnica Inicial.

- El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, de obra o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente.

Plazo de Garantía.

- La Contratista se hará cargo de la garantía de la obra por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente según lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación, Contratación y Ejecución de Obras.

- PLAZO DE OBRA: Sesenta (60) días corridos.

CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- MEMORIA DESCRIPTIVA

4.1.	Generalidades:

4.1.1.	El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene por objeto la contratación de mano de obra, material y equipos necesarios para ejecutar la modernización del núcleo sanitario principal del Edificio Nº56, II Brigada Aérea, Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.

4.2.	Listado de Tareas a Realizar

4.2.1.	Tareas Preliminares, Demoliciones y Retiro:

- Demolición de mampostería de ladrillos comunes.

- Retiro de puertas de box de inodoros en baño masculino.

- Retiro de artefactos sanitarios.

- Demolición de revestimientos y revoque bajo revestimiento.

- Demolición de piso, carpeta y contrapiso.

- Retiro de instalaciones sanitarias existentes.

- Retiro de puerta de ingreso

- Retiro de puerta de box de inodoro.

4.2.2.	Albañilería y afines.

- Ejecutar revoques bajo revestimiento.

- Ejecutar reparaciones de revoques en lugares de intervención.

- Proveer y colocar revestimiento Porcellanato hasta 2,00 mts desde el nivel de piso terminado.

- Proveer y colocar revestimiento venecita en los lugares indicados.

- Proveer y colocar guarda decorativa de aluminio h: 1,00 mts en los lugares indicados.

- Proveer y colocar piso Porcellanato

- Proveer y colocar solía de acero inoxidable en el acceso al local sanitario.

- Ejecutar cielorraso suspendido de placas de roca de yeso cartón tipo DURLOCK.

- Proveer y colocar solía de acero inoxidable en el ingreso de cada box de inodoros.

4.2.3. 	Sanitarios

- Ejecutar instalaciones sanitarias (agua fría, caliente y cloacal)

- Proveer y colocar accesorios sanitarios.

- En baño masculino proveer y colocar:

-UNO (1) inodoro pedestal con mochila.

-UNO (1) bidet

-UNO (1) mesada de mármol Travertino con 				tres bachas incorporadas.

-TRES (3) mingitorio ovales.

- En baño femenino proveer y colocar:

-DOS (2) inodoro pedestal con mochila.

-DOS (2) bidet

-UNO (1) mesada de mármol Travertino con 				dos bachas incorporadas.

-DOS (2) bachas de losa blancas

4.2.4.	Electricidad

- Conexión a circuito eléctrico existente.

- Proveer y colocar artefactos de iluminación.

- Proveer y colocar toma corriente para cada baño.

- Proveer y colocar iluminación de emergencia.

4.2.5.	Carpintería

- Proveer y colocar puerta de ingreso a baño con paño vidriado.

- Proveer y colocar puerta de ingreso a box de inodoros.

4.2.6.	Pintura

- Ejecutar pintura látex en paramentos.

- Ejecutar pintura anti hongo en cielorraso.

5. 	DESCRIPCION DE LAS TAREAS A EJECUTAR

5.1.	Retiro y Demoliciones.

5.1.1.	Generalidades.

5.1.1.1.	Estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción de todos los elementos e instalaciones que sean necesarias según se indica en pliego y plano. Se deberá tener especial cuidado de no afectar con estos trabajos a los sectores aledaños, teniendo a su cargo la contratista la reparación de cualquier daño o deterioro causado, con características y terminaciones iguales a las existentes.

5.1.1.2.	El material extraído por demolición se cargará en camiones volcadores o cualquier otro equipo de transporte y será retirado del predio de la Unidad por La Contratista.

5.1.1.3.	Los elementos que sean retirados, tales como artefactos sanitarios, griferia y de iluminación, que se encuentren en condiciones de ser reutilizados, serán puestos a disposición de del Director de Obra de la Unidad; el resto de los materiales que provengan de las demoliciones quedarán propiedad del Contratista, quien los retirará del lugar. Dichos materiales no podrán emplearse en la misma obra, salvo autorización por escrito del Director de Obra de la Unidad.

5.2.	Demolición de Mampostería.

5.2.1.	Se ejecutara la demolición de la mampostería en box de inodoro del baño masculino. Al efectuar la demolición de la mampostería se procurara dejar los paramentos sin rebarba, a fines de poder ejecutar a plomo los revoques y revestimientos correspondientes.

5.3.	Demolición de Revestimientos.

5.3.1.	Se procederá a ejecutar la demolición de los revestimientos. Se demolerán lo revoques bajo revestimiento que se encuentren en mal estado, picándose los mismos hasta la mampostería.

5.3.2.	A fines de dejar expuestas las cañerías de las instalaciones de agua fría y caliente se picaran y retiraran los revoques bajo revestimientos que tengan amurados artefactos sanitarios, el trabajo se retirara hasta una altura de 50cm desde el nivel de piso terminado.

5.4.	Demoliciones de Pisos, Zócalos, Carpetas y Contrapiso.

5.4.1	Se ejecutara la demolición del piso y zócalos de baldosas cerámicas y carpeta de nivelación. A posterior se demolerá el contrapiso a fines de dejar expuestas las instalaciones cloacales.

5.4.2	Se ejecutara la demolición del piso, zocalo, carpeta y contrapiso del pasillo con el fin de dejar expuesta la cámara de inspección existente.

5.5.	Retiro de Artefactos

5.5.1.	Se procederá al retiro de los artefactos sanitarios y eléctricos, poniéndose a disposición de la Dirección de Obra, quien designará un lugar de acopio para el guardado de los mismos. La Contratista deberá llevar la totalidad de artefactos al lugar designado.

5.6.	Retiro de Instalaciones.

5.6.1.	Se ejecutara el retiro de la cañería de agua fría y caliente, como así también la cañería y componentes de la instalación cloacal. Se deberá respetar la descarga de la cañería primaria de la instalación cloacal, procurando evitar obturaciones en la misma.

5.7.	Retiro de Carpinterías

5.7.1.	Se ejecutara el retiro de las puertas de ingreso y de los box de inodoros del núcleo sanitarios y se pondrá a disposición de la Dirección de Obra, quien designará un lugar de acopio para el guardado de los mismos. La Contratista deberá llevar la totalidad de carpinterías al lugar designado.

6.	ALBAÑILERIA Y AFINES.

  - Revoques

    - Sobre los paramentos interiores se ejecutara el completamiento del revoque bajo revestimiento que haya sido dañado durante la demolición, con mortero cementicio (dosaje: 1:3, cemento y arena) + hidrófugo, procurando agregar un puente adherente para morteros al agua de amasado.

6.1.2.	Los revoques que fueron afectados por la demolición deberán repararse, aplicando un mortero calcáreo terminado al fieltro (dosaje: ¼:1:3, cemento, cal y arena)

6.1.3.	Ejecutar enlucido interior en los paramentos que no sean revestidos con Porcellanato.

6.2.	Contrapisos y Carpetas

6.2.1.	Una vez finalizada la instalación cloacal, se deberá ejecutar el completamiento del contrapiso con hormigón pobre, dejando una superficie perfectamente nivelada y compactada.

6.2.2.	Sobre el contrapiso se ejecutara una carpeta de nivelación con mortero cementicio (dosaje: 1:3 cemento, arena) con una pendiente de escurrimiento del 2% hacia la pileta de patio.

  - Solado

6.3.1.	Piso de baños: Proveer y colocar piso de baldosas de Porcellanato pulido de 60cmx60cm color Beige o Arena Cerro Negro o San Lorenzo. Se deberá procurar mantener una simetría en los cortes del solado, distribuyendo las baldosas desde el centro hacia el perímetro del local. La Empresa Contratista deberá presentar catalogo y muestra de materiales a la Dirección de Obras de la unidad a fin de definir color, tono y textura del solado.

6.3.1.1.	Proveer y colocar solía de inoxidable en el ingreso del baño y en cada ingreso a box de inodoro. Se deberá respetar las características del solado del pasillo a fines de mantener una uniformidad en el solado existente.

6.3.2.	Piso de pasillo: Proveer y colocar piso de baldosas cerámicas Cerro Negro o San Lorenzo de 38cmx38cm. La Empresa Contratista deberá presentar catalogo y muestra de materiales a la Dirección de Obras de la unidad a fin de definir color, tono y textura del solado.

6.3.2.1	Proveer y colocar zócalos cerámicos Cerro Negro o San Lorenzo  de 38cmx10cm en pasillo.

6.3.2.2	Proveer y colocar solía de acero inoxidable en cada extremo del pasillo.

6.4	Revestimientos

6.4.1.	Proveer y colocar revestimiento Porcellanato de 20cmx66cm tipo Cerro Negro color Style Nocce o San Lorenzo hasta una altura de 2,00 mts del nivel de piso terminado. La Empresa Contratista deberá presentar catalogo y muestra de materiales a la Dirección de Obras de la unidad a fin de definir color, tono y textura del revestimiento.

6.4.2.	En los paramentos de los box de inodoros y sector de bachas donde se ubiquen artefactos sanitarios se proveerá y colocara revestimiento cerámico de 2cmx2cm tipo Veneciano Mix Humo San Lorenzo o calidad similar o superior, hasta una altura de 1,00mts desde el nivel de piso terminado. En el sector donde se coloquen mingitorios se cubrirá el paño completo hasta una altura de 2,00. La Empresa Contratista deberá presentar catalogo y muestra de materiales a la Dirección de Obras de la unidad a fin de definir color, tono y textura del revestimiento.

6.4.3.	En los paramentos donde se haya colocado revestimiento tipo Veneciano hasta una altura de 1,00mts, se proveerá y colocara una guarda decorativa de aluminio de 70mm a una altura de 1,00 mts del nivel de piso terminado, a posterior se proveerá y colocara revestimiento Porcellanato de 20cmx66cm tipo Cerro Negro color Style Nocce o San Lorenzo hasta una altura de 2,00 mts del nivel de piso terminado.

6.4.4.	Proveer y colocar guarda cantos de acero inoxidable en todas las aristas donde se hayan colocado revestimientos cerámicos.

6.5	Cielorraso

6.5.1.	Se ejecutara un cielorraso suspendo de placas de rocas de yeso cartón tipo DURLOCK con junta tomada.

7.	INSTALACIONES

7.1.	Instalación Eléctrica

7.1.1.	Generalidades

7.1.1.1.	Provisión de energía: Se ejecutara la conexión al circuito eléctrico existente. Se realizarán empalmes entre conductores utilizando cables unipolares de 2,5mm de colores reglamentarios.

7.1.1.2.	Tomacorrientes y llaves: Los tomacorrientes y llaves serán del tipo de embutir, incombustibles no higroscópicos, los contactos serán de bronce, de sólida construcción y fuertes, con amplia superficie de contacto

7.1.1.3.	Los conductores a emplear en cañerías de instalaciones eléctricas deberán responder a lo que fija la Norma IRAM, 2262, 2181, 2178, NM247-3. Serán marca PRYSMIAN, INDELQUI o IMSA.

7.1.1.4.	Todos los conductores serán continuos de un solo tramo entre las cajas que se instalen, no permitiéndose en ningún caso la unión o conexión en el interior de las cañerías.

7.1.1.5.	Los conductores que entren en obra, deberán llevar el rótulo correspondiente de la fábrica de origen, con las especificaciones pertinentes, sin raspaduras ni enmiendas.

7.1.1.6.	Los conductores tendrán como sección  mínima 1,5 mm2 para comando de iluminación y 2,5 mm2 para tomacorrientes, y deberán estar identificados según colores reglamentarios. El conductor de protección eléctrica, en ningún caso tendrá una sección menor de 2,5mm2.

7.1.2.	Descripción de Tareas a Realizar

Baño masculino

1º)	 Provisión e instalación de una llave de punto en ingreso para iluminación principal.

2º)	 Provisión e instalación de llave de un punto y dos tomacorrientes en el sector bachas.

3º)	 Provisión e instalación de una llave de punto y tomacorriente en el box inodoro y en el sector de mingitorios.

4º)	 Provisión e instalación de lámparas dicroicas LED para embutir en cielorraso 	suspendido de placas de roca de yeso cartón.

5°) 	 Provisión e instalación de iluminación de emergencia LED.

Baño femenino

1º)	 Provisión e instalación de una llave de punto en ingreso para iluminación principal.

2º)	 Provisión e instalación de llave de un punto y dos toma en el sector bachas.

3º)	 Provisión e instalación de una llave de punto y toma en cada box de inodoro.

4º)	 Provisión e instalación de lámparas dicroicas LED para embutir en cielorraso 	suspendido de placas de roca de yeso cartón.

5°) 	 Provisión e instalación de iluminación de emergencia LED.

7.1.2.1.	Baño masculino.

7.1.2.1.1.	Provisión e instalación de una llave de punto en ingreso para iluminación principal.

Se proveerá y colocara un interruptor táctil de vidrio tipo Minimal Touch de TECLASTAR color blanco.

7.1.2.1.2.	Provisión e instalación de dos tomacorrientes en el sector bachas.

Se proveerá y colocara una llave de punto y dos tomacorrientes con bastidor blanco tipo TECLASTAR MINIMAL NATURAL en los lugares indicados en el plano. Se contemplara que uno de los tomas corrientes alimente a la maquina secadora de manos y el segundo deberá alimentara el espejo con iluminación LED, debiendo quedar oculto tras el bastidor del espejo.

7.1.2.1.3.	Provisión e instalación de una llave de punto el box inodoro y en el sector de mingitorios.

En cada box, se proveerá y colocara una llave de un punto e con bastidor blanco tipo TECLASTAR MINIMAL NATURAL en los lugares indicados en el plano.

7.1.2.1.4.	Provisión e instalación de lámparas dicroicas LED.

Se proveerán y colocarán lámparas dicroicas LED de 7w para 220v con Spot metálico blanco para embutir en cielorraso suspendido de placas de roca de yeso cartón.

Sector bachas: 6

Sector mingitorio: 4

Sector box inodoro: 2

7.1.2.1.5.	Proveer y colocar iluminación de emergencia LED.

Se utilizarán artefactos con autonomía propia marca ATOMLUX, GAMACSONIC, WANCO o similar. Durante la interrupción del servicio normal de alimentación, pasará a actuar automáticamente en emergencia, la autonomía de servicio no deberá ser inferior a seis (06) horas. Los artefactos serán de policarbonato resistente al impacto (según DIN 53.453. Luego de la instalación, debe hacerse el ensayo de tiempo de servicio para verificar la autonomía.

7.1.2.2.	Baño femenino.

7.1.2.2.1.	Provisión e instalación de una llave de punto en ingreso para iluminación principal.

Se proveerá y colocara un interruptor táctil de vidrio tipo Minimal Touch de TECLASTAR color blanco.

7.1.2.2.2.	Provisión e instalación de dos tomacorrientes en el sector bachas.

Se proveerá y colocara dos tomacorrientes con bastidor blanco tipo TECLASTAR MINIMAL NATURAL en los lugares indicados en el plano. Se contemplara que uno de los tomas corrientes alimente a la maquina secadora de manos y el segundo deberá alimentara el espejo con iluminación LED, debiendo quedar oculto tras el bastidor del espejo.

7.1.2.2.3.	Provisión e instalación de una llave de punto en box de inodoros.

En cada box, se proveerá y colocara una llave de un punto e con bastidor blanco tipo TECLASTAR MINIMAL NATURAL en los lugares indicados en el plano.

7.1.2.1.4.	Provisión e instalación de lámparas dicroicas LED.

Se proveerán y colocarán lámparas dicroicas LED de 7w para 220v con Spot metálico blanco para embutir en cielorraso suspendido de placas de roca de yeso cartón.

Sector bachas: 4

Sector box inodoro: 2

Sector box inodoro: 2

7.1.2.1.5.	Proveer y colocar iluminación de emergencia LED.

Se utilizarán artefactos con autonomía propia marca ATOMLUX, GAMACSONIC, WANCO o similar. Durante la interrupción del servicio normal de alimentación, pasará a actuar automáticamente en emergencia, la autonomía de servicio no deberá ser inferior a seis (06) horas. Los artefactos serán de policarbonato resistente al impacto (según DIN 53.453. Luego de la instalación, debe hacerse el ensayo de tiempo de servicio para verificar la autonomía.

7.2.	Instalación Sanitaria

7.2.1.	Se extenderá la cañería de agua fría y caliente que llega al local para abastecer las bachas, mingitorios e inodoros con mochila, ubicados según plano.

7.2.2.	Provisión de agua

7.2.2.1.	La nueva extensión de agua se deberá tomarse de las cañerías existentes, la misma será embutida en mampostería. Toda la distribución de agua se ejecutará con cañería con uniones por termofusión, marca ¨AcquaSystem¨ o ¨Hidro3”de Ø 25mm, incluso accesorios, llaves de paso esféricas y chicotes de conexión cromados a la vista.

7.2.3.	Desagües cloacales

7.2.3.1	Se deberán realizar el desagüe de las rejillas de piso, mingitorios, inodoros al sistema primario existente, que se encuentra conectada a la red principal del predio.

7.2.3.2.	El desagüe cloacal secundario deberá ser de Ø63 embutido en contrapiso hasta el desagüe primario con salida de Ø110 hasta empalmar con la cámara de inspección existentes, según plano.

7.2.3.3.	Se deberán prever las pendientes reglamentarias entre 1:20 a 1:60 para estas instalaciones en la parte exterior hasta llegar a la cámara de inspección existente que cuenta con una tapada de 0,60m.

7.2.3.4.	Los desagües cloacales se realizarán en caño Awaduct reforzado del tipo espiga y enchufe con aro de goma, de diámetros reglamentarios según lo requerido para las Instalaciones Sanitarias domiciliarias.

7.2.4.	Artefactos.

Se presentarán muestras de materiales y catálogos con las características estéticas de los artefactos quedando a criterio de la Dirección de Obras la aprobación de los mismos.

7.2.4.1.	Artefactos Baño Masculino

7.2.4.1.1.	Inodoro: Proveer y colocar inodoro pedestal con mochila FERRUM blanco o calidad superior

7.2.4.1.2.	Mingitorio: proveer y colocar TRES (3) mingitorios ovales tipo FERRUM color blanco o calidad superior. Se colocaran divisiones DOS (2) higiénicas de vidrio de 5mm esmerilado con soporte cromados de 0,40mts x 0,80 mts.

7.2.4.1.3.	Bidet: Proveer y colocar un bidet Tipo FERRUM blanco o calidad superior.

7.2.4.1.4.	Mesada con Bachas: proveer y colocar Mesada de Mármol Travertino de 2,5 cm de espesor con bachas y desagüe oculto, sobre ménsulas metálicas amuradas a la mampostería, se colocara una cenefa de mármol Tarantino como terminación frontal. Las medidas se corroboraran en obra.

7.2.4.1.5.	Accesorios: Se proveerán todos los accesorios sanitarios (toallero, porta rollo, jabonera, etc.) color blanco Tipo FERRUM o calidad superior.

7.2.4.1.6	Espejos: Se proveerá y colocara un espejo con bastidores metálicos con iluminación indirecta perimetral tipo cinta LED de alta potencia, contando con un interruptor oculto y conectado a 220v. Se corroboraran las medidas en obra.

7.2.4.1.7	Secador de manos: se proveerá y colocara un secador de manos automaticos.

7.2.4.1.8.	Jabonera automática: Se proveerá y colocará dos jabonera automática para jabón líquido.

7.2.4.2.	Artefactos Baño Femenino

7.2.4.2.1.	Inodoro: Proveer y colocar DOS (2) inodoros pedestal con mochila FERRUM blanco o calidad superior

7.2.4.2.2.	Bidet: Proveer y colocar DOS (2) bidet Tipo FERRUM blanco o calidad superior.

7.2.4.2.3.	Mesada con Bachas: proveer y colocar Mesada de Mármol Travertino de 2,5 cm de espesor con bachas y desagüe oculto, sobre ménsulas metálicas amuradas a la mampostería, se colocara una cenefa de mármol Tarantino como terminación frontal. Las medidas se corroboraran en obra.

7.2.4.2.4.	Accesorios: Se proveerán todos los accesorios sanitarios minimalistas cromados (toallero barral cromado, porta rollo, etc.) de primera calidad.

7.2.4.2.5	Espejos: Se proveerá y colocara un espejo con bastidores metálicos con iluminación indirecta perimetral tipo cinta LED de alta potencia, contando con un interruptor oculto y conectado a 220v. Se corroboraran las medidas en obra.

7.2.4.2.6	Secador de manos: se proveerá y colocara un secador de manos automático.

7.2.4.2.7	Jabonera automática: Se proveerá y colocará una jabonera automática para jabón líquido.

7.2.5.	Griferías:

7.2.5.1.	Se proveerá e instalará grifería cromada de primera calidad marca FV. Se presentarán muestras de material y/o catálogos con las características de la grifería quedando a criterio de la Dirección de Obras la aprobación de la misma.

7.2.5.2.	Los trabajos y colocación de artefactos se realizarán  de acuerdo a las reglas del buen arte, por personal especializado para tal fin.

8.	CARPINTERIA

8.1.	Puerta de ingreso P1: proveer y colocar puerta placa blanca con marco de de chapa doblada tipo OBLACK TEMPO con paño vidriado central de 70cm de vidrio esmerilado de 4mm y marcos de aluminio anodizado. Ver plano adjunto. Las medidas se corroboraran en obra. Cantidad: 2

8.2.	Puertas de box de inodoros P2: Proveer y colocar puertas placas blancas con marco de chapa doblada tipo OBLACK. Ver plano adjunto. Las medidas se corroboraran en obra. Cantidad: 3

9.	PINTURA

9.1.	La totalidad de los paramentos que no lleven revestimiento cerámico deberán pintarse con pintura látex para interior Tipo ALBA o calidad superior. Se aplicará una mano de fijador y tres manos de pintura con un rendimiento 10m2/lts. Color a definir por la Dirección de Obras.

9.2.	Ejecutar pintura al látex sobre los paramentos del pasillo. Se aplicará una mano de fijador y dos manos de pintura con un rendimiento 10m2/lts. Color a definir por la Dirección de Obras.

10.	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

10.1.	La Obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. La limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable. Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos etc., a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, mampostería, carpintería, vidrios etc.

Paraná,              junio de 2017

1ºTeniente Juan José VARGAS

Jefe División Proyectos Zona 2