ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- El oferente deberá poseer taller habilitado.

- El cocontratatante deberá velar por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios cuando se encuentren bajo su responsabilidad. Asimismo deberá responder por cualquier daño o perdida en el automotor durante su permanencia en sus instalaciones.

- Estará a cargo del cocontratante el traslado desde la unidad y  viceversa a los lugares destinados a realizar los trabajos.

- Asimismo deberá estar acompañado por una garantía escrita de 6 meses o la ofrecida por el bien que la que sea superior.

Renglones 1 al 5:

“MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  MERCEDES BENZ 1935-CHAPA Y PINTURA”

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El  servicio, comprende el rasqueteado completo, desarmado y armado del vehículo, y  mano de obra, de acuerdo a los requerimientos básicos garantizando una terminación completa y funcional de la unidad.

El prestador del servicio deberá ser idóneo en el rubro chapa y pintura y preferentemente  especializado en línea  también deberá estar  debidamente equipado y/o  dotado de personal  y herramientas  necesarias, para las tareas  que se le encomienden.

El adjudicatario es el único responsable de los trabajos del servicio de reparación.

El adjudicatario, una vez cumplimentado  todos  los trabajos encomendados de chapa y pintura hará las pruebas  funcionales a fin de garantizar una  correcta terminación y funcionamiento de los elementos reparados.

El servicio de chapa y pintura se deberá realizar en taller debidamente autorizado, asimismo todos los repuestos, accesorios y productos utilizados para la concreción del trabajo a realizar, deberán ser originales, de primera calidad, “NUEVOS, SIN USO”, NO aceptándose alternativos.

Los repuestos a utilizar deberán ser de origen Nacional.

CHAPA

Para la reparación de golpes que afecten al chasis o elementos vitales del vehículo, el taller deberá disponer de banco y sistema de medidas.

Reparación de abolladuras y corrosiones de óxido.

Posterior pintado del vehículo o zonas que afecten; terminación y montaje de los distintos elementos desmontados. Todas las reparaciones de chapa y soldaduras que correspondan aportarse deberán mantener la línea original. A las terminaciones deberá aportarse pintura anti-corrosiva o convertidor neutralizador del óxido .

PINTURA

La provisión de la pintura de terminación calidad original,  se deberá ajustar al color de los vehículos oficiales de Fuerza Aérea, sin embargo deberá aportarse varias manos de pintura anti-corrosiva, dándole  lustre final (pulido)  e interior del compartimento de carga. Se  deberá utilizar cabinas presurizadas, que garanticen el pintado óptimo del vehículo. La preparación del vehículo se deberá ajustar para el pintado en material acrílico o sistema bicapa utilizando las lacas y masillas necesarias para cada sistema de pintado. Además de las reparaciones y repuestos detallados, el proveedor deberá contemplar incluir todos aquellos accesorios y/o repuestos menores que se estime necesarios ser reemplazados como molduras, baguetas , acrílicos de luces de posición delanteras superior, traseras y laterales, tornillos, resortes etc. La unidad deberá entregarse limpia, armada en su totalidad para su uso inmediato.

“MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  MERCEDES BENZ  608-CHAPA Y PINTURA”

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El  servicio, comprende el rasqueteado completo, desarmado y armado del vehículo, y  mano de obra, de acuerdo a los requerimientos básicos garantizando una terminación completa y funcional de la unidad.

El prestador del servicio deberá ser idóneo en el rubro chapa y pintura y preferentemente  especializado en línea  también deberá estar  debidamente equipado y/o  dotado de personal  y herramientas  necesarias, para las tareas  que se le encomienden.

El adjudicatario es el único responsable de los trabajos del servicio de reparación.

El adjudicatario, una vez cumplimentado  todos  los trabajos encomendados de chapa y pintura hará las pruebas  funcionales a fin de garantizar una  correcta terminación y funcionamiento de los elementos reparados.

El servicio de chapa y pintura se deberá realizar en taller debidamente autorizado, asimismo todos los repuestos, accesorios y productos utilizados para la concreción del trabajo a realizar, deberán ser originales, de primera calidad, “NUEVOS, SIN USO”, NO aceptándose alternativos.

Los repuestos a utilizar deberán ser de origen Nacional.

CHAPA

Para la reparación de golpes que afecten al chasis o elementos vitales del vehículo, el taller deberá disponer de banco y sistema de medidas.

Reparación de abolladuras y corrosiones de óxido.

Posterior pintado del vehículo o zonas que afecten; terminación y montaje de los distintos elementos desmontados. Todas las reparaciones de chapa y soldaduras que correspondan aportarse deberán mantener la línea original. A las terminaciones deberá aportarse pintura anti-corrosiva o convertidor neutralizador del óxido.

PINTURA

Pintado de portón trasero en color blanco.

La provisión de la pintura de terminación calidad original,  se deberá ajustar al color de los vehículos oficiales de Fuerza Aérea, sin embargo deberá aportarse varias manos de pintura anti-corrosiva, dándole  lustre final (pulido)  e interior del compartimento de carga. Se  deberá utilizar cabinas presurizadas, que garanticen el pintado óptimo del vehículo. La preparación del vehículo se deberá ajustar para el pintado en material acrílico o sistema bicapa utilizando las lacas y masillas necesarias para cada sistema de pintado. Además de las reparaciones y repuestos detallados, el proveedor deberá contemplar incluir todos aquellos accesorios y/o repuestos menores que se estime necesarios ser reemplazados como molduras, baguetas , acrílicos de luces de posición delanteras superior, traseras y laterales, tornillos, resortes etc. La unidad deberá entregarse limpia, armada en su totalidad para su uso inmediato.

“MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  MERCEDES BENZ 1114 -CHAPA Y PINTURA”

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El  servicio, comprende el rasqueteado completo, desarmado y armado del vehículo, y  mano de obra, de acuerdo a los requerimientos básicos garantizando una terminación completa y funcional de la unidad.

El prestador del servicio deberá ser idóneo en el rubro chapa y pintura y preferentemente  especializado en línea  también deberá estar  debidamente equipado y/o  dotado de personal  y herramientas  necesarias, para las tareas  que se le encomienden.

El adjudicatario es el único responsable de los trabajos del servicio de reparación.

El adjudicatario, una vez cumplimentado  todos  los trabajos encomendados de chapa y pintura hará las pruebas  funcionales a fin de garantizar una  correcta terminación y funcionamiento de los elementos reparados.

El servicio de chapa y pintura se deberá realizar en taller debidamente autorizado, asimismo todos los repuestos, accesorios y productos utilizados para la concreción del trabajo a realizar, deberán ser originales, de primera calidad, “NUEVOS, SIN USO”, NO aceptándose alternativos.

Los repuestos a utilizar deberán ser de origen Nacional.

CHAPA

Para la reparación de golpes que afecten al chasis o elementos vitales del vehículo, el taller deberá disponer de banco y sistema de medidas.

Reparación de abolladuras y corrosiones de óxido en las siguientes ubicaciones:

*Laterales de la Plataforma deslizable

*Capot

*Estribos

*Parrilla

Posterior pintado del vehículo o zonas que afecten; terminación y montaje de los distintos elementos desmontados. Todas las reparaciones de chapa y soldaduras que correspondan aportarse deberán mantener la línea original. A las terminaciones deberá aportarse pintura anti-corrosiva o convertidor neutralizador del óxido .

PINTURA

La provisión de la pintura de terminación calidad original,  se deberá ajustar al color de los vehículos oficiales de Fuerza Aérea, sin embargo deberá aportarse varias manos de pintura anti-corrosiva, dándole  lustre final (pulido)  e interior del compartimento de carga. Se  deberá utilizar cabinas presurizadas, que garanticen el pintado óptimo del vehículo. La preparación del vehículo se deberá ajustar para el pintado en material acrílico o sistema bicapa utilizando las lacas y masillas necesarias para cada sistema de pintado. Además de las reparaciones y repuestos detallados, el proveedor deberá contemplar incluir todos aquellos accesorios y/o repuestos menores que se estime necesarios ser reemplazados como molduras, baguetas , acrílicos de luces de posición delanteras superior, traseras y laterales, tornillos, resortes etc. La unidad deberá entregarse limpia, armada en su totalidad para su uso inmediato.

“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHAPA Y PINTURA DE CAMIÓN

MERCEDES BENZ 322”

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El  servicio, comprende el rasqueteado completo, desarmado y armado del vehículo, y  mano de obra, de acuerdo a los requerimientos básicos garantizando una terminación completa y funcional de la unidad.

El prestador del servicio deberá ser idóneo en el rubro chapa y pintura y preferentemente  especializado en línea  también deberá estar  debidamente equipado y/o  dotado de personal  y herramientas  necesarias, para las tareas  que se le encomienden.

El adjudicatario es el único responsable de los trabajos del servicio de reparación.

El adjudicatario, una vez cumplimentado  todos  los trabajos encomendados de chapa y pintura hará las pruebas  funcionales a fin de garantizar una  correcta terminación y funcionamiento de los elementos reparados.

El servicio de chapa y pintura se deberá realizar en taller debidamente autorizado, asimismo todos los repuestos, accesorios y productos utilizados para la concreción del trabajo a realizar, deberán ser originales, de primera calidad, “NUEVOS, SIN USO”, NO aceptándose alternativos.

Los repuestos a utilizar deberán ser de origen Nacional.

CHAPA

Para la reparación de golpes  en  que afecten al chasis o elementos vitales del vehículo, el taller deberá disponer de banco y sistema de medidas.

Reparación de abolladuras y corrosiones de óxido en  las siguientes ubicaciones:

*Portón Trasero, guardabarros ambos y puertas

Posterior pintado del vehículo o zonas que afecten; terminación y montaje de los distintos elementos desmontados. Todas las reparaciones de chapa y soldaduras que correspondan aportarse deberán mantener la línea original. A las terminaciones deberá aportarse pintura anti-corrosiva o convertidor neutralizador del óxido .

PINTURA

Pintado en color blanco de portón trasero. La provisión de la pintura de terminación calidad original,  se deberá ajustar al color de los vehículos oficiales de Fuerza Aérea, sin embargo deberá aportarse varias manos de pintura anti-corrosiva, dándole  lustre final (pulido)  e interior del compartimento de carga. Se  deberá utilizar cabinas presurizadas, que garanticen el pintado óptimo del vehículo. La preparación del vehículo se deberá ajustar para el pintado en material acrílico o sistema bicapa utilizando las lacas y masillas necesarias para cada sistema de pintado. Además de las reparaciones y repuestos detallados, el proveedor deberá contemplar incluir todos aquellos accesorios y/o repuestos menores que se estime necesarios ser reemplazados como molduras, baguetas , acrílicos de luces de posición delanteras superior, traseras y laterales, tornillos, resortes etc. La unidad deberá entregarse limpia, armada en su totalidad para su uso inmediato.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK OGC 513

- ALINEACIÓN Y BALANCEO.

- CAMBIO DE ACEITE Y TODOS LOS FILTROS.

- RECARGA DE GAS DEL AIRE ACONDICIONADO.

- REPARACION  DE ALZACRISTALES  ELECTRICOS DELANTEROS.

- COLOCACIÓN DE ALARMA Y CIERRE CENTRALIZADO.

- REPARACIÓN  DE TREN DELANTERO.

- COLOCACIÓN DE SENSOR DE RETROCESO.

- COLOCACIÓN DE 2 (DOS) BUSCA HUELLA RECTANGULAR EN JAULA.

- COLOCACIÓN DE DEFENSA DELANTERA CROMADA.

- COLOCACIÓN DE 2 (DOS) FAROS AUXILIARES EN PARAGOLPE.

- COLOCACIÓN DE PARRILLA CROMADA SUPERIOR ALUMINIO.

- COLOCACIÓN DE PACKS BARRAS PORTAEQUIPAJE ALUMINIO.

- CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION Y POLI V.

NOTA 1: LOS REPUESTOS, ELEMENTOS DE CONSUMO Y MATERIAS PRIMAS A  UTILIZAR EN LAS REPARACIONES DEBERAN SER NUEVOS, ORIGINALES O LEGITIMOS, NACIONALIZADOS Y/O HOMOLOGADOS POR EL FABRICANTE EN PERFECTO ESTADO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

NOTA 2: EN OPORTUNIDAD DE REVISAR LOS COMPONENTES QUE SE DETALLAN EN LA PRESENTE ESPECIFICACION DEBERA INFORMARSE A LA DIRECCION DE TRANSPORTE PARA QUE EN PRESENCIA DE PERSONAL DE ESA DIRECCION (S.P. SOFIA) SE APRUEBEN LOS TRABAJOS Y CAMBIO DE COMPONENTES  QUE SE CONSIDEREN  NECESARIO.

NOTA 3: TODA ACCION, REPARACION O COMPONENTES REEMPLAZADO QUE NO SE AJUSTA AL PROCEDIMIENTO DESCRIPTO EN EL PARRAFO ANTERIOR NO SERA CONTEMPLADO PARA LA RECEPCION CONFORME DEL TRABAJO.

RENGLONES Nº 6 AL 9:

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS VEHÍCULOS DE CEREMONIAL”

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UM |  | CANTIDAD | ESPECIFICACIÓN TECNICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | DTM/AUTO- REPARACION (MANTENIMIENTO MENOR) VEHICULO. DOMINIOS: NSS 321 - NSS 322- NSS 325- NSS 327-NSS 331- NSS 337-NSS 339-NSS 342-NSS 343-NSS 351 | CU |  | 10 | SERVICE COMPLETO-CAMBIO DE ACEITE-CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE-CAMBIO DE FILTRO DE AIRE-CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE –INCLUYE CONTROL CORREA POLI V – COMPLETAMIENTO DE LIQUIDOS DE FRENOS, HIDRAULICOS Y REFRIGERANTES PEUGEO 408- 2 SERVICES POR DOMINIO |
| 7 | DTM/AUTO- REPARACION ( MANTENIMIENTO MENOR ) VEHICULO DOMINIOS : DOMINIOS: NSS 321 - NSS 322- NSS 325- NSS 327-NSS 331- NSS 337-NSS 339-NSS 342-NSS 343-NSS 351 | CU |  | 10 | CAMBIO DE KIT CORREA DE DISTRIBUCION PEUGEOT 408 1 CAMBIO POR DOMINIO |
| 8 | DTM/AUTO- REPARACION ( MANTENIMIENTO MENOR ) VEHICULO DOMINIOS: PFM 141-PFM 142-PFM 143-PFM 144-PFM 145 | CU |  | 5 | SERVICE COMPLETO-CAMBIO DE ACEITE-CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE-CAMBIO DE FILTRO DE AIRE-CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE –INCLUYE CONTROL CORREA POLI V – COMPLETAMIENTO DE LIQUIDOS DE FRENOS, HIDRAULICOS Y REFRIGERANTES CITROEN C4- 2 SERVICES POR DOMINIO |
| 9 | DTM/AUTO- REPARACION ( MANTENIMIENTO MENOR ) VEHICULO DOMINIOS : DOMINIOS: PFM 141-PFM 142-PFM 143-PFM 144-PFM 145 | CU |  | 5 | CAMBIO DE KIT CORREA DE DISTRIBUCION PEUGEOT 408 1 CAMBIO POR DOMINIO |

Trabajos a Realizar:

Mantenimiento preventivo y correctivo –Esto comprende Service completo con cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de combustible y de aire. En todos los casos con repuestos originales de fabrica o de mejor calidad incluyendo además control de correa Poli V , líquidos de frenos hidráulicos y refrigerantes, en todos los casos completando dichos fluidos o el recambio por completo de los mismos de acuerdo a su estado. También incluye de acuerdo al kilometraje un cambio Kit de correa de distribución con tensores y demás repuestos.

Consideraciones Generales:

Los mencionados rodados se encuentran disponibles para su observación y visita en el Departamento Mantenimiento de Material Terrestre, dependiente de la Dirección de Mantenimiento de Material en el horario de 08 a 14 hs todos los días hábiles hasta 72 hs antes de que se realice la apertura de las ofertas. En dicha visita se entregará una planilla de visita la cual deberá ser adjuntada en el sobre con la oferta. La falta de la misma será condición excluyente para la adjudicación. Los vehículos realizarán el mantenirniento en el lugar que al adjudicatario disponga, efectuando el traslado al dicho lugar por personal del  Departamento de Material Terrestre. El retiro del vehículo será responsabilidad del personal del citado departamento. Todos los repuestos necesarios para los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos serán provistos y correrán por cuenta y cargo del adjudicatario, sin implicar costos adicionales a la cotización del servicio que se contrata, dejándose constancia que los mismos deberán ser nuevos y originales.

El adjudicatario deberá entregar junto con el vehículos los elementos rotos y/o deteriorados que hayan sido reemplazados – La garantía del Mantenimiento correctivo y preventivo será de 12 meses y para el Mantenimiento por Service de 3 meses. El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en 7 días hábiles y el mantenimiento por servicio en 2 días hábiles.

Renglones Nº 10 y 11:

TIPO: 	CAMION MERCEDES BENZ 2626

PATENTE: 	WSV 535

MODELO: 	1980

MOTOR Nº:	181957

CHASIS Nº:	395312-14-631234

REMPLAZO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

a)	 Reemplazo de tanque de combustible por uno nuevo con capacidad superior a 400 litros, con tapa con dos juegos de llaves.

b)    Prueba de funcionamiento.

c)   Se deberá cambiar y/o reparar todo elemento que sea necesario para un correcto funcionamiento.

REPARACIÓN DE SISTEMA LEVANTA CABINA

a) 	Se deberá cambiar y/o reparar todo elemento que sea necesario para un correcto funcionamiento..

b)	Prueba de funcionamiento.

REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE

  - Cambio de bobina.

  - Cambio de campos y carbones

  - Cambio de bujes.

  - Cambio de bendix.

  - Proveer batería 12 volts 160 amp.

  - Prueba de funcionamiento.

  - Se deberá cambiar y/o reparar todo elemento que sea necesario para un correcto funcionamiento.

NOTA:

  - MATERIALES:

Todos los repuestos necesarios para la reparación tendrán que ser nuevos, originales y legítimos, y serán provistos por cuenta y cargo del adjudicatario, sin costo adicional a la cotización. Los repuestos cambiados deberán ser devueltos a la unidad a fin de corroborar el cambio de los mismos por los nuevos.

  - GARANTIA:

El adjudicatario deberá presentar una garantía por escrito de 1 año o 10.000 Kilómetros lo primero que ocurra y de ser necesario el uso de la garantía, se hará cargo el adjudicatario del 100 % del trabajo y repuestos. El vehículo deberá ser entregado con el remito una vez finalizado el trabajo.

  - VISITAS:

Los inspectores realizaran visitas a los adjudicatarios a los efectos de corroborar los trabajos realizados.

  - PLAZO DE ENTREGA:

El adjudicatario deberá entregar el vehículo en perfectas condiciones de uso y con una operatividad de un 100%, el mismo deberá ser retirado y entregado por el adjudicatario en la unidad, en un plazo de entrega, no mayor a 60 días hábiles.

TIPO: 	CAMION MERCEDES BENZ 2626

PATENTE: 	WST 103

MODELO: 	1980

MOTOR Nº:	189169

CHASIS Nº:	395312-14-649497

REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS

- Cambio en todas sus ruedas de cintas de freno.

- Rectificación de todas las campanas.

- Cambio de todos los cilindros de freno

- Cambio de todas las válvulas de frenos (Distribuidora, derivadora, bombín, ayuda pedal de freno y de embrague)

- Cambio de todos los flexibles y/o mangueras del sistema de freno.

- Cambio de Servo freno

- Cambio de Servo (Caja de cambios)

- Revisión y Reparación de compresor de aire

- Se deberá cambiar y/o reparar todo elemento que sean necesario para un correcto funcionamiento.

LIMPIEZA Y REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

a)	 Limpieza de radiador

b)    Cambio de todas las mangueras del sistema.

c)    Se deberá cambiar y/o reparar todo elemento que sean necesario para un correcto       funcionamiento.

REEMPLAZO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

a) 	Reemplazo de tanque de combustible por uno nuevo con una capacidad superior a 400 litros, con tapa con dos juegos de llaves.

b)	Prueba de funcionamiento.

c) 	Se deberá cambiar y/o reparar todo elemento que sea necesario para un correcto funcionamiento.

REPARACION DE EMBRAGUE COMPLETO

  - Desmonte de caja de velocidades.

  - Desmonte de placa de embrague y desmonte de disco.

  - Desmonte de volante de cigüeñal.

  - Inspección y reparación de volante.

  - Cambio de placa y disco de embrague.

  - Cambio de ruleman de empuje.

  - Armado completo de cigüeñal, placa, ruleman de empuje y disco de embrague.

  - Cambio de bomba de embrague.

  - Cambio de bombín de embrague.

  - Prueba de funcionamiento.

REPARACION COMPLETA DE TREN DELANTERO Y SISTEMA DE DIRECCIÓN.

- Cambio de rodamientos.

- Cambio de rotulas.

- Cambio de extremos de dirección.

- Cambio de caja de dirección.

- Cambio de bujes.

- Cambio de amortiguadores.

- Reparación de paquetes de elásticos.

- Prueba de funcionamiento.

- Se deberá cambiar y/o reparar  todo  elementos que sea necesario para su correcto funcionamiento.

REPARACION INTEGRAL DE MOTOR Y BOMBA INYECTORA

- Desarmado completo

- Rectificación y cambio de todo elementos necesarios

- Prueba de Magna Flux.

- Cambio de aceite, filtro de aceite, y filtro de combustible

- Armado completo de motor

- Puesta en marcha en banco de prueba con un mínimo de veinte (20) Horas de funcionamiento.

- Cambio de todas las toberas.

- Calibración y puesta a punto.

- Cambio de todo otro elemento que haga al normal funcionamiento de la misma.

- Se deberá cambiar y/o reparar todo elemento que sea necesario para un correcto funcionamiento

REPARACION INTEGRAL DE SISTEMA ELECTRICO

- Revisión y/o reparación de cableado y terminales de baterías.

- Reparación de sistema de luces de giro y balizas.

- Revisión de faros delanteros y traseros c/u.

- Revisión de luces reglamentarias y stop.

- Reposición de fusibles.

- Verificar el correcto funcionamiento del alternador y del motor de arranque y cambiar todo componente defectuoso que impida el normal trabajo de los mismos.

- Se deberá cambiar y/o reparar  todo  elementos que sea necesario para su correcto funcionamiento.

NOTA:

  - MATERIALES:

Todos los repuestos necesarios para la reparación tendrán que ser nuevos, originales y legítimos, y serán provistos por cuenta y cargo del adjudicatario, sin costo adicional a la cotización. Los repuestos cambiados deberán ser devueltos a la unidad a fin de corroborar el cambio de los mismos por los nuevos.

  - GARANTIA:

El adjudicatario deberá presentar una garantía por escrito de 1 año o 10.000 Kilómetros lo primero que ocurra y de ser necesario el uso de la garantía, se hará cargo el adjudicatario del 100 % del trabajo y repuestos. El vehículo deberá ser entregado con el remito una vez finalizado el trabajo.

  - VISITAS:

Los inspectores realizaran visitas a los adjudicatarios a los efectos de corroborar los trabajos realizados.

  - PLAZO DE ENTREGA:

El adjudicatario deberá entregar el vehículo en perfectas condiciones de uso y con una operatividad de un 100%, el mismo deberá ser retirado y entregado por el adjudicatario en la unidad, en un plazo de entrega, no mayor a 60 días hábiles.

Renglones Nº 12:

#### SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE DOMINIO CGH-093

1.	OBJETO:

#### Determinar las condiciones necesarias que debe cumplir  el servicio de mantenimiento y reparación de vehículo Toyota Hiace CGH-093 para su correcto funcionamiento.

2.	ALCANCE:

La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas que deben reunir el servicio de reparación de UNA (1) Camioneta Toyota HIACE  Dominio CGH-093.

- La finalidad de la presente contratación es solucionar las novedades técnicas encontradas, para un correcto funcionamiento y optimizar los tiempos de respuesta en los distintos escalones de mantenimiento, y evitar que se produzcan daños a futuro que requerirán de un costo superior al establecido actualmente para su reparación.

- 3.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

- Deberá realizar el desarme, reparación y puesta en servicio de UNA (1) camioneta Toyota HIACE  Dominio CGH-093, solucionando todas las novedades respecto al normal funcionamiento que se produzcan, de acuerdo al siguiente detalle:

- Traslado de la camioneta Toyota HIACE  Dominio CGH-093 desde: el Taller Auxiliar perteneciente a este Grupo 3 de Comunicaciones hasta el lugar que el contratista disponga para realizar la reparación.

- Realizar inspección preliminar, cuyo fin tendrá, realizar el examen y detección de las partes deterioradas o defectuosas (despiece), como así también un análisis del estado en que se encuentran los componentes del motor del vehículo. (Verificar consumo de agua, freno de mano fuera de servicio, velocímetro y cuenta kilómetros fuera de servicio, desgaste de cubiertas y parabrisas rajado)

- Se deberá realizar el cambio del kit de distribución, cambio de todos los fluidos y filtros (aceite de motor, líquido refrigerante, grasa de caja, filtro de combustible, filtro de aceite y filtro de aire), cambio de pastillas de freno y de embrague completo, cambio de cubiertas, cambio de termostato, puesta en servicio de velocímetro, reemplazo de junta de tapa.

- Finalizada la inspección preliminar, se deberá cumplimentar con los trabajos necesarios para la completa reparación y puesta en servicio del vehículo Toyota HIACE  Dominio CGH-093.

4.	REPUESTOS Y MATERIALES:

El Adjudicatario deberá proveer, sin cargo alguno para la Fuerza Aérea, los repuestos y materiales necesarios para ser utilizados como reemplazo de elementos defectuosos, desgastados, deteriorados, etc, detectados tanto en las tareas de Reparación y puesta en funcionamiento.

El Adjudicatario deberá realizar las acciones necesarias para obtener en tiempo y lugar oportuno los repuestos requeridos para efectuar las tareas de reparación y puesta en funcionamiento.

Todos los materiales o repuestos deberán ser nuevos, sin uso, originales especificados por el fabricante.

5.	COORDINACIÓN  TÉCNICA / ADMINISTRATIVA:

El ADJUDICATARIO deberá designar a una persona (dentro de los primeros SIETE (7) días corridos de recibida la Orden de Compra) para la atención permanente del contrato, a efectos de coordinar con el personal de la Fuerza Aérea, todo trámite y solución de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de su cumplimiento.

El organismo, encargado de efectuar las Coordinaciones y el Control Técnico del presente Contrato, por parte de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, será el GRUPO 3 COMUNICACIONES, Ira. Brigada Aérea, Itacumbu s/n, El Palomar, Provincia de Buenos Aires, Tel: 4513-3824.

El organismo, encargado de efectuar las Inspecciones y Recepciones del presente CONTRATO, por parte de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, será el GRUPO 3 COMUNICACIONES, Ira. Brigada Aérea, Itacumbu s/n, El Palomar, Provincia de Buenos Aires, Tel: 4513-3824.

6.	CONDICIONES PARTICULARES:

El personal afectado al cumplimiento de este contrato contará con las reasignaciones laborales y contables que ordenaran las leyes vigentes.

El adjudicatario será el único responsable y titular de los contratos de trabajo que correspondan al personal que emplee, de tal modo no habrá relación ni vinculación directa ni indirecta entre la Fuerza Aérea Argentina y ese personal.

El adjudicatario deberá ofrecer una garantía de SEIS (6) MESES por los trabajos realizados. Dicha garantía deberá entregarla al momento de la entrega de los bienes reparados.

El plazo de entrega será de 30 días hábiles a partir del día siguiente de notificada la

Orden de Compra al Adjudicatario.

Renglones Nº 13:

#### SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE DOMINIO OBI-862

1.	OBJETO:

#### Determinar las condiciones necesarias que debe cumplir  el servicio de mantenimiento y reparación de vehículo Volkswagen Amarok OBI-862 para su correcto funcionamiento.

2.	ALCANCE:

La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas que deben reunir el servicio de reparación de UNA (1) Camioneta Volkswagen Amarok Dominio OBI-862.

- La finalidad de la presente contratación es solucionar las novedades técnicas encontradas, para un correcto funcionamiento y optimizar los tiempos de respuesta en los distintos escalones de mantenimiento, y evitar que se produzcan daños a futuro que requerirán de un costo superior al establecido actualmente para su reparación.

- 3.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Deberá realizar el desarme, reparación, recambio de pieza de primera calidad y puesta en servicio de UNA (1) camioneta Volkswagen Amarok Dominio OBI-862, solucionando todas las novedades respecto al normal funcionamiento del vehiculo, de acuerdo al siguiente detalle:

- Realizar inspección preliminar, cuyo fin tendrá, realizar el examen y detección de las partes deterioradas o defectuosas (despiece), como así también un análisis del estado en que se encuentran los componentes del motor del vehículo.

- Deberá realizar el cambio de conjunto de embrague, desmontar la caja de transmisión, el cual incluye el reemplazo de repuestos nuevos de placa y disco (incluye tornillos nuevos), volante de motor bimasa (incluye tornillos nuevos), collarín, respiradero y demás elementos no previstos.

- Realizara el armado y montaje de cada pieza y repuestos dejando a prueba, puesta en servicio y a punto.

4.	REPUESTOS Y MATERIALES:

El Adjudicatario deberá proveer, sin cargo alguno para la Fuerza Aérea, los repuestos y materiales necesarios para ser utilizados como reemplazo de elementos defectuosos, desgastados, deteriorados, etc, detectados tanto en las tareas de Reparación y puesta en funcionamiento.

El Adjudicatario deberá realizar las acciones necesarias para obtener en tiempo y lugar oportuno los repuestos requeridos para efectuar las tareas de reparación y puesta en funcionamiento.

Todos los materiales o repuestos deberán ser nuevos, sin uso (no se aceptan repuestos homologados o refaccionados), originales de primera calidad certificados por el fabricante.

5.	COORDINACIÓN  TÉCNICA / ADMINISTRATIVA:

El ADJUDICATARIO deberá designar a una persona (dentro de los primeros TRES (3) días corridos de recibida la Orden de Compra) para la atención permanente del contrato, a efectos de coordinar con el personal de la Fuerza Aérea, todo trámite y solución de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de su cumplimiento.

El organismo, encargado de efectuar las Coordinaciones y el Control Técnico del presente Contrato, por parte de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, será el GRUPO 3 COMUNICACIONES, Ira. Brigada Aérea, Itacumbu s/n, El Palomar, Provincia de Buenos Aires, Tel: 4513-3824.

El organismo, encargado de efectuar las Inspecciones y Recepciones del presente CONTRATO, por parte de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, será el GRUPO 3 COMUNICACIONES, Ira. Brigada Aérea, Itacumbu s/n, El Palomar, Provincia de Buenos Aires, Tel: 4513-3824.

6.	CONDICIONES PARTICULARES:

El adjudicatario deberá poseer taller habilitado el cual será oportuno para llevar a cabo el servicio de reparación mecánica solicitado, con una infraestructura debidamente cerrada y cubierta, deberá contar con equipamiento y herramientas que garanticen realizar los trabajos de mantenimiento correctivo de forma eficiente.

Será requisito indispensable que el oferente realice una visita a los efectos revisar la pick-up mediana camioneta Volkswagen Amarok patente numero OBI-862, a los efectos tome conocimiento de la falla y estado de vehículo que requiere del servicio.

El adjudicatario deberá disponer de personal idóneo, capacitado y calificado. Será el único responsable y titular de los contratos de trabajo que correspondan al personal que emplee, de tal modo no habrá relación ni vinculación directa ni indirecta entre la Fuerza Aérea Argentina y ese personal.

En dicha oportunidad se extenderá el Certificado de Visita e Inspección de la pick up mediana camioneta Volkswagen amarok patente numero OBI – 862.

El servicio incluirá la mano de obra, repuestos e insumos necesarios para la realización de los trabajos.

El adjudicatario se comprometerá a velar por la seguridad y custodia del vehículo y sus accesorios cuando se encuentren bajo su responsabilidad. Asimismo deberá responder por cualquier daño o perdida en el automotor durante en su permanencia en sus instalaciones.

El adjudicatario deberá ofrecer una garantía de SEIS (6) MESES por los trabajos realizados. Dicha garantía deberá entregarla al momento de la entrega de los bienes reparados.

El plazo de entrega será de 7 días hábiles a partir del día siguiente de notificada la

Orden de Compra al Adjudicatario.

Estará a cargo del adjudicatario el traslado desde la unidad y viceversa a los lugares destinados a realizar los servicios.