ANEXO I: ESPECIFICACIONES TECNICAS

- 1 (Uno) Sistema GNSS Doble Frecuencia de 220 canales, o superior, con capacidad de rastreo de las constelaciones GPS - GLONASS - GALILEO - BIDOU, apto para operar en diversas técnicas de medición, como ser: Postproceso (Estático, Estático rápido, Stop&Go y Continuo), en Tiempo Real RTK (mediante el uso de radio enlace UHF) y Tiempo Real Extendido mediante el uso de diversos sistemas de comunicación y/o servicios de corrección de datos (celular GSM/GPRS/CDPD, vía Internet NTRIP, OmniSTAR HP, XP, G2, VBS y RTX).

- Precisiones mínimas requeridas:

Precisión Postproceso (código C/A)
	Horizontal: ±25cm+1ppm
	Vertical: ±50 cm+1 ppm
  Precisión RTK y RTK/NTRIP Cinemático
	Horizontal: ±10 mm + 1 ppm
	Vertical: ±20 mm + 1 ppm
  Precisión NETWORK RTK
	Horizontal: ±10 mm + 1 ppm
	Vertical: ±20 mm + 1 ppm
  Posicionamiento RTX®
	CenterPoint® RTX: >4 cm Horizontal
	FieldPoint® RTX: >10 cm Horizontal
	RangePoint™ RTX: >30 cm Horizontal
	ViewPoint RTX™: <50 cm Horizontal
  Posicionamiento OmniSTAR®
	Precisión del servicio VBS: <1 m
	Precisión del servicio XP / G2: 8–10 cm

EL SISTEMA GNSS ESTARÁ CONFORMADO POR 1 (UN) RECEPTOR DE ESTRUCTURA MODULAR Y 1 (UN) RECEPTOR DE ESTRUCTURA INTEGRADA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

RECEPTOR DE ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO COMO EQUIPO BASE:

- El receptor y antena deberán estar dispuestos en unidades separadas, para permitir una mayor flexibilidad de trabajo, y para brindar seguridad al receptor al montarse sobre vehículos o en condiciones de uso riesgosas.

- Receptor GNSS con estructura electrónica de bajo ruido y bajo consumo, con tecnología de reducción de sombras que mitiguen la influencia de obstrucciones que obstaculizan la recepción de señales GNSS, brindando resultados de alta precisión y confiables en entornos con obstrucciones.

- Antena de alta tecnología preferentemente microcentrada o similar.

- Deberá permitir las correcciones RTK vía ETHERNET, permitiendo el acceso a las correcciones de la estación base (vía Internet).

- Deberá contar con panel frontal, con teclado y display, que permite operar el equipo de forma manual sin el uso de colectora de datos.

- Deberá contar con tecnología que permita acceder en forma remota, para  su configuración, operación, estado y transferencia de datos.

- Radio módem UHF interno, con rango de frecuencia de 410 a 470 MHz.

- Deberá poseer múltiples opciones de comunicación, como ser Bluetooth, DB9, USB y ETHERNET.

- Memoria interna "no volátil" de un mínimo de 45 MB, ampliable mediante pendrive o disco rígido.

- Alimentación/batería interna de Li-Ion, con una autonomía mínima de 10 horas.

- Cargador de batería interna integrado en el receptor.

- Debe permitir ser alimentado en forma externa.

- Peso: 1,900 Kg o inferior.

- Protocolos de comunicaciones RTK: CMR, CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.2, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1

- Resistente para el uso a la intemperie, debe cumplir con el estándar IP67 y normas militares de resistencia MIL-STD-810F.

RECEPTOR DE ESTRUCTURA INTEGRADA, PARA USO COMO EQUIPO MOVIL:

- El receptor y la antena deberán ser un sistema integrado todo en una sola unidad (receptor GNSS, Antena GNSS, Radio Módem para RTK, antena de radio y alimentación) y sin uso de cables para la comunicación con la controladora / colectora externa.-

- Receptor GNSS con estructura electrónica de bajo ruido y bajo consumo, con tecnología de reducción de sombras que mitiguen la influencia de obstrucciones que obstaculizan la recepción de señales GNSS, brindando resultados de alta precisión y confiables en entornos con obstrucciones.

- Debe permitir realizar trabajos a tiempo real mediante el uso de diversos sistemas de comunicación de datos, como ser: vía Internet NTRIP, radio módem UHF,  OmniSTAR XP, G2, VBS y RTX.

- Radio módem interno UHF con rango de frecuencia de 410 a 470 MHz.

- Debe contar con amplias posibilidad de comunicación, como ser: USB 2.0 (Tipo B), Wi-Fi (modos de punto de acceso "AP" y cliente simultáneos), Bluetooth de 2,4 GHz.  Protocolos de red HTTP (navegador de red GUI); Servidor NTP,TCP/IP o UDP; NTRIP v1 y v2, Modo Cliente; protocolos de Descubrimiento de Servicios mDNS/uPnP; DNS dinámico; alertas eMail; enlace red a Google Earth; PPP y PPPoE.

- Alimentación / batería de Litio-Ion, con una autonomía de 5 hs (por batería) o superior.

- Debe ser robusto y liviano, con un peso de 1,12 kg o menor.

- Compatible con Formatos: CMR, CMR+, CMRx, RTCM 2.x, RTCM 3.

- Debe soportar caídas desde 2m sobre concreto y cumplir con el estándar IP65

CONTROLADORAS / COLECTORAS  DE DATOS:

- Sistema Operativo Windows Embedded Handheld 6.5 Professional, o superior.

- Pantalla VGA color, gráfica, táctil de 4.2” tipo TFT.

- Procesador de 800MHz, o superior.

- Memoria RAM de  256Mb, o supeior.

- Memoria de almacenamiento “no volátil” de 8Gb ampliable mediante tarjetas SDHC ó USB host (para PenDrive externo)

- GPS integrado, que permita su uso como navegador.

- Cámara de fotos Autofocus de 5 MP con flash LED y geoetiquetado.

- Brújula incorporada.

- Teclado alfanumérico del tipo QWERTY o ABCDE.

- Tecnología de comunicaciones inalámbrica Bluetooth 2.0, WiFi 802.11b/g y modem celular incorporado GSM/GPRS/EDGE de cuatro bandas, con soporte de mensajes de texto SMS.

- Software de relevamiento / replanteo en idioma Castellano.

- Que permita la recepción de corrección a tiempo real mediante servicio NTRIP, ya sea utilizando Wi-Fi o GSM/GPRS/EDGE.-

- Deberá permitir la sincronización remota de archivos del controlador en el campo, con la oficina para lograr una actualización de los mismos en tiempo real y evitar por cualquier cambio de planes en la obra tener que volver a gabinete. Dicha sincronización de archivos entre el campo y la oficina deberá poder realizarse mediante GPRS (Celular) o conectividad  Wi-Fi de estar disponible.

- Capacidad gráfica con mapas satelitales de fondo en formato JPG, BMP, TIF.

- DXF activos (Función NODO, línea y arco)

- Exportación directa desde el dispositivo a DXF y Excel.

- Creación de modelos digitales del terreno y su visualización en mapa de colores.

- Funciones de replanteo en RTK (puntos, líneas, Modelo digital de terreno, etc.).

- Módulo de Carreteras, que permita flujos de trabajo simplificados y generación de informes personalizables.

- Deberá incluir sistemas de coordenadas / Datums utilizados en la República Argentina (Gauss Kruger / POSGAR / Campo Inchauspe).

- Resistente para el uso a la intemperie, debe cumplir con el estándar IP67 y normas militares de resistencia MIL-STD-810F.

SOFTWARE DE POSTPROCESAMIENTO DE VECTORES ESTÁTICOS, CINEMÁTICOS Y RTK

- Totalmente en idioma Castellano.

- Compatible con Windows (7, 8 y 10) y 64bits

- Procesamiento de vectores y ajuste de redes

- Generación de Modelo Digital del Terreno (MDT), curvas de nivel, visualización del MDT en 3D.

- Visualización de imágenes Raster y archivos Vectoriales en simultáneo con los datos levantados.

- Planificación de múltiples sesiones en forma simultánea.

- Módulo de transformación a coordenadas planas incluyendo Gauss Kruger (Argentina)

- Capacidad completa de procesamiento GNSS para los Sistemas GPS, GLONASS,

Galileo y BeiDou.

- Posibilidad de realizar flujos de trabajo CAD, crear mapas de corte/relleno utilizando una amplia variedad de herramientas para cálculos de superficies y volúmenes.

- Incluirá funciones para georreferenciación de imágenes, exportación directa a Google Earth, compatible con otros dispositivos topográficos como Estaciones Totales y Niveles Digitales

- Deberá contar con capacidad de creación y administración de librerías de características y atributos GIS, capas y simbología obtenidas de un Sistema de Información Geográfico y/o CAD. Procesamiento de códigos automáticos generando geometrías (líneas y poligonos) con atributos GIS. Importación y exportación de características GIS a una variedad de formatos incluyendo Shape file de ESRI y archivos de bases de datos geográficos XML. Conexión directa con el sistema de registro de datos GIS para extraer formatos y datos, posibilitando operaciones con información geoespacial de manera eficiente.

IMPORTANTE:

Los equipos a proveer deberán ser tecnológica y funcionalmente compatibles (hardware y software) con los Receptores GPS/GNSS  que actualmente dispone la repartición. Esto incluye la posibilidad de utilizarlos en forma conjunta en las diferentes técnicas de levantamiento de campo como así también permitirán compartir información en la oficina en sus formatos nativos (sin la utilización de terceros software).

La firma proveedora deberá acreditar por lo menos un mínimo de 10 (diez) años de antigüedad en la comercialización y servicio técnico oficial de la marca ofertada, como así también en la  capacitación y servicio técnico de sistemas GPS/GNSS en el territorio de la República Argentina.

El suministro debe incluir:

RECEPTORES GNSS Y COLECTORA
1x Receptor GNSS Base, de tipo modular con radio interna UHF y antena con cable.-
1x Receptor GNSS de tipo integrado, con radio interna UHF.

1x Estuche rígido, para transporte de receptor  base de estructura modular.
1x Estuche rígido, para transporte de receptor móvil de estructura integrada.
1x Controladora/Colectora de datos con Sistema Windows Embedded Handheld 6.5 Professional o superior, batería, cargador, cables de comunicación y estuche..

2x Batería interna recargable de Litio Ion.
1x Fuente de alimentación / carga de baterías, para receptor modular.
1x Cargador múltiple para 2 baterías de Litio Ion.-

1x Cable de comunicación USB a PC.
1x Manual de operaciones en castellano en CD

SOFTWARE DE POSTPROCESAMIENTO

1x Software integral con capacidad de procesamiento GPS+GLONASS (GNSS) de PUNTOS ILIMITADOS para la técnica de Post-Proceso Cinemático/Estático, Tiempo Real (RTK)  y Módulo GIS

ACCESORIOS DE MONTAJE

1x Trípode de madera y fibra

1x Base nivelante con plomada óptica y adaptador 5/8"

1x Cable de antena GNSS de 10 mts.

1x Cable de antena para radio modem de 3 mts, TNC-NMO (con masa)

1x Antena irradiante 5db

1x Bastón extensible para antena de radio modem

1x Soporte de montaje a trípode, para bastón de radio modem

1x Cable de alimentación 12V. con pinzas cocodrilo, para Receptor Base

1x Bastón GPS de fibra de carbono, de 2 mts en 2 tramos.

1x Mochila de transporte con mini-jalón para Receptor Móvil

1x Soporte magnético triple para Receptor Móvil

CURSO DE CAPACITACION TEORICO / PRACTICO

1 x Curso de capacitación teórico / práctico de 4 días de duración, el cual será dictado por técnicos perteneciente a la firma proveedora.