INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

# ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# MEJORA Y RESTAURAC. DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

# CERCO PERIMETRAL - EZEIZA

# MEJORA Y RESTAURAC. DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

# CERCO PERIMETRAL - EZEIZA

# OBJETO

El presente llamado a Licitación tiene por finalidad la mejora, reparación, refuerzo y  reacondicionamiento integral de los sistemas de Seguridad Institucionales en sus diferentes formas y aspectos, dando inicio en esta primer etapa a la implementación de un cerco de seguridad conformado con placas y postes de hormigón elaborado premoldeado soportado por columnas premoldeadas tipo “H”, el cual será destinado al resguardo patrimonial de los Bienes del Estado, en especifico sobre los bienes, las instalaciones edilicias varias, las instalaciones de los distintos Laboratorios y Depósitos del INA, vehículos en general y del personal que desarrollan sus actividades diarias, todo ello destinado a mejorar las medidas de seguridad y de control interno y a su vez, favorecer y  mejorar la actividad propia e institucional del Organismo.

GENERALIDADES

Alcances del Pliego

El contenido del presente Anexo de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (en adelante, Anexo) tiene un carácter descriptivo y no taxativo, por lo que el adjudicatario queda obligado a la provisión de todos aquellos materiales y a la ejecución de todos los trabajos que implícitamente resulten necesarios para la provisión y la correcta colocación de todos los materiales necesarios a fin de lograr la provisión e instalación de un Muro Perimetral tendiente a mejorar la Seguridad del Predio INA-Ezeiza, el cual se erigirá sobre el lateral de mayor extensión del perímetro del Predio, aunque no hubiesen sido indicados o mencionados parcial o totalmente en este Anexo.

En tal sentido debe quedar entendido que la responsabilidad del Adjudicatario abarcará no solo el montaje de los suministros a su cargo, sino también la preparación y limpieza del terreno y demás tareas que son requeridas a fin de mejorar y favorecer la Seguridad y custodia del Predio.

El detalle de los artículos del presente Anexo que más adelante se suministran y que son de aplicación en los trabajos que se licitan, es simplemente indicativo.

Debe tenerse presente que se tratan de tareas a desarrollar mayormente en “campo abierto” y sobre terreno “desparejo”, es decir que no se cuentan en las proximidades con servicio alguno y además deberá desmalezar y despejar la tupida vegetación crecida sobre la línea del cercado y el área circundante y retirando luego el alambrado olímpico, y realizar a su vez la re-nivelación del terreno en distintas partes de ser necesario, por lo que es imprescindible el reconocimiento minucioso del estado actual del terreno y las áreas de trabajo; y por lo cual se debe prestar especial atención en la presupuestación de las tareas propias y periféricas a desarrollar, los materiales a proveer y las maquinarias o equipos que serán necesarios utilizar.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado es indicativo y tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo a los efectos de la presentación de las ofertas y la posterior ejecución de los trabajos, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de ampliaciones por omisión y/ó divergencia de interpretación.

Se estipulan en el presente Anexo las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Adjudicatario en lo que se refiere a la realización de los trabajos y la provisión de materiales que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/ó aprobación que deba requerir a la Inspección Técnica del I.N.A para su correcta ejecución.

Alcances del Suministro

OFERTAS POR RENGLONES 1 Y 2 INDIVISIBLES.- POR CUESTIONES DE LOGÍSTICA RESULTA ÓPTIMO QUE LA PROVISIÓN SOLICITADA EN AMBOS RENGLONES SEA REALIZADA POR UN MISMO PROVEEDOR.

Dado que el presente requerimiento tiene como objetivo principal el reaseguramiento de la Seguridad del predio, se han programado la ejecución de tareas por etapas; en esta primer Etapa se requieren también ciertas tareas adicionales a la construcción del cerco perimetral ya especificado, todas ellas orientadas a aumentar la seguridad y favorecer las “tareas de seguridad y resguardo” en la custodia de los Bienes del Estado.

Se trata principalmente de la provisión y colocación de un cerco del tipo perimetral que se realizará con placas y columnas hormigón premoldeado, a una altura útil de cierre no menor a 2,40 mts. que cubrirá una extensión total aproximada de 945 mts. lineales con extremo superior del tipo olímpico, montando intercaladamente postes de extremo inclinado para el paso de alambres de púas en 3 (tres) “hilos”.

Así mismo, como parte integral de las tareas de reaseguramiento de la Seguridad del predio se requiere la reparación de ciertos sectores del alambrado existente que presenta importantes deterioros, proveyendo e instalando alambrado tipo romboidal en los sectores afectados, totalizando en la sumatoria de los tramos a reparar un aproximado de 200 mts. lineales, tal como se describe en un apartado específico más adelante.

Se aclara que el INA proveerá los postes de cemento necesarios para dicha reparación, quedando el Proveedor obligado a la provisión de los demás materiales y la mano de obra calificada necesarios para efectivizar dicha tarea.

Se deberán a su vez proveer y erigir 6 (seis) columnas de caño estructural redondo en puntos específicos del cerco a fin de posibilitar la colocación de 12 cámaras de seguridad disuasorias (de fantasía) símil a las reales, convenientemente distribuidas y colocadas, las cuales deberán ser también provistas y montadas por el Adjudicatario, tal con se describe más adelante en un apartado específico.

Detalles del cerco premoldeado

Como ya se señalará anteriormente, se trata principalmente de la provisión y colocación de un cerco del tipo perimetral que se realizará con placas y columnas hormigón armado premoldeado de armadura reforzada, el cual deberá estar elaborado con armaduras interiores de acero de construcción (no se admitirán columnas o placas fabricadas con “alambre acerado”); dicho cerco se montará in-situ hasta alcanzar una altura útil de cierre no menor a los 2,40 mts. que cubrirá un lateral de nuestro predio, sobre el “Eje Medianero” que alcanza los 745 mts. lineales (aproximadamente) y se considerará también, tanto en la línea de alambrado del frente del predio como en la del contrafrente (ambas “Líneas Municipales”) la extensión de dicho cerco hasta cubrir 100 mts. en cada frente, es decir: se requiere cubrir una totalidad aproximada de 945 mts. lineales de cerco por una altura no menor a los 2,40 mts, con extremo superior del tipo olímpico, montando intercaladamente postes con extremo de puntera inclinada para el paso de alambres de púas en 3 (tres) “hilos” como se describe a continuación.

Columnas Pre-moldeadas de Hormigón tipo “H”

Las columnas de hormigón premoldeado que harán de soporte de los paños de placas deberán ser del tipo “H” de al menos 13x13 cm de sección nominal construidas con armadura de acero de construcción aleteado pretensado de 4 elementos de no menos de Ø 6 mm, una por cada esquina de columna, y un elemento central de Ø 8 mm  cuya estructura de armado interior deberá estar electro-soldada. Dichas columnas deberán sobresalir  al menos 2,40 mts de altura por sobre el nivel del terreno para soporte de las placas y continuar con tramo inclinado para sostén y tensado de tres hilos de alambre de púas, dichas columnas deberán estar amuradas al menos 1,00 mts. por lo que su longitud total deberá ser de al menos 3,80 mts., las mismas se dispondrán de forma intercalada, alternadas una de por medio con columnas hormigón premoldeado que completarán el soporte de los paños de placas, también estas columnas del tipo “H” de al menos 13x13 cm de sección nominal construidas con armadura de acero pretensado de no menos de Ø 6 mm, una por cada esquina de columna, y un elemento central de Ø 8 mm  cuya estructura de armado interior deberá estar electro-soldada, pero sin necesidad de contar con el tramo inclinado superior. Las columnas mencionadas ut supra, también deberán sobresalir al menos 2,40 mts de altura por sobre el nivel del terreno para soporte de las placas y deberán así mismo estar amuradas al menos 1,00 mts. por lo que su longitud total deberá ser de al menos 3,40 mts.

Para cada columna deberá disponerse su fijación al terreno (a una equidistancia predefinida de acuerdo a la longitud del “módulo” de las placas) que se realizará a través de la formación de pilotes de cimentación de hormigón ejecutados por barrenado de tierras mediante sistema mecánico por medio de excavaciones por perforación de al menos Ø 20 cm realizadas con máquina “hoyadora” acorde (se recomienda usar máquina tipo mini-cargadora con aditamento específico para acoplar mecha para terreno semiblando de Ø 20 a 25 cm), hasta alcanzar la profundidad que se requiera en cada parte según la ondulación propia del terreno más unos 10 cm de profundidad extra a fin de colocar material de relleno cementicio base, erigir, alinear, nivelar (a una misma línea e nivel) y aplomar adecuadamente cada una de las columnas premoldeadas y dejarlas convenientemente “flechadas” al menos en dos “ejes” y proceder posteriormente al llenado de los pilotines con hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación del pilote con Hormigón 1:3:3 (1 parte de cemento; 3 partes de arena; 3 partes de piedra partida)

Se recomienda utilizar un tubo Tremie ó embudo de hormigonado acorde al diámetro de las perforaciones para la correcta colocación del hormigón, limitando el vuelco excesivo y desperdicios de material en campo.

Doble Columnas para tensado de alambres por “tramos”

Como ya se ha señalado, se requieren como protección extra en el borde superior del cerco el paso de alambres de púas en 3 (tres) “hilos”; para ello se requieren columnas con extremo superior del tipo olímpico, montando intercaladamente postes con extremo de puntera inclinada; para este caso en particular, se solicita la incorporación de dobles columnas para tensión de los alambres de púas que actuarán a modo de “fusible” para prevenir el efecto de caída “dominó” que pudiera producirse por consecuencia de fuertes vientos, que en el caso de caída del cerco en un determinado tramo prevengan que por tensión del alambre se produzca la caída de los paños adyacentes que impliquen largas superficies caídas del mismo, dado que éste será emplazado en una zona propensa a fuertes vientos en una área completamente descampada.

Para ello, y como ya se señalara, deberá preverse la colocación de dobles columnas, es decir, una al lado de otra pero no vinculadas entre sí, en tramos no mayores a los 50 mts, delimitando así paños independientes para el tensionado del alambre superior. Cada extensión independiente deberá, para el estirado/tensionado de los alambres contar con sus respectivos torniquetes, ganchos, planchuelas, tensores, ataduras, etc. cuales fueran necesarios a fin de contar con un correcto estirado del alambre superior en cada extensión.

Placas Pre-moldeadas de Hormigón

Una vez fraguado el material de asiento de las columnas premoldeadas se procederá a la colocación de las placas de cierre horizontal, las cuales serán del tipo “placas premoldeadas de hormigón” con vista de bloques de hormigón, del tipo “Block de Hormigón 18x38 cm”.

Hay que considerar que se tratarán de módulos entre columnas que se conformarán por placas superpuestas hasta lograr los 2,40 mts. de altura por el largo de la placa, el cual podrá oscilar entre los 1,80 a los 2,00 mts. de largo según modelo del fabricante ofrecido. Para ello, se dispondrán 6 (seis) placas superpuestas de 0,40 m por al menos 4 cm de espesor en cada “paño”. Dichas placas responderán a exigencias constructivas probadas en cuanto a fricción, tránsito y resistencia”.

Cada placa deberá construirse con armazón de malla de acero electrosoldada del tipo Malla SIMA 15 X 15 CM de Ø 6 mm, o bien con armadura interior de acero de construcción aleteado pretensado de 3 elementos longitudinales de no menos de Ø 6 mm y elementos electrosoldados transversales de Ø 6 mm cada 20 cm, un armazón por cada placa y compuestos de materiales de primera calidad garantizada, en una proporción de cemento finamente graduada de acuerdo al tipo de suelo y zona climática a la que serán expuestas las mismas.

Estas placas se encastrarán en las columnas en forma de H, obteniéndose así el módulo respectivo, y se repetirán por el largo del cerco, acoplándose modularmente a las columnas de hormigón pre-elaborado que se dispondrán aproximadamente cada 1,80 a 2,00 mts. (de acuerdo al valor múltiplo de la medida del módulo) como ya se señalara y re-sellando con concreto de 1:3:3 (una parte de cemento, tres partes de Arena) las uniones entre cada placa y las columnas “H” a ambos lados.

Características de los materiales del Cerco

Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin uso y de reconocida calidad en el mercado, fehacientemente comprobable para el organismo, conforme las características expresadas en las presentes especificaciones y deberán cumplir con las siguientes características:

- Placas con mallas en su interior, de alta resistencia a la flexión.

- Encastre perfecto.

- Perfecta planimetría, sin bordes desparejos, alabeos o rebabas en los bordes longitudinales.

- Si los bordes longitudinales presentan un correcto plano de apoyo, No se requerirá de sellado con material cementicio adicional en la instalación (para bordes horizontales), caso contrario, se requerirá de dicho sellado cementicio sin coste adicional.

- Máxima resistencia al impacto e impermeables.

- Colocación modular. Longitud del módulo entre 1,80 a 2,00 mts.

Materiales para el hormigonado y sellado entre placas

Deberá ser de primera calidad, utilizarse cemento de óptima condición, agua limpia y agregados estándar, estará formado por áridos gruesos y finos de características físicas como las descriptas y dimensiones como las que a continuación se detallan:

Agregados gruesos

Solo se aceptará piedra partida, del tipo comercial. -

Su granulometría, responderá a la fracción 4.75mm – 19mm.-

Agregados finos:

El agregado fino que se permitirá usar es el constituido por arena silícea natural. La arena tendrá granos limpios, duros, resistentes, durables y sin película adherida alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminares, álcalis, margas, arcillas, materias orgánicas o de toda otra sustancia; si para obtener éstas condiciones se requiere lavarla, la Contratista procederá a hacerlo sin que esto dé derecho a reclamo alguno de su parte. Granulometría: La arena será bien graduada (de grueso a fino), con un módulo de fineza que deberá ser mayor a 2,30.-

Aceros

Las barras que constituyan la armadura de las Estructuras de Hormigón Armado, serán de acero y tendrán que cumplir las especificaciones que se detallan.-

En general se aceptarán del tipo de acero de construcción comercial, será aleteado y torsionado en frío con una Tensión de Fluencia mínima de 4200 Kg./cm2.-

Agua para hormigones y concreto

No se cuenta con instalación alguna de cañerías o bocas de alimentación de agua en las proximidades de las zonas de trabajo.

Queda obligado el Adjudicatario a proveer los medios necesarios para el acarreo y almacenamiento de agua limpia (cuyas características se detallará a continuación) para su uso en la preparación de concreto u hormigón que sea necesario utilizar en la realización de todo trabajo; en caso necesario el INA ofrece el abastecimiento dentro del Predio en una toma de agua que se podrá disponer, la cual se encuentra en las proximidades del “Pie de Tanque Central”.

El agua a utilizar para el amasado y curado del hormigón, será clara, libre de glúcidos, restos calcáreos, aceites ú óxidos, no debiendo contener sustancias que produzcan efectos desfavorables sobre el fraguado, resistencia, durabilidad del mismo o sobre las armaduras que recubriesen o con la cual esté en contacto.-

Para la fabricación en serie de las placas y columnas deberá utilizarse hormigón armado “vibrado” de 1:3:3 (una parte de cemento, tres partes de Arena y tres partes de Piedra Partida).

La inspección Técnica del INA se reserva el derecho de inspeccionar las instalaciones y/o Planta/s de procesamiento del Adjudicatario o su Proveedor a fin de verificar las calidades de materiales y procesos de fabricación.

Detalles de las columnas de caño y “Cámaras Disuasorias”

Se deberán a su vez proveer y erigir 6 (seis) columnas de caño estructural redondo de hierro, Ø nominal 4” (101,6 mm) y de 3,2 mm de espesor (Peso nominal de Tabla 7,78 Kg/m) de 6 mts. de largo y con tapas de cierre superior prolijamente soldadas y acabadas logrando un sello estanco del caño y provistas placas de fijación vertical en altura para el atornillado de las cámaras, dichas columnas deberán ser empotradas al menos a 1,00 mt. de profundidad en perforación Ø 35 a 40 cm y amuradas con hormigón; el tratamiento de pintura se hará con base de antióxido al Cromato (colorado), luego se incluirán al menos dos manos de producto “3 en 1” tipo Brilloplast de Sinteplast BLANCO que servirá de base clara para enlucir el acabado final de Esmalte Sintético color amarillo industrial que se aplicará en al menos dos manos.

Las seis columnas serán distribuidas en ubicaciones específicas del cerco a fin de posibilitar la colocación en ciertos puntos estratégicos de 12 (doce) cámaras de seguridad por el momento “disuasorias” (de fantasía) símil a las reales, convenientemente distribuidas y colocadas, las cuales deberán ser también provistas y montadas por el Adjudicatario, las cuales serán del tipo CCD Cámara Fantasía con parpadeo de luz roja de LED, alimentada por panel solar durante el día y que a su vez alimente un juego de Pilas/baterías recargables, que posibilite la alimentación de la luz intermitente por la noche.

Material: Metal/Plástico ABS,  Dimensiones: 36 cm x 18 cm x 9 cm.

Deberán instalarse las cámaras de modo que queden notoriamente visibles y reproducir el cableado de conexión y su precintado al menos en un metro de alcance con rulos y dobleces hasta introducirse al interior del caño en una perforación en altura que se resellará luego de que se coloque el cable, a fin de que persuada su presencia e instalación.

Desmalezado y preparación del Terreno

Cabe señalar que principalmente en las líneas de alambrado existente tanto sobre la línea del frente del predio como en la del contrafrente (“Líneas Municipales”), en donde se requiere cubrir con el nuevo cerco unos 100 mts. en cada una se observa un importante crecimiento de malezas y arbustos de gran porte, por lo cual, previo al retiro del alambrado existente y sus postes cementicios de soporte, deberá realizarse un desmonte a lo largo de dichas líneas municipales, tanto del lado exterior como del lado interior en al menos 1,50 mts. de cada lado que posibilite y facilite luego el avance de los trabajos sub-siguientes.

Continuar luego, y como ya se señalara con el retiro del alambrado y sus postes pero en forma gradual conforme avancen los trabajos de montaje del cerco y de acuerdo al fraguado de sus partes a fin de mantener la rigidez y seguridad en la fijación del mismo y la continuidad del cierre de protección, de manera que durante los horarios fuera de las jornadas de trabajo no queden lugares descubiertos o tramos abiertos. En caso de no alcanzar a cubrirse con el nuevo cerco el total de las superficies descubiertas el Adjudicatario deberá contar con placas fenólicas o similares en obra a fin de proceder al correcto cierre hasta continuar con el avance de los trabajos.

Para el movilizado, traslado y/ó retiro de los distintos materiales, elementos y/o rezagos producto del desmonte, como también del retiro del vallado existente, y a sí mismo de los distintos materiales y componentes a proveer y colocar dentro del predio del INA, los mismos correrán por exclusiva cuenta y cargo del Adjudicatario, ya sea en el movimiento, la carga y la descarga, el traslado como en las distintas obligaciones de seguros y/o co-seguros que resulten necesarios, debiendo contar con la cobertura de una ART todo el personal que realice trabajos dentro del Instituto, ya sean esporádicos ó permanentes, tercerizados ó propios; por esto mismo el Adjudicatario deberá presentar un listado del personal cubierto por su Aseguradora ante cualquier siniestro que pudiera ser responsabilidad o no del mismo, con “Cláusula de –No Repetición-“ a favor del INA y sus autoridades.

Cabe aclarar que se deberá coordinar con la inspección Técnica del INA el desmonte y/ó el retiro del vallado existente en forma ordenada y/ó intercalada de acuerdo a las necesidades, y su retiro se realizará de acuerdo al avance de las tareas de montaje a fin de impedir que queden sectores o espacios abiertos o descubiertos en el cercado perimetral, como ya se señalara, con la finalidad de garantizar la seguridad del normal funcionamiento de las distintas dependencias que funcionan dentro del  predio

Deberá entonces el Adjudicatario, gestionar por las vías que correspondan las oportunas Autorizaciones de Salidas y/o Entradas de Materiales y/o Equipos del INA; la logística del acarreo, el transporte y la carga/descarga, como así también las coberturas de Seguro referidas.

Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Adjudicatario, quien también proveerá las herramientas, materiales, equipos y maquinarias que se consideren necesarios para la correcta ejecución de las tareas principales aquí mencionadas, y de las que pudieran surgir aunque no fueran previstas o estipuladas en el presente Anexo, a fin de cumplimentar y garantizar la correcta ejecución del montaje y colocación del Cerco Perimetral solicitado.

Del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras, andamiajes, etc. que resulten necesarias para desarrollar las tareas, preservando de accidentes, inconvenientes o molestias a otros sectores del Instituto que seguirán en funcionamiento normal, como así también resguardar y proteger las áreas de trabajos en el exterior del Predio, teniendo en cuenta y especial cuidado que se trata de la división de terreno con un nuevo barrio de viviendas lindante y de vías de tránsito público. Asimismo, el material de desmonte o que se retire del alambrado a extraer deberá ser identificado y consensuado con la Inspección Técnica que determinará si los materiales deberán ser apartados para su posterior reutilización o si directamente serán descartados, en cuyo caso el retiro estará bajo cargo y coste del Adjudicatario.

Reparación de alambrado perimetral – Renglón 2

Como se destacara en el encabezado del presente Anexo, se trata de reforzar y mejorar los distintos aspectos de la Seguridad del Predio, por lo cual se prevé también, en ésta primer etapa, la reparación en ciertos sectores del alambrado perimetral del tipo olímpico existente, el cual actualmente presenta varias roturas y/o partes del alambrado y sus columnas en malas condiciones producto del paso del tiempo, totalizando una extensión a reparar o reforzar de unos 200 mts lineales. Los cuales podrán ser repartidos en extensiones menores a lo largo del perímetro hasta completar la cantidad solicitada.

Para la realización de éstas tareas se re-utilizarán las columnas de alambrado que se retirarán al efectuar la instalación del cerco premoldeado; para el caso del alambrado, el Adjudicatario deberá proveer y colocar nuevos tramos de alambrado olímpico romboidal de 2” en alambre de 2 mm hasta completar la totalidad de los 200 mts lineales a reparar.

Cada extensión independiente deberá, para el estirado/tensionado de los alambres contar con sus respectivos torniquetes, ganchos, planchuelas, tensores, ataduras, etc. cuales fueran necesarios a fin de contar con un correcto estirado del alambre superior en cada extensión que serán suministrados nuevos por el Adjudicatario.

El INA proveerá los postes de cemento necesarios para dicha reparación, quedando el Proveedor obligado a la provisión de los demás materiales y la mano de obra calificada necesarios para efectivizar dicha tarea. Cada poste de hormigón deberá amurarse al terreno natural existente con hormigón, tal como se describiera para el caso de las columnas del cerco premoldeado.

Consideraciones generales

Inspección a talleres del Adjudicatario

La inspección Técnica del INA se reserva el derecho de inspeccionar las instalaciones y/o Planta/s de procesamiento a fin de verificar las calidades de materiales y procesos de fabricación; asimismo, a fin de realizar controles de calidad aleatorios sobre las piezas premoldeadas a proveer, la inspección Técnica del INA se reserva el derecho de realizar ensayos del tipo destructivo en hasta un 1 (uno) % del total, con la finalidad de evaluar diferentes patrones de calidad como ser: dureza de placas, fraguado, proporción/calidad de agregados finos y gruesos, presencia de fisuras, agrietamientos o presencia de burbujas de aire en exceso; diámetros, tipo y calidades de las mallas electrosoldadas y/o de las barras de acero del armazón, etc.

El Adjudicatario facilitará el acceso y la inspección de sus talleres como así también de los lugares donde acopie los distintos elementos y materiales a proveer, y podrá la Inspección Técnica del INA en todo momento durante la ejecución de las tareas verificar la calidad de los materiales, el estado de los trabajos, etc.

El Adjudicatario deberá tener en cuenta como exigencia del Organismo el cuidado de los materiales, los cuales serán transportados desde fábrica en un adecuado embalaje y/o estibado asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte.

EL INA se reserva el derecho de rechazar todo material o partida del mismo que al momento de ingreso al Organismo ofrezca dudas sobre su manipulación, estibaje y/o condiciones de transporte, etc. sin que el Adjudicatario tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y tomando a su cargo los costos en que se incurriera.

Para el estibaje/acopio en obra de los materiales necesarios se dispondrán con el consenso de la Inspección Técnica de uno o varios sectores específicos, debiendo el Adjudicatario proveer todos los elementos necesarios que permitan el correcto acopio, como ser: Tacos, listones o tarimas para el correcto apoyo de las placas y columnas, disponiéndose para la estiba en varias “capas” de estos en forma transversal de listones de madera parejos, de espesores adecuados para la correcta y pareja estiba de todo material.

A su vez disponer en caso de acopio de agregados finos y gruesos para el hormigonado, de bolsones adecuados, que facilite su acopio, movimiento y manipulación. En el caso de ser necesario el acopio de bolsas de cemento, se dispondrán medios adecuados para la correcta estiva y protección de las inclemencias del tiempo, como ser tarimas para apoyo y aislación del suelo y disponer de coberturas plásticas como aislante en caso de humedad nocturna y/o lluvias.

El INA no se hará cargo de la proyección de excedentes de elementos por previsión de roturas en la etapa de despacho, envío y/o descarga. Para el caso de rotura de elementos en la manipulación/acopio dentro del Predio o su instalación/montaje y/ó por roturas de ensayos de calidad, el Adjudicatario deberá disponer de todos los medios para su retiro y disposición final.

El INA no se hace responsable por faltantes de materiales y/o equipos, cualquiera sea su naturaleza, quedando obligado el Adjudicatario a disponer los medios que resulten necesarios para el resguardo de los mismos.

Se sugiere para mayor cuidado de proveer materiales conforme se cumpla el avance de los trabajos y en las cantidades necesarias previendo los avances a corto plazo.

LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO

Limpieza periódica

El Adjudicatario deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes del desmonte y retiro del alambrado existente y demás tareas objeto del presente contrato, sean retirados inmediatamente del área de los trabajos, para ello dispondrá de volquetes en las cantidades que resulten necesarias para su retiro del predio, a fin de evitar perturbaciones en la marcha de las tareas habituales de los diferentes Laboratorios, Edificios y dependencias.

No se permitirá la quema de materiales combustibles o desechos producto de los desmontes en lugar alguno dentro del Predio bajo ningún concepto.

Para el acopio de los postes de hormigón y alambre tejido que resulte del retiro del alambrado olímpico existente se dispondrá de uno o más lugares en las proximidades del área de trabajo a fin de reunir y estibar los materiales que podrán reutilizarse a fin de contar con un stock previendo futuras reparaciones del alambrado perimetral del resto del Predio.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Adjudicatario retirará todos los desperdicios y desechos del lugar de los trabajos y zonas aledañas. Asimismo, retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando las áreas de trabajos limpias y libres de materiales.

PROVISIÓN de SERVICIO de BAÑO QUÍMICO y Agua apta para consumo de su personal

Será obligación y responsabilidad del Adjudicatario contar con un Servicio de Baños Químicos y del abastecimiento de agua potable para el uso de su personal y/o todo aquel que realice tareas dentro del área de trabajo, la provisión de dicho servicio contará con la limpieza periódica y con la posibilidad de movilizar los cubículos y bidones ó dispenser de agua conforme se avance en las tareas de desmonte y preparación de suelos y en el recorrido de la colocación del Cerco.

Limpieza periódica de Baños Químicos

El Adjudicatario deberá organizar su trabajo y el servicio de baños de modo que los residuos provenientes del uso diario sean retirados y dispuestos convenientemente por la proveedora del “Servicio de Baños” durante todo el período de ejecución de los trabajos.

RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario será responsable de:

Cualquier omisión o negligencia en que incurriera al solicitar instrucciones o aclaraciones necesarias en caso de dudas y de cualquier interpretación errónea de la documentación del pliego de bases y condiciones y de las especificaciones técnicas.

Del mal funcionamiento y los vicios ocultos de los elementos que entregare, aunque éstos hayan sido aprobados por la inspección Técnica del INA

De todo deterioro y/ó desperfecto de las instalaciones adyacentes ó aledañas que se produzcan y fueran de causa atribuible al Adjudicatario, lo que deberá ser remplazado y/ó enmendado dentro de las 24hs, corriendo por cuenta suya los gastos de reparación, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe por los perjuicios indirectos que pudiera haber ocasionado.

MUESTRAS

El Adjudicatario previamente a la adquisición y obviamente a su instalación, deberá presentar para su aprobación a la Inspección Técnica una muestra de cada material a incorporar. Deberá también en las mismas condiciones, es decir, para solicitar su aprobación previa, indicar por escrito las marcas y calidades de los diferentes materiales a utilizar en las instalaciones.

PLAZO DE ENTREGA

Queda establecido que el plazo para la ejecución de los trabajos correspondientes a esta provisión será de 120 días hábiles.

El INA se reserva el derecho de interrumpir parcial o totalmente las tareas solicitadas en función de las necesidades propias de la Seguridad del Predio y de acuerdo a los sectores y/o tramos en donde se requieran por distintas prioridades la colocación del cerco requerido.

Para lo cual se efectivizará una comunicación formal por Nota de los plazos de interrupción y posibles fechas de re-inicio y las justificaciones oportunas de corresponder, con una antelación suficiente para la programación/reprogramación de los labores y entregas de materiales por parte del Adjudicatario.

VISITA a las INSTALACIONES

A los efectos de una correcta evaluación, cada Oferente deberá realizar una visita previa al lugar donde se emplazará el cerco requerido, tomar conocimiento de las tareas que se licitan, verificar el estado del terreno y vallados existentes y todo aquello que pudiera influir en la evaluación y/ó presupuestación de los trabajos a realizar y que no haya sido contemplado en las correspondientes especificaciones técnicas, no pudiendo a posteriori aducir desconocimiento respecto del lugar de emplazamiento, de las redes de servicios disponibles, del estado general del terreno, etc.

La misma se realizará a partir del día siguiente de su publicación y hasta dos días hábiles anteriores a la fecha fijada como límite para el cierre de presentación de ofertas, en el horario de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 horas.

Luego de la visita, el Departamento Infraestructura extenderá la Constancia de Visita correspondiente, que deberá adjuntarse a la propuesta. Serán desestimadas aquellas ofertas que no adjunten dicha Constancia.

REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES

Los oferentes deberán acreditar antecedentes laborales en la realización de trabajos similares a los que aquí se licitan y contar con respaldo técnico indicando el nombre del profesional responsable de la ejecución de los trabajos requeridos, así mismo deberá demostrar capacidad financiera con que cuenta para afrontar los gastos originados en la presente contratación.

REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE SEGURIDAD:

El adjudicatario deberá designar un Representante Técnico y de Seguridad, para supervisar los trabajos a realizar.

LEYES LABORALES:

El INA verificará el cumplimiento de las leyes laborales, debiendo contar con la cobertura de una ART todo el personal que realice trabajos dentro del Instituto, ya sean esporádicos ó permanentes, tercerizados ó propios; por esto mismo el Adjudicatario deberá presentar un listado del personal cubierto por su Aseguradora que cumplirá las tareas dentro del INA y del personal que estará a cargo del transporte ó movimiento de los distintos Materiales y Equipos, con una anterioridad suficiente que permita gestionar la correspondiente autorización de ingreso al Instituto.

Asimismo el Proveedor queda obligado a dar cumplimiento a las exigencias de la Ley de Seguridad é Higiene (Ley N°19.587). Todo personal que realice tareas deberá contar para su utilización con ropa de trabajo adecuada y con los elementos de Protección Personal que indica la mencionada ley, de acuerdo a lo que requiera el tipo y el grado de la tarea que esté desarrollando.

Su utilización es obligatoria dentro del área de trabajo.