INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

ANEXO

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# REMODELACION DEL

# JARDIN MATERNAL

ANEXO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REMODELACIÓN DEL JARDÍN MATERNAL

# GENERALIDADES

  - Objeto

El presente requerimiento tiene por finalidad efectuar la remodelación y readecuación de las distintas áreas del Jardín Maternal “El Arroyito”, a fin de ampliar y modernizar sus instalaciones con el objetivo de dar cumplimiento a las leyes y normativas vigentes en materia de higiene y seguridad y contar a su vez con nuevas y modernas instalaciones que mejoren en todos los aspectos el uso de las instalaciones por parte de los hijos del personal de planta, becarios e investigadores del I.N.A. y a su vez del personal encargado de su cuidado permanente; considerando además que las instalaciones existentes se encuentran fuera de las Normas vigentes en materia de seguridad eléctrica, de instalaciones sanitarias, etc. y han alcanzado un notorio deterioro general, hallándose al límite de su vida útil.

Se acompaña el presente Anexo con planos sólo a título indicativo de los requerimientos generales, y no implica detalles estructurales.

  - Alcances del Anexo

El contenido del presente Anexo de Especificaciones Técnicas tiene un carácter descriptivo y no taxativo, por lo que el adjudicatario queda obligado a la provisión de todos aquellos materiales y ejecución de trabajos que implícitamente resulten necesarios para la remodelación, ampliación y adaptación de los Módulos Sanitarios y accesos al edificio, aunque no hubiesen sido indicados o mencionados parcial o totalmente en este Anexo.

El detalle de los artículos del presente Anexo de Especificaciones Técnicas que más adelante se suministran y que son de aplicación en los trabajos que se licitan, es indicativo.

Debe tenerse presente que se tratan de dos edificaciones tipo bungalós de una sola planta construidos de estructura de hormigón y mampostería tradicional tanto en sus paredes perimetrales como las internas, destinados originalmente para alojar oficinas, los cuales fueron oportunamente adaptados y acondicionados para su utilización como jardín maternal, los que se encuentran en uso diario desde su inauguración que data de principios de la década de los ´70, con arreglos y reparaciones menores que hicieron posible la continuidad de su uso hasta la fecha, por lo que resulta imprescindible el reconocimiento de su estado actual y de las distintas partes de dichas edificaciones, lo cual se deberá ser tenido en cuenta en la presupuestación de los trabajos.

A su vez, deberá tenerse en cuenta el lugar de emplazamiento, las redes de servicio disponibles, los desniveles del terreno, puntos de vinculación de cañerías de Gas, Tendido Eléctrico, los puntos de acceso al edificio, a las cañerías de alimentación y las vinculaciones a líneas de desagües existentes.

Por lo tanto, queda aclarado que el detalle suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo a los efectos de la presentación de las ofertas y posterior ejecución de los trabajos, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de ampliaciones por omisión y/o divergencia de interpretación.

Se estipulan aquí las condiciones en que deben realizarse los trabajos especificados, y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección del INA para su correcta ejecución.

Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Adjudicatario, quien también proveerá las herramientas, materiales, medios de elevación y de seguridad que se consideren necesarios para la correcta ejecución de las tareas aquí mencionadas y/o de las que pudieran surgir.

  - Alcances del Suministro

El objeto de los trabajos que se solicitan en la presente especificación tienen por finalidad readecuar los edificios existentes con las modificaciones y restauraciones que puedan implicar entre otras tareas (mencionadas o no en las presentes Especificaciones Técnicas) las siguientes: corrimientos de paredes y/o tabiques divisorios, demolición, reparación de revoques, construcción de tabiques con materiales livianos, recambio o reparación de cielorrasos, reconstrucción de techos, reparación de contrapisos y solados, recambio de instalaciones y artefactos sanitarios, mesadas, calefones, heladeras, cocinas, grifería, cañerías de agua corriente fría y caliente, desagües cloacales; recambio de instalaciones eléctricas, incluyendo tableros eléctricos seccionales con sus protecciones y térmicas por circuito; reacondicionado de puertas y ventanas en general, etc. en lugares a determinar en la documentación que será entregada conjuntamente con el certificado de visita.

Respetando los detalles de edificación aquí establecidos (Paredes construcción en seco, restauración de estructura soporte de techo realizada en tirantería de madera semidura de primera calidad, cubierta superior de chapas trapezoidales Cincalum con aislante de lana de vidrio y cielorraso suspendido de placas de yeso, nueva Instalación Eléctrica, de gas e Instalaciones Sanitarias, etc.).

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y una vez terminados y presentados para la inspección final deberán presentar un aspecto prolijo y de fina terminación.

Deberán concretarse todas las tareas y provisión del presente requerimiento bajo la modalidad “Llave en Mano”.

  - Características de los materiales

Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, y de reconocida calidad en el mercado, conforme las características expresadas en las presentes especificaciones, y deberán cumplir con las siguientes Normas:

- Materiales: Normas I.R.A.M. y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

- Construcciones: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

- Instalaciones Eléctricas: Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (Resolución E.N.R.E. 207/ 95) y del Código de Edificación del G.C.B.A. Disposiciones vigentes de las compañías prestatarias del servicio eléctrico.

- Instalaciones Sanitarias: Reglamento para la ejecución de Instalaciones Sanitarias del E.T.O.S.S., de AySA y del Código de Edificación del G.C.B.A.

  - Cumplimiento de pruebas y ensayos

Como criterio general el Adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los Reglamentos, Códigos y Normas citadas precedentemente como así también todas aquellas que soliciten los Técnicos del INA, tanto durante la ejecución de los trabajos, como a su terminación.

- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

  - Consideraciones – Etapas de Terminación de Trabajos

Actualmente se encuentran en normal funcionamiento solo una parte de las instalaciones pertenecientes al Jardín Maternal, un sector al momento deshabitado es usado como depósito general y un segundo sector habitado donde se alojan las áreas de cuidado permanente de los niños.

Al efecto del presente llamado y a fin de no interrumpir las actividades diarias se ha diagramado un esquema de trabajo por Etapas en donde se dividirán las tareas no por rubro sino por sector terminado, de modo de efectivizar la culminación de todas las tareas en el sector actualmente de menor uso (Etapa 1) y una vez concluidas la totalidad de las mismas, de manera tal que ya no sea necesaria intervención posterior alguna se programará la realización durante un determinado fin de semana de la mudanza y traslado de los elementos de uso diario al área recién terminada para dar comienzo al desarrollo de las actividades normales y propias del jardín ya en el nuevo recinto recién acabado.

Una vez ejecutado esto se procederá a dar inicio a la totalidad de las tareas requeridas para el segundo cuerpo de edificación (Etapa 2).

Y finalmente, se ejecutará en una etapa final (Etapa 3) la realización de una cubierta de techo sobre la vereda de acceso principal a modo de Galería techada Semi-cubierta.

La intervención, como ya se señalara, deberá realizarse en dos etapas, de acuerdo a lo indicado en el esquema siguiente, para no interrumpir el funcionamiento del Jardín Maternal.

  - Mallado de Seguridad

Cabe destacar que durante la realización de los trabajos entre ambos sectores deberá mantenerse permanentemente un vallado perimetral de seguridad a fin de impedir el posible acceso de menores a las áreas de trabajo o bien el de personal ajeno a las áreas de actividades propias del jardín. Dicho vallado podrá realizarse con mallas plásticas de seguridad a una altura no menor a 1,50 m., o bien con mallas metálicas tipo CIMA de abertura no mayor a 15 x 15 cm. firmemente amuradas y reforzadas con la incorporación de alambres tensores y torniquetes de seguridad, postes metálicos o de madera con refuerzos diagonales, etc.; deberá garantizarse en todo momento la seguridad del conjunto, tanto por posibles caídas, roturas, etc. destacando como prioridad la seguridad de los menores. Una vez concluida la totalidad de las tareas de ambos sectores se procederá al retiro final de dicho vallado y se recompondrán todas las partes de terreno afectadas por el hincado de postes, refuerzos, etc.

  - Plan de Trabajo

Las tareas se programarán de manera tal que su ejecución no entorpezca el funcionamiento normal del Jardín Maternal, y que no alterará su ritmo de trabajo normal ni de sus instalaciones conexas.

Franja horaria para la realización de actividades:

Lunes a Viernes de 07:00hs a 17:00hs; Sábados de 07:00hs a 13:00hs

Si ciertas tareas requiriesen la interrupción temporaria de los accesos, instalaciones, suministros y/o las operaciones de algún sector, o se requiera el trabajo fuera del horario referido, se deberá coordinar su ejecución con la Oficina Técnica del INA quien decidirá sobre la oportunidad de los mismos. Tales necesidades deberán ser comunicadas con 48 horas de anticipación.

De aquí en adelante se describen las tareas a desarrollar para ambas etapas, es decir, se describen las actividades que según su naturaleza deberán realizarse en ambos búngalos en la etapa que corresponda, para los casos de tareas que se refieran a la vinculación de ambos sectores, como vinculación de tendidos de cañerías, de alimentación eléctrica, desagües, alero techado y galería, deberán concluirse todas ellas en la Etapa N°1 y acondicionar especialmente los puntos de unión, acople o vinculación de cada tendido en particular a fin de unir las distintas partes directamente cuando se vayan ejecutando o terminando su par de tareas a desarrollar en la Etapa N°2.

- DESMALEZADO Y PODA

El área donde funcionan las instalaciones de dicho Jardín Maternal se encuentra dentro del predio INA pero en un sector independiente, cercado con alambrado olímpico perimetral, el cual cuenta con varios portones de acceso; dicho alambrado se ha ido progresivamente cubriendo de malezas, arbustos y pequeños arboles; también se cuenta en los alrededores con una importante arboleda de hoja perene que protege con su sombra la parte de los juegos en la época estival.

Se requiere al efecto del presente llamado la limpieza y poda selectiva de la vegetación circundante que deberá ser realizada por un equipo profesional a efectos de no perjudicar su crecimiento posterior ni disminuir en exceso las zonas protegidas por su sombra, por lo cual se requiere de personal especialmente capacitado y preparado para realizar selectivamente dichas tareas; para ello se procederá al desmalezado completo del alambrado circundante del sector posterior del segundo edificio, eliminando arbustos y árboles pequeños de la línea del alambrado despejando el área hasta una distancia de unos 5 metros desde el cerco perimetral, se precederá seguidamente a la poda selectiva de los arboles de sombra realizando cortes intercalados de limpieza en sus ramas, eliminando ramas dañadas, secas o deformadas y despejando de ramas peligrosas las áreas de transito y de acceso y las ramas que asoman directamente sobre el techado de los bungalós.

Resulta fundamental la inspección, verificación y comprensión de estas tareas al momento de realizar la Visita

Dicho personal especializado deberá contar con todos los elementos necesarios para la realización de trabajos en altura y acordes a las tareas a desarrollar teniendo en cuenta el tipo de vegetación y arboleda de que se trata, como ser: motosierras, motoguadañas, motosierras de poda en altura, medios de elevación e izaje, escaleras, andamios, arneses y elementos de seguridad personal, eslingas de tiro, guantes, máscaras de seguridad, etc.

Toda la vegetación rezago final de poda deberá ser convenientemente seccionada en corte menores y disponerse en lugares específicos para favorecer su retiro posterior.

No se permitirá bajo ninguna condición la quema de vegetación de ningún tipo. No se permitirá encender fuego en ningún sector del Predio, bajo ningún concepto.

- DEMOLICIONES

Se deberán remover todos los revestimientos de paredes, remover mesadas y bachas, artefactos sanitarios, picar paredes y pisos y remover las cañerías existentes, rejillas y bocas de desagües, artefactos, tableros y circuitos eléctricos, cocinas, anafes, termotanques, calefones, etc., extracción y retiro de puertas, bajo mesadas, espejos, accesorios empotrados, y todo otro elemento que se encuentre fijado en paredes y que no tenga uso directo en las nuevas instalaciones.

Se procederá al retiro de escombros y materiales sobrantes conforme se avancen las tareas. Para el acopio de materiales de rezago se dispondrá de ubicaciones definidas previamente para su ubicación de acuerdo al tipo y cantidades de los mismos; se dispondrá de una única zona de acopio de escombros en un área cercana a las instalaciones, y conforme avance la acumulación de materiales que no sean escombros la Inspección Técnica podrá solicitar el retiro progresivo en volquetes a cargo del Adjudicatario.

- TABIQUES

Como las nuevas instalaciones requerirán la readecuación de los espacios y ambientes internos se deberán mover o desplazar paredes internas, para lo cual se solicita la construcción de nuevos tabiques o paredes con la modalidad: “Construcción en Seco”. Los tabiques que se agreguen a la construcción existente serán livianos, tipo Durlock o similar, con estructura interior autoportante de perfilería de acero firmemente fijada en sus contornos a la estructura existente.

Los perfiles utilizados en Construcción en Seco para el montaje de placas de yeso serán de chapa de acero cincada por inmersión en caliente. Cada tipo de perfil de acuerdo a su función; las estructuras de paredes, revestimientos y cielorrasos estarán compuestas por perfiles tipo Solera, Montante y Omega, fabricados bajo Norma IRAM-IAS U 500-243. Sobre esta estructura resistente se fijarán mecánicamente las placas de yeso con tornillería acorde.

Y para el caso de los sanitarios, se utilizarán placas resistentes a la humedad. Deberán colocarse conforme a las reglas del arte y las uniones deberán cubrirse prolijamente, reforzadas con cinta especial tramada de fibra y acabado final con masilla especial apta para terminaciones en placas de yeso.

- REVOQUES

Se removerán los revoques donde se encuentren deteriorados y/o agrietados, procediendo a su reparación mediante jaharro y enlucido a la cal. En los casos de fisuras, al retirar el revoque, se verificará si la fisura afecta a la mampostería en profundidad, colocando en tal caso ganchos “Z” realizados en hierro de construcción Ø 8 mm cuantos fueran necesarios, fijados con mortero cementicio para asegurar la estabilidad de la pared.

- CAPAS AISLADORAS

Se reconstruirán las capas hidrófugas donde se encuentren afectadas, procediendo a su demolición y reconstrucción con mortero de cemento 1:3, con hidrófugo, reconstruyendo también los revoques grueso y fino en cada sector afectado.

Previamente se procederá a realizar los canaletados necesarios para colocación de las distintas nuevas cañerías, las cuales deberán estar correctamente empotradas y amuradas con cemento como lo indican las respectivas Normativas, una vez realizados todos los empotrados de cañerías y sellado de canaletas se proseguirá con la aislación de capa cementicia hidrófuga a no menos de 1m de altura y con revoques de terminación hasta la altura del cielorraso de corresponder, perfectamente a plomo sin alabeos ni imperfecciones y finalmente se revestirán con el mismo tipo de cerámicos y molduras de vista a proveer para aquellos recintos en que fueren requeridos, o bien con acabado de pintura látex como se describe más adelante, continuando con la misma línea de acabado de cada sector en particular.

- TECHOS

Actualmente ambos búngalos donde se alojan las instalaciones del Jardín cuentan con la cubierta de techo original de chapa galvanizada, con alero perimetral cerrado por cielorraso a la cal y el cierre de sus bordes con cenefa de madera; dicha cubierta presenta una estructura soporte de tirantes de madera entrecruzados apoyados y fijados a la mampostería perimetral y a las vigas de hormigón interior soporte de estructura, debajo de éste se ha provisto originalmente en cada ambiente de cielorrasos de enlucido a la cal con estructura soporte de entramado de madera y metal desplegado, sobre éste se dispuso una capa de aislación de lana de vidrio en rollo directamente apoyados sobre el cielorraso en cada ambiente.

Dicha cubierta de chapas se encuentra visiblemente deteriorada y presenta importantes deformaciones, desprendimientos y perforaciones produciendo goteras y filtraciones de agua pluvial, las cuales a través de arreglos sucesivos con el pegado de membrana asfáltica se han ido tratando de sellar. Producto del filtrado de agua, tanto la estructura interior de madera soporte techo como la que es soporte de cielorrasos y el cielorraso en sí mismo de ciertos ambientes resultaron notoriamente afectados, por lo que se requiere el reemplazo total de la cubierta de techo en ambos sectores y de la restauración de parte de la estructura de madera soporte de éste en relación de un 40% del total, asimismo de las partes afectadas de cielorraso incluyendo su estructura soporte en cada ambiente donde se observare deteriorado; en éste punto resulta fundamental una vez quitada la cubierta original la comprobación e inspección visual y mecánica de la estructura de madera soporte de techo y de cielorraso y sus anclajes en cada uno de los ambientes en particular y los pasillos de acceso, de encontrarse dicha estructura dañada, debilitada o en riesgo por deficiencias en los materiales o la madera estructural, deberán removerse completamente y en cada uno de estos ambientes deberá reemplazarse totalmente el cielorraso existente por nuevo cielorraso liviano del tipo desmontable, confeccionado en Placas de roca de yeso con su correspondiente estructura metálica soporte firmemente fijada a la nueva estructura soporte de techo.

Se pretende también con la incorporación de un pasillo o galería exterior techada semicubierta lograr la vinculación de ambos búngalos a través de un acceso cubierto sobre la vereda principal, logrando así una protección techada desde la entada del búngalo más alejado hasta el portón de acceso lateral.

  - Estructura Soporte y Cubierta de Techo

Para ello se procederá al retiro total de la cubierta de chapa existente y la restauración total de su estructura soporte de madera en cada sector en particular, procediendo a su reemplazo con la colocación de una nueva cubierta de techo completamente estanca e impermeable, por lo cual se deberá proveer y colocar una cubierta de 306 m² en ETAPA N° 1 (aproximadamente) de superficie sobre el búngalo N°1, otros 306 m² en ETAPA N° 2 (aproximadamente) de superficie sobre el búngalo N°2 y unos 143 m² en ETAPA N° 3 (aproximadamente) de superficie sobre la nueva galería techada de vinculación que unirá ambos sectores, constituidas por chapas acanaladas trapezoidales de acero revestido tipo CINCALUM modelo T-101 y espesor N° 24 (espesor 0,55 mm), se retirará a su vez la aislación existente de lana de vidrio en las zonas donde se encuentre dañada, y se reemplazará por una capa de lana de vidrio de 2", que se colocará sobre el cielorraso.

Se deberá reemplazar en ambos búngalos, Etapa N° 1 y N°2, aproximadamente 40m² de superficie (en cada uno) de la tirantería de la estructura soporte de éstas y la totalidad de la cenefa perimetral de madera (80mts. lineales aproximadamente en cada uno) que actúa como cierre en todo el perímetro, ésta última deberá pintarse previamente en ambas caras (externa é interna previo a colocación) con Laca Poliuretánica (tipo Cetol, Petrilac ó Rexpar de Sherwin Williams) color Marrón ó con Esmalte sintético al aguarrás de primera marca (tipo Albalux de Alba ó Colormell de Venier).

Deberá para ello reemplazar la estructura de madera soporte de las chapas comprometidas y la que es sostén de la cenefa perimetral; y a su vez, de la tirantería que pudiera ser reutilizable verificar el estado general de los anclajes a la mampostería, vigas y columnas existentes, reemplazar y/ó reforzar dichos anclajes y culminar con la aplicación en toda la tirantería reutilizable de impregnante Preservador y Curador Insecticida Para Madera tipo Marca PENTA.

La nueva tirantería a proveer para la restauración de la estructura base soporte de las chapas y las mencionadas cenefas deberá ser nueva, de madera dura, de primera calidad, sin nudos sueltos ni rajaduras, seca, estacionada, y contar con tratamiento antihumedad y antiparasitario secada al horno, respetando las mismas dimensiones que los tirantes, los listones y las clavaderas de madera existentes, e igual distribución entre luces de vanos; deberá para ello, y previo a encargar los materiales, hacer un relevamiento exhaustivo de toda la techumbre y su estructura soporte y solicitar la aprobación previa de dicho cómputo al Dpto. Infraestructura. Asimismo se deberán fijar con los mismos tipos de anclaje y trabas que la estructura actual presenta y proveer fijaciones, anclajes, trabas y refuerzos nuevos acordes.

Como se cuenta con cielorraso suspendido a la cal vinculado a los muros y al techo deberá prestarse especial cuidado en el retiro del material deteriorado, dañado ó defectuoso y la colocación de la nueva tirantería y las chapas, a efectos de no producir daños a la estructura existente.

La techumbre cuenta con varias claraboyas rectangulares de diferentes medidas y cañerías de ventilación del tipo de zinc de 4” y 6” con babetas perimetrales; las mismas se encuentran deterioradas y deberán ser reemplazadas por babetas del mismo tipo a las existentes de espesor de chapa calibre galvanizada N°16 (1,6mm).

Deberá contarse con un vuelo exterior de, al menos, 90 cm a modo de alero perimetral respetando las dimensiones actuales, pero extendiendo el contorno del techado por sobre la vereda de acceso principal donde éste se extenderá hasta lograr la cobertura por sobre la línea vertical del borde de vereda, con evacuación directa del agua de lluvia a suelo absorbente. Se acompaña el presente con plano sólo indicativo de los requerimientos generales, y no implica detalles estructurales.

  - Galería Techada – Semicubierta (ETAPA N° 3)

La vinculación entre ambos sectores se realizará a través de una “Galería Techada”, para ello se deberá constituir una galería de estructura metálica de caño estructural electro-soldados a “dos aguas”, vinculada a la estructura de los techos a restaurar y a las paredes y mamposterías de ambos búngalos, con apoyos equidistantes convenientemente distribuidos de columnas revestidas para seguridad que se realizarán con caño estructural redondo de Ø 2 y 1/2” (63.50 mm) x 1,6 mm (Peso teórico Kg/ml = 2,45 Kg/ml) y travesaños horizontales superiores de caño estructural 50 x 30 x 1,6mm donde se fijarán convenientemente las chapas por tornillería acorde. Dicha galería deberá contar con cenefas de cierre y bajadas en vertical de protección en ambos laterales hasta una altura de 2,10 m desde el nivel de vereda. La cubierta de techo será del mismo tipo y material que para los demás techos pero sin aislación inferior, es decir “chapa a la vista” y respetará la altura y pendiente de la cubierta del búngalo que se remodelará en Etapa 1 y se deberá continuar con la línea de “dos aguas” hasta conectar con el segundo búngalo donde se establecerá la pendiente a continuar más conveniente; será necesario la colocación de cumbreras, caballetes y/o zinguerías de cierre en los laterales a fin de contar con una cubierta sobre pasillos que proteja los más posible del agua pluvial, dicha cubierta descargará libremente a terreno absorbente.

Cada nueva columna de caño soporte se amurará a través de pilotines a los laterales de la vereda de acceso, excavando a una profundidad no menor a los 60 cm; cada caño se empotrará en una base cementicia que se elevará al menos 25 cm por sobre el nivel del terreno, de forma circular de diámetro 25 cm mínimo y terminación superior cónica elevada hacia el centro del caño de por lo menos unos 10 cm de bordes redondeados.

  - Protección de columnas

Se requiere que a partir de la terminación de las bases de amurado cementicio de las columnas hasta una altura mínima de 1,50 m se provea como protección de seguridad Tubos de polietileno expandido hueco de espumas de baja densidad antillama y con protección UV apta para protección de Peloteros. Las mismas se enfundarán o moldearán a las distintas estructuras de metal en forma preventiva, buscando que ofrezcan amortiguación segura en caso de caídas, accidentes o por el juego de los niños.

Serán de tipo Tubo Protector Marca FULLCAT, de diámetro interior acorde a las cañerías a revestir, espesor de pared mínimo 10 mm, diámetro exterior.

  - Herrería complementaria

Asimismo, como parte integral de alambrado olímpico existente, se encuentran ubicados en los accesos al sector distintos portones de estructura metálica y alambre tejido, en los cuales se requiere reforzar su estabilidad y mejorar el sistema de trabas de cierre con la provisión de todo el material necesario, como ser: pasadoras, nuevas bisagras, trabas, enganches para candados, candados en sí mismo, etc. Toda la reparación será integral y deberá incluir la pintura general de cada portón y la colocación de carteles de indicación y señalización: internamente de Salida y externamente indicando el nombre del sector. Dichos carteles serán unidades de chapa metálica prepintados, 4 cuatro de al menos 60x30 cm, con caracteres en vinílico apto intemperie ploteado en colores y texto a definir.

  - Membrana de Aislación Térmica “Bajo techo”

Bajo la nueva cubierta deberá colocarse una capa de membrana de espuma de polietileno aislante con recubrimiento en ambas caras de láminas reflectivas de film aluminizado, de 10 mm de espesor como Barrera de Aislación térmica, hidrófuga y barrera de vapor (bajo techado) presentada en rollos enterizos y colocados solapadamente en forma perpendicular a las chapas desde “abajo” hacia “arriba” evitando las filtraciones por escurrimiento, pegado en todas las uniones y bordes de rollo por termo-fusión, del tipo Doble ALU espesor 10 mm (doble Aluminio) de Marca ISOLANT compuesto de material de muy baja propagación de llama que evite el fenómeno de goteo por condensación, con mallado de suspensión también en rollo tipo Malla de Red Marca Euromaglia, fabricada en polipropileno alta resistencia, con una trama no mayor a 12 x 12 cm, firmemente fijado a estructura y re-tensado por medio de la vinculación entre paños de precintado plástico acorde.

  - Zinguería y Sellado estanco

El modo y sentido de colocación de las chapas de la cubiertas será idéntico al existente, es decir en el sentido de la pendiente. Y como ya se señalara, deberá respetarse las dimensiones de alero perimetral y extender este último hasta cubrir la línea vertical de vereda, por lo cual deberá extenderse la estructura soporte de perfilería “C” hasta contar con hermanado de perfil perimetral que garantice el refuerzo estructural, en la parte inferior del alero perimetral deberá realizarse un correcto sellado con placas cementicias aptas para exterior unidas en sus bordes y reselladas por masillado acorde y cinta mallada de fibra y según indicaciones del fabricante. Contando además con cenefa perimetral de cierre realizada a medida en chapa galvanizada, con corta-goteras y bordes de solapado, debiendo garantizar la absoluta estanqueidad perimetral y de la cubierta en su conjunto mediante el correcto solapado y atornillado de las partes y por la vinculación de cierres laterales y superior a mampostería y vigas existentes por el solapado y sellado con zinguerías acordes, realizadas en chapas galvanizadas de espesor no menor a DWG N° 16 (1,6 mm - Peso teórico 13 kg/m²); pero deberá evitarse la formación de pares galvánicos producidos por la unión de dos metales de diferente potencial electroquímico interponiendo entre ambos metales elementos no metálicos que aseguren el cumplimiento de la condición expuesta, tal como se indica en Plano de Detalle (el adjunto al presente Anexo es tentativo y a efectos de la estimación para Cotización, el Oferente que resultare Adjudicatario deberá consensuar todos los aspectos y solicitar Planos de Detalle Específicos previamente a realizar su Cómputo definitivo y/o encargar materiales).

Para el sellado entre las piezas de zinguería y a su vez con partes de vinculación a material cementicio deberá utilizarse:

Sellador de caucho sintético, anticorrosivo, hermetizante, de gran resistencia a la intemperie, color aluminio, especialmente formulado para sellar y adherir canaletas, zinguería en general (entre sí o a mampostería), conductos de aire acondicionado, chapas galvanizadas y de aluminio, etc. tipo Marca ADHESIL 77 PRO.

  - Tornillería de Fijación

El sistema de fijación será mediante la utilización de tornillos autoperforantes con sello por arandelas de plomo o neoprene de ¼”x2” o ¼”x2 ½” según sea necesario, con punta y rosca apropiada para material base de fijación: Chapa a perfil de hierro o perfiles de hierro entre sí.

Modo de uso

El conjunto autoperforante con arandela de plomo o neoprene debe colocarse en la parte inferior de la chapa acanalada o trapezoidal (valle), con esto se debe lograr que la arandela por medio del ajuste sobre el perfil tipo “C” plegado, riel, madera, etc. donde han de fijarse las chapas produzca una deformación del sello; impidiendo así el ingreso de fluidos desde el exterior.

A continuación se detalla gráficamente el modo de utilización del tipo de tornillo:

Para la vinculación de perfilería a mampostería o a vigas y columnas de Hormigón deberá realizarse por medio de brocas metálicas de expansión acuñadas o de golpe de no menos de Ø 3/8” tipo Marca Fischer EA II o IM.

- CONSTRUCCIÓN EN SECO

  - Cielorrasos

Como ya se señalara, una vez quitada la cubierta de chapa a reemplazar, deberá comprobarse en cada sector o ambiente en particular que cada paño de cielorraso individual no haya sufrido debilitamientos estructurales o de materiales que peligren su continuidad y que por ello exija un recambio, para ello se realizará una comprobación pormenorizada del estado de los cielorrasos a fin de observar y evaluar el estado general del armazón estructural de los mismos, su vinculación a estructura soporte, apoyos en paredes o vigas de apoyo, verificando su estado por rajaduras, hundimientos, deformaciones, acumulación de humedad, defectos o debilitamientos de la madera, metal desplegado, revoque o enlucido a la cal, etc. procediendo directamente al recambio total del paño de cielorraso en los ambientes en los cuales esté dañado.

En tales casos, se demolerá el cielorraso existente retirando todo vestigio y material de rezago y se colocará en su reemplazo un cielorraso liviano independiente, de placas tipo Durlock o similar, armado con estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado pintado blanco.

El nuevo cielorraso deberá ser del tipo “suspendido” conformado por placas de yeso de 60 x 60 cm en paneles individuales montados sobre “Rieles Guía” de chapa conformada en frio, el mismo se instalará al mismo nivel que su par en los pasillos de acceso. Para ello deberán disponerse todos los accesorios de fijación y anclajes de las varillas de soporte a la perfilería soporte de techo, tal cual especificaciones técnicas del fabricante del producto.

Previamente a la colocación final de las placas de yeso, se deberá replantear el montaje de todos los elementos de la instalación eléctrica para el correcto montaje de los artefactos de iluminación, los cuales deberán coincidir con los centro de placa y distribuidos en la forma más uniforme y simétrica posible de acuerdo al esquema tentativo que se pre-acordará con la Inspección Técnica.

  - Tabiques

Para el caso de corrimientos de paredes o readecuación de espacios según se indica en Planos y luego de efectuarse las demoliciones que correspondan y el posterior retiro de escombros, reparaciones de mamposterías y recomposición de revoques que resulten afectados, deberán realizarse las construcciones en seco de tabiques y paredes necesarias que delimiten los nuevos ambientes. Deberán realizarse en un todo de acuerdos a las reglas del arte e indicaciones y requisitos del fabricante de las placas, prefiriéndose Placas de Yeso antihumedad tipo Marca Durlock o Marca Knauf, con perfilería metálica reforzada conformada en frío con recubrimiento galvánico recomendada por el fabricante lo mismo que la tornillería de fijación.

Dicha perfilería deberá estar interna y firmemente fijada a la mampostería de paredes y divisiones existentes, pisos, techos, estructuras de hormigón, etc. Se deberá construir una estructura de tabique doble, de construcción en seco conformada por placas de yeso anti-humedad montados sobre “Perfiles Guía” del tipo Perfil Montante o Perfil Solera de chapa galvanizada conformada en frio a fin de contar con una separación mínima interna de pared de 69 mm, dispuestos verticalmente distanciados cada 40 cm y horizontalmente entrecruzados para fijación y trabado de perfiles para la correcta fijación de las placas, no se aceptará la utilización de Perfil Omega. La terminación se hará por sellado y masillado de juntas utilizando masilla específica de acuerdo al tipo y marca de las placas antihumedad, dejando una superficie completamente lisa y apropiada para recibir el acabado de pintura final. Toda la perfilería estará firmemente fijada con la utilización de los elementos y medios más convenientes dependiendo del material del cual se fijare (mampostería, hormigón, carpintería metálica, paños vidriados, etc.); todo el emplacado estará fijado en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante, completando una cámara interna correctamente sellada en sus uniones y bordes inferiores y superior de corresponder, construido con perfecto aplomo, reforzando los bordes donde se colocarán las nuevas puertas de ingreso en cada sector.

Para el caso de tabiques en baños y cocinas, de corresponder, se realizarán los pasos de cañerías de alimentación de agua, desagües y conductos para el paso de electricidad en forma previa a la colocación de las placas antihumedad.

- REVESTIMIENTOS

  - Pisos

Actualmente dentro de las instalaciones de ambos bungalós se cuenta con distintos ambientes en los que progresivamente se ha ido reemplazando el solado original de baldosas vinílicas de tipo FlexiPlast por distintas partidas de pisos cerámicos o de mosaicos; en algunos de los ambientes el estado de conservación o la calidad de los materiales incorporados hacen que los pisos se encuentren en un estado de conservación tal que no se requiera su reemplazo, en cambio algunos otros ambientes aun conservan el solado original, o bien, los que se colocaran a posteriori igualmente necesitan un cambio.

En los locales que lo requieran, se colocarán Porcelanato de alto tránsito de primera calidad, de 40x40cm y color a determinar por la inspección, previo retiro del piso vinílico y la carpeta de asiento, y posterior reconstrucción de la misma, respetando los niveles finales.

  - Porcelanato para Pisos

Se colocará Porcelanato pulido de alto tránsito, Primera calidad, anti-manchas, de espesor 10mm de 40cm x 40cm y color a determinar por la inspección, previa retiro de carpeta deteriorada y posterior reconstrucción de la misma, respetando los niveles finales. Marca tipo: tipo Lourdes línea San Pietro o similar, ILVA, CERRO NEGRO, AZULAY, SAN LORENZO, CERÁMICA ALBERDI, PATAGONIA ó PAMESA de color y motivo a determinar por la inspección.

El piso del SUM ampliado, será reemplazado en su totalidad por cerámicos del tipo 10mm de 60cm x 60cm ídem lo especificado anteriormente. En los demás locales, se reemplazarán los pisos que se encuentren en malas condiciones.

Los zócalos a colocar serán del mismo material y de la misma línea que los pisos, completando de esta manera cada uno de los ambientes.

La colocación se hará con mezcla adhesiva tipo Klaukol o similar, y se dará terminación a las juntas con pastina al tono de primera calidad.

  - Revestimientos

En los locales sanitarios, se colocarán cerámicos para pared de primera calidad, de 30x40cm, de colores a determinar por la inspección, y utilizando guardacantos de acero, como se describe a continuación:

En baños y pasillos de acceso a baños, pasillos de acceso a cocina y cocinas deberán removerse todas la cerámicas y azulejos existentes levantando los paños completos y removiendo con cincel todo resto de adhesivo para re-nivelar las carpetas, paredes y sobre mesadas, colocar luego cerámicos Porcelanato de Primera calidad, anti-manchas, alto tránsito de máxima calidad como revestimiento en solados y paramentos verticales desde al piso hasta el nivel del cielorraso, contándose con la colocación de listeles de acero inoxidable pulido de 25mm de ancho horizontalmente dispuestos a una altura de entre 1,00m a 1,20m y/ó listeles ó guardas cerámicos de vista, según modelo, color y altura del Porcelanato elegido. Todos los materiales serán de primera calidad, aptos para alto tránsito; se requiere que los encuentros de nivel de los nuevos revestimientos cerámicos con el solado existente de pasillos deberán quedar perfectamente a nivel, sin sobresaltos ni bordes desparejos, presentando desniveles de pisos direccionados hacia las bocas de las piletas de piso (requerimiento de desnivel mínimo del 0,05%) convenientemente ubicadas según se indica en planos

La colocación se hará con mezcla adhesiva tipo Klaukol o similar, y se dará terminación a las juntas con pastina al tono de primera calidad.

Se reconstruirán los antepechos de ventanas que se encuentren dañados, siguiendo el modelo de los existentes.

  - Zócalos

Los  zócalos a colocar serán del mismo material y de la línea que el de los pisos a proveer, en un todo de acuerdo a la documentación a proveer, completando y terminando así los pisos de cada uno de los ambientes.

  - Veredas

En el caso de las veredas, se deberán retirar y reemplazar las baldosas que se encuentren rotas, flojas o desniveladas por otras de iguales características: de cemento comprimido de 60x40cm con hierro de refuerzo, procediendo a eliminar las raíces de árboles que pudieran ocasionar levantamientos, desniveles o deformaciones del terreno, y reconstruyendo el contrapiso y carpeta de asiento en los sectores donde sea necesario. Se eliminarán los desniveles actuales entre las veredas de ambos bungalós que oportunamente se hubieran salvado con pequeños escalones de no más de 5 cm de altura, los cuales deberán ser reemplazados por una única vereda en pendiente que compense los desniveles, a modo de rampa suave, con una pendiente no mayor al 5% conformada de igual manera que el resto de vereda existente, es decir, se terminará con el mismo tipo de baldosas cementicias, conformando previamente la carpeta de nivelación acorde.

- CARPINTERÍAS

  - Generalidades

Se tratan de dos construcciones provistas de ventanas en los laterales de cada edificación de carpintería metálica, de hojas corredizas, sin rejas y de vidrio común; también se cuenta con puertas de ingreso de carpintería metálica de doble hoja y paño fijo lateral también vidriados, al afecto del presente llamado se requiere su restauración completa y el reemplazo de los paños de vidrio común por vidrio laminado de seguridad. Asimismo en el interior de los búngalos y de acuerdo a la distribución interna de los ambientes se cuentan con puertas de distinto tipo, medidas y material.

Actualmente parte de la carpintería de aberturas tanto de madera como de chapa se preservan en distintos estados dependiendo de la ubicación o las condiciones de conservación y humedad del espacio donde se encuentran ubicados, es decir, en las áreas de uso diario donde se han ido restaurando o repintando las hojas y marcos se pueden encontrar carpinterías a restaurar sin mayores inconvenientes, en cambio, en las áreas de depósitos o sectores de poco uso, la humedad y falta de mayor cuidado hicieron que ciertas hojas o sus marcos se encuentren en un estado tal que se requiera su recambio; asimismo ambos búngalos cuentan con carpintería de ventanas metálicas amplias en casi todo su contorno y de puertas de acceso dotadas de vidrios de 4 mm no laminado, deberá prestarse especial atención al estado general y consensuar directamente con la Inspección Técnica la oportunidad de cambiar dichas aberturas o sus partes más dañadas o con ciertas mejoras o bien refuerzos de material restaurar cada parte afectada.

Se realizará una completa restauración de las aberturas existentes, tanto de ventanas como de puertas que puedan preservarse, procediendo al reemplazo de aquellas que no sean recuperables. La restauración general incluirá el reacondicionamiento de las partes metálicas o de madera de las hojas de puertas y ventanas y sus respectivos marcos, cierres, guías, trabas, cerrojos, las partes de los distintos herrajes y cerraduras, etc. removiendo cada una con la pericia de un cerrajero calificado, que deberá realizar una exhaustiva limpieza, ajuste y lubricación de las mismas y además deberá entregar un juego de dos llaves por cada cerradura. También se requiere el pulido de todas las partes de bronce que se encuentren a la vista. Además, se deberá verificar el desgaste o faltantes de las bisagras, y en los casos que fuera menester se procederá al reemplazo de las piezas de mayor desgaste o bien completar los faltantes.

El adjudicatario está obligado a proveer y colocar todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, los que se considerarán incluidos dentro de este rubro y en consecuencia formarán parte del presupuesto.

  - Carpintería de madera

En éste caso se observan puertas de madera que mantienen con Barnizado/Laqueado la vista de sus vetas, y a su vez puertas de madera pintadas con esmalte sintético color, en ambos casos se restaurarán de la forma más conveniente y respetando el material de terminación original. Se procederá al lijado y remoción de las capas dañadas de barniz, lacas o pintura deterioradas, y luego de una conveniente limpieza se procederá a la aplicación de sellador Universal para maderas tipo Marca PETRILAC: Sellador Universal para Maderas; posteriormente se deberá realizar, según corresponda el pintado con sintético color ó el laqueado de las puertas que puedan recuperarse utilizando materiales de primera calidad.

  - Carpintería metálica

Las aberturas metálicas de todos los locales deberán desmontarse y desarmarse para reemplazar herrajes, pestillos, bisagras, rodamientos que se encuentren dañados, etc. realizando un tratamiento integral de limpieza, saneado y tratamiento anticorrosivo partes metálicas y pintura general como ya se describiera y realizar los ajustes necesarios y la comprobación de su correcto funcionamiento y cierre.

Tanto la restauración de cada una de las hojas como de sus marcos en cada tipo de abertura se completará de la siguiente manera: Deberá realizarse un exhaustivo tratamiento de limpieza, restauración y anticorrosivo y el resellado de las distintas partes de las carpinterías metálicas, realizando un cepillado mecánico de cada una de las partes metálicas hasta dejar el material base a “Chapa pelada” (hojas y marcos), y en forma inmediata de aplicará un baño o capa continua de fosfatizante desoxidante (Tipo Desoxidante Fosfatizante Sanaferr ó Desoximas de Sinteplast) siguiendo las instrucciones del fabricante sobre todas las partes y superficies tratadas, por medio de pincelado manual, aplicación manual por paño ó estopa, aunque se prefiere por sobre el método manual la aplicación por método de pulverización con aplicación de pistola de chorro por aire comprimido para facilitar que el líquido fosfatizante penetre en todas las cavidades y pliegues de las partes metálicas de la carpintería tratada; cuidando especialmente evitar el chorreado y sobreacumulación del tratante químico, por lo qué, en éste caso deberá secarse con paño limpio y seco cualquier señal de chorreado y/ó sobreacumulación del mismo.

El referido tratamiento con fosfatizante químico deberá dejarse actuar y secar al menos por 24 horas para favorecer el proceso químico natural, una vez cumplido dicho tiempo de tratamiento se deberán limpiar manualmente todas las superficies con paño limpio y liquido desengrasante base solvente (tipo Solvente Desengrasante de Sinteplast).

Como consecuencia química de la aplicación del producto fosfatizante se produce superficialmente la formación y acumulación de sales y restos de polvillo justamente de fosfato de hierro, por lo que deberá ser eliminado todo resto y sobreacumulación de “polvillo” por remoción manual por cepillado, lijado y/ó por cepillado mecánico si fuera necesario, para luego proceder a una limpieza final con aire comprimido a alta presión y continuar luego con la aplicación de las distintas capas de pintura, sean directamente de pintura antióxido ó las manos requeridas de producto 3 en 1 que ya incluye el acabado de protección final, como se detalla a continuación.

  - Tratamiento sobre carpintería metálica

Luego, se deberá aplicar al menos dos manos de antióxido-convertidor y dos manos de pintura final (pudiendo utilizarse producto 3 en 1 tipo Brilloplast de Sinteplast, o bien productos similares ó de mayor calidad aplicándose tres manos como mínimo) de toda la carpintería metálica y cerramientos con un intervalo mínimo de 10 horas de secado entre cada una de las manos de antióxido y pintura, sujetas las tareas de reparación/restauración y pintura en cuanto al acabado y grado de limpieza, tratamiento anticorrosivo fosfatizante, cubrimiento de polímeros antióxido, cubrimiento de pintura de acabado y terminación superficial y final de superficies a la aprobación por parte de la Inspección Técnica del I.N.A

Para la pintura se permitirá cual quiera de los métodos a continuación detallados, debiendo el Oferente detallar cual utilizará y las marcas y materiales ofrecidos en su oferta.

Opción a): Tratamiento con base de convertidor antióxido:

Se efectuará un tratamiento antióxido que consiste en la aplicación de dos manos de Fondo Convertidor de Óxido (Tipo Alta Performance de Alba - Converplast de Sinteplast – Probase Convertidor de Sherwin Williams) con un intervalo mínimo de 10 horas de secado entre cada una de las manos. Se aplicará una primer mano y luego del correspondiente tiempo de secado según indique el fabricante, se procederá al lijado en seco, con papel de lija de grano adecuado (P180 - P220) evitando ralladuras que resalten luego al pintar, hasta obtener una superficie de acabado liso y opaco, libre de impurezas, rugosidad y/ó porosidad apta para recibir la pintura de terminación.

Se aplicarán a continuación, las manos necesarias de esmalte sintético puro (tipo Albalux – Loxon – Sherwin Williams) color a definir, con un intervalo mínimo de 10 horas de secado entre cada una de ellas, se aplicará una primera mano y luego se lijará en seco, con papel de lija de grano adecuado evitándose ralladuras que resalten al pintar las sucesivas capas, hasta obtener una superficie de acabado liso y uniforme en color, brillo y cubrimiento. Luego se pintarán las sucesivas manos hasta completar el número de al menos dos de acuerdo al poder cubritivo del producto a utilizar, sujetas a la inspección y aprobación de los Técnicos del I.N.A en cuanto a cubrimiento y terminación superficial y final; en caso de no conformidad se solicitará la aplicación de las manos ó retoques necesarios para cumplir con las exigencias de acabado y terminación requeridas.

Opción b): Tratamiento con convertidor 3 en 1:

Se aplicará un tratamiento con base convertidor 3 en 1 puro (tipo Trimax de Sinteplast – Directo 3 de Cintoplom), la cual ya contempla que la misma pintura ofrece tanto la protección antióxido pretendida como la calidad de terminación superficial final en un solo producto, la que se aplicará en un total de cuatro manos con un intervalo mínimo de 10 horas de secado entre cada una de ellas; se aplicará una primera mano y luego se deberá lijar en seco con papel de lija de grano adecuado (P180 - P220) que impida el rastro de ralladuras que resalten al pintar las sucesivas capas, hasta obtener una superficie de acabado liso y opaco, libre de impurezas, rugosidad y/ó porosidad apta para recibir la mano de pintura siguiente previa limpieza por chorro de aire comprimido a presión, repitiendo este esquema por cada mano hasta completar el número de al menos cuatro de acuerdo al poder cubritivo del producto a utilizar, sujetas a la inspección y aprobación de los Técnicos del I.N.A en cuanto a cubrimiento y terminación superficial y final; en caso de no conformidad se solicitará la aplicación de las manos ó retoques necesarios para cumplir con las exigencias de acabado y terminación requeridas.

En caso de producirse desprendimientos, aglobamientos, escamas o deformaciones en cualesquiera de las partes tratadas durante el proceso ó luego del acabado de la pintura, deberá procederse a la remoción de las distintas capas, tratar nuevamente el material base y repetir todo el proceso hasta obtener el acabado de terminación requerido.

Como regla general, al finalizar las distintas tareas en cada una de las áreas, se dará la última mano de pintura respectiva.

Todos los materiales utilizados para pintar deberán ser suministrados por un mismo fabricante con el fin de garantizar la compatibilidad entre ellos, salvo aquellos casos en que un mismo proveedor no pueda suministrar todos los componentes. Cuando las superficies ya estén pintadas y las piezas deban ser manipuladas y/ó y transportadas se hará con adecuada precaución a los efectos de impedir daños. Si ocurriera alguno, se reparará la pintura utilizando el mismo tratamiento aplicado al metal base y con el mismo esquema de pintura, para obtener igual protección anticorrosiva e igual apariencia.

  - Provisión de Puertas al Exterior

A fin de dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias en materia de seguridad e Higiene se requiere el recambio de las puertas de entrada por nuevas puertas de apertura hacia el exterior que funcionen como puertas de escape en caso de emergencia.

Las puertas de ingreso serán reformadas, de manera de contar con la incorporación de nueva carpintería reforzada de aluminio de hojas de apertura manual hacia afuera a modo de puertas de acceso y de seguridad con mecanismo de apertura interior por “barral antipánico” a fin de permitir, como ya se destacara, su apertura hacia el exterior en caso de evacuación, preservando los marcos existentes como pre-marcos estructurales de soporte, y colocando nuevos marcos y hojas de aluminio de primera línea tipo Marca ALUAR Línea Módena, bisagras reforzadas, hojas indivuduales.

Los barrales “antipánicos” serán del tipo estándar de primera calidad homologados por el INTI, contarán con cerradura y sistema de cierre exterior por llave, una hoja trabará internamente por doble falleba y la otra por pestillo; ambos mecanismos de traba se desacoplarán al accionar cualquiera de los barrales en forma tal que con el menor esfuerzo en caso de evacuación ambas hojas sean abiertas. Se deberán entregar 3 (tres) Juegos de llave por cada puerta de ingreso.

Las cuales contarán con vidrio de seguridad doble laminado 3+3 mm (espesor 6 mm) y deberán ser provistas con un refuerzo horizontal de perfil a media hoja, por lo que los paños de vidrio serán individuales.

Se requiere también el reemplazo del vidrio de los paños de carpintería metálica contiguo y superior de las puertas de acceso que demarcan las entradas a los búngalos, debiéndose colocar el mismo tipo de vidrio de seguridad.

En los locales destinados a nueva cocina, se removerán las ventanas existentes y se reemplazarán por ventanales de abrir corredizos de aluminio, de hojas repartidas convenientemente hasta cubrir los 2,60x0.90m, utilizando perfílería de primera calidad tipo Línea Módena de ALUAR, según lo indicado en los planos.

  - Provisión de Puertas Interior

Para el caso de las puertas que por su estado ameriten su recambio, y a su vez para los sectores en donde por la reubicación de paredes y/o modificación de espacios se requieren nuevas puertas, se deberán proveer e instalar Puertas Placa enchapadas en Cedro con bastidor interior y tapacantos de 40 mm en Cedro macizo, con acabado en Laca poliuretánica mate; con marco de chapa HºNº (no menor a 1.8 mm de espesor) conformado símil existentes en oficinas aledañas, con dos manos de convertidor de óxido y acabado en sintético marrón; de 0.80 m x 2.05 m de altura. En caso de corresponder, en donde deberán removerse las puertas existentes para su reemplazo, se deberán cortar las aberturas con amoladora utilizando discos de corte apropiado para mampostería, conservando la escuadría y plomo de las paredes en cuestión a fin de romper lo menos posible. En las áreas que queden desparejas producto del corte y remoción de escombros en la pared y al ras del piso se deberán emparejar con material y terminar la colocación de dichas puertas en perfecto aplomo, las mismas deberán contar con herrajes y bisagras de alta calidad que permitan la apertura y cierre con el menor esfuerzo.

  - Cerraduras de seguridad

Provisión y colocación de cerraduras de seguridad para las nuevas puertas. Serán tipo Kallay 4003, o superior calidad, y se entregarán con dos juegos de llaves identificadas con numeración por puerta. Se proveerán y colocarán todos los herrajes, cerraduras, picaportes de puertas y llaves faltantes.

Las puertas de ingreso a los Módulos Sanitarios y a los distintos cubículos sanitarios individuales preparados para éste fin se identificarán (señalizarán) debidamente con el símbolo que corresponda, fácilmente reconocible para infantes, con cartel tipo plástico ó adhesivo en la puerta a una altura de 1.50 m, con las medidas mínimas indicadas a continuación.

- VIDRIOS

  - Vidrios Puertas - Laminado

Como ya se destacara, para las nuevas puertas de ingreso/evacuación a proveer y para los paños laterales vidriados de ambas entradas, se colocarán vidrios de seguridad doble laminado 3+3 mm (espesor 6 mm).

  - Vidrios Ventanas – Film de seguridad

Para el caso de las ventanas perimetrales en las áreas de permanencia de los infantes, se destaca que por la antigüedad de su instalación los vidrios utilizados no eran laminados, por cuestiones de seguridad ante una eventual rotura, y a su vez como barrera solar con retención de rayos UV, deberán adherirse en la cara exterior una película auto adherente de Film de seguridad de bienes y personas con control solar de uso comercial, tipo Serie Scotchshield Ultra Prestige de 3M, completemtne adheridos a cada paño vidriado de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

- RECINTOS DE COCINA

  - Generalidades

A fin de lograr mayor amplitud en los recintos, favorecer la funcionalidad, ventilación, etc. se requieren reubicar ambos espacio “Cocina” junto con las instalaciones periféricas necesarias, para ello se demolerán y se relocalizarán dichos recintos según se especifica en planos, construyendo nuevas mesadas y completando con nuevos revestimientos, tanto de solados como de paredes. Las actuales mesadas, bachas, heladeras, cocinas y calefones deberán ser retirados, así como las conexiones de gas natural, agua fría, caliente y sumideros, que deberán estas últimas reubicarse dejando nuevas bocas de consumo para los distintos nuevos elementos a proveer.

  - Mesadas

Se deberán colocar en cada nuevo recinto mesadas de granito provistas con bachas dobles de acero inoxidable AISI 430 de 60x40x26cm (ACEROS JOHNSON o similar), a fin de que las cocinas queden en perfectas condiciones de servicio.

- Piletas de Cocina - Cantidad: 2 (dos):

Se deberá proveer e instalar en los lugares señalados en plano, piletas de cocina dobles de acero inoxidable  JOHNSON ACERO  ó "MI PILETA" ó de calidad superior. Tamaño aprox.  60 x 40 x 26cm.

- Grifería para piletas de cocina - Cantidad: 2 (tres):

Se proveerán e instalarán griferías monocomando para mesadas de cocina, con pico alto, Cromadas; tipo línea FV (Cód. 0428 – Pico de mesada para válvula Cód.0346), ó bien, línea “Deca Piazza” o de calidad superior.

Deberá cada bacha en particular contar con Sifones de descarga Tipo Sifón para bacha doble con dos cuerpos o bien simple cuerpo según se ajuste a cada bacha, con unión perfectamente sellada a cañería de desagüe, tal como ya se describiera. Tipo Marca Rao (RAO: Cód. 7018/ 7019/ 7024 según corresponda)

(Esta imagen es solo ilustrativa, a modo de ejemplo; la cual se tomará únicamente como referencia. Queda cada oferente obligado a presentar su propio diseño, el cual quedará a criterio y corrección de la Inspección Técnica del INA).

Deberán tenerse en cuenta las dimensiones de las heladeras y cocinas a colocar, para el adecuado dimensionamiento de las mesadas.

  - Muebles Bajo mesada

Comprende la provisión y colocación de los muebles bajo mesadas con cajoneras, nuevos, sin uso, realizados a medida, en material MDF de 18mm, con revestimiento melamínico, color a definir, para ambas cocinas. Se utilizarán para su construcción placas base MDF para interiores, estantes, laterales, fondos, cajones y puertas; textura y color a determinar por el INA. Todas las puertas serán del tipo corredizas, de apertura manual sin esfuerzo montadas con ruedas plásticas de rodamientos a bolilla, sobre guías reforzadas y manijas embutidas; las cajoneras montadas sobre guías de deslizamiento metálicas reforzadas de cierre suave; todos los elementos deberán contar con herrajes de primera calidad; distribución de espacios de acuerdo a las medidas finales de las mesadas, de acuerdo a los Planos de detalle, deberá verificarse su correcto funcionamiento, realizándose los ajustes necesarios a tal fin.

El montaje de dichos muebles se hará sobre banquina cementicia de 10cm de altura realizada en mampostería y con acabados en los solados internos de revoque fratasado; asimismo se continuará en los distintos contornos exteriores de dichas banquinas con la colocación de zócalos del mismo tipo que en el resto de los recintos.

- INSTALACIÓN SANITARIA

  - Prescripciones generales

- Los planos de instalaciones adjuntos, deben considerarse como la expresión ilustrativa general de las mismas. No obstante lo enunciado precedentemente en todos los casos deberán respetarse los desarrollos de las cañerías, materiales indicados, como asimismo la ubicación de las bocas de desagües, cámaras y sistema de tratamiento, etc., salvo que justificadamente se requiera su reubicación, para lo cual deberá solicitarse autorización de la Inspección Técnica. La Empresa Adjudicataria está obligada a introducir en las instalaciones toda tarea y/o provisión complementaria que aún no estando indicada en los planos, sea necesaria para su correcta ejecución, instalación y funcionamiento. Asimismo, el Adjudicatario deberá presentar planos a la aprobación de la Inspección, los que serán elaborados en un todo de acuerdo a las Normas Reglamentarias Vigentes.

- La totalidad de los materiales (cañerías, artefactos, accesorios, griferías, etc.) a utilizar en estas instalaciones serán  del tipo aprobado por las Normas IRAM correspondientes, debiendo poseer dicha aprobación grabada en su superficie. Todo material que no cumpla con este requisito deberá ser reemplazado.

- Las instalaciones serán sometidas a las Inspecciones y/o pruebas que se enuncian a continuación:

- De colocación: la Empresa proveerá a la Inspección de los elementos adecuados para posibilitar el control de las pendientes dadas a cañerías cloacales y/o pluviales. Se incluyen en esta inspección el fondo de zanjas y base de cámaras.

- Prueba hidráulica: para las cañerías cloacales y pluviales se utilizarán tapones reglamentarios, los que deberán ser provistos por la Empresa Adjudicataria. Las cañerías de agua corriente fría y caliente se someten a una prueba de presión de 2 kg/cm2, con utilización de equipos especiales munidos de manómetro, los que serán provistos por la Empresa Adjudicataria.

- Pruebas de funcionamiento: se practicarán una vez terminadas en su totalidad las instalaciones, en forma previa a la culminación de los trabajos de terminación de revoques, solados, revestimientos, etc. se ejecutarán las pruebas de estanqueidad de las distintas cañerías (alimentación y desagües) en presencia de la Inspección Técnica y se dará a las mismas carácter de provisorias a fin de autorizar la continuidad en las terminaciones; una vez concluidas éstas últimas y con la instalación de la totalidad de accesorios y elementos sanitarios, se realizará una prueba general de funcionamiento y estanqueidad de todo el sistema, a fin de requerir la aprobación Final.

Se ejecutarán a requerimiento y solo criterio de la Inspección Técnica del INA, tantas pruebas parciales como ésta considere necesaria a fin de comprobar la funcionalidad de cuales quiera de las partes o circuitos individuales y/o de la totalidad del sistema.

  - Reemplazo total de cañerías

Deberán reemplazarse todas las cañerías de plomo y/ó hidrobronz, galvanizado, hiero fundido, etc. existentes y a su vez se provisionarán nuevos tendidos de ser necesario a fin de renovar todas las cañerías proveyendo nuevos materiales plásticos “termo fusión” producidos en “polipropileno copolimero random” tipo Acqua System para alimentación de los circuitos de agua fría y caliente y cañerías de  “polipropileno sanitario” tipo Awaduct para desagües en general, en donde deberán ubicarse las conexiones de salida de las cañerías de fundición existentes y se unirán a éstas por el medio más eficiente, a fin de garantizar su impermeabilidad permanente.

Para ello el proveedor deberá picar paredes y/ó pisos quitando los circuitos existentes y deberán empotrarse todos los distintos nuevos circuitos y ubicarse ó re-ubicarse cada tendido convenientemente según Normas Sanitarias vigentes y cambiar todas las cañerías por nuevas cañerías plásticas, tal como se especifica a continuación, para ello deberá primeramente efectuarse un minucioso replanteo y reubicación de los distintos cubículos, pasillos, mesadas, tableros y artefactos eléctricos y sanitarios a fin de re-definir la ubicación y establecer la necesidad de las nuevas cañerías y desagües, conexiones, rejillas, etc.

La provisión de agua corriente se ejecutará según indicación de Plano de Instalaciones Sanitarias (Documentación Técnica que se entregará en la Visita con el correspondiente Certificado de Visita), tomando la entrada de la red existente (punto que se indicará tentativamente en plano) en donde deberá colocarse un Reductor de Presión, que reduzca de los 3 Kg/cm² en que aproximadamente se distribuye en el sistema a una presión de entre 0,5 a 0,7 Kg/cm² a fin de abastecer las nuevas instalaciones proyectadas con una menor presión que no sobre esfuerce las válvulas y mecanismos de cierre.

La instalación de Agua fría y Agua Caliente se ejecutará tal como ya se ha mencionado con cañerías termofusión de polipropileno tricapa aprobados, tipo Aqcua System, Coestherm ó Saladillo H3 termofusión, unidos por termofusión, de diámetro no menor a 3/4”. Los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocarán una llave de paso para la línea de alimentación principal en cada Módulo Sanitario, una llave de corte para los módulos de inodoro y bidets y una llave de corte para cada cocina, también deberán contarse canillas de servicio esféricas para los distintos Módulos, la instalación de agua caliente incluirá las conexiones de entrada y salida de los calefones a proveer.

La provisión de materiales e instalación de desagües cloacales primarios y secundarios incluye la provisión y ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües primarios y secundarios, incluidas las piletas de piso, cámaras de inspección y circuitos de ventilación, tal como se especifica en los planos correspondientes. Toda la instalación, se ejecutará con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio,  tipo Awaduct, Duratop ó IPS desagüe.

Una vez ubicadas las cámaras y/o cañerías de salida en hierro fundido (HF) se deberá realizar el acople con piezas de Transición elastomérica tipo espiga-campana especialmente diseñada para acoplar un tubo tipo Awaduct a una campana de HF ó bien con piezas de Transición espiga-espiga, según se corresponda.

Deberá prestarse especial atención en la determinación de niveles y pendientes de cada parte de los tramos de cañería de desagüe y en el empalme y distribución de las cañerías de ventilación de los distintos circuitos de descarga.

La provisión e instalación de los caños de ventilación se ejecutará según las necesidades propias de las instalaciones sanitarias con un diámetro no menor a los 50mm realizados con cañerías y accesorios de idénticas características técnicas que las de desagües, los cambios de dirección se harán con curvas.

Las rejillas impermeables y las bocas de desagües deberán ser también plásticas de la misma línea y marca que las cañerías de desagüe, y sus tapas y/ó rejillas de bronce fundido pulido para interior.

  - Desagües cloacales

- Desagües cloacales primarios y secundarios: los afluentes serán conectados y evacuados a red cloacal existente, como ya se describiera, mediante cañerías de PVC con junta con aro de goma, tipo Awaduct o similar.

- Cámaras de Inspección (C.I.): en caso de necesidad, se deberán construir nuevas Cámaras de Inspección o de transición de acoplamiento a la red cloacal existente; serán de 60x60cm, construidas “in situ” con ladrillos comunes de primera calidad asentados en MC 1:3 (cemento-arena), y revocadas interiormente con MC 1:3 (cemento-arena) con 10% de hidrófugo. No se admitirá la utilización de elementos premoldeados.

En todos los casos llevarán contratapa de H°A° de 60 x 60 x 4 cm con  grampa “U” empotrada en el centro, con el fin de permitir su extracción. Las tapas de inspección serán en todos los casos de hierro fundido de 60 x 60 cm con marco de igual material; llevará, cada una, dos (2) bulones de bronce de cabeza chata para extracción y filetes de bronce.

- Bocas de acceso (B.A.) y bocas de inspección (B.I.): serán de albañilería revocada e impermeabilizada. En todos los casos llevarán marco y tapa doble hermética de bronce cromado de 20 x 20 cm de primera calidad con cuatro (4) tornillos de bronce para fijación.

- Ventilaciones: La totalidad de las columnas de ventilación y/o prolongación de caños de descarga y ventilación será de las secciones y material que para cada caso se indiquen en los planos correspondientes y estarán asentadas en todos los casos sobre codo con base de igual material, bajo el cual se ejecutará una base de H° simple.

  - Servicio de Alimentación de agua Potable

El INA cuenta con un sistema de alimentación de agua de Potable por medio de Tanque central a 30 m de altura (3kg de presión, aproximadamente), el cual a través cañería de distribución interna alimenta los distintos sectores de edificios y edificaciones; para el caso del área a remodelar, se requiere el recambio total de las cañerías de distribución de agua dentro del sector Jardín para ambos búngalos; para ello se tomará desde un punto de vinculación a la entrada del mismo (Cañería de Acero al carbono) y por medio de acoplamiento adecuado se deberá realizar un nuevo tendido hasta las entradas de ambos búngalos con una alimentación general de cañería plástica diámetro 0.063 PP tricapa, según lo indicado en planos de proyecto.

Deberá especialmente tener en cuenta las dos etapas de remodelación por búngalo, para lo cual se realizará toda la instalación de la primer etapa dejando especialmente un punto de vinculación para los siguientes tramos, asimismo deberá asegurarse la continuidad de alimentación del sector a remodelar en la segunda etapa, pues este se mantendrá en servicio normal de funcionamiento.

- En las entradas a cada local se instalará una llave de paso esférica, de bronce cromado de primera calidad.

- Juego de grifería para ducha: será de bronce cromado de primera calidad para agua fría y caliente.

  - Provisión y colocación de artefactos y accesorios Artefactos Sanitarios

El tipo, cantidad y ubicación de los artefactos y accesorios responderán a lo indicado en los planos de instalaciones sanitarias.

Provisión y colocación de todos los artefactos sanitarios en baños de niños y adultos: griferías tipo monocomando, artefactos de loza blanco, entiéndase inodoros largos tipo INODORO LARGO marca FERRUM línea IN/VERONA BLANC FERRUM (Cód. 33195606) con depósito de agua tipo mochila DEPOSITO P/INODORO FERRUM (“DEP VER APO.BLA”

- Cód. 33195607), con obturador tipo FLAPPER y asientos de madera laqueada blanca misma línea FERRUM con bisagras metálicas cromadas.

O bien, INODORO LARGO 6 LITROS marca FERRUM línea TRENTO FERRUM (Cód. IELMJ) con depósito de agua tipo mochila DEPOSITO DOBLE DESCARGA FERRUM (Cód. DEW6F), con obturador tipo FLAPPER y asientos de madera laqueada blanca misma línea FERRUM con bisagras metálicas cromadas.

- Inodoro Pedestal de losa blanca vitrificada de primera calidad, con depósito de limpieza a mochila. Se instalará en núcleos sanitarios para docentes y personal según indican los planos respectivos.

- También para el caso de sanitarios en baños de maestras/adultos: provisión y colocación de artefacto Bidet tipo Bidé (3 agujeros) FERRUM (Cód. BEL3J), completar con línea de Grifería Juego para bidé de dos llaves y transferencia, desagüe con tapita, tipo F.V. modelo CITY (Cód. 0295/88).

- Inodoro Pedestal infantil de losa blanca vitrificada de primera calidad. Se instalará en sanitarios alumnos según indican los planos respectivos.

- Lavatorio de losa blanca vitrificada de primera calidad. Se instalará según indican los planos respectivos. Se requiere Canilla automática para lavatorio tipo Pressmatic de FV o similar.

- Lavatorio infantil  de losa blanca vitrificada de primera calidad. Se instalará según indican los planos respectivos. Se requiere Canilla automática para lavatorio tipo Pressmatic de FV o similar.

- Accesorios de embutir para baño de losa blanca vitrificada de primera calidad:

- Portarrollo con rodillo de PVC en locales con inodoro

- Jabonera chica 7,5 x 15 cm., 1 por cada lavatorio

- Jabonera con agarradera 15 x 15 cm, 1 por cada ducha

- Percha simple: dos por cada baño

- Toallero: uno por cada baño. Se agregará uno por cada ducha.

En ambos baños se verificará el retiro de bocas cloacales existentes y se cotejará con el artefacto a colocar, en caso de diferencias deberán ser corregidas, teniendo especial cuidado en el sellado de juntas, a fin de evitar fisuras y/ó pérdidas futuras.

  - Artefactos y Accesorios Sanitarios a Proveer

- Dispenser de Jabón - Cantidad: 6 (seis):

El Adjudicatario proveerá e instalará en cada local y sobre las piletas de Cocina y mesadas de baños, dispenser de shampoo para mano tipo Línea Valot Control System de "VALOT";  “DUMAR” o similar, en color blanco.

- Dispenser de Toallas de papel para manos - Cantidad: 6 (seis):

El Adjudicatario proveerá e instalará también en cada local y sobre las piletas de Cocina y mesadas de baños, un dispenser de toallas de papel intercaladas para manos tipo Valot Control System de "VALOT";  “DUMAR” o similar, en color blanco.

- Canillas de servicio - Cantidad: 4 (cuatro):

Se proveerá e instalará 1 (una) canilla de servicio por cada Módulo Sanitario de caballeros, y 1 (una) por cada cocina; tipo Canilla para manguera con cierre esférico 13 mm., línea FV (Cód. 0436.03)

- Extractores de aire: Para los baños, y cocinas se requiere la instalación de forzadores de aire eléctricos instalados en paralelo con las unidades de iluminación, de encendido directo al encender las teclas de comando de éstas y con un retardo de unos pocos segundos al apagado, del tipo Extractor de Baño caudal 2,5m³/min, los cuales deberán vincularse por conductos con el exterior.

- INSTALACIÓN DE GAS NATURAL

  - Generalidades

El INA recibe la provisión de gas a alta presión, es decir mayor a 2kg/cm2 = 20m c.a. (desde gasoducto troncal); luego del ingreso a través de nuestra planta reductora se distribuye internamente en 0,2Kg/cm2 = 2m c.a., para luego por medio de reguladores adecuados al ingreso de cada edificio se re-alimenta en Baja Presión: 0,02kg/cm2 = 0,20m c.a. para el abastecimiento de los artefactos internos de uso común.

Al efecto del presente llamado, se requiere el recambio total del todas las cañerías y sus accesorios, reguladores de presión de entrada, gabinetes, purgadores, válvulas de corte, cañerías, conexiones a artefactos, flexibles, etc.; debiéndose conexionar desde la cañería de distribución interna del INA a 0,2Kg/cm2 = 2m c.a, y desde allí ejecutar una completa instalación con todo lo requerido a fin de contar con una completa instalación de gas que cumpla con todos los requisitos y Normativas vigentes. Se podrán utilizar las trazas actuales en donde no se modifiquen las ubicaciones de artefactos y/o redefinir nuevas trazas o tendidos externos/internos que mejor convengan o se justifiquen por seguridad o protección propia de las cañerías y sus elementos.

Toda tarea deberá ser ejecutada por un Gasista Matriculado, quien deberá exhibir la documentación respaldatoria previamente al inicio de cualquier tarea. Deberá este último presentar los Planos de Ejecución/Distribución, Cañerías, Accesorios como un proyecto integral para los dos sectores, los que se ejecutarán en dos etapas pero responderán a un único esquema de distribución, en dicho proyecto deberán indicarse los materiales, accesorios, diámetros de cañerías, etc. y/o todo otro detalle que permita evaluar su propuesta. La inspección técnica podrá para su evaluación requerir mayor información y/o la presentación de muestras y podrá realizar las modificaciones que considere necesarias.

El profesional matriculado, deberá emitir una Certificación homologada de Estanqueidad y cumplimiento de Normas de instalación para el Sector “Jardín Maternal” en donde se requiere rehacer toda instalación “a nuevo” a los efectos del presente llamado.

Para ello se removerá toda la instalación existente y se reemplazará por una nueva, cuyo trazado será diferente, para adaptarla a la nueva ubicación de los recintos de cocina.

Los trabajos se harán en un todo de acuerdo a los planos, respetando las normas vigentes de ENARGAS y Metrogas, e incluyendo todos los elementos que sean necesarios, aunque no estuviesen especificados en el presente pliego.

  - Materiales

Todos los materiales a emplear serán de marcas reconocidas y aprobados por el IRAM.

La Inspección del INA revisará los mismos antes de su colocación. Si se detectaran fallas, el Adjudicatario deberá proceder al recambio del elemento en cuestión.

  - Cañería

La red de distribución externa se construirá íntegramente con Caños para gas Epoxi de diámetro no inferior a 3/4", colocados exteriormente al recinto sujetos con grampas tipo omega; interiormente en altura conveniente de forma exterior a pared o empotradas según ubicación o conveniencia se utilizará Cañería Termofusión con alma de acero tipo Tubo Acero-Polietileno Marca SIGAS Termofusión, Ø NO MENOR a 20 mm.

  - Llaves de paso

Para la distribución interna se colocarán llaves de paso de un cuarto de vuelta, esféricas o cónicas, con cuerpo y vástago o esfera de bronce del mismo tipo para Cañería Termofusión. En cada artefacto de consumo se instalará una llave de paso de igual diámetro de la cañería que lo alimenta, en lugar accesible y a la vista.

  - Conexiones

Para la conexión de los artefactos, se deberán utilizar flexibles para gas natural trenzados de acero inoxidable normalizados y aprobados por el ENARGAS.

  - Gabinetes

Se deberán remplazar los gabinetes de entrada donde se alojarán las nuevas válvulas de corte, reguladores, purgadores, etc. por nuevas casetas cementicias prefabricadas con puertas y herrajes de acero inoxidable reforzado. Se deberán también rehacer las bases de apoyo de las casetas y de fijación de las cañerías de entrada.

  - Pruebas

Se realizará una prueba neumática y otra de funcionamiento, en presencia de la Inspección, antes de proceder al tapado de las canaletas (donde corresponda). En caso de detectarse fallas, el Adjudicatario deberá subsanarlas, y posteriormente, se harán las pruebas nuevamente que resulten necesarias, para ello, entre otros elementos de prueba, el gasista deberá contar con detector de gas,, manómetro de medición y de columna de agua. Finalizadas las pruebas, el Adjudicatario emitirá un Certificado de Garantía.

  - Ventilación

En cada ambiente en particular donde se encuentre en uso cualquier artefacto de alimentación a gas y/o en caso de faltantes o necesidad de ventilaciones complementarias se deberán colocar tantas rejillas de ventilación como la legislación vigente lo solicite, debiendo el Profesional Matriculado realizar los cálculos que resulten necesarios a fin de justificar o ratificar las ventilaciones requeridas. Se proveerán rejillas de ventilación de medidas y calidades reglamentarias a ambos lados de pared de acero inoxidable, las que deberán ser colocadas convenientemente amuradas en perfecto aplomo y nivel, recomponiendo cualquier diferencia con la pared y deberán guardar la correlación con la pintura de acabado según cada sector en particular.

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

  - Normativa

Todos los materiales serán nuevos y la realización general de la instalación deberá ser realizada conforme al Reglamento de la AEA y las normas IRAM, para todos aquellos materiales para los que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas IEC, VDE Y ANSI en ese orden.

  - Consideración

En cada ambiente El sistema de distribución de energía eléctrica actualmente está compuesto por circuitos independientes de iluminación, de tomacorrientes y de tomacorrientes para servicios especiales (alimentación de Splits), hallándose cableado en todos los casos desde los interruptores termo-magnéticos alojados en los Tableros Seccionales (TS) de cada sector hasta las bocas de consumo. Estos TS por su antigüedad se encuentran fuera de las normativas vigentes, y con su capacidad de alimentación al límite.

  - Requerimientos

Para el caso de los dos sectores que se solicitan remodelar, se requiere una nueva instalación eléctrica completamente nueva e independiente; la cual deberá alimentarse en cada sector tomando tensión directamente de “Barras” del “Tablero de ingreso” existente exteriormente contiguo a cada puerta de ingreso, dichos tableros deberán extraerse y en remplazar por cajas de pase de PVC selladas, en su interior alojarán fusileras tipo “en caja de corte”, trifásica para fusibles NH de potencia acorde a cálculo de consumo, no menor a 40 Amp. por búngalo tipo Marca ELECTROMEC; desde allí se continuará con todo los distintos tendidos de alimentación nuevos, a fin de alimentar un Tablero Principal por Búngalo a proveer como alimentación de cada sector individualmente, ubicado en la puntera del pasillo que se requiere acondicionar; para luego realizar un tendido independiente utilizando bandejas portacables de sección de al menos 10 cm y/o cañería PVC según se requiera, el cual se distribuirá “a la vista” bajo el cielorraso a remplazar, alimentando las “3 Fases” con su correspondiente Neutro y sistema de “Puesta a Tierra”, quedando el adjudicatario obligado a efectuar el cálculo de la corriente admisible y las caídas de tensión admitidas por Norma de acuerdo al largo de cada tendido y según la carga correspondiente por sector y por circuito tomando en cuenta la previsión del equipamiento que se instalarán a futuro, el consumo requerido por cada circuito de Iluminación, tomas para equipos de trabajo, y el consumo requerido por dos (4) Splits frío/calor de aproximadamente 4500 frigorías/calorías, etc. y equilibrando las cargas de los mismos.

Para todo ello, dentro de la nueva Sala se emplazará, como se ha descripto, un Tablero Seccional General (TSG), cuya ubicación tentativa es la indicada en los planos adjuntos, el cual deberá contener:

- Luces testigo de presencia de fases.

- 1 Disyuntor Tetrapolar cuya Potencia irá acorde a la sumatoria de las potencias de consumo de las unidades Split, modulares tipo Riel DIN.

- 1 Interruptor Automático Termo-magnético tetra-polar (potencia acorde a consumo para T.S. a colocar internamente dentro de la nueva Sala, del tipo modulares sobre Riel DIN, a montar en:

- 1 tablero exterior montado en gabinete exterior estanco de PVC reforzado, con tapa acrílica transparente a proveer, con Riel DIN, que alojarán las nuevas llaves Termo-magnéticas bipolares y unipolares que alimentarán los distintos circuitos independientes considerando la cantidad de Módulos necesarios más un 30% de sobre cálculo, para futuras posibles ampliaciones (No menor a 36 Módulos).

- Borneras acorde a circuitos trifásicos y las corrientes máximas manejadas. Fijación de cables a las borneras por medio de conectores aislados de acuerdo a la sección de cada cable.

- Vinculación “Puesta a Tierra” de cada elemento y partes metálicas del tablero y sus circuitos.

Los tendidos desde el tablero Seccional a colocar internamente dentro de la cada ambiente (T.S. a proveer) se harán en forma independiente para cada una de las bocas de consumo de luz y de tomas de pared y sobre mesadas de cocina y para los equipos de acondicionamiento de aire a proveer a futuro.

Para las bocas de iluminación la traza será por encima del techo suspendido (de corresponder) y/o por encima de la carpintería metálica bajo cielorraso y a ras del mismo y se efectuarán por tubos de PVC rígido, grado de protección: IP 65 de Ø1 ¼”/ 1” semipesado, o bien Tubo rígido de PVC curvable (Ø20 y Ø25) en frío con sello de calidad IMQ y sello IRAM (tipo línea marca SICA); firmemente fijados a la mampostería, estructura de techo y paredes por medio grampas y por Tornillos y tacos “Fisher” en espacios no mayores a 80 cm entre puntos de fijación a efectos de eliminar la curvatura producida por su propio peso.

En cada acometida se dispondrá una caja derivación de PVC 15 cm x 15 cm tapa ciega estanca, también fijada a la mampostería. En cada una de estas cajas derivación se dispondrán borneras de derivación acordes a la sección de los conductores de entrada, continuando luego mediante tubos de PVC rígido del tipo semipesado, con cajas de pases, derivaciones, codos, conectores, etc., con grado de protección: IP 65, con diámetro de caños según lo requerido y de acuerdo a la cantidad de conductores y sección de los mismos que se utilicen en cada tramo (según Normas y Reglamentación AEA 90364-7-771 - Tablas 771.16.I, 771.16.IIa, 771.16.IIb y sus referencias de consideración (Versión Edición 2006: Pág. 94-95)), firmemente fijados al cielorraso y/o pared por medio de enganches plásticos sujetos por tornillos y tacos Fisher, por los cuales pasaran los cables de alimentación (cuya sección mínima no podrá ser menor a 2,5 mm² tanto para Fase y Neutro como para Toma de Tierra en ningún caso).

El tendido se efectuará en todo su recorrido por medio del sistema de Tubos de PVC rígido fijados al cielorraso, cuyo diámetro irá de acuerdo a la sección y las cantidades de cables en cada tramo del recorrido (ver acotación sobre Reglamentación AEA 90364-7-771), atendiendo especialmente a la fijación de dicha cañería en todo el tendido, el que deberá fijarse en toda su extensión por medio de la colocación de Tornillos y tacos Fisher a una distancia no mayor a 80 cm entre cada punto de fijación; siendo los restantes componentes de la instalación igual a los detallados anteriormente.

Ninguna de las bocas de alimentación de tomas o bien de puntos de efecto deberán colocarse a una altura menor al 1,50 m, bajo ningún concepto, a excepción de equipamiento específico de cocinas, etc. los cuales se consensuarán con la Inspección técnica.

En cada boca de consumo o terminal de conexión para los equipos individuales Split se colocará una llave seccional termo-magnética acorde a la demanda de cada unidad, montado sobre caja exterior de 2 módulos Riel DIN, con tapa acrílica transparente, marca ROCKET, EMEANAL, TUBELECTRIC o calidad superior y junto a ésta se colocará también un tomacorriente reforzado para 220 volts (Toma de Uso Especial - TUE) de 20 A montado sobre Caja exterior IP40 marca CAMBRE, SICA, JELUZ o CALOP; la protección de cada uno de los equipos se logrará mediante interruptor termo-magnético marca ABB, SIEMENS, SICA o TUBIO según el consumo de la unidad a proteger.

El cálculo de la capacidad de alimentación de consumo será exclusiva responsabilidad del oferente y se deberá considerar un 30% más de la necesaria a efectos de contemplar futuras ampliaciones.

Los gabinetes de los tableros, tubos de PVC, ductería y conductores, serán con protección de no propagación de llama, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos, de la marca ZOLODA, CAMBRE, SICA, JELUZ o CALOP.

Los elementos de comando y protección, como Interruptores Termo-magnéticos, Disyuntores y llaves termo-magnéticas serán marca ABB, SIEMENS, SICA O TUBIO.

En todos los casos se deberán utilizar materiales y accesorios de primera calidad y que cumplan con las normas de seguridad y reglamentaciones municipales, provinciales y nacionales vigentes y con las disposiciones reglamentarias determinadas por AEA-APSE y la resolución de la SICyM 92/98.

Para todos los casos, el adjudicatario deberá presentar Muestras de los Materiales a emplear, previo al acopio general, los que serán aprobados o rechazados por la Inspección Técnica del I.N.A. que estará a cargo de un Profesional designado a tal fin.

Para el paso de cañerías o tramos del tendido de ductos a través de la mampostería o carpintería metálica se deberá canalizar ésta utilizando mechas copas apropiadas para materiales cementicios con un diámetro algo mayor al de las cañerías pasantes. La terminación de pasos y aberturas deberá ser sumamente prolija y de ser necesario realizar el sellado de los pasos colocar espuma poliuretánica expandible de secado al aire, recortando prolijamente toda rebarba a ambos lados. Si se produjeran roturas parciales de la mampostería o revoques deberán ser subsanadas de inmediato por la colocación de Yeso/enduído con coloración o pintura final idéntica a la pared existente.

  - Tareas y Especificaciones

Las tareas consisten en la ejecución completa de una nueva instalación eléctrica dentro de cada uno de los búngalos completamente independientes entre sí, a fin de garantizar la seguridad eléctrica y la ejecución completa por etapas requerida, lo que comprende la provisión y colocación de nuevas Cañerías con sus Accesorios: provisión y empotrado de caños corrugados antillama blanco (diámetros acorde a cantidad de conductores según Norma), conductores, cajas para tomas, cajas de paso, tomas, llaves de punto, llaves combinadas, tapas, contratapas, bastidores, tapas de cajas de pase, luminarias bajo consumo de techo, bocas de iluminación en pared y apliques sobre mesada, etc. para los circuitos indicados en Planos: TS, TUG, TUE, IUE, IUG, CS, Otros, el que se entregará junto con el Certificado de Visita.

También comprende la provisión y colocación del cableado indicado y cuyo cálculo deberá cumplir con los requerimientos de pérdidas de carga y demás verificaciones del Reglamento de la AEA para artefactos propios de uso en este tipo de instalaciones y en caso de modificaciones deberán ser observadas a la Inspección Técnica formalmente. Sin embargo los diámetros del cableado no podrán en ningún caso ser menores a 2,5mm² para alimentación y 1,5mm² para retorno.

Deberá tenerse presente también, que en el pasillo de ingreso se encuentra actualmente ubicado un Tablero Seccional (T.S.) de chapa con elementos y protecciones de antigua data fuera de las Normas actuales de seguridad eléctrica, los cuales alimentan los distintos circuitos eléctricos de las diferentes Salas, Oficina de dirección, cocina y del pasillos de ingreso por cada búngalo; estos circuitos de alimentación actuales deberán ser identificados y removidos, tanto el cableado cómo sus elementos de maniobra, cañerías y bocas o cajas de pase etc., a fin de independizar la alimentación eléctrica con la implementación de nuevos circuitos y nuevas cañerías y accesorios con las nuevas protecciones correspondientes, a fin de alimentar los nuevos artefactos de iluminación, tomas y demás.

Para el caso de tomas o cajas de efecto de altura menor a los 1,50 m cuyas cañerías originales se encuentren empotradas no será necesario (salvo indicación en contrario de la Inspección) remover completamente las cañerías empotradas, bastará con el sellado o remoción y sellado de las cajas y/o sus alojamientos. La terminación requerida será la misma que el paramento vertical en que se encuentra cada caja.

Conductores: Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico antillama, apto para 1000Vca, serán tipo VN 2000 de Pirelli o similar.

Cumplirán con normas IRAM 2178, IRAM 247-3, IEC 60332-3 según se detalla en plano. Serán provistos en el lugar de emplazamiento con su envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otros trabajos o de rollos incompletos.

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado bajo Norma, colocados a presión mediante herramientas de indentar apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones de material bajo servicio normal. Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso o tableros éstas serán mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima.

No se permitirán uniones de conductores dentro de las cañerías en ningún caso.

Los colores a utilizar serán los siguientes:

a) Fases: R, S y T: Rojo, negro y blanco.

b) Neutro: celeste.

c) Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohíbe expresamente el cable desnudo.

d)  Llaves y tomas: línea modular marca Jeluz o similar.

Interruptores de Corriente Diferencial de Fuga: los interruptores diferenciales cumplirán con la Norma IRAM 2301 e IEC 61008. Serán para la corriente nominal asignada en planos y para 30 mA de corriente de fuga.

Interruptores por cortocircuito y sobreintensidad: deberán cumplir con la Norma IRAM 2301 e IEC 61008. Serán para la corriente nominal asignada en planos y curva de disparo tipo “B” “C” “D” según plano.

Por otra parte se colocarán en todos los nuevos recorridos de los distintos circuitos cable de puesta a tierra aislado color verde-amarillo de acuerdo a norma A.P.S.E vigente y Resolución ENRE 207/95, debiendo ser de la misma sección que el vivo del mismo tramo. Y como indica la normativa se deberá colocar un “chicote” conectado por terminal “ojal” de sección acorde al conductor que alimente dicho tramo, atornillado, en cada una de las bocas y/ó artefactos.

  - Sistema de Puesta a Tierra:

Deberá considerarse a su vez la “Puesta a Tierra” de todo el nuevo tendido eléctrico y sus diferentes circuitos, independizados por cada búngalo, lo que comprende la provisión e instalación de “Puestas a Tierra” individuales por cada Tablero Seccional completamente vinculado entre partes metálicas por cable verde-amarillo acorde a Norma, para conformar un sistema completamente independiente del resto de la instalación existente. Deberán cumplirse todos los requisitos de la Norma IRAM 2309-1.

Deberá contarse para ello con la instalación de una jabalina de descarga a tierra por tablero acorde a la sumatoria de cálculo de consumos, teniendo en cuenta la totalidad de los equipos definidos más un sobrecálculo de un 30%. Las jabalinas a proveer e instalar serán con núcleo de acero al carbono SAE 1020, con revestimiento de cobre electrolítico al 90% mínimo de pureza, largo mínimo 3,00 m tipo COPPERBOND®, fabricada de acuerdo a la Norma IRAM 2309, con alma de acero de alta resistencia, revestimiento de cobre continuo y uniforme efectuado por deposición electrolítica, terminación libre de imperfecciones en la superficie tales como ralladuras, poros, grietas o cualquier otro defecto que posibilite la existencia de corrosión localizada, con su extremo inferior aguzado en punta con generatrices a 60° para facilitar el hincado y extremo superior ligeramente biselado. El hincado puede realizarse por percusión en una ubicación a definir en suelo natural del exterior. Llevará un borne prensa-cable de cobre en su parte superior acorde a sección de jabalina, colocándose en caja de inspección normalizada de hierro fundido gris de 30 cm por 30 cm y utilizando cable de salida (por Norma Verde-amarillo) el cual no podrá ser inferior en su sección a 25 mm² en ningún caso, quedando supeditado directamente al cálculo de sumatorias de consumos y la consiguiente necesidad de descarga a tierra, de acuerdo a Normas. Dicho cable se instalará montado bajo cañería metálica galvanizada acorde a la sección y bajo nivel de piso hasta la caja de inspección.

La sección mínima de cable de tierra (Verde-Amarillo) en cada tramo será determinada por el Potencial máximo de Protección, el cual en este caso por Tablero es de 60A por lo que se requiere una sección de cables no menor a los 16 mm², que de acuerdo a valores de tabla soportan una intensidad de corriente admisible de 66A. Dichos cables se trasladarán por cañería de PVC y cajas de pase en cantidad necesaria, selladas, aptas para exterior, grado de protección IP 65, con cajas y conectores con sello de goma, tipo Caños, Cajas, Grampas y accesorios marca TUBELECTRIC, hasta dicha cámara de inspección que se alojará en el lado exterior del edificio a una distancia no menor a 1,50 m del mismo.

- En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la Instalación.

- Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma instalación eléctrica estarán unidas al mismo Sistema de Puesta a Tierra.

- El Sistema de Puesta a Tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito.

- El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno del circuito ni pasará por el interruptor diferencial, si lo hubiera.

- La instalación se realizará de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM 2281- Parte III. (Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones industriales y domiciliarias (inmuebles) y redes de baja tensión. Código de práctica)

- El valor máximo admitido de resistencia para la puesta a tierra será de 40 ohm.

  - Pruebas y Ensayos de Protección:

Deberán realizarse todas las pruebas de funcionamiento, instalación seguridad y protección eléctrica de todos los circuitos y elementos de maniobra individualmente y en su conjunto según requerimientos de la Normativa vigente; tomando especial consideración en la realización de ensayos de Protección Secundaria, se deberán realizar las mediciones según Resolución 900/15 SRT y certificación de funcionamiento de ID (interruptores diferenciales) y como ya se destacara, toda la instalación deberá cumplir con la Normativa de AEA vigente.

- ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

Todos los artefactos de iluminación a instalar serán del tipo aplique, de primera calidad, aptos para lámparas Led o Bajo Consumo espiraladas rosca E27, los cuales tendrán las siguientes características:

  - Luminarias LED

- Se Requieren para completar el cambio total de luminarias y lámparas la provisión de lámparas LED tipo “UFO” luz día (Blanca) de potencias varias acordes a cada sector, Rosca E27 para ubicaciones con artefactos comunes.

- Artefactos de Embutir B/C redondo K256 2x20W E27 de la Marca ALIC (ART. 2606) Para Embutir  -  Provistas con dos Lámparas LED (Cantidad aprox. 18 un.): Tipo A60 ECO LED 10W Luz Día E27 de Marca ALIC (Cód. LAM7925) o mayor calidad.

  - Artefactos Interior:

- Artefacto Plafón de LEDs aplique de techo, cuadrado (Aprox. 225 x 225 mm), de 18W,   Luz Día (6000 °K), ángulo de apertura 120°, (Cantidad 4): Tipo Línea Plafón de LED de Marca ALIC: Mod. Art. 4144 – Base Acero Pintado – Vidrio esmerilado, difuso.

O bien: Tipo Línea Pl1 Pl2 Pl3 de Davor: Plafones clásicos para E27 con vidrio redondo curvado (tallado o satinado), y aro suplementario en 3 tamaños, en color cromo. Para lámparas E27. Mod. PL2 (2 x E27 – Ø 24cm).

  - Artefactos “Salida de Emergencia” 2x35 watts:

- Artefacto señalización LED (Cantidad 3): Tipo Mod. Lucciola EM35. Sistema Óptico: Difusor de policarbonato trasparente. Distribuidor de Luz: Directa Simétrica. Materiales: Cuerpo de Policarbonato, se deberá cablear a toma de energía más próxima.

- PINTURA

  - Generalidades

Se pintarán paredes, techos, nuevos tabiques y carpinterías metálicas de todos los ambientes mencionados anteriormente con látex, pintura para cielorrasos y esmalte sintético, según corresponda:

  - Pintura al Látex

En los interiores que se hayan ejecutado nuevos revoques, una vez concluida la preparación de la superficie que no requiera colocación de cerámicos se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco quede terminación mate.

Posteriormente se dará una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secas, se lijará toda superficie con lija de grano P100/120 en seco, y después de un intervalo de ocho (8) horas se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior y se aplicará pintura Látex en la cantidad de manos que fueran menester para el correcto acabado. La primera diluida al 50 % con agua y las siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies; de color a designar. Se deberán utilizar pinturas de primera marca y calidad (ALBA, CASABLANCA, SHERWIN WILLIANS). No debe mezclarse con pinturas de otras características. Se adicionará una mínima cantidad de agua para obtener un fácil pintado.

Para el caso de los tabiques de Placas de Yeso, una vez acabada la colocación y sellado con masilla recomendada por el fabricante de las placas se continuará con el esquema de enduído, acabado, sellado y de aplicación de pintura látex antes descripto.

Para los cielorrasos a reemplazar por placas de yeso desmontables, siempre que el acabado superficial de las placas sea apto para vista sin necesidad de aplicación de pintura, podrá dejarse con la terminación de fábrica.

Para los paños de cielorrasos que se observen en buen estado y solo se requiera su terminación en pintura, deberá realizarse un completo proceso de pintura, comenzando con la remoción de partes flojas y descascaramientos de pintura, eliminación de manchas y lijado en profundidad, realizando luego una exhaustiva limpieza y posterior sellado y eliminación de grietas, aplicación de enduído y siguiendo el mismo esquema de preparación y acabado de pintura látex.

La aplicación se efectuará a rodillo, permitiéndose el pincel en sectores donde sea necesario delinear (encuentro con cielorraso, arrime a abertura, etc.). En locales húmedos, en paredes y cielorrasos se aplicará látex del tipo antihongo.

  - Esmalte sintético sobre carpinterías

Como ya describiera en el ítem “Tratamiento sobre carpintería metálica” se deberá efectuar un completo tratamiento anticorrosivo, de limpieza y restauración de todas las partes metálicas. En todos los casos se limpiará perfectamente la superficie y se la preparará convenientemente antes de recibir la pintura.

Se efectuará, como ya se describiera un tratamiento antióxido integral que consiste en el tratamiento previo con convertidor de óxido tipo SANAFERR y limpieza exhaustiva, y aplicación de al menos dos manos de antióxido poliuretánico.

Aplicándose a continuación, las manos de esmalte sintético puro color a definir con un intervalo mínimo de 10 horas de secado entre cada una de ellas, sujetas a la aprobación de los Técnicos del I.N.A en cuanto a cubrimiento y terminación superficial y final.

El color será sujeto a aprobación mediante muestras por el INA. Se aplicará una primera mano y luego se lijará en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie de acabado liso. Luego se pintarán las sucesivas manos hasta completar el número de tres.

Como regla general, al finalizar  las tareas finales en cada una de las áreas, y realizada la limpieza gruesa general se dará la última mano de pintura respectiva.

  - Sellado de ventanas

Se deberán sellar debajo de los marcos de las ventanas que presenten deterioro y señales de distintas filtraciones y/ó manchas de humedad.

Para ello se procederá a rasquetear hasta remover todo material suelto, poroso ó dañado utilizando cincel de ser necesario y luego de una limpieza exhaustiva y correcta humectación rellenar según la profundidad con material cementicio, y acabar con enduído toda la superficie bajo-ventana hasta el borde de la mesada, posteriormente aplicar sellador al aguarrás y terminar con pintura antihongos de excelente calidad en el mismo tono de las demás paredes en cada uno de los ambientes; queda incluido para este tratamiento el ventanal de la escalera de acceso a Planta alta.

  - De carpintería de madera

Antes de la aplicación de la primera mano de sellador para madera, las superficies se limpiarán y lijarán en seco, con papel de lija de grano fino para madera. Sin excepción, se pintarán con dos manos de esmalte sintético o barniz, según el proyecto, siguiendo las instrucciones para su aplicación establecidas por la firma fabricante del producto a emplear.

- SEGURIDAD INFANTIL

  - Elementos de Protección

Como las esquinas de paredes, vanos, mesadas, puertas, caños de metal, columnas y superficies rígidas en general son peligrosas para los niños que están dando sus primeros pasos se requiere proveer elementos de protección y seguridad adicional como terminación final de dichas superficies; para ello en cada borde, punta o saliente en los sectores y áreas de uso infantil deberán adherirse cantoneras, planchas, láminas ó tubos protectores (según corresponda) de espumas de polietileno expandido hueco de espumas de baja densidad antillama y con protección UV del tipo apta para protección de Peloteros.

Las mismas se enfundarán o moldearán a las distintas estructuras en forma preventiva a fin de proteger como ya se dijeran los bordes, salientes y puntas y buscando que por su maleabilidad, su resistencia y capacidades de absorción de impactos ofrezcan amortiguación segura en caso de caídas, accidentes o por el juego de los niños y evitar así posibles accidentes.

Serán de tipo Tubo Protector Marca FULLCAT, de espesor acorde a las distintas superficies a revestir, espesor de pared mínimo 10 mm, colores variados.

- DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA

  - Planos de Instalaciones, detalles, etc.

Si bien la documentación que integra el presente Anexo permite que los Oferentes obtengan un adecuado conocimiento de los trabajos a ejecutar, permitiendo con ello evaluar el costo de los trabajos, la firma que resulte Adjudicataria deberá desarrollar su propio PROYECTO EJECUTIVO con la Ingeniería de Detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la ejecución.

Deberá presentar ante la Inspección Técnica del INA, toda la documentación necesaria previo a dar inicio a los trabajos: plano de replanteo, de niveles, detalles constructivos, planos de instalaciones, estructuras, calculo sanitario, lumínico, etc., para ser aprobados por la misma antes de iniciar cada tarea.

El Adjudicatario deberá confeccionar a su exclusivo cargo todos los planos de detalle y finales “Conformes a Obra” y los que resulten necesarios, o los que surjan por pedido expreso de la Inspección.

El Adjudicatario también tendrá a su cargo la ejecución de una memoria con todos los cálculos definitivos correspondientes (estructuras e instalaciones de electricidad, sanitarias y gas), detalles especiales, planillas y demás documentación técnica que los trabajos requieran.

El recibo y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección no releva al Adjudicatario de la obligación de evitar cualquier error u omisión al realizar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos o especificaciones. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Adjudicatario apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de los trabajos se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección Técnica.

Una vez terminados todos los trabajos, el Adjudicatario deberá presentar a la Inspección Técnica 2 (dos) juegos de copias de planos “conformes a obra” tanto de Arquitectura como de todas las instalaciones ejecutadas (electricidad, gas y sanitarias) Dicha información deberá ser presentada además en formato digital.

Tanto la memoria técnica como los planos de detalle serán realizados obligatoriamente en computadora. En el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel o formato similar convertible a la misma. Para los planos, se deberán guardar en extensión “.DWG” AutoCAD 2007 como mínimo. Junto con los planos se entregarán los archivos correspondientes.

- LIMPIEZA FINAL

El Adjudicatario deberá entregar las áreas afectadas a su trabajo en perfectas condiciones de habitabilidad.

Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles de terminación de los trabajos ejecutados.

Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada y al acarreo de los sobrantes de la limpieza y los trabajos realizados, hasta el destino que el INA disponga.

Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Adjudicatario, quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren necesarios para la correcta ejecución de las tareas aquí mencionadas y de las que pudieran surgir.

Todos los locales afectados por los trabajos de reacondicionamiento se limpiarán de  acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Los vidrios serán lavados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adherido a los mismos, se quitará con espátula, sin productos abrasivos y sin rayarlos ni dañarlos.

- Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento.

- Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies.

- Los artefactos serán limpiados de la misma manera: sin abrasivos y sin rayarlos.

- Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños en sus tramos horizontales.

- Las carpinterías en general y en particular las de chapa, se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos.

- Se limpiarán especialmente los selladores de juntas y los selladores de vidrios, como así también los herrajes.

- LIMPIEZA EN LAS ZONAS DE TRABAJO

  - Limpieza periódica

El Adjudicatario deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato, sean retirados inmediatamente del área de los trabajos, para evitar perturbaciones en la marcha de las tareas; utilizando para ello el retiro en carretillas, baldes y/ó bolsas.

En la Playa de estacionamiento aledaña al Laboratorio ó en área próxima a definir se dispondrá de un único lugar para acopio de materiales para su uso en obra. Para los escombros de demolición y/ó desechos se señalará un playón aledaño destinado específicamente al acopio de dichos escombros, el material propio de demolición deberá ser retirado lo antes posible de las áreas de trabajo, a fin de mantener el orden, la prolijidad y limpieza de cada sector.

No se permitirá la quema de materiales combustibles en lugar alguno dentro del Predio.

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de los materiales y elementos de trabajo y en el estacionamiento de los vehículos a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en zonas linderas. Los materiales cargados en los mismos, deberán cubrirse completamente con lonas ó folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Adjudicatario retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de los trabajos y zonas aledañas. Asimismo, retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando el lugar de los trabajos limpio "a escoba" ó su equivalente.

- RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

  - El Adjudicatario será responsable de:

Cualquier omisión ó negligencia en que incurriera al solicitar instrucciones ó aclaraciones necesarias en caso de dudas y de cualquier interpretación errónea de la documentación del pliego de bases y condiciones y de las especificaciones técnicas.

Del mal funcionamiento y los vicios ocultos de los elementos que entregare, aunque éstos hayan sido aprobados por el DPTO. de INFRAESTRUCTURA del INA.

Todo deterioro y/ó desperfecto de las instalaciones que se produzca y fuera causa atribuible al adjudicatario, deberá ser remplazado y/ó enmendado dentro de las 24hs, corriendo por cuenta suya los gastos de reparación, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe por los perjuicios indirectos que pudiera haber ocasionado.

Asimismo será responsable por las roturas de vidrios y/ó por la pérdida de cualquier elemento, artefacto ó accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/ó negligencia que a juicio del I.N.A se hubiera incurrido.

  - MUESTRAS

El Adjudicatario previamente a la adquisición y obviamente a su instalación, deberá presentar para su aprobación a la Inspección Técnica una muestra de cada material a incorporar. Deberá también en las mismas condiciones, es decir, para solicitar su aprobación previa, indicar por escrito la marca y modelo de los diferentes materiales a utilizar en las instalaciones.

  - ENSAYOS Y PRUEBAS

En presencia de la Inspección técnica, los trabajos ejecutados y las instalaciones en general, deberán ser sometidos a las pruebas de funcionamiento. Para ello el Adjudicatario deberá suministrar en carácter temporario toda la aparatología necesaria y requerida para constatar los resultados de las pruebas y/o comprobar la calidad de los materiales.

- FORMA DE COTIZACÓN

  - Presentación de Ofertas y posibilidad de Facturación Parcial

Al los efectos de una mejor presentación y evaluación de las Ofertas, se presenta a continuación un listado de algunas de las tareas de mayor relevancia y con una relación de magnitud pre-asignada en relación a la totalidad de la provisión, sin que esto defina la totalidad de la tareas requeridas, expresadas o no en las presentes Especificaciones Técnicas; y sin que ello establezca necesariamente un orden de prioridad preestablecido para las mismas, aunque deberá seguirse un orden coordinado y pre-acordado con la Inspección Técnica tal que permita el avance en paralelo (de ser posible) de las distintas tareas, previendo que no se interrumpan o interfieran entre sí a fin de coordinar la mayor celeridad y continuidad posible en los trabajos.

En éste caso, y como se detallara al principio del presente Anexo, se requiere la culminación parcial por Etapas en las tareas, y dado que en rubro son casi idénticas pero no así en magnitud, se pre-definen por Etapa los porcentuales de incidencia de cada una; y a los efectos de una posible Recepción Parcial, los avances deberán ajustarse a los valores asignados en cada Etapa.

| Ítem | Descripción de Tareas | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Proporción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mallado - Cerco de Seguridad | 1,00% |  |  | 1,00% |
| 2 | Desmalezado y Poda | 0,50% | 0,50% |  | 1,00% |
| 3 | Demolicion y Retiro de Escombros | 1,00% | 0,50% |  | 1,50% |
| 4 | Mamposteria, Reparac. y Construcción en seco - Tabiques, Cielorrasos, Paredes, etc. | 4,50% | 2,50% |  | 7,00% |
| 5 | Techos (Remoción existente, Re-colocación Techumbre completa, incluye Galería Semicub.) | 8,00% | 6,00% | 4,00% | 18,00% |
| 6 | Provisión/Colocación de Revestimientos Piso/Pared (Pisos, Zócalos, Paredes y Veredas) Cálculo x m² | 2,50% | 2,50% |  | 5,00% |
| 7 | Carpinterías en Gral. (Restaurac. Integral Madera y metálica, Provis. Puertas Exterior e Interior) | 4,00% | 2,00% |  | 6,00% |
| 8 | Restauración de Cocinas - Cambio Mesadas/Bachas | 3,00% | 2,00% |  | 5,00% |
| 9 | Provisión/Colocación de Bajomesadas en Cocinas | 1,50% | 1,50% |  | 3,00% |
| 10 | Remplazo total de Cañerías (Cloacal y Agua Potable) | 8,00% | 7,00% |  | 15,00% |
| 11 | Provisión/Colocación de Elementos Sanitarios, Accesorios y Elementos de Seguridad | 3,00% | 4,00% |  | 7,00% |
| 12 | Instalación de Gas Natural (Retiro de Cañería, Provis. de nuevos Tendidos y elem. de regulac. y Seguridad) | 3,50% | 4,00% |  | 7,50% |
| 13 | Instalación Eléctrica: Completa (Cañería, Tableros, Provisión/Colocación de Elem. de Maniobra, Protección y Puesta a Tierra | 4,00% | 6,00% |  | 10,00% |
| 14 | Provisión/Colocación de Artefactos de Iluminación | 1,00% | 0,50% |  | 1,50% |
| 15 | Pintura General (incluye Pintura por Restaurac. de Carpinterías y Pintura Gral.) | 5,00% | 5,00% |  | 10,00% |
| 16 | Seguridad: Provisión y Colocación de Protecciones de Espuma de Polietileno |  | 0,50% |  | 0,50% |
| 17 | Pruebas y Ensayos de Instalaciones y Limpieza Final |  | 1,00% |  | 1,00% |
|  | Total |  |  |  | 100,00% |

  - ENTREGA PARCIAL (Materiales-Tareas)

El Adjudicatario dentro de los 20 (veinte) días corridos de emitida la Orden de Compra deberá entregar la mayor cantidad posible de materiales y accesorios destinados a los trabajos que se licitan, como ser: artefactos sanitarios y de seguridad, artículos, artefactos y materiales eléctricos, mampostería, cerámicos, pinturas, etc.

Asimismo, y en el caso de constatarse un avance tal de tareas en cualesquiera de los Ítems (en conjunto ó por separado) que pudiera permitir la aceptación de una Facturación parcial, se acordará y definirá previamente con la Inspección Técnica el alcance y magnitud del avance (total ó parcial) de las mismas; lo que permitirá cuantificar los montos de Facturación en relación al total de la Orden de Compra.

En éste punto y de acuerdo a la mencionada entrega de materiales y a su vez de la realización y avance de las tareas se podrán recibir hasta un máximo de dos Facturaciones Parciales y una Facturación Final por el resto de la entrega de material y las tareas pendientes. El porcentaje de avance por éste concepto, de acuerdo a lo entregado y lo avanzado de las tareas se convendrá con la Inspección Técnica del INA.

Esto tendrá relación, de corresponder, con el cierre del Ejercicio 2017. Lo restante se afectará al Ejercicio 2018.

  - PLAZO DE ENTREGA

Plazo de Entrega 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de la efectiva colocación de la Orden de Compra correspondiente.

- GARANTÍA

Doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la efectiva Recepción Definitiva, por defectos, vicios ocultos y/ó fallas en los materiales y por los trabajos de instalación y/ó fijación de los mismos.

- VISITA A LAS INSTALACIONES

A los efectos de una correcta evaluación, cada Oferente deberá concurrir al INA, presentarse en el Dpto. Infraestructura, en donde lo acompañarán al sector del Jardín Maternal a efectos de pueda tomar conocimiento de las tareas que se licitan, verificar el estado de las instalaciones y todo aquello que pudiera influir en la evaluación y presupuestación de los trabajos a realizar y que no haya sido contemplado en las presentes especificaciones técnicas, no pudiendo a posteriori aducir desconocimiento respecto del lugar de emplazamiento y de las redes de servicios disponibles.

La misma se realizará en días hábiles, desde la fecha de publicación y hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada como límite para el cierre de presentación de ofertas, de 09.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 horas.

Luego de la visita, el Dpto. Infraestructura entregará toda la Documentación Técnica de Detalle de las tareas relacionadas con el presente requerimiento y extenderá la correspondiente “Certificado de Visita”, que deberá adjuntarse a la propuesta. Serán desestimadas aquellas ofertas que no adjunten dicha Constancia.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA, OBLIGACIONES

  - REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES

Los oferentes deberán acreditar antecedentes laborales en la realización de trabajos similares a los que aquí se licitan y contar con respaldo técnico indicando el nombre del profesional responsable de la ejecución de los trabajos requeridos.

Asimismo deberá adjuntar con la oferta la Constancia de Visita expedida por el Departamento Infraestructura dependiente de la Gerencia de Administración - INA.

  - REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE SEGURIDAD:

-El suministro comprenderá la provisión de materiales, accesorios y la mano de obra especializada, para ello el Adjudicatario deberá designar un Representante Técnico y Director de tareas que deberá estar a cargo en todo momento de supervisar los trabajos a realizar y de garantizar el cumplimiento de las Normas de Seguridad, el que será el responsable en todos los aspectos frente a las autoridades del Instituto. Y atenderá todos los requerimientos que oportunamente se observaren, conforme lo estipulado en Pliego.

-Las tareas de instalación de Cañerías deberán realizarse por un profesional Sanitarista.

-Las tareas de instalación de Artefactos a Gas Natural deberán realizarse por un profesional Gasista Matriculado, quien deberá exhibir la Documentación respaldatoria previamente al inicio de las tareas de su competencia.

-Las tareas vinculadas a la Instalación Eléctrica deberá ser realizada por Profesional Electricista Matriculado “Nivel II”, quien deberá exhibir la Documentación respaldatoria previamente al inicio de las tareas de su competencia, y quien a su vez deberá coordinar con el Responsable de las Instalaciones Eléctricas del INA el avance y seguimiento de las tareas, cortes de suministro, vinculación de Circuitos, Tableros, etc. y acatar sus indicaciones.

  - OBLIGACIONES, LEYES LABORALES:

El INA verificará el cumplimiento de las leyes laborales, debiendo contar con la cobertura de una A.R.T. todo el personal que realice tareas dentro del Instituto, ya sean esporádicos o permanentes, tercerizados o propios; por esto mismo el Adjudicatario, previo a la inicialización de cualquier tarea, deberá presentar un listado del personal cubierto por su Aseguradora y del personal que estará a cargo del transporte o movimiento de los distintos materiales y Equipos dentro del

INA, también cubierto por una A.R.T., con una anterioridad suficiente que permita gestionar las correspondientes autorizaciones de ingreso al Instituto.

De igual forma, previo a la inicialización de cualquier tarea el Adjudicatario deberá, independientemente de lo anterior, presentar una Póliza de Responsabilidad Civil por “Reparación ó construcción” que cubra daños a cosas de Terceros y/o a Terceros.

  - PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD:

Asimismo se deberá dar cumplimiento a las exigencias de la Ley de Seguridad é Higiene (Ley N°19 587). Todo personal que realice tareas deberá contar para su utilización con ropa de trabajo adecuada y con los elementos de Protección Personal que indica la mencionada ley, de acuerdo a lo que requiera el tipo y grado de la tarea que esté desarrollando. Su utilización dentro del área de trabajo es obligatoria.

Todo operario deberá entonces contar, para su uso permanente, con todos los elementos de Seguridad Personal: ropa, calzado de seguridad, protección auditiva, protección respiratoria, protección visual, casco, guantes, etc. y se hará especial hincapié en el uso de arneses de seguridad, hilos de vida, enganches de hombre a estructura, etc. en caso de realizarse tareas de altura.