| ANEXO 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |  |  | Fojas: 1 – 14 |
| REPARACIÓN INTEGRAL DE LA RED TELEINFORMÁTICA DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES SARGENTO CABRAL |  |  |  |  |
| ETNro: 40/COM/17 |  | Fecha: | - de Diciembre de 2017. |  |
| Documentos Agregados: - APENDICE 1 (Cableado de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral) A LA ET 40/COM/17. (Se entregará en oportunidad de realizar la visita). - APENDICE 2 (Detalles de los perfeccionamientos) A LA ET 40/COM/17. - APENDICE 3 (Certificado de Visita) A LA ET 40/COM/17. - APENDICE 4 (Medidas de Seguridad e Higiene) A LA ET 40/COM/17. - APENDICE 5 (Ejemplo de planilla de Oferta Técnica) A LA ET 40/COM/17. |  |  |  |  |

# OBJETO de la presente et:

Establecer las especificaciones y normas de calidad para la reparación integral del sistema teleinformático de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral (Campo de Mayo)

# GLOSARIO:

  - REDISE: Es la Red Digital de Integración de Servicios del Ejército Argentino.

  - WAN: Wide Área Network. Red que abarca más de un centro urbano.

  - LAN: Local Área Network. Red de área local.

  - VLAN: Virtual LAN. Es una red de área local generada virtualmente dentro de una LAN.

  - Punto de distribución (PD): Son los puntos a través de los cuales se conectan los puestos de trabajo con el fin de disponer las facilidades de voz y datos. Dichos puntos de distribución se clasificarán como principales, secundarios o terciarios según su importancia dentro de la red y en base a ello se fijan sus características y capacidades.

  - Punto de distribución principal (PDP): Es el punto de distribución en el que se concentrarán los dispositivos WAN con el fin de interconectar la LAN del cuartel con la REDISE y los prestadores de servicios nacionales. Debido a la importancia que el mismo tendrá, el mismo se encontrará en la Sala Tecnológica.

  - CCIG: Centro de Comunicaciones e Informática Guarnicional, es el punto nodal de las comunicaciones del personal del cuartel, principalmente de las autoridades del mismo con los Elementos Militares dependientes y Comandos superiores.

  - Sala de equipamiento: Lugar(es) donde se encuentran equipos  de telecomunicaciones y se produce la terminación mecánica de una o más partes del sistema de cableado. Se distinguen de los gabinetes  de telecomunicaciones por la cantidad y complejidad del equipo que allí se encuentra. Ejemplos típicos son salas de centrales telefónicas y centro de cómputos.

  - Montantes de Telecomunicaciones, Troncales o “Backbones”: Estructuras de cableado interno que vinculan la(s) sala(s) de equipamiento con los armarios de distribución.

  - Armarios de Distribución, Gabinetes de Telecomunicaciones o Centros de Cableado: Gabinetes en los que se establece la conexión entre las troncales y el cableado horizontal hasta los puestos de trabajo, y en los que se ubican los dispositivos activos o pasivos que permiten dicha conexión. En este gabinete se producirá el ingreso de las fibras ópticas para la transmisión de datos, y las acometidas a los puestos de trabajo del área a la que dará servicio.

  - Cableado horizontal: Es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende desde los puestos de trabajo hasta el armario de distribución.

  - Puestos de trabajo: Lugares dispuestos para la posible conexión del equipamiento de telecomunicaciones del usuario.

  - CCTV: Circuito Cerrado de Televisión.

# Descripción de la obra:

  - Se efectuará la reparación integral del sistema teleinformático de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral con domicilio en Ruta 202 S/N - Campo de Mayo,  alcanzando la capacidad de transmisión de datos de hasta 1 Gb sobre Fibra Óptica monomodo  entre armarios y racks.

  - El oferente presentará en la oferta las soluciones más adecuadas a los requerimientos solicitados, detallando las opciones más convenientes con su correspondiente presupuesto.

  - La puesta en funcionamiento implica la integración de dichos sistemas a la REDISE (ver glosario) por lo que el oferente deberá incluir dentro de la oferta todos los insumos, accesorios y trabajos necesarios para asegurar dicha conectividad desde todas las interfaces de interconexión para usuarios de  datos conectados a través de los puntos de distribución.

  - La empresa que resulte adjudicada mantendrá la “confidencialidad” de la información estructural de los Cuarteles Militares. Con el mismo fin, el APENDICE 1  con el “layout del cuartel” deberá retirarse en el momento en que cada oferente realice la visita obligatoria obteniendo allí el “Certificado de Visita” (APENDICE 3).

  - Para la instalación del sistema, se deberá controlar y/o reparar si correspondiere  la puesta a tierra de los sistemas, de los pararrayos del CCIG y la adopción de las medidas de protección necesarias, los daños sufridos por descargas eléctricas estarán cubiertos por la garantía ofrecida por la empresa contratista.

  - En todos los casos el material que se utilice para alcanzar las características  será nuevo, completo, sin uso y deberá quedar  en perfecto estado de funcionamiento.

  - Para el mejor entendimiento de la propuesta  técnica de la oferta se deben detallar los procedimientos de la obra consignando marca y modelos de las partes y materiales a utilizar, detallando su empleo dentro del sistema, completando la planilla de Oferta Técnica siguiendo el  APÉNDICE 5 (Ejemplo de Planilla de Oferta Técnica) como guía.

  - La reparación integral del sistema teleinformático “no incluye” las instalaciones de estaciones de trabajo ni instalaciones eléctricas de conexión a la actual red existente, sino sólo la estructura de backbone hasta armarios y racks con su conectividad interna, por lo tanto los puntos iniciales y finales de los tendidos estarán en los racks de los puntos de distribución (PD).

  - Se considerará dentro de la oferta toda actividad profesional e insumos necesarios para alcanzar la conectividad y el funcionamiento del sistema cumpliendo las normas de calidad especificadas. Particularmente se consideraran las instalaciones de alimentación eléctrica interna de armarios y racks, los dispositivos, los conversores, los adaptadores, las mediciones y las obras de infraestructura.

  - Al ser la contratista la responsable de la configuración de los dispositivos, estará obligada adoptar las medidas necesarias para realizar las configuraciones solicitadas para la recepción definitiva de la red debiendo entregar en esa oportunidad la documentación detallada y las claves de acceso necesarias. Las configuraciones solicitadas, serán entregadas en oportunidad a confirmar, por ser “información clasificada”, una vez que se haya finalizado la instalación de la FO con sus dispositivos de red.

  - Los diferentes ítems de la presente contratación serán adjudicados a un único oferente, el que realizará y entregará los trabajos llave en mano. Los equipos ofertados deberán ser nuevos, completos, sin uso y estar en perfecto estado de funcionamiento. Los materiales a emplear serán de marcas reconocidas en el mercado nacional e internacional para instalaciones de esta clase.

# Descripción de los medios a INSTALAR.

  - La instalación abarcará principalmente los siguientes aspectos:

    - La instalación del sistema de cableado del cuartel de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, según lo indicado en la presente especificación técnica.

    - La instalación de los puntos de distribución principales y secundarios  a partir de los cuales se interconectarán los usuarios finales en datos.

  - La LAN tendrá una topología física tipo árbol,  iniciando en PDP 1, y el layout de los medios responde al gráfico del APÉNDICE 1 (Cableado de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral) A LA ET 40/COM/17 donde se indica la distribución de los edificios y los puntos de distribución.

# ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES

  - Puntos de distribución:

    - Los puntos de distribución se encontrarán distribuidos en el cuartel según el gráfico del APENDICE 1.

    - Los gabinetes se instalarán próximos a los puntos en los que las montantes ingresan a cada piso/edificio. La cantidad de armarios es la descripta en el APENDICE 1, debiéndose en todo momento cumplirse con el requisito de expansibilidad y crecimiento dentro de la misma norma.

    - Los gabinetes deberán cumplir con los lineamientos detallados en el Código ETAP LAN-030 – “Gabinete Estándar (Racks)”(Puerta delantera en vidrio, 2000 mm, acometida posterior, filtros de aire, 3 bandejas deslizables, organizador de cables vertical y horizontal, ventilación forzada superior), según la solución presentada por el oferente.

    - Se deberá prever el lugar para el montaje del equipamiento electrónico de la red de datos, reservando a tal fin un espacio de  aproximadamente una unidad de rack (1U) por cada: 24 puestos de trabajo.

    - Todos los elementos deberán estar debidamente etiquetados para identificación de puesto y función. Este etiquetado se corresponderá con la información de los planos de obra.

    - El armario de distribución y sus elementos se deberán dimensionar de modo de posibilitar los mantenimientos y controles posteriores, sin modificar la instalación original con la que se arme el armario o racks.

  - Organización interna de los Gabinetes de Telecomunicaciones.

Los mismos deberán contener:

    - Dispositivos de conectividad los que se ajustarán a las características detalladas en ETAP (Estándares Tecnológicos para la Administración Pública) LAN – 015

- Puertos Gigabit, WAN V.35, Interfaz FXS y FXO, Ruteo de voz sobre IP, Soporte de encripción, que admita la conformación de VLANs con capacidad mínima para enlazar la cantidad de 24 terminales conectados en forma directa según estándar 100Base-TX.

- Para la transmisión de datos la contratista deberá asegurar que en cada punto de distribución se disponga de  “Media Converter” de norma 1000Base-LX de fibra óptica Monomodo, conector “SC”, a Ethernet (según la conectividad establecida), de acuerdo a lo implementado en todas las nuevas instalaciones que efectúa la institución y a la programación ya existente de adquisición de repuestos.

- Las bandejas de distribución de fibras ópticas y sus ordenadores, los conmutadores de datos según ETAP LAN – 008 (10/100/100base T hasta 100 mts RJ45, 24 Bocas).

- El panel de cruzadas de telefonía (Patchera RJ45), las patcheras de distribución para interconectar a los usuarios finales en voz y datos.

- Canal de tensión con llave térmica y los equipos de protección

- Los equipos de protección y aseguramiento ininterrumpido de alimentación eléctrica de manera local según ETAP UPS-002-00 con sus accesorios según el tipo de solución presentada por el oferente.

    - Características del Router Core Modular – ETAP LAN 015

- Puertos Gigabit Ethernet (mínimo): CUATRO (4)

- Puerto WAN V.35 (mínimo): UNO (1)

- Puertos FXS (Mínimo): CUATRO (4)

- Puertos FXO (Mínimo): DOS (2).

    - Racks Mural: CODIGO ETAP – LAN 031

Serán gabinetes cerrados con las siguientes características:

- La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad.

- La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.

- Tipo de puerta: Delantera

- Altura de: 600 mm

- Profundidad útil de: 400 mm

- Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal.

- Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda a 180º.

- Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de un tablero con llave térmica y 4 tomacorrientes.

- Toma a tierra eléctrica: El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento.

- Acometida de la montante desde: La tapa superior

    - Por razones logísticas, la totalidad de los “Media Converter”  de los medios mencionados deberán poder ser intercambiables entre sí, debiendo ser en ese sentido con conectores SC, Monomodo, Gbps, con su fuente de alimentación individual.

    - Complementariamente, y para la transmisión de voz a futuro, se deberá prever lugar dentro del rack para la distribución de las líneas telefónicas a través de patcheras de 24 bocas RJ45, según el APENDICE 1.

    - La totalidad de los patchcords de cable UTP y de fibra óptica serán nuevos. Estos deberán disponer del sellado y de los protectores adecuados para evitar el deterioro por ingreso de polvo y humedad.

    - Dentro de cada rack los cables estarán debidamente organizados e “identificados” de manera que un operador pueda modificar las cruzadas fácilmente. Para ello el punto de distribución poseerá por lo menos un organizador vertical y uno horizontal.

    - La contratista deberá asegurar el abastecimiento eléctrico de emergencia mediante UPS(s) adecuadas para cada armario o racks y el funcionamiento en forma ininterrumpida ante un corte de suministro eléctrico por un tiempo no menor a TREINTA (30) minutos con la totalidad de los dispositivos en operación de máximo consumo. El dispositivo a colocar deberá ser local asegurando el abastecimiento eléctrico de manera distribuida, es decir que no se aceptará que la solución consista en un sistema centralizado con cableado a los diferentes puntos de distribución. El equipo ofertado deberá ajustarse a lo establecido en ETAP UPS-002-00 con sus accesorios, según el tipo de solución presentada por el oferente.

    - La contratista asegurará la comunicación entre los dispositivos de los puntos de distribución secundarios y el principal, no admitiéndose para ello la utilización de un único hilo de fibra óptica para ambos sentidos de la comunicación, deberá ser un hilo para cada sentido del enlace.

Cada conexión  debe contar además de un par de hilos de “backup”.

    - Todo adaptador necesario para la interconexión es parte de esta contratación y deberá estar contemplado en la oferta.

    - La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda estructura conductora  que pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a una descarga tierra común, a cuyo efecto, y en forma independiente al neutro, deberá conectarse mediante cable aislado de cubierta bicolor de sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la Asociación Argentina de Electrónicos, edición 1984.

  - Punto de distribución principal (PDP):

    - Es el punto de conexión e integración de red interna del cuartel con las otras redes, como ser la REDISE y las redes de operadores de telecomunicaciones.

      - Estará constituido por un rack de 40 unidades, adecuadamente preparado y ventilado con extractores de calor en la parte superior .

      - Los dispositivos transductores conversores de norma de la fibra óptica de éste punto de distribución deberán ser modulares de manera de permitir el crecimiento y la reposición de los diferentes módulos en caso de quedar fuera de servicio, de acuerdo a lo expresado en el punto 4.2.4. Teniendo en cuenta ello, se dispondrá del chasis adecuado para alimentar y sujetar los mismos y su dimensionamiento será tal que permita un crecimiento de al menos dos módulos.

      - Al tener como punto inicial de fibra óptica éste rack, el mismo dispondrá de las bandejas de distribución de fibra óptica que completen la totalidad de hilos disponibles, y a partir del cual se realizará el conexionado de los conversores de norma mediante la utilización de los patchcords, los cuales superarán en un 10% la cantidad de pares de fibra óptica conectados.

      - Adicionalmente, a los dispositivos establecidos en las Generalidades de los puntos de distribución, este punto de distribución deberá disponer de un dispositivo conmutador de Capa 3 del modelo OSI, según ETAP LAN 017 con los accesorios necesarios, según el tipo de solución presentada por el oferente, de manera de permitir el direccionamiento IP, posibilitando la interacción de VLANs y la priorización del tráfico. Este dispositivo administrará el acceso del subsistema particular de la guarnición al resto de la REDISE conectándose a un router.

Por razones de “confidencialidad” la información de detalle se entregará al finalizar la obra como parte de la “configuración” del sistema.

  - Punto de distribución secundarios:

    - Dispondrán de un rack dimensionado según la necesidad (No menor de 10 Un rack), que contendrá los dispositivos especificados en las Generalidades de los puntos de distribución y los sistemas de  protección.

    - Estos puntos de distribución estarán unidos mediante cableado de fibra óptica al punto de distribución principal, intercambiando datos con el mismo empleando los dispositivos que se dimensionaren a tal fin, de manera de alcanzar las siguientes capacidades:

      - Datos: Cada punto de distribución estará en capacidad de distribuir datos a través de los dispositivos de conmutación y las patcheras de conexión a una velocidad de transmisión de al menos 100 Mbps a 24 puestos de trabajo mediante conexión Ethernet manteniendo un enlace uplink de al menos 1Gbps.

  - Particularidades de los puntos de distribución:

    - Categoría de los puntos de distribución:

      - Primario: será el punto de distribución número 1.

      - Secundarios: será el resto.

# Descripción de los enlaces.

  - La red de datos se distribuye sobre fibra óptica monomodo, atendiendo a las distancias que se manejan en las redes de las distintas Guarniciones Militares y la calidad que se busca en la conectividad. También aquí a futuro se prevé utilizar la red para la transmisión de CCTV.

  - La disposición de los enlaces tienen como punto central a la Sala Tecnológica (CCIG) y tendrán el mismo perfeccionamiento para los datos.

  - Responderá a una topología física del tipo árbol dividiéndose según lo detallado en APÉNDICE 1.

# Perfeccionamientos para los cableados

  - En los tendidos dentro de los edificios se tendrán en cuenta las ubicaciones de los puntos de distribución de manera de no tener que hacer desvíos para alcanzar el punto en que estos se encuentren y el perfeccionamiento se realizará según lo detallado en el APENDICE 3.

  - En todos los casos los tendidos exteriores deberán ser “enterrados” cumpliendo las normas establecidas para este tipo de perfeccionamiento en el APENDICE 2.

  - Descripción de los tendidos:

    - Tramos Enterrados:

Referencias: Se expresan las distancias entre Puntos de Distribución (PD) ó Caja de

Inspección (C) más próxima y PD.

- C sola representa la caja de inspección más próxima.

- C+Nro caja de inspección asociada al PD próximo.

      - C1, C2          Total 58 mts.

      - C1, C3          Total 150 mts.

      - C2, C8          Total 240 mts.

      - C8, C28        Total 10 mts.

      - C2, C12        Total 207 mts.

      - C12, C24      Total 106 mts.

      - C12, C23      Total 74 mts.

      - C2, C13        Total 176 mts.

      - C13, C16      Total 30 mts.

      - C13, C14      Total 100 mts.

      - C3, C19        Total 157 mts.

      - C3, C22        Total 224 mts.

      - C, C20          Total 29 mts.

      - C, C18          Total 20 mts.

      - C3, C25        Total 205 mts.

      - C, C27          Total 20 mts.

      - C27, C26      Total 25 mts.

      - Todos los recorridos dentro de los edificios van por las cabreadas de los mismos hasta el Rack si correspondiera.

    - Acometidas: De ser los edificios de mampostería, el tritubo ingresará al edificio empotrado hasta una altura de 2 mts, a partir de allí, los cableados continuarán hacia el inte-rior del mismo o alcanzarán las cabreadas o sistema de bandejas si correspondiere, engrampados a la pared en las zonas externas y perfectamente ordenados y perfeccionados.

Sobre paredes interiores, se deberá utilizar cablecanal, dimensionado a las necesidades y fijado a las paredes con tornillos y tarugos. (No pegados)

# Cableado backbone de red de fibra óptica.

  - Se deberán tener en cuenta las características técnicas mínimas del material de FO según se expresa a continuación:

    - Fibra óptica “monomodo” según ITU-T G.652, por lo tanto todos los conversores adaptarán las señales para ser transmitidos según dicha especificación pero asegurando la velocidad de transmisión solicitada (1000Base-LX).

  - Características del cable.

    - Las fibras se ubicarán en tubos de material termoplástico holgados, los cuales estarán rellenos con un compuesto hidrófugo para prevenir la entrada de humedad, reunidos alrededor de un elemento central.

    - El centro del núcleo del cable, que estará relleno con gel o protegido con materiales hinchables, estará compuesto por una varilla de hilos de plástico reforzada con fibra de vidrio.

    - El conjunto estará reforzado con hiladuras de aramida y recubierto con una capa externa de polietileno negro.

    - La cubierta externa será de polietileno de media densidad (MDPE) color negro con protección UV y contra la intemperie.

    - La fibra óptica tendrá cubierta retardante a las llamas.

    - La fibra óptica auto soportada será totalmente dieléctrica.

  - Tendido.

    - Se deberá respetar rigurosamente el radio mínimo de curvatura especificado por el fabricante de los cables. Dicha especificación será presentada con la oferta técnica.

    - Los hilos de fibra óptica que unen los diferentes puntos de distribución secundarios con el punto de distribución principal serán individuales para cada sitio y deberán llegar sin pasar a través de dispositivos de interconexión, manteniendo la continuidad óptica, para lo cual se realizarán los empalmes por fusión necesarios.

    - Todos sus componentes, técnicas de interconexión y diseño general cumplirán con los requerimientos de las siguientes normas:

      - ANSI/ EIA/ TIA-472 Generic Specification for Fiber Optic Cable.

      - ANSI/ EIA-472D000-A Specification for Fiber Optic Communication Cable for Underground and Buried Use.

      - ANSI/ EIA-472DA000-A Specification for Fiber Optic Communication Cable for Outside Aerial Use.

      - ANSI/ EIA/ TIA-526-07, Optical Fiber System Test Procedure – Optical Power Loss Measurement of Installed Single Mode Optic Plant.

      - ANSI/ EIA/ TIA-475-AAAA, Detail Specification for Fiber Optic Connector Set; TypeSC, Single mode, Simplex and Duplex Version.

      - ISO 11801 “Generic cabling for customer premises”

  - Conectorizados.

    - Cada fibra óptica individual a remplazar debe ser terminada en sus dos extremos con conectores SC. Dichos conectores estarán provistos de cubierta contra polvo y dispositivo eliminador de tensiones. Los conectores, el material de curado, los dispositivos necesarios para el curado y los acopladores para empalmes de conectores SC deberán ser de la misma marca.

# Aclaración:

# Se requieren conectores SC por razones logísticas de la Fuerza Ejército. Estos conectores son compatibles con todos los dispositivos ópticos (de fibra óptica) que se utilizan, logrando reducir costos en la adquisición de repuestos con el simple criterio de homogeneización de repuestos.

    - Los cables de fibra óptica a remplazar se conectarán, en cada patchera de los racks de los distintos sitios a interconectar a través de las bandejas de distribución que dispondrán de la cantidad de snap-in necesarios para la conexión de la totalidad de los hilos de fibra óptica previstos para cada rack.

    - La colocación de los conectores será mediante un empalme de fusión de una fibra óptica a un pigtail que disponga del conector correspondiente.

    - Además, los terminales de la fibra óptica y los de la patchera dispondrán de los protectores correspondientes contra el polvo y humedad y se dejará la cantidad de patchcords necesarios para conectar la totalidad de las mismas.

    - Los patchcords que unan la patchera con los dispositivos de extremos (media converter o switch) deberán ser de iguales características que los hilos de fibras ópticas de los tendidos.

    - En oportunidad de la recepción de la obra el adjudicatario asegurará la calidad de terminación de los conectorizados, con las certificaciones correspondientes. Siendo obligatorias para realizar la recepción definitiva de la obra.

    - Las cantidades de hilos de las fibras ópticas entre los distintos puntos de distribución serán por lo menos los determinados en el APENDICE 1, pudiendo ser mayor mientras que los hilos sobrantes estén protegidos.

  - Ganancia de fibra óptica.

    - En los tendidos sobre mampostería deberá ser de un 7% y se colocará utilizando soportes del tipo raqueta o cruz en lugares donde realicen la menor contaminación visual posible.

    - En el perfeccionamiento enterrado se distribuirá la ganancia en las cajas de distribución dejando 3 metros de cable enrollados.

# PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

  - Independientemente al documento “Sírvase Cotizar”, será necesario el completamiento de la planilla del APENDICE 5 (Ejemplo de planilla de Oferta Técnica), en la cual se deberá colocar la marca y modelo exactos de los repuestos, empleo que se le dará al mismo y precio.

  - La planilla contendrá principalmente el listado de los equipos y repuestos utilizados en los diferentes puntos de distribución principal y secundarios, el material utilizado para el perfeccionamiento de los cables, los cables con la denominación exacta dada por el fabricante, precios de mano de obra y servicios profesionales. Dicha planilla se requiere sólo a los efectos precedentemente mencionados y a los fines de contar con patrones de cuantificación objetivos en caso de eventuales aumentos en el monto total del contrato, conforme artículo 100, inciso a) del Anexo al Decreto Nro1030/16). En tal sentido, se aclara que la compulsa de precios se efectuará en base a los cotizados según los parámetros fijados en el formulario “Sírvase Cotizar” (un único precio porel renglón solicitado).

  - Además, en la oferta se describirán únicamente las tareas que la contratista se obliga a realizar que no estén contenidas dentro de la Especificación Técnica.

  - En base a lo mencionado, cabe destacar que la omisión de la información mencionada podrá derivar en la imposibilidad de evaluar técnicamente la oferta y la consiguiente inadmisibilidad de la oferta.

# PLAN DE TRABAJO Y PLANOS.

  - El adjudicatario deberá presentar un plan de trabajo detallado, proponiendo “inicialmente” el lugar exacto de instalación de cada rack dentro de los edificios, que permita efectuar un seguimiento eficiente de la ejecución de los mismos y la coordinación del acceso a los distintos sectores de las instalaciones.

  - Durante el transcurso de la obra, cualquier modificación a lo establecido en el plan de trabajo deberá ser informado por el contratista, por nota ó email, al Jefe del Departamento Comunicaciones de la Dirección General de Comunicaciones e Informática para su aprobación.

  - El adjudicatario mantendrá actualizados los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas.

  - Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, entregará al organismo contratante tres copias de los planos definitivos de las instalaciones impresos en papel y en soporte digital. Los mismos se ajustarán estrictamente conforme a obra.

# CERTIFICADO DE VISITA DE LOS SITIOS.

  - Previamente a la presentación de las ofertas los oferentes deberán realizar una visita a los lugares donde se realizarán las obras en el horario de 0800 a 1300 horas.

En la Dirección General de Comunicaciones e Informática, Departamento Comunicaciones se le hará entrega del APENDICE 1 (Cableado de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral) previa coordinación.

  - Estas visitas serán coordinadas con el Jefe del Departamento Comunicaciones de la Dirección General de Comunicaciones e Informática (011 4346-6171 ó 011 4346-6260).

  - El modelo de certificado de visita se encuentra en el APENDICE 3 de la presente ET y deberá ser firmado por personal del Departamento de Comunicaciones e Informática de la Dirección General de Comunicaciones e Informática del Ejército Argentino al momento de efectuar la visita.

  - El certificado de visita deberá ser entregado dentro del sobre de la oferta.

  - El oferente que no presente el “Certificado de Visita” será intimado a entregarlo y en caso de no hacerlo, su oferta se establecerá como “técnicamente inadmisible” considerando que el oferente no puede realizar una oferta por algo que no conoce.

  - IMPORTANTE:

Previamente al inicio de la Obra la empresa que resulte adjudicada, deberá realizar una visita a los lugares donde se realizarán las obras, junto con personal designado por la Dirección General de Comunicaciones e Informática, en el horario de 0800 a 1300 horas, a fin de ultimar detalles de los lugares exactos de instalación y coordinaciones finales. (Esta visita se coordinará con el Jefe del Departamento Comunicaciones de la Dirección General de Comunicaciones e Informática (011 4346-6171 ó 011 4346-6260) y no tendrá certificado.

# HORARIO Y COORDINACIONES PARA EL TRABAJO.

  - Los trabajos deberán programarse entre las 08:00 y 18:00 horas, de lunes a viernes, salvo excepciones que serán comunicadas previamente por el organismo contratante, y a las cuales el adjudicatario deberá ajustarse.

  - Con el Subdirector de la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” o personal que este designe, se coordinaran las actividades de zanjeo presentando las propuestas de actividades con el plan de trabajo.

  - Se deberá presentar ante el Subdirector de la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”, un listado de los empleados que realizarán el trabajo, con membrete de la empresa y firmado por alguna autoridad competente dentro de la misma. En la lista se enumeraran nombres, apellido, tipo y número de documento. El personal que no se encontrare en la lista mencionada no podrá ingresar a la unidad militar a menos que la lista sea rectificada por la autoridad mencionada.

  - Las tareas se programarán de manera que su ejecución no entorpezca la operación normal del organismo, que no alterará su ritmo de trabajo normal.

  - Si ciertas tareas requiriesen la interrupción temporaria de las operaciones de algún sector del organismo o el trabajo fuera del horario referido, se deberá coordinar su ejecución con la autoridad de la Escuela Militar, quien decidirá sobre la oportunidad de los mismos. Tales necesidades deberán ser comunicadas con 72 horas de anticipación.

- PLAZO Y ENTREGA (INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN)

  - Plazo de entrega: La reparación integral del sistema, deberá encontrarse completa y en funcionamiento dentro de los CIENTO VEINTE (120) días, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

  - La totalidad de la instalación realizada y los dispositivos que se suministren conforme a lo requerido en la presente ET, serán inspeccionados para verificar su funcionamiento, la correspondencia y cumplimiento de los valores según los parámetros requeridos y ofrecidos.

  - La inspección de las Instalaciones será efectuada por personal técnico de la Dirección General de Comunicaciones e Informática. El adjudicatario, su representante legal o quien sea designado por el primero, podrá presenciar el control de funcionamiento y demostración de las certificaciones correspondientes, actividad que de resultar exitosa, permitirá materializar la recepción definitiva.

# GARANTÍA TÉCNICA.

  - El adjudicatario deberá prever una garantía de la red  por el lapso de DOS (2) años, a partir de la Recepción Definitiva, sin cargo para el Comitente, que deberá cubrir todos los aspectos establecidos en la presente ET.

  - El adjudicatario deberá brindar un servicio de control y consulta técnica sin cargo, relacionado con la reparación de la red de telecomunicaciones, establecida en la presente ET. Asimismo, deberá realizar las reprogramaciones de todos los dispositivos intermedios durante el tiempo de garantía indicado.

  - El servicio de consulta técnica, sobre todos aquellos aspectos relacionados con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos, materiales e instalación mencionados en la presente especificación será, en idioma español, telefónico y por correo electrónico, sin costo para el Ejército Argentino.

  - El adjudicatario entregará al Jefe del Departamento Comunicaciones de la Dirección General de Comunicaciones e Informática del Ejército todos los certificados y garantías de los fabricantes o proveedores que correspondiesen de acuerdo a los trabajos realizados.

# ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

  - Debiendo ser los trabajos completos conformes a su fin, deberán considerarse incluidos en la oferta todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos.

  - Correrá por cuenta y cargo del adjudicatario efectuar las prestaciones o solicitudes de aprobación y cualquier otro tramite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente pliego, ante los organismos públicos o privados que pudieran corresponder.

  - Todo gasto ocasionado por fletes, acarreos, obras civiles, arrendamiento de maquinarias y/o cargas y descargas, correrá por cuenta del adjudicatario y deberá estar incluido en la oferta

  - Además de los materiales y cables requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos aquellos cables, conectores, componentes o dispositivos que resulten necesarios para lograr el adecuado funcionamiento del equipamiento.

  - Cada equipo comprendido en la Reparación deberá entregarse con su correspondiente juego, completo y original, de manuales técnicos y de usuario, que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.

  - Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar en soporte papel y preferentemente en idioma castellano o en su defecto en idioma inglés.

  - El adjudicatario deberá reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras a realizar, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, de manera tal que  no  se note que la zona fue afectada. En el caso de que la terminación existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de acuerdo a las reglas del buen arte, a fin de igualar tonalidades.

  - El adjudicatario deberá contemplar todos los materiales no detallados específicamente relacionados con terminaciones de cableados y acometidas tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones para conservar la apariencia y calidad original de las mismas.

  - El adjudicatario será responsable de la limpieza, remoción de escombros, restos y todos aquellos materiales o residuos que sean resultantes de los trabajos realizados.

# SEGURIDAD E HIGIENE.

  - El adjudicatario será el único responsable de los daños causados a personas y/ o propiedades durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio.

  - El adjudicatario tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades, así pudieran provenir dichos accidentes o daños de maniobras en las tareas, de la acción de los elementos o demás causas eventuales.

  - La Contratista será responsable de las medidas de Seguridad e Higiene del personal dando estricto cumplimiento a lo mencionado en el APENDICE 4. Así mismo, se considerará dentro de la oferta todos los gastos relacionados con este rubro así como los seguros del personal y ART.

C. A. DE BUENOS AIRES,   06   de diciembre de 2017.

Teniente Coronel DANIEL ALEJANDRO NUÑEZ J Div Telecom & GE – Dpto Comunicaciones