### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

### Dirección Área Compras en Rectorado

Esquiú n° 799 esq.Tucumán Tel . n°  0383 – 4456410

# E-mail:direccion_compras@unca.edu.ar

San Fernando del Valle de Catamarca.

### EXPEDIENTE N° 0464/15

### LICITACION PRIVADA Nº 005/2016 2do. LLAMADO

APERTURA:   14 de  Noviembre de  2016

HORA           :   12:00

PRESUPUESTO OFICIAL: $  660.400,00.-

VALOR DEL PLIEGO: PESOS SEISCIENTOS ($ 600,00)

PLIEGO DE BASES Y CO NDICIONES PARTICULARES

01) OBJETO DE LA LICITACIÓN: La presente contratación directa tiene por objeto encomendar la ejecución de los trabajos denominados: “AMPLIACION DEL INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA  FACULTAD DE TECNOLOGIA Y CS. APLICADAS”  en un todo de acuerdo con el detalle de ítems y planos que forman parte del presente  Pliego, (MANO DE OBRA,  MATERIALES  Y PLATAFORMA).-

02) DISPOSICIONES GENERALES El Contratista deberá ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las tareas comprendidas en los rubros e ítems que se citan en la presente documentación y aún todos aquellos que sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo idóneo. En los casos que el Contratista decida subcontratar alguno de los rubros, deberá presentar junto con la oferta, los antecedentes del subcontratista y de sus agentes, acreditando con un certificado en vigencia su intervención en trabajos similares y conformidad del usuario que haya recibido el servicio. No se aceptarán certificados provistos por empresas o particulares que no puedan demostrar la continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecución del trabajo y su verificación actual. Aquellos ítems que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido una especificación técnica, porque su ejecución no pueda ser cumplimentada por  problemas de mercado, tiempos de fabricación, etc., serán dirimidos por la Inspección y la Supervisión, quienes propondrán en cada caso la solución a adoptar. En los casos en que en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, o en los planos que forman parte de la presente documentación, se establezcan materiales o equipos de una clase o marca especial, el Oferente podrá proponer productos de otras marcas. En estos casos el oferente deberá aportar al organismo licitante los elementos de juicio necesarios que le permitan a éste comprobar que los bienes ofertados reúnen las características requeridas, de igual calidad o superior. El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se hará con sumo cuidado a los efectos de no producir daños y mantener las áreas de trabajo en perfectas condiciones de limpieza en todo momento. Para el desarrollo de los trabajos, los oferentes deberán proveer la construcción de andamios especiales, balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el máximo de seguridad tanto para el personal a su cargo, como para los empleados del edificio, peatones y para la vía pública, de acuerdo a las exigencias de la Inspección, normas y ordenanzas municipales vigentes. La contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas correspondientes en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obras, estará asegurado contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá contar con un seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.N.CA. incluida responsabilidad civil. Para todo ello rigen: La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028 La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. La contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas correspondientes. El Contratista deberá presentar, previo al inicio de la obra, contrato de ART y nómina del personal afectado a los trabajos en relación directa y con los números de CUIL correspondiente y su inscripción, con alcance al Inspector y Supervisor de Obra de la U.N.CA, póliza de seguro contra terceros y Responsabilidad Civil, acorde con los trabajos a ejecutar. La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad Nacional de Catamarca. Así mismo deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligación por parte de las empresas de presentar la respectiva póliza vigente y con la prima paga al momento de la contratación. Se deberá pues considerar y prestar especial atención a la solvencia económica tanto de la aseguradora, como del empleador. Antes de formular su propuesta los oferentes deberán tomar conocimiento “in-situ” de las características constructivas del edificio existente, y del tipo de trabajos a ejecutar, no pudiendo por ninguna razón invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Deberá presentar, con la oferta, un certificado de haber realizado la visita a obra. A tal efecto dicha visita se realizará en fecha y hora a determinar por la Universidad, con la  presencia de personal de la Dirección General de Obras y Mantenimiento, quienes extenderán el correspondiente Certificado, siendo excluyente su no presentación para realizar oferta alguna. La Contratista deberá presentar para su aprobación, dentro de los 5 días corridos de firmado el contrato, el plano de Obrador y cercado, para ser aprobado por la Inspección y Supervisión de la obra. El adjudicatario deberá prever dentro del Obrador, el estacionamiento de los vehículos propios así como los de sus proveedores (playa de descarga y maniobras dentro del Obrador), dado que no se permite el estacionamiento de ningún tipo de vehículo en las calles o zonas adyacentes a las mismas. Todos los trámites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos competentes para la habilitación de todas las instalaciones que se incluyen en este pliego, quedan a cargo exclusivo de la contratista. Todas las dudas que surgieran de la lectura del pliego legal y técnico podrán ser abordadas por preguntas formuladas a través de “circulares con consulta”, las que serán respondidas y difundidas antes de la fecha de cierre del llamado licitatorio, las mismas serán dirigidas a la Dirección Área Compras en Rectorado UNCA. – Esquiu 799 esq. Tucumán - 1º piso. (4700) San Fernando del Valle de Catamarca  / TE: 4456410 Int. 135/132. -

02) EJECUCION DE LOS TRABAJOS: los mismos deberán ser ejecutados en un todo de acuerdo con   el detalle de ítems contenidos en  la planilla del presupuesto.-

02) LUGAR DIA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS: Se realizará  en dependencias de la Dirección Área Compras en Rectorado, Esquiú N° 799 – planta alta - San Fernando del Valle de Catamarca, el día 14 de noviembre de 2016 a las doce (12:00). Si ése día resultara no laborable para la Universidad, el acto tendrá lugar el día inmediato siguiente, en el lugar y hora previsto originalmente.

A partir de la hora fijada como término para la presentación de las ofertas, no podrán recibirse otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean observadas se agregarán al expediente para su análisis por la Comisión Evaluadora.

03) NORMAS DE APLICACIÓN: El presente procedimiento de selección se regirá: por las disposiciones contenidas en  : el Decreto Nº 1023/2001 denominado “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” ; el ANEXO que forma parte integrante del Decreto N° 1030/16 y que constituye el “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”; el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales , en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares; Memoria Descriptiva; pliego particular de especificaciones técnicas; Presupuesto y plano  y  en la Resolución de la Subsecretaría de la Gestión Pública N° 039/2005 (de cumplimiento obligatorio para todos los oferentes del presente procedimiento de selección), debiendo los oferentes formular sus cotizaciones en un todo de acuerdo con estas Normas, las cuales pueden ser consultadas en Dirección Área Compras en Rectorado, en días hábiles administrativos de 8:00 a 13:00.-

04) OPORTUNIDAD Y FORMA DE PRESENTAR LAS OFERTAS: Los sobres, cajas o paquetes que contengan las ofertas deberán ser presentados en División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de la Universidad  - Esquiú N° 799 esq.Tucumán  planta baja, CATAMARCA – hasta las 11:55 del día fijado para la apertura de los mismos, debiéndose respetar las siguientes formalidades:

a) Serán redactadas en idioma nacional en original y una copia.

b) Se presentarán en sobres, cajas o paquetes, perfectamente cerrados, indicando en su cubierta: N° de expediente; N° de contratación directa; fecha y hora de apertura de ofertas y la identificación del oferente.

c) Las ofertas deberán estar firmadas en todas sus hojas por el oferente o su representante legal autorizado, con aclaración de la firma; tipo y N° de documento de identidad.

d) Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la oferta serán debidamente salvadas  por el oferente.

e) El precio será determinado en pesos ($).

f) Con su  propuesta, el oferente deberá acompañar indefectiblemente a su oferta: la correspondiente garantía de mantenimiento de oferta;  la constancia de haber iniciado el trámite de obtención del certificado fiscal para contratar –o bien el mismo en caso de ya poseerlo-  ante la AFIP  a que se refiere la cláusula N° 19) apartado I ) de éste  pliego, si su presentación de oferta resulta igual o superior a la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00).  Igualmente deberán adjuntar la constancia de incorporación al SIPRO o la de pre-inscripción al mismo, tal como se consigna en la cláusula nº 20 del presente Pliego.-

05) GARANTÍAS: Para afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, los oferentes deberán constituir las siguientes garantías: a) de mantenimiento de oferta: por el cinco por ciento (5%) del valor total de la cotización y, b) de cumplimiento del contrato: por el diez por ciento (10%)  del valor total de la adjudicación, la cual deberá constituirse dentro del plazo de cinco (05) días de la fecha de la orden de provisión. Vencido éste término y en caso de incumplimiento, acarreará la rescisión del contrato con la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

Las garantías a) y b) podrán constituirse adoptando alguna de las siguientes modalidades:

- Con cheque certificado contra una entidad bancaria a la orden de la Universidad Nacional de Catamarca.

- En efectivo, mediante depósito en Banco de la Nación Argentina –cta. cte. N° 46611461/89.

- Con seguro de caución mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

- Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional.

- Con aval bancario.

- Mediante la afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidado y al cobro en entidades de la Administración Pública Nacional.

06) MANTENIMIENTO DE OFERTA: La validez de las ofertas se extenderá por sesenta (60) días hábiles computables a partir del día siguiente al de apertura.

07) EFECTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: La presentación de oferta significa de parte del proponente el pleno conocimiento y aceptación de las presentes cláusulas, por lo que no resulta necesario la devolución de éste pliego.-

08) VISTA: Los originales de las ofertas serán exhibidas a los oferentes por el término de DOS (02) días, contados a partir del día hábil siguiente al de apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

Toda persona que acredite algún interés, podrá en cualquier momento tomar vista de las actuaciones referidas al presente procedimiento de selección, desde la apertura de los sobres que contengan las ofertas hasta la finalización del contrato, exceptuando la etapa de evaluación de las propuestas.

09) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Será efectuada por la Comisión Evaluadora de la Universidad Nacional de Catamarca la cual plasmará su criterio en un dictamen de evaluación que constará en un acta la cual se notificará por medio fehaciente a todos los oferentes dentro del término de dos (02) días de emitido, pudiendo los interesados presentar impugnaciones al mismo dentro de los cinco (05) días de notificados. Durante éste término, el expediente que contenga las actuaciones del trámite estará a disposición de los oferentes para su vista en Dirección Área Compras en Rectorado sita en calle Esquiú N° 799 – planta alta – Catamarca, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00.-

10) ADJUDICACIÓN: La Resolución por la que se adjudique el trámite será notificada fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los tres (03) días de dictada la misma.

11) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Se producirá con la emisión de la orden de provisión correspondiente y su fehaciente notificación al adjudicatario.

12)  PLAZO DE EJECUCION TOTAL  DE LOS TRABAJOS: El  plazo de ejecución total  ha sido establecido en SESENTA (60) días corridos  contados desde la fecha de  la firma del acta de iniciación de los trabajos, no deduciéndose tiempo alguno por suspensión de los trabajos que no fueran autorizados por la  Inspección. Se aceptara un plazo  menor de entrega.-

13) MODALIDAD DE PAGO: Por ser el plazo de ejecución mayor a treinta (30) días y al final del primer mes calendario y al final de los trabajos  , el adjudicatario en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección , efectuará la medición asentándola en la planilla establecida a tal efecto , de acuerdo con el modelo que será provisto por la Inspección oportunamente , la cual conformará tal planilla y el adjudicatario preparará de acuerdo con ella los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder . En la certificación prevista (un certificado  por cada mes de ejecución de obra  y uno final de obra) deberá descontarse del monto correspondiente el porcentaje de anticipo financiero que fuera otorgado.

De cada certificado se retendrá: IVA; Ganancias; Sistema Único de Seguridad Social y el cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparo. El adjudicatario deberá acompañar a cada certificado la factura correspondiente.  El pago se efectuará  dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de presentación a la Inspección de la documentación pertinente.

14) ANTICIPO FINANCIERO: Está previsto un anticipo financiero del veinte  por ciento (20%) del monto total de los trabajos adjudicados y para ser otorgado por la Universidad el adjudicatario deberá  solicitarlo por nota a Secretaría General e integrar una garantía por el 100% del anticipo, mediante póliza de seguro de caución, dentro de los 10 días corridos de recibida la orden de provisión correspondiente.

15) DECLARACIONES JURADAS QUE ACOMPAÑARAN LA OFERTA: Los oferentes deberán acompañar a su propuesta una declaración jurada donde conste que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado Nacional  e igualmente en la misma deberá denunciar si mantiene o no juicios con el Estado Nacional o sus entidades descentralizadas. En caso afirmativo, deberá individualizar: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada.

16) DOMICILIO: En su propuesta, cada oferente deberá indicar su domicilio real y constituir un domicilio especial dentro del perímetro de la ciudad de San Fernando del Valle donde se dirigirán todas las notificaciones, judiciales o extrajudiciales que deban practicarse con  motivo de la contratación. Asimismo, la presentación de oferta implicará de pleno derecho su aceptación a someter los diferendos que pudieran suscitarse con motivo de la interpretación o ejecución del contrato, a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la Justicia Federal con asiento en ésta ciudad, con renuncia a todo otro fuero que pudiera corresponderle.-

17) INSCRIPCIONES: Los oferentes deberán acompañar las constancias que acrediten su inscripción en los impuestos: a las ganancias; IVA e ingresos brutos.-

18) INFORMACIÓN CONTABLE:

Los oferentes  deberán adjuntar a su propuesta lo siguiente de acuerdo a:

a)aquellos obligados a llevar registros contables ,acompañarán a su propuesta copia de sus estados contables firmados por Contador Público y certificadas por el Con-

sejo Profesional de Ciencias Económicas correspondientes a los dos ejercicios anteriores a la fecha de presentación de oferta.

b)Aquellos no obligados a llevar registros contables ,adjuntarán manifestación de bi

enes y deudas ,firmadas por Contador Público y certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas ,correspondientes a los dos ejercicios anteriores a la fecha de presentación de oferta.-

19) INFORMACIÓN IMPOSITIVA:

I) Certificado fiscal para contratar: Los oferentes deberán acompañar a su propuesta la constancia de haber iniciado ante la AFIP Agencia Catamarca, el trámite de obtención del certificado fiscal para contratar ( o en caso de poseerlo al momento de la apertura deberá presentar dicho certificado) previsto en la Resolución General N°1814     .

20) RESOLUCIÓN SGP Nª 039/2005 : Todos los oferentes deberán obligatoriamente acreditar su condición de “incorporado” al SIPRO (Sistema de Información de Proveedores) mediante la presentación – junto con la oferta – de la constancia de incorporación al citado Sistema agregando el Formulario 14 “declaración jurada de habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional” debidamente firmada por el proponente . En caso  de no estar habilitado aún, adjuntará la constancia de pre-inscripción al SIPRO, la que, para obtenerla deberán observar lo establecido en el anexo I de la Resolución  SGP nº 039/2005 ingresando para ello en el sitio www.argentinacompra.gov.ar

21.-) OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: El adjudicatario se obliga a proveer todas las herramientas, materiales y/o elementos que en general sean necesarios o convenientes para el normal desarrollo de los trabajos, como así también la mano de obra que se requiere a ése efecto, pudiendo la Inspección conminar el incremento de aquellos o del personal afectado a la obra si estimare que el ritmo de los trabajos no posibilitará la terminación de los mismos dentro de los plazos establecidos.-

22) REPRESENTANTE  TECNICO: El adjudicatario designará en calidad de representante técnico a un profesional, debiendo ser éste ingeniero civil; ingeniero en construcciones o arquitecto, matriculados y habilitados, con experiencia de por lo menos tres (03) años de experiencia profesional en la ejecución de trabajos y magnitud similares a los que en esta oportunidad se licitan, el cual deberá estar  permanentemente en el lugar de los trabajos. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de otro profesional con idéntica calificación para su reemplazo.-

23) ORDEN DE INICIACION : Una vez emitida la correspondiente orden de provisión , la Universidad dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de siete (07) días , quedando el adjudicatario obligado a comenzar los mismos dentro del plazo fijado a partir de la fecha de esa orden , labrándose el acta de inicio .-

24) REPLANTEO DE LOS TRABAJOS: Será realizado por el adjudicatario y controlado por la Inspección, para los cual deberá proveer todos los elementos necesarios y los gastos que se originen en el replanteo serán por cuanta del adjudicatario.-

25) OBRADOR O DEPÓSITO: El adjudicatario antes de iniciar los trabajos, deberá proveer el lugar para oficina y depósito de materiales y herramientas.-

26) CIERRE DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS TRABAJOS: El adjudicatario ejecutará el trabajo objeto del presente procedimiento de conformidad con las reglamentaciones municipales en vigor; el obrador deberá estar cercado con empalizada de madera que impida la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen deberán abrir al interior y estarán provistas con las medidas de seguridad correspondientes que permitan cerrarlas perfectamente.-Los accesos al obrador deberán permanecer cerrados fuera del horario de trabajo.-

27) CARTEL DE LOS TRABAJOS : El adjudicatario deberá colocar por su cuenta y cargo un cartel indicador de los trabajos con las medidas y leyendas indicadas en el plano correspondiente y en el lugar que indique la Inspección , debiendo mantenerlo en perfectas condiciones y retirarlo al momento de la recepción definitiva de los trabajos .-

28) VIGILANCIA , SEGURIDAD e HIGIENE : El adjudicatario será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en el lugar de los trabajos , adoptando todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes , sean de las partes contratantes o de terceros  y prevenir robos o deterioros de los materiales ,estructuras u otros bienes propios o ajenos , extendiéndose a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o bienes .La adopción de tales medidas no eximirá al adjudicatario de la responsabilidad por las consecuencia de los hechos referidos.-

29) PROVISION DE AGUA: El suministro de agua para la ejecución de los trabajos y para el uso del obrador se hará de la red interna de la Universidad y estará a cargo del adjudicatario la provisión de materiales y mano de obra del tendido de la cañería en forma correcta. Igualmente deberá prever el agua necesaria para los trabajos a su cargo y costes en el caso que la Universidad no pueda suministrarla el alguna oportunidad.-

30) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS : por imprevistos o modificaciones el adjudicatario podrá pedir la suspensión de los trabajos siempre que fundamente tal pedido con una antelación no menor a cinco días hábiles del momento que estime deban suspenderse los trabajos . La Inspección tendrá un plazo de dos días para responder tal solicitud .Vencido éste plazo sin que medie objeción por parte de la Inspección, el adjudicatario estará facultado a suspender los trabajos. En caso de no acceder la Inspección a lo solicitado, el adjudicatario no podrá suspender los trabajos y si así lo hiciera será pasible de la aplicación de una multa.-

31.-) INSPECCION DE LOS TRABAJOS  : La Universidad se reserva la inspección de los trabajos, la que será ejercida por la Dirección de Obras por Contrato o en su defecto el personal que designa la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicada , quedando facultada ésta dependencia/personal a impartir al adjudicatario todas las instrucciones y directivas que sean necesarias o convenientes para el mejor desarrollo de los trabajos , quedando autorizada a ordenar la demolición y reconstrucción a exclusivo cargo del adjudicatario , de todo lo que hubiera sido mal ejecutado según las normas científico-técnicas de aplicación o que no se ajustaran a la documentación contractual . La Inspección podrá, asimismo, ordenar por escrito al adjudicatario la modificación de los trabajos siempre que no se alteren las bases del detalle de ítems y planos correspondientes.-

32.-) GARANTIA DE LOS TRABAJOS: El adjudicatario se obliga a garantizar los trabajos por el término de doce (12) meses, a partir de la fecha del acta de recepción provisional de los mismos. Dentro de los cinco (05) días siguientes al vencimiento del plazo de garantía, se llevará a cabo la recepción definitiva de los trabajos, previa comprobación del buen estado de los mismos. En caso de observarse defectos se acordarán plazos para su corrección, vencido el cual se procederá a una nueva notificación. Si el adjudicatario no corrigiera los defectos observados en la reiteración enunciada, se procederá a tomar de la garantía de adjudicación los montos que resulten de las reparaciones de defectos constructivos que fueran necesarios realizar. Si los trabajos fueran recepcionados sin observaciones por parte de la Inspección, se procederá a devolver la garantía constituída para afianzar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El adjudicatario deberá afianzar los trabajos  mediante la integración de la garantía de cumplimiento del  contrato por el diez por ciento (10 %) del total de la adjudicación.-

33.-) RECEPCION PROVISORIA : Una vez terminada la ejecución de los trabajos , el adjudicatario solicitará a la Inspección ,por nota de pedido , la recepción provisoria de los mismos , siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por ser el trabajo ejecutado de recibo .

Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que los trabajos no son de recibo, suspenderá la recepción provisional y ordenará los trabajos necesarios.

Los trabajos serán recibidos provisionalmente por la Inspección ad referéndum del Rectorado de la Universidad  cuando se encuentre terminada en  un todo de acuerdo con la fomentación contractual y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos pertinentes.-La recepción provisoria no libera al adjudicatario de las responsabilidades que determinan los artículos 1646, 1647 bis y concordantes del Código Civil.-

34) RECEPCION DEFINITIVA : Transcurrido el plazo de garantía ,establecido en doce meses   , se podrá realizar la recepción definitiva de los trabajos ejecutados , previa verificación del buen estado de los mismos , la ausencia de vicios aparentes , los posibles defectos originados en vicios ocultos y cuando se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisoria .- La recepción definitiva extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el adjudicatario por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales , con excepción de las establecidas en el Código Civil .-

35) SEGUROS: El adjudicatario deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan a continuación.

1) Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.-

2) Seguro colectivo de vida obligatorio para todo el personal afectado a los trabajos.-

3) Seguro de accidentes que cubra a dicho personal.

4) Seguro de responsabilidad civil extracontractual.-

36) VISITA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Los interesados en participar en el presente procedimiento de selección de oferentes, deberán visitar el lugar  donde se ejecutarán los trabajos a contratar, debiendo concertar con  la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas (Ing. RAMOS, Julio) la fecha y hora para la visita, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 – teléfono nº 4450217, la cual extenderá la constancia correspondiente.

EDIFICIO: Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas – Campus Universitario Avda. Belgrano al 300 San Fernando del Valle de Catamarca (Maximio Victoria al 50).

37) LEGISLACION LABORAL Y DE SEGURIDAD: igualmente será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de la legislación vigente en  materia laboral y seguridad del personal a su cargo y todo lo relacionado con los riegos del trabajo.

38) DEVOLUCIÓN FONDO DE REPARO Y GARANTIA: Los importes retenidos de cada certificado en concepto de fondo de reparo  serán restituidos conjuntamente con la garantía de cumplimiento de contrato, una vez otorgada la recepción definitiva de los trabajos.-

39) RESCISION DEL CONTRATO: Se aplicarán las normas establecidas en los artículos 49 a 54 de  la Ley de Obras Públicas nº 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.-- - - - - - -  - - - - - -

= =  = = = = = = = = = = = = =

### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

Dirección Área Compras en Rectorado

EXPEDIENTE Nº 0464/15

RECIBI de la Universidad Nacional de Catamarca un pliego de bases y condiciones particulares correspondiente a la Licitación Privada 05/2016 2do. llamado, que tiene por objeto encomendar la ejecución de los trabajos denominados  : “AMPLIACION INSTITUTO DE INFORMA – FACULTAD DE TECNOLOGIA Y CIENCIAS APLICADAS” .-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Proyecto Estructural

El Contratista, una vez replanteada la obra, definida la ubicación de cada estructura y teniendo en cuenta las características del suelo donde se asentará la estructura, procederá a realizar el cálculo de las estructuras que se indican en los Planos de Proyecto que conforman la documentación de Licitación y/o en las Especificaciones Técnicas Particulares, así como todas las necesarias para la ejecución de las obras.

No se autorizará la ejecución de ninguna estructura cuyo cálculo no haya sido aprobado previamente por la Inspección de Obra.

El Contratista deberá elaborar el Proyecto Estructural de las estructuras de hormigón armado. Para ello deberá respetar todos los aspectos desarrollados en el Proyecto Licitatorio y proceder a su verificación, entendiendo a las dimensiones de dicho Proyecto Licitatorio como espesores mínimos sugeridos.

El Contratista deberá realizar el recálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios redimensionar, para lo cual, está obligado a recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta. Queda establecido que la documentación facilitada por el Proyecto Licitatorio no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con arreglo al artículo 1646 del Código Civil.

Toda modificación que el Contratista efectúe a los cálculos y/o Planos Licitatorios deberá contar con la expresa aprobación de la Inspección de Obra.

El proyecto se realizará según los Reglamentos, Recomendaciones y Anexos del CIRSOC e INPRESS-CIRSOC y será presentado a la Inspección con una antelación no inferior a veinte (20) días de la fecha prevista para la iniciación de las obras correspondientes.

El proyecto estructural estará integrado por una memoria técnica y el conjunto de planos de todas las estructuras, con sus cortes y plantas, en escalas que permitan identificar perfectamente todos los detalles. No se aceptarán cambios que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, tales como dimensiones, filos fijos, niveles, ejes, fondos de vigas y cubierta existente aledaños.

A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá presentar Planos de encofrados y de detalles, planillas de armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas), y someterlo, junto con el cálculo estructural, a la aprobación escrita de la Inspección.

Deberá entregar detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. Así mismo deberá cumplir con las normas de doblado y estribado; así como de armaduras mínimas y diámetros máximos reglamentarios, etc.

El Contratista entregara con la debida anticipación a la Inspección de Obra las verificaciones, Memorias de Cálculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. Esta entrega constara de tres juegos de copias de la documentación, uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de los diez días hábiles siguientes a su presentación.

Las planillas y planos que formaran parte de la documentación a presentar, indicarán todos aquellos detalles de armaduras impuestos por las Normas y disposiciones constructivas.

Los planos llevaran correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posición de la estructura y sus partes. Las armaduras de losas se representaran en planos en escala 1:50, debiendo acotarse perfectamente cada una de las barras que la constituyen. En cada plano deberán consignarse claramente las características del hormigón y el tipo de acero a emplearse, los que se hayan fijados en la memoria de cálculo original. El Contratista no podrá alterar dichos requisitos.

El Contratista no podrá ejecutar estructura alguna o parte de ella, sin contar con la documentación aprobada por la Inspección de Obra. En caso de hacerla, esta podrá ordenar su demolición y posterior reconstrucción a costo exclusivo del mismo.

Estará a cargo y por cuenta del Contratista la confección de todos los planos municipales que fueran necesarios realizar y de la respectiva tramitación, hasta obtener el certificado final correspondiente.

Los pesos específicos de los diversos materiales de construcción se adoptarán según CIRSOC 101.

Para aquellos locales donde no se especifiquen instalación de equipos o cargas especiales se adoptarán las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los efectos del viento en las estructuras serán considerados conforme a los criterios establecidos por CIRSOC 102.

Las condiciones de resistencia al sismo se determinarán en función de las características sísmicas de la región, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del Reglamento INPRES-CIRSOC 103, sus modificaciones y anexos.

Se tomarán en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se desarrollen durante la ejecución de los trabajos, las que tendrán que ser adecuadamente resistidas por los elementos estructurales.

Para el proyecto estructural serán de aplicación las siguientes normas, o las que las hayan reemplazado a la fecha de la firma del contrato:

Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de H°A° CIRSOC 201-1982

Aceros para hormigón CIRSOC 251-254 CIRSOC 251-254

Viento CIRSOC 102

Sismo CIRSOC 103

Acciones y seguridad en las estructuras CIRSOC 105-106

Cargas y sobrecargas para el cálculo de las estructuras de edificios CIRSOC 101

En aquellas estructuras especiales en que resultara necesario realizar verificaciones de estabilidad, se comprobará la seguridad frente a las siguientes situaciones:

Responsabilidad por el Cálculo de las Estructuras

Todos los cálculos de las estructuras deberán ser realizados y refrendados por un profesional con título habilitante, el cual se hará responsable con su firma de los cálculos ejecutados.

El o los profesionales propuestos deberán tener una experiencia mínima de 10 años en la especialidad.

Antes de iniciar las negociaciones del contrato, el Contratante exigirá una confirmación de que el personal profesional estará realmente disponible. El Contratante no aceptará sustituciones durante las negociaciones del contrato a menos que ambas partes convengan en que las demoras excesivas en el proceso de selección hacen inevitable tal sustitución o por razones de muerte o incapacidad médica.

La aprobación que preste el Contratante a las memorias de los cálculos estructurales a cargo del Contratista, significará que han sido realizados conforme a las indicaciones generales establecidas en la documentación contractual. El Contratante no asume ninguna responsabilidad por los errores de cálculo que pudiera haber cometido el calculista y que no se adviertan en la revisión, subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del Contratista, que será plena por el trabajo realizado. El lapso que insuma la aprobación de la documentación de cálculo integrará el plazo contractual y deberá ser tenido en cuenta al confeccionarse el Plan de Trabajos.

La responsabilidad ante el Contratante por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del cálculo deficiente de las estructuras será asumida por el Contratista.

Tolerancia en las Dimensiones de las Estructuras

Las tolerancias que aceptará la Inspección en las dimensiones de las estructuras de hormigón son las siguientes:

Elementos Estructurales en Edificios:

Desplazamientos horizontales: 1 cm.

Dimensiones en más o en menos para vigas: 0,5 cm.

Cota inferior de las losas y vigas en más o en menos: 0,5 cm.

Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberán ser demolidos y reconstruidos, recalzados o corregidos, según fuere el caso, para satisfacer lo especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correrán por cuenta del Contratista, no admitiendo el Contratante reclamo de pago adicional alguno, ni retraso delos plazos contractuales.

La Inspección de obra y con el carácter de excepción, a su solo juicio y sin afectar los fines del proyecto, podrá aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias establecidas.

Plazo de Ejecución y Programación del Proyecto

Todos los documentos que componen el Proyecto Estructural, incluyendo Planos, Memoriasde cálculo, etc. deberán ser ejecutados en un plazo máximo de UN (01) mes a contar de la fecha de firma del Contrato.

Recopilación de la Información Existente

Será responsabilidad del Contratista la recopilación de toda información sobre las distintas estructuras existentes en la zona de obra, así como de las instalaciones de servicios (gasoductos, sistemas de redes de agua potable, cloacas y sus cámaras, energía eléctrica, teléfonos, etc.). Con dicha información y con la de los Documentos de Licitación verificará y/o rectificará la documentación de la Oferta a fin de ejecutar el Proyecto.

- TAREAS PRELIMINARES

Protección del entorno y vallado

El Contratista deberá colocar vallados con respeto a las normas vigentes que resulten necesarias a fin de brindar protección al público, a los obreros y a la propiedad pública y privada contra eventuales daños y perjuicios.

Colocar las barandas y pasajes cubiertos que requieran las autoridades para mantener el libre paso del público.

Colocar parapetos alrededor de los árboles y plantas cuya remoción no será necesaria a los fines de la Obra. Protegerlas de los posibles daños.

Barandas de Seguridad

Se deberán proporcionar barandas rígidas y seguras alrededor de las excavaciones profundas, de los pozos abiertos con o sin escaleras o bordes de pisos y techos.

La Inspección de Obra, a su propio juicio, podrá contemplar un mejoramiento en los sistemas de vallas, señalización o balizamiento y encajonamiento de tierra para adecuarlos a la zona de trabajo.

La construcción de las obras por parte del Contratista no deberá causar inconvenientes innecesarios al público. El Contratista deberá tener siempre presente, durante la planeación de las obras, el derecho de acceso del público. A menos que la Inspección de Obras indique lo contrario, el tráfico peatonal será permitido durante la ejecución de las obras. El acceso deberá ser continuo y sin obstrucciones a menos que la

Inspección de Obras apruebe lo contrario.

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea ocasionado a personas, a las obras mismas, edificaciones e instalaciones próximas, derivadas del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte.

Queda establecido que el Contratista no tendrá derechos a reclamos ni indemnización alguna por parte del Contratante, en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito público en la Obra.

El Contratista será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del incumplimiento de las prescripciones del presente numeral y además se hará pasable a una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio, pudiendo la Inspección tomar, en caso de incumplimiento, las medidas que crea conveniente por cuenta del Contratista, sin necesidad de notificación previa.

Las excavaciones que afecten el tránsito público, podrán quedar abiertas únicamente cuando se esté trabajando en las mismas y el resto del tiempo deberán encontrarse tapadas con chapones o pasarelas adecuadas, a fin de queprovisoriamente se restablezca la circulación.

Casos de Emergencia: En caso de emergencia, si hubiese peligro para la seguridad de las personas, de la Obra o de otras edificaciones, el Contratista podrá actuar a su discreción, sin autorización previa de la Inspección; pero tan pronto como las circunstancias lo permitan deberá informar a ésta de la emergencia ocurrida y de las medidas adoptadas.

Despeje de las Obras: Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estarán descriptos en detalle en el Plan de Gestión Ambiental a presentar por el Contratista.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, el

Inspector de Obras impondrá términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta el Inspector de Obras. Sin este requisito no se considerará terminada la obra.

Los costos de los trabajos y aranceles del presente ítem quedarán incluidos en el presupuesto del contrato.

- DEMOLICIONES, EXTRACCIÓN Y RETIRO

El Contratista proveerá todos los materiales y equipos necesarios para ejecutar y completar las tareas de demolición de las estructuras existentes.

El escombro de la demolición quedará bajo responsabilidad del Contratista, quien lo removerá del predio de la obra a medida que avancen las tareas depositándolo donde indique la Inspección, no pudiéndose acumular el material por más de 48 hs.

El Contratista deberá tomar las siguientes medidas de protección:

- No se podrán utilizar micro explosivos en ninguna de las tareas de demolición. Deberá conducir las tareas de tal manera de no dañar las estructuras existentes que no deban ser demolidas. El área circundante a la demolición se mantendrá segura para el tránsito de personas y/o equipos.

- Las estructuras que no serán demolidas deberán ser protegidas para evitar daños. En el caso de producirse algún daño en una estructura que no debía ser demolida, el contratista reparará los mismos y les dará la misma terminación que tenían antes de la demolición, sin que esto represente costo alguno.

- En estructuras de hormigón armado deberán preservarse las armaduras correspondientes a estructuras no demolidas, se repondrá el recubrimiento de las mismas con un mortero de adherencia mejorada. Las características del material y metodología a utilizar deberán ser aprobadas por la Inspección de obras.

El Contratista deberá presentar como mínimo 14 días antes de comenzar las tareas:

- Método propuesto para la demolición

- Secuencia de los trabajos

- Medidas de protección para el resto de la estructura

- Metodología para reponer recubrimiento de armaduras

- Metodología para el retiro de escombros

- ESTRUCTURA DE H°A°

Reglamentos Aplicables: El cálculo y construcción de las estructuras de hormigón se regirán por los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones del Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles (SIREA) aprobadas por Resoluciones Nº 55/87 y 69/87 SOP (ex CIRSOC).

En los aspectos no contemplados por el SIREA ni por las presentes especificaciones técnicas, podrán aplicarse otros reglamentos, previa aceptación del Contratante.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las presentes especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas.

Lo enunciado en el presente ítem es de validez para la totalidad de las obras correspondientes a las estructuras de hormigón armado, a saber: fundaciones, columnas, vigas y losas.

Requerimientos Especiales

Salvo que en los planos o en las especificaciones técnicas particulares se indique lo contrario, regirán los siguientes requisitos:

- Tipos de Hormigón para Estructuras

Para las fundaciones, estructuras en contacto con el suelo y/o con líquidos, se deberá emplear hormigón tipo H21 o superior, con una relación máxima a/c (agua/cemento)=0.48.

- Tipo de Acero

El hierro a emplear será de tipo comercial. En todas las estructuras de hormigón armado se deberá emplear acero ADM 420 o ADN 420.

Las barras deberán ser nuevas y homogéneas, libres de pintura, materiales terrosos, sin defectos superficiales, fisuras, sopladuras ni torceduras. Las capas de óxido que puedan llevar adheridas no deben llegar a picar la superficie. El Contratista tendrá a disposición de la Inspección un calibrador para determinar los diámetros definitivos de las barras.

De cada partida de hierro que se introduzca en la obra, el Contratista entregará a la Inspección, un duplicado de la boleta de envío, presentará el respectivo conocimiento de embarque y el certificado de calidad de la planta del material enviado.

Muestras y Ensayos

Se deberán realizar ensayos de aprobación y contralor, en un todo de acuerdo con la norma antes mencionada. Los costos de los ensayos estarán contemplados en los precios del Contrato.

Los ensayos de aprobación se realizaran antes de iniciar la obra y durante la ejecución de la obra, al cambiar la procedencia o tipo de material.

Los ensayos de contralor se deben realizar periódicamente durante la ejecución de la obra y al llegar cada partida a la obra.

Para la aceptación o rechazo de las partidas se deberán analizar las siguientes características de la partida: masa, medidas, características mecánicas (tracción y plegado).

Las probetas de ensayo serán preparadas de acuerdo a la norma I.R.A.M. 101 y se someterán a los siguientes ensayos:

1. Resistencia de tracción, límite de fluencia y alargamiento a la temperatura ambiente, de acuerdo a la norma I.R.A.M.-I.A.S U 500-102.

2. Ensayo de plegado a la temperatura ambiente: Se efectuará de acuerdo a la norma I.R.A.M.-I.A.S U 500-103.

3. Rechazo de hierro para armaduras: Si en un ensayo de tracción o plegado, más de la mitad de las probetas no dan los resultados estipulados, se rechazará el lote respectivo. Las tolerancias de diámetro o dimensiones se regirán por la norma I.R.A.M.-I.A.S. U 500-528.

Para los casos que se utilice otro tipo de acero, para la aceptación o rechazo se regirá por la norma correspondiente para el tipo de acero.

Alambre para Ataduras

Para establecer la unión de las armaduras que se crucen, se las efectuará mediante ataduras hechas con alambre en cada uno de los encuentros. El alambre a emplear en las ataduras será de hierro recocido de calibre16 SWG, de una resistencia a la tracción de 40 kg/mm2 y sometido a prueba de doblado a 90°, deberá resistir sin romperse 25 dobladuras sucesivas.

Tipo de Cemento

Para la ejecución de estructuras de Hormigón Armado solo podrá utilizarse cementos del tipo Portland de marcas aprobadas, que cumplan con los requisitos de calidad especificados en la Norma IRAM 1503.

Para los hormigones que requieran propiedades especiales, se utilizarán cementos que tengan una composición química adecuada para satisfacer las condiciones especificadas en cada caso.

Cuando se requiera capacidad de resistencia a la acción a la acción de los sulfatos, se empleará únicamente cemento altamente resistente a los sulfatos (ARS – Norma IRAM 1669).

Fisuración

Las estructuras en contacto con el suelo deberán ser verificadas a fisuración en la condición de ancho de fisura muy reducido.

Estanquidad

Todas las estructuras de los elementos que contengan líquidos, estén o no en contacto con el suelo, deberán ser verificadas a estanquidad.

Recubrimientos

Los recubrimientos de las armaduras estructurales en contacto con el suelo deberán ser de tres (3) cm. como mínimo.

Cuantías Mínimas de Armadura

Se adoptará como cuantía mínima el 0.25% de la sección de hormigón.

En caso de detectarse suelos o aguas agresivas deberá analizarse y proponer la solución correspondiente para la protección de las estructuras de hormigón armado teniendo en cuenta el tipo y nivel de agresión y las indicaciones de la Norma CIRSOC 201 y Normas IRAM equivalentes a la Norma DIN 4030. La solución propuesta deberá estar avalada por un profesional especializado en tecnología del hormigón y ser presentada para su aprobación a la Inspección de Obra.

Control del Hormigón

La resistencia potencial de cada tipo de hormigón, se evaluará en la forma especificada en el “Reglamento Argentino de Construcción de Hormigón” (CIRSOC 201). De no tener resultado satisfactorio, según el mencionado Reglamento, no se recepcionará la obra.

Colocación de Armaduras

El Contratista no podrá disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no hayan sido previamente aprobadas por la Inspección de Obras, a cuyo efecto deberá recabar dicha aprobación con la debida anticipación y acatará de inmediato cualquier orden que le imparta la Inspección de Obras en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer las armaduras que no respondan a las especificaciones y/o a los planos de ejecución.

HORMIGONES COLADOS “IN SITU”

El Contratista proveerá todos los materiales para fabricar el hormigón de acuerdo a los requerimientos especificados en esta sección y en las especificaciones técnicas particulares.

El Contratista deberá mezclar, colocar, curar, reparar y terminar todo el trabajo requerido para construir la estructura de hormigón armado.

En el presente capítulo se especifican los siguientes hormigones:

Hormigón H8: Hormigón simple a utilizar como hormigón de limpieza y de estabilización.

Hormigón H-13: Hormigón a utilizar para bloques de anclaje, revestimiento de cañerías de acero, relleno interno de estructuras o cada vez que se especifique su uso.

Hormigón H-17: Hormigón a la vista a utilizar en edificios.

Hormigón H-21: Hormigón a utilizar en estructuras hidráulicas en contacto con el suelo que contenga o no líquidos, o cuando se especifique su uso.

Hormigón H-30: Hormigón a utilizar en estructuras hidráulicas en contacto con el suelo que contenga o no líquidos, o cuando se especifique su uso.

El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras para su aprobación los siguientes documentos antes de comenzar la obra y no menos de 14 días previo al inicio de los trabajos correspondientes:

Control de Calidad

Los ensayos de todos los materiales y los ensayos para la resistencia a la compresión del hormigón, se harán según la Norma IRAM que se aplique a cada caso.

El costo de todos los ensayos requeridos en el cemento, agregados y el hormigón los cubrirá el Contratista. También el Contratista cubrirá los gastos de ensayos o investigaciones adicionales que se hagan en materiales u hormigón que no cumpla los requisitos de estas especificaciones.

Requisitos de los Materiales

Cemento: Para la ejecución de estructuras de hormigón armado sólo podrán utilizarse cementos del tipo Portland, de un mismo proveedor y de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1503.

Agua: El agua empleada para mezclar y curar el hormigón y para lavar los agregados cumplirá las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1601.

Agregado Fino: La granulometría del agregado fino deberá estar de conformidad con la Norma IRAM 1505. El agregado fino deberá ser obtenido de un mismo proveedor y tendrá un color uniforme.

Agregado Grueso: El agregado grueso deberá ser obtenido de un mismo proveedor y deberá tener un color uniforme.

Aditivos Químicos: El Contratista deberá justificar el uso de los aditivos químicos propuestos (incorporador de aire, plastificante, etc.)

Agentes adhesivos:Se deberán usar con el fin de lograr una unión monolítica entre hormigón fresco y hormigón endurecido. Estos deberán ser adhesivos epoxídicos del tipo Sikadur Gel o equivalente.

El hormigón a utilizar en la obra deberá estar compuesto de cemento, agregado grueso y fino, agua y aditivos. Estos materiales deberán ser de la calidad especificada. Las proporciones exactas en que estos materiales serán usados en las diferentes partes de la obra serán determinadas cuando se haga la mezcla experimental. En general, la mezcla deberá producir un hormigón con capacidad de ser colocado para obtener máxima densidad y mínima retracción. El reamasado del hormigón no será permitido.

El porcentaje de arena con respecto al peso total del agregado fino no deberá ser mayor de 41% para hormigón a usar en estructuras hidráulicas y 50% para hormigón a usar en todas las demás estructuras.

Cambios en la Mezcla de Hormigón: Las mezclas podrán modificarse cuando sea necesario para asegurar los requerimientos de resistencia a la compresión, densidad, facilidad de trabajo y acabado final. Dicho cambio deberá someterse a la aprobación de la Inspección de Obras.

Consistencia: La cantidad de agua de empaste del hormigón deberá ser suficiente para producir una mezcla de hormigón que puede ser colocada apropiadamente sin sufrir segregación de los agregados, y que puede ser compactada con los métodos de vibrado especificados para darle la requerida densidad, impermeabilidad y suavidad a la superficie de hormigón terminada. La cantidad de agua de empaste podrá ser alterada cuanto sea necesario, teniendo siempre en consideración la máxima relación agua/cemento especificada. La cantidad de agua podrá alterase dependiendo de la variación del contenido de humedad de los agregados, para mantener una producción uniforme con la consistencia requerida.

La consistencia del hormigón deberá ser determinada mediante ensayo de consistencia, el asentamiento permitido, según el tipo de hormigón, será el establecido en la norma de aplicación.

La tolerancia permitida por peso total de material será la siguiente:

Material % del peso total

Cemento ± 3

Agregados ± 3

Aditivos ± 5

Preparación de la Superficie a Hormigonar:

En los casos en que el hormigón tenga contacto directo con el suelo, éste deberá ser previamente mojado con rociadores y se deberá mantener húmedo hasta colocar el hormigón. No se deberá colocar hormigón sobre lodo, charco o sobre escombro.

No se colocará hormigón estructural en contacto directo con el suelo. Por ello se realizará siempre, previo a la ejecución de losas de piso o plateas, una carpeta de hormigón de limpieza de hormigón tipo H-8.

Todo el encofrado, armadura y materiales a ser insertados deberán estar debidamente colocados, inspeccionados y aprobados por la Inspección de Obras 4 horas antes del hormigonado como mínimo.

El hormigón que será colocado junto a una superficie de hormigón endurecido deberáformar una unión monolítica. Para esto se utilizará un adhesivo epoxídico del tipo especificado, el que se colocará una vez que la superficie se ha limpiado y picado por chorro de arena lo suficiente para exponer el agregado grueso. En caso de estructuras que requieran estanquidad hidráulica, deberán cumplir con lo especificado en el capítulo de juntas.

Notas Particulares:

Entre el hormigón existente y el nuevo a colocar se aplicará resina epoxi para adherir hormigones de distintas edades. Esta resina tendrá características de impermeable y compatible con agua.

En caso de dañarse el hormigón o descubrirse armaduras, deberán rellenarse con hormigón.

Cañerías, conductos, o cualquier otro material metálico a ser insertado en el hormigón, deberá colocarse con una separación mínima de 5 cm entre este material y la armadura. No se permitirá que estos insertos sean atados o soldados de ninguna forma a la armadura.

Estos materiales metálicos deberán estar limpios y libres de cualquier sustancia extraña.

Las aberturas para cañerías deberán hacerse durante la colocación del hormigón. El Contratista será responsable de que las aberturas sean herméticas una vez instalada la cañería. La colocación de las cañerías deberá ser aprobada por la Inspección de Obras.

Acarreo, Transporte y Colocación del Hormigón

El hormigón que no cumpla con los requerimientos de estas especificaciones se rechazará y deberá removerse inmediatamente de la obra. El hormigón que no se coloque de acuerdo a estas especificaciones, o que sea de inferior calidad, deberá removerse de la obra y reemplazarse, quedando a cargo del Contratista el costo de toda la operación de remoción y reemplazo del mismo.

El hormigón de la obra no deberá ser colocado sin la presencia de un representante autorizado de la Inspección de Obras. El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obras, por lo menos 24 horas antes de iniciar la colocación del hormigón en la obra.

Se deberá tener especial cuidado al depositar hormigón en encofrados de paredes para no causar la acumulación de hormigón en el encofrado. La caída libre del hormigón no deberá ser mayor de 150 cm. La dirección horizontal de colocado en paredes se limita a 200 cm.

El hormigón se depositara en capas horizontales con un máximo de espesor de 50 cm. y cada capa se depositara cuando la anterior este todavía fresca. En cada hora de trabajo no se deberá depositar más de 150 cm. en dirección vertical. El equipo deberá ser aprobado por la Inspección de Obras. Se permite el bombeo del hormigón solo mediante la aprobación de la Inspección del equipo y la mezcla.

El procedimiento de colocación del hormigón en losas con pendiente deberá ser de abajo hacia arriba. El hormigón deberá ser vibrado y su superficie cuidadosamente emparejada de abajo hacia a arriba.

Se deberá verificar que no se ha desplazado la armadura y los insertos durante el hormigonado.

Antes de hormigonar se deberá obtener la aprobación de la Inspección del método propuesto para la protección del hormigón durante su colocación y curado.

Se deberán mantener registros precisos de los ítems de hormigón vertido con el fin de indicar la fecha, ubicación del vertido, calidad, temperatura del aire y muestras de prueba obtenidas.

Secuencia del Hormigonado:

La secuencia del hormigonado deberá ser aprobado por la Inspección de Obras. Con el propósito de reducir los efectos de la retracción, el hormigón deberá preverse con juntas de trabajo adecuadas que se indicarán en los planos de ejecución.

El hormigón no se colocará fresco junto a una superficie de hormigón que no ha sido curada por lo menos 7 días para el caso de estructuras hidráulicas y 3 días para otras estructuras. En el caso de paredes, no se permitirá la colocación de secciones en esquina si las paredes adyacentes no han sido curadas por lo menos 14 días.

Apisonamiento y Vibrado:

Cuando el hormigón es colocado en el encofrado o en excavaciones, este deberá sercompactado completamente a través de toda la capa de hormigón. Deberá obtenerse una masa densa y homogénea que deberá llenar todas las esquinas y ángulos, recubriendo totalmente las armaduras, evitando la formación de burbujas.

Se deberá tener cuidado especial al colocar hormigón en juntas con cinta de PVC. El hormigón deberá trabajarse y vibrarse cuidadosamente, para evitar la formación de burbujas alrededor de las cintas.

El hormigón no deberá vibrarse excesivamente causando la segregación de los agregados.

Curado

Todas las estructuras de hormigón deberán ser curadas por un periodo no menor de 14 días a partir del momento de colocación del hormigón. El Contratista propondrá el método de curado, este deberá ser aprobado por la Inspección de Obras, previo a la colocación del hormigón.

Tratamiento de defectos superficiales

Inmediatamente después de remover el encofrado las superficies de hormigón deberán ser cuidadosamente revisadas y cualquier irregularidad deberá ser corregida por el Contratista para asegurar una superficie lisa y uniforme, de acuerdo a las tolerancias dimensionales especificadas. No se deberá efectuar ninguna reparación de la superficie hasta que la metodología a usar haya sido aprobada por la Inspección de Obras.

- CONTRAPISO

Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los documentos licitatorios y lo establecido en los Planos de Replanteo Aprobados (Proyecto Ejecutivo), considerando las pendientes y los niveles previstos para pisos terminados y los espesores que impongan las carpetas y solados. En estos Planos deberán quedar establecidos claramente los distintos niveles de piso terminado de los locales con nivel único y muy detalladamente aquellos de galerías, patios, terrazas o azoteas en los que deba establecerse además del nivel de las bocas de desagüe, los demás niveles en los perímetros, crestas, líneas directrices, etc., que proporcionen pautas claras para poder replantear en obra las pendientes demandadas.

En locales sanitarios se extremarán las previsiones para que las pendientes concurran a los desagües.

Las superficies de los contrapisos, deberán enrasarse perfectamente con las guías que se empleen en su ejecución. Estas guías se formarán con tubos metálicos o tirantes derechos, que se dispondrán como directrices, previa nivelación aprobada por la Supervisión de Obra.

En los contrapisos sobre terreno, se deberá compactar el relleno de tosca o suelo-cal, hasta un valor no inferior al 95% del ensayo "Proctor”, además de perfilar y/o nivelar la sub-base a las cotas adecuadas.

Cuando el contrapiso se realice directamente sobre el terreno, deberá mojarse convenientemente con lluvia muy fina la sub-base, para impedir que el hormigón del contrapiso sea prematuramente privado de la humedad que requiere para su correcto fragüe.

Cuando se especifique la colocación de film de polietileno sobre el terreno, su costo se incluirá en el precio del contrapiso, excepto en el caso que sea previsto en forma desglosada en el presupuesto.

Los hormigones de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para su fragüe y se apisonará o vibrará adecuadamente para que fluya en su superficie, una lechada de material ligante.

Juntas de dilatación: en los Planos de Obra o en croquis separados presentados al efecto para su aprobación, se deberán acotar los paños de los solados y la ubicación de las juntas de dilatación, considerando simultáneamente las medidas de las piezas, sus propias juntas y las que correspondan a las intermedias entre los paños de solados, para conseguir la necesaria correspondencia entre las juntas de dilatación de los solados con las de los contrapisos, cuando así se establezca. Las juntas de dilatación en los contrapisos, si no se produjeran daños a otras capas o mantos y expresamente lo autorizara la Inspección, podrán obtenerse por aserrado posterior a su fraguado, pero siempre su ubicación responderá a lo previsto en los planos o croquis aprobados. Las juntas de dilatación perimetrales, contra paredes o cargas, se formarán con poliestireno expandido de baja densidad (15 Kg. /m3), con un espesor mínimo de 10 mm o el que se establezca en los detalles o especificaciones licitatorias.

Carpetas: las carpetas se ejecutarán con las mezclas que se indican en el artículo correspondiente para cada uso, o según lo que se establezca en los documentos licitatorios o en el PETP. Antes de extender los morteros de los mantos hidrófugos o de las carpetas que correspondan y para evitar su “quemado” y obtener una apropiada adherencia, los contrapisos cuando sean de cascotes deberán ser convenientemente humedecidos, y tratados con un barrido de lechada de cemento. Cuando sean de hormigón se emplearán productos adecuados para proveer un eficaz puente de adherencia. Se cuidará especialmente el correcto nivelado de las guías cuando las carpetas deban ser planas y horizontales, o una exacta disposición siguiendo las pendientes proyectadas, según las cotas de nivel a alcanzar. Se emplearán con preferencia guías metálicas o caños de electricidad bien asentados con mortero, sobre los que se deslizarán reglas igualmente metálicas. Se terminarán fratasadas, o con la textura que se requiera, sin rebabas o resaltos.

Contrapiso de Hormigón de Cascotes sobre terreno: los espesores serán los que en cada caso se determinen en el PETP. En ningún caso podrán ser menores a diez (10) centímetros. Todos los locales cerrados de planta baja deberán poseer aislación hidrófuga, la que podrá estar proporcionada por un film de polietileno negro de 200 micrones (184 gr./m2), o de 150 micrones (138 gr./m2) según se especifique, ubicado debajo del contrapiso y unido con pintura asfáltica al cajón hidrófugo de las paredes, o por un manto de concreto hidrófugo extendido y alisado a cuchara ubicado encima, con siete (7) mm de espesor mínimo el que será ejecutado inmediatamente antes de la colocación de la mezcla de asiento del solado, o con la ejecución de carpetas si correspondiera. En todos los casos deberá asegurarse la perfecta continuidad de esta aislación con las que correspondan a las horizontales de paredes. Se empleará hormigón de cascotes con las siguientes proporciones: 1/8 de cemento, 1 de cal, 3 de arena y 5 de cascotes.

- CARPETA

Para el caso de locales sanitarios se respetarán las pendientes y niveles de rejillas que queden determinadas en los Planos del Proyecto Ejecutivo, aprobado por la Supervisión. Estas pendientes serán concurrentes a las rejillas de desagüe y en la mayor diagonal nunca deberán ser menores a los 3 mm.por metro.

Los perímetros del piso del local, contra los paramentos, deberán quedar al mismo nivel de piso terminado que corresponda a la/s puerta/s de entrada. Los zócalos del local quedarán en consecuencia, perimetralmente al mismo nivel y será la rejilla de desagüe la que quede a un nivel más bajo. Para esta carpeta se utilizará mortero compuesto por 1 parte de cemento, 1 parte de cal y 6 de arena, ejecutada sobre un manto hidrófugo cuchareado de 7 mm. (1:3 con hidrófugo al 10%), enlazado al hidrófugo bajo revestimientos (Art. 3.09.2 a.4)), cuando los contrapisos previstos no fueran de hormigón “H8”. Esta carpeta será base de aplicación para solados cerámicos o graníticos compactos según se especifique, colocados con adhesivos cementicios impermeables, para lo cual se la fratasará convenientemente.

De acuerdo a los espesores del solado a recibir y su mezcla de fijación, la carpeta y manto hidrófugo previstos, deberá calcularse el espesor correspondiente del contrapiso en los perímetros del local y sus desagües.

- SOLADOS – UMBRALES – SOLÍAS

Debajo de todos los pisos que se indiquen se ejecutará un contrapiso de hormigón del tipo y espesor que en cada caso particular se especifique. Los espesores indicados son los mínimos, debiendo adoptarse el que establezca la Inspección de Obras para cada caso. La adopción de un mayor espesor no dará lugar a reclamos de ninguna naturaleza.

Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.

El contrapiso deberá seguir la caída y proporción de escurrimiento indicada en planos de detalles y ser verificada y aceptada por la Inspección de Obras.

El hormigón será algo seco y se colocará apisonando toda su superficie, haciéndose su preparación en lugar exterior al de su colocación.

Cuando los contrapisos deban ejecutarse sobre tierra, se apisonará y mojará el terreno en forma conveniente, tendrá como mínimo un espesor entre 10 cm y 12 cm con una pendiente de 1 %.

Los contrapisos tendrán juntas de dilatación en correspondencia con las de los solados. En todos los casos se lograrán con poliestireno expandido de 1 cm de espesor, rellenándose luego con sellador correspondiente.

El Contratista deberá prever la apertura de canaletas para conductos, de manera que en su parte inferior siempre queden protegidos por más de 5 cm de espesor y cubiertos totalmente con un espesor compatible con la carga a recibir.

Al fijar el nivel superior de los contrapisos de estos locales se tendrá en cuenta que el nivel de piso terminado en todo el perímetro del local, quede como mínimo 5 mm más alto que el de los solados adyacentes.

Para la ejecución de los contrapisos en el interior del edificio se deberán tener en cuenta además de lo descrito anteriormente que, se materializarán juntas en todo el perímetro del edificio en el que el contrapiso tenga contacto con las mamposterías portantes, a fin de separarlas de estas. Este contrapiso incluye la carpeta de nivelación.

Donde se indiquen veredas, se realizará un contrapiso de hormigón H8.

Los contrapisos de veredas perimetrales al edificio estarán vinculados a la viga de fundación para evitar el ingreso de agua por este punto.

Para la ejecución de contrapisos para veredas se deberán tener en cuenta lo especificado en la sección Pisos, y podrá tener un espesor mínimo de 12cm. Este contrapiso incluye la carpeta de nivelación.

PISOS

El alcance de esta sección comprende la provisión transporte y colocación de los distintos tipos de pisos, zócalos, solías y umbrales requeridos en planos de ejecución y en esta especificación, incluyendo el tratamiento de las superficies para recibir la colocación y los materiales de asiento. Se incluye además el tratamiento de la superficie de piso y los materiales para su terminación.

El Contratista deberá presentar para aprobación a la Inspección de Obras, con 15 días hábiles de anticipación a la compra de los materiales:

- Planos de Ejecución y detalles constructivos, realizados a partir de los planos de Proyecto.

B- Las muestras de los materiales propuestos: Gres cerámico 20x20 Pisodur, umbrales graníticos.

Ejecución de Obra:

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos de replanteo realizados por el Contratista a partir de los planos de Proyecto y que la Inspección de Obra verificará y aprobará en cada caso.

Se respetarán las coincidencias de juntas de los elementos del piso y del zócalo.

En veredas, circulaciones, y superficies de grandes dimensiones, deberá dejarse juntas de dilatación cada 5 m y/o 25 m2 aproximadamente, salvo indicación en contrario de los planos.

Las juntas se sellarán con masilla tipo TM-852 (Elastom) o su equivalente en calidad, previa aprobación del mismo por la Inspección de Obra.

Colocación de las baldosas de mosaico calcáreo 20 x 20:

Sus medidas son de 0,20 m x 0,20 m, de color gris granito (a elección de la Inspección de Obra). Para aplicarlos se preparará una carpeta, sobre éste se espoleará cemento puro y previo humedecimiento se colocarán las baldosas mediante un mortero adhesivo e hidrófugo cuidando la alineación de las juntas y nivel entre ellas a fin de evitar resaltos.

Se comprimirán con un fratás mojándose abundantemente. Se ejecutará un barrido con pastina del color correspondiente para el sellado de las juntas concluyéndose con un barrido con arena fina seca, para una perfecta limpieza.

El Contratista deberá prever todas las piezas de ajuste para pasajes de cables, unión con las mamposterías, etc. necesarias para el correcto funcionamiento del piso flotante, hayan sido especificadas o no en la presente sección.

- ZÓCALOS

Los zócalos serán de material calcáreo cerámico de 10 x 30 cm.

En todos los sectores donde se coloque piso calcáreo, se colocará un zócalo de características similares y color coincidente con el del piso, incluyendo todas las piezas de unión de ángulos entrantes y salientes  no se admitirán las uniones de ángulo sin dichas piezas).

- CAPA AISLADORA

Todos los muros a ejecutar llevaran doble capa aisladora horizontal y vertical. La capa aisladora horizontal de muros y tabiques estará constituida por dos capas horizontales unidas en forma continua por dos capas verticales.

Salvo indicación contraria se ejecutará con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento Pórtland, 3 partes de arena, y la cantidad proporcional de hidrófugo tipo químico inorgánico de marca aprobada por la Inspección de Obra, disuelto en el agua con que debe prepararse la mezcla (10%).

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas, de ejecutada la capa aisladora. La aislación horizontal se hará en dos capas de 2cm. de espesor cada una. Dichas capas horizontales, serán unidas entre sí por dos verticales, una de cada lado, ejecutada con un espesor de 5mm debiendo lograrse una perfecta continuidad entre todas las capas componentes.

- MAMPOSTERÍA

Ladrillo cerámico portante 18x18x33 (1/2:1:4)

La Mampostería responderá en cuanto a sus dimensiones a las indicaciones de los planos de ejecución.

Los ladrillos responderán a las Normas IRAM 12502/77, 1566, 12585/79, 12586/80, 12587/82, 12588/80, 12589/82, 12590/84, 12592/86 y 12593/91.

Los ladrillos portantes deberán proceder de fábricas suficientemente reconocidas en plaza. Antes el envío a obra, se deberán aprobar muestras y el Contratista deberá proporcionar prospectos del fabricante y comprobantes de ensayos que certifiquen la calidad del material. No obstante, cuando la Supervisión lo juzgara oportuno, retirará muestras de cualquiera de las partidas llegadas a obra, las rotulará y solicitará la realización de ensayos para comprobar la calidad del material recibido. Si no resultaran aptos para soportar las cargas previstas, deberán ser retirados de la obra y se demolerán los trabajos que con ellos se hubieran llegado a realizar. Los ensayos de laboratorio responderán a las normas IRAM 11586/11588 y deberán dar los valores que se determinen en el PETP, y de no indicarse, proporcionarán como mínimo los siguientes valores: Para los bloques cerámicos portantes, sean estos de 12 o de 18 cm de espesor, tendrán una resistencia característica a la compresión de 4,0 MPa (~ 40 Kg. /cm2 de sección nominal). Para los ensayos de la mampostería, es decir sobre muestra de bloque cerámico más mortero, no deberán ser inferiores a 3,0 MPa. (~ 30 Kg./cm2 de sección nominal). En los cálculos se deberá adoptar como valor de compresión admisible y para cargas distribuidas, la décima parte de la resistencia característica que se obtenga en los ensayos para la mampostería. El Contratista deberá analizar especialmente donde pudieran existir sectores con concentración de cargas. Para las cargas concentradas se podrán tomar los mismos valores, pero habrá que prever dados o encadenados de hormigón armado para distribuir adecuadamente este tipo de carga y no superar los valores admisibles. Estos materiales se deberán entregar en pallets protegidos. Se acopiarán en sitios adecuados, resguardados de golpes y suciedad. Se deberán seleccionar oportunamente, apartándose los que pudieran estar dañados, pudiendo ser reservados únicamente para cortes. Deberán ser mojados abundantemente, hasta su saturación, antes de ser colocados.- Se asentarán con mortero de dosaje 1:3 (cemento, arena) con la consistencia apropiada para no escurrirse y será distribuido de modo uniforme en las juntas horizontales sobre las celdas laterales.- Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, si no se hubiera previsto ejecutarla sobre vigas de fundación o en “caja” de ladrillos comunes, se llenarán previamente los orificios de los ladrillos con arena o se colocará una tira de fieltro asfáltico. Luego se realizará la capa aisladora correspondiente.- En todos los encuentros de esquina, en los encuentros entre paredes portantes de igual espesor, en ambas jambas de vanos mayores a 2,00 metros, o donde lo indiquen los planos del proyecto, se formarán con ladrillos especiales, columnas de refuerzo unidas a las vigas de fundación y al encadenado superior. Irán armadas como mínimo, con 3 hierros longitudinales de 8 mm y estribos en espiral de 4,2 mm, cada 15 cm.

En la primer hilada y antes de introducir las armaduras, se abrirán en el costado de los ladrillos “ventanas de limpieza” para retirar residuos de mezclas o suciedades. Antes del hormigonado se mojará abundantemente y se taparán las ventanas de limpieza con tablas de madera.

Se empleará hormigón H17, con asentamiento comprendido entre 20 y 25 cm, con canto rodado de 2 cm de tamaño máximo y para eliminar burbujas de aire y perfeccionar el llenado, se efectuará un adecuado “varillado” de estos refuerzos.

En correspondencia con las aberturas de ventanas se ubicarán dos hierros de 8 mm en el lecho de la hilada inferior al alféizar y de manera que sobresalgan lateralmente 60cm a ambos lados de las jambas, para evitar rajaduras. Los dinteles se dimensionarán según su luz y la carga actuante. Para ellos se preferirá el empleo de ladrillos “U” y de resultar insuficiente su sección se adoptarán soluciones que eviten puentes térmicos.

Para dinteles de hasta 1,00 metro de luz libre, se armarán con dos hierros de 10 mm., abajo y dos de 6 mm.arriba y para dinteles comprendidos entre 1,00 y 2,00 metros se colocarán dos hierros de 12 mm abajo y dos de 8 mm arriba. Los estribos serán cerrados, de dos ramas, de 4,2 mm., dispuestos cada 15 cm.

Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en la forma tradicional, alternando las juntas verticales a medio ladrillo y nunca menos de 1/4 del largo del mismo. Los cortes que sean requeridos por necesidades de traba o para ejecutar enchapados, se realizarán preferentemente a disco.-

En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con ladrillos “U” y con una armadura mínima de 4 diámetros de 8 mm., y estribos de 4,2 cada 20 cm., o con las dimensiones y armadura que se especifique en el PETP o en los Planos del Proyecto Ejecutivo aprobado, evitando en todos los casos la formación de puentes térmicos. 26 La cara superior de este encadenado deberá terminarse al fratás. En caso de no poder obtenerse una base nivelada y uniforme para el apoyo de las losas o viguetas premoldeadas, se deberá ejecutar un lecho de 2 a 2,5 cm, con mortero de concreto fratasado. S

obre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas. Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan para "Mamposterías - Generalidades" Art. 3.08.1. Las instalaciones eléctricas, sanitarias etc., deberán resolverse de conformidad con las propias características particulares de este sistema constructivo, ya que no se aceptará el picado de las celdas laterales para alojar tendidos de cañerías, salvo para aberturas menores requeridas para la ubicación de griferías o cajas.- Se aceptarán únicamente tendidos horizontales a la altura de los encadenados de hormigón con bloques “U” y verticales sólo en la cercanía de bloques de columna.

10.REVOQUES

Los productos a emplear en la construcción deberán ser de primera calidad y de marca reconocida.

En general salvo en los casos en que se especifique lo contrario los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm en total.

Los enlucidos tendrán una vez terminados un espesor entre 3 mm y 5 mm y no podránrealizarse hasta que el jaharro haya secado suficientemente.

Se deberán ejecutar puntos y fajas de guía aplomadas, con una separación máxima de 1,50 m no admitiéndose espesores mayores de 2 cm para el jaharro y de 5 mm para el enlucido.

Serán perfectamente planos; las aristas y rehundidos serán correctamente delineadas, sin depresiones ni alabeos; serán homogéneos en grano y color; libres de manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, etc.

Las aristas de intersección de los paramentos entre sí serán vivas y rectilíneas.

La separación entre revoque y revestimiento se hará según lo indicado en planos o mediante una buña de 1cm x 1cm.

Todos los jaharros interiores serán ejecutados con mortero tipo P.

En el caso de aislación horizontal y vertical serán ejecutadas con mortero tipo K con adición de hidrófugo químico inorgánico de primera calidad con la dosificación que indique el fabricante a tal efecto (1Kg en 10Lts de agua). En el caso de las capas horizontales ubicadas a 5 cm como mínimo por debajo del nivel de piso (cuando exista diferencia de nivel de piso a ambos lados del muro, se tomará el nivel del piso más bajo) serán continuas, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidándose las uniones en los encuentros de muros, el espesor de éstas será de 2 cm y su ancho igual al del muro correspondiente sin revoque. Esta capa será terminada con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no espolvoreando el mismo, el planchado deberá ser perfecto sin reducir su espesor, una vez fraguada se aplicará sobre la misma dos manos de emulsión asfáltica. Las capas horizontales se unirán por ambos lados del muro con una capa aisladora vertical ejecutada mediante un azotado del mismo mortero con dicho agregado en el agua de amasado, éste tendrá un espesor de 1,5cm como mínimo y su superficie será suficientemente rugosa para permitir la adherencia perfecta del revoque. Esta seguirá verticalmente hasta superar los 50 cm del nivel de piso terminado correspondiente (cuando exista diferencia de nivel de piso a ambos lados del muro, se tomará el nivel del piso más alto).

Los enlucidos terminados al fieltro bajo revestimiento epoxi se realizarán en mortero tipo A y los que queden a la vista podrán ser tipo D.

Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuarán los trabajos preliminares siguientes:

Se comprobará que se ha dejado en rústico los muros, los recortes o salientes previstos en los planos de ejecución; de haberse omitido alguno, se procederá a efectuar los recortes o engrosamientos, de acuerdo con las indicaciones de la Inspección de Obras.

Se limpiarán los paramentos de muros, empleando cepillos duros, cuchilla y, escoba, en forma de dejar los ladrillos sin incrustaciones de mortero.

Si hubiera afloraciones, se limpiarán con ácido clorhídrico diluido y luego se lavará con abundante agua.

Se rellenarán los huecos dejados por los machinales u otra causa, con mampostería asentada en el mortero correspondiente.

Antes de proceder a la ejecución de los revoques, se mojará abundantemente el muro.

Luego de preparado el paramento en esta forma, se revocará con las mezclas y espesores especificados en cada caso.

- CUBIERTAS

Cubierta tradicional en sector de ampliación, contrapiso de pendiente, aislación hidrófuga, terminación con baldosas cerámicas 20x20, incluye carpeta 5 cm.

En azoteas, terrazas y balcones, sobre los contrapisos con pendientes convenientemente mojados y preparados, se ejecutará una carpeta con mortero compuesto por 1 parte de cemento, 1 de cal y 6 partes de arena fina. Su espesor será de 2 a 2,5 cm. Se terminará correctamente fratasado, cuidando que no queden depresiones ni rebabas. Se respetarán cuidadosamente las pendientes necesarias, utilizando fajas de guía, preferentemente con caño de 5/8 “. Cuando fuera necesario, las labores se ejecutarán por sectores, divididos en paños según las crestas o superficies concurrentes a cada desagüe, de modo de evitar al máximo la cantidad de empalmes. Si las juntas de empalme o fajas hubieren fraguado, se utilizará un ligante de marca reconocida, y se fratasarán las uniones correctamente para evitar rebabas u otras imperfecciones. Para el curado de estas carpetas deberán hacerse no menos de dos riegos, los que servirán para verificar la inexistencia de depresiones. Cuando en los detalles constructivos aprobados, fueran previstas babetas, éstas serán prolijamente perfiladas y ejecutadas con igual mortero y deberán ser redondeadas y suavizadas convenientemente las superficies de enlace en los ángulos, esquinas y en encuentros con los azotados hidrófugos de las cargas. Cuando el desagüe de estas cubiertas se haya proyectado con embudos especiales de plomo o acero inoxidable, con asiento plano, en las carpetas se deberá dejar preparado un rebajo de profundidad adecuada, para el alojamiento de la placa del embudo y su asiento con asfalto.

Se ejecutará con un mortero alivianado con arcilla expandida en azoteas con pendiente,tendrá un espesor mínimo de seis (7) cm en los embudos de desagüe y un máximo que se determinará según la naturaleza de la cubierta. Este contrapiso incluye la carpeta de nivelación.

- CARPINTERÍAS

El trabajo incluido en esta sección comprende la provisión, montaje y traslado de toda la carpintería y herrajes, y/o sistemas de apertura y cierre correspondiente a las mismas.

Documentación a Presentar

La siguiente documentación deberá ser presentada para su aprobación por la Inspección de Obras por lo menos con 10 días hábiles de anticipación a la compra de todos los materiales:

Planos de Ejecución y de Taller, elaborados a partir de los planos de Proyecto y de las indicaciones de la Inspección de Obra.

Presentar un esquema organizado por juegos de herrajería, con un listado de puertas y aberturas.

a) El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocará cada uno. La aprobación de este tablero por la Inspección de Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluirá todos los herrajes y mecanismos necesarios.

b) Ninguna pieza de carpintería deberá ser comprada antes de que el cronograma sea aprobado por la Inspección de Obras.

Ejecución de Obra:

Las carpinterías metálicas serán entregadas con una mano de antióxido.

Para superficies a la vista se completará en obra, con el revestimiento superficial final para cada material, según lo indicado en la planilla de locales y planos de ejecución cumpliendo limpieza + imprimación + terminación.

Se deberán proveer todas las piezas de carpintería para completar la obra según estas especificaciones técnicas y las instrucciones del proyecto en cantidad y tipo según planos de Proyecto.

El trabajo requiere que el Contratista obtenga cada tipo de carpintería de un solo proveedor.

Se deberá verificar en todos los casos las medidas en obra. Las cantidades se verificarán en obra y se recibirá el conforme de la Inspección de Obras.

Se deberá tener en cuenta e incluir en su presupuesto, todos los materiales y/o trabajos que, aun no estando expresamente indicados en las presentes especificaciones y/o planos de Proyecto, sean necesarios proveer o efectuar para asegurar la perfecta terminación y funcionalidad de los trabajos contratados.

Se someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, los detalles y materiales a utilizar para cumplir los requisitos de aislación acústica e ignífuga.

Carpinterías Metálicas: Chapas y Perfiles Metálicos

Las chapas a emplear deberán ser de primera calidad, doble de capada BWG N° 16, libre de oxidaciones y de defectos de cualquier índole.

El total de las estructuras que constituyen la Carpintería Metálica se ejecutará de acuerdo con los planos de Ejecución y especificaciones técnicas y las órdenes de servicio que al respecto se impartan.

Los perfiles laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y molduras así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario.

Las chapas a emplear serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y manuable a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

Los perfiles laminados de los marcos y batientes deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a doble contacto; los contravidrios serán de hierro estarán asegurados con tornillos de bronce platil, salvo indicación expresa en contrario.

Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquierotro motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán en hierro o con los metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente estructura.

Queda asimismo incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias metálicas complementarias, como ser: herrajes, marcos unificadores, contramarcos, ya sean simples o formando cajón para alojar guías, contrapesas, forros, zocalitos, fricciones de bronce, cables de acero, cenefas, babetas, piezas de ajuste y o cierre con estructuras o muros, etc., salvo aclaraciones en contrario.

El Contratista deberá prever y proveer todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o estructuras, según planos de ejecución, haciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recibir las carpinterías en el hormigón armado o en los bloques de hormigón que deban ejecutarse.

Después de la inspección por parte de la Inspección de Obra, se dará en el taller una mano de pintura antióxido formado una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente.

Herrajes:

El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados enlos planos de Ejecución, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

Los herrajes serán de acuerdo a lo detallado, no admitiendo la Inspección de Obras la adopción de herrajes de segundo orden en cuanto a calidad, resistencia, duración y eficiencia en su aplicación y funcionamiento. Todos los herrajes sin excepción se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada del mismo color del herraje. Si no se especifica otra cosa, serán todos los herrajes de metal platil.

Antes de la colocación de las hojas se verificará que el marco esté perfectamente aplomado y nivelado y bien niveladas las cabezuelas. Las puertas tendrán paragolpes de goma, las cerraduras comunes serán de combinación marca “G.H.” o similar en calidad y propiedades con pestillo partido, en todos los casos se entregarán tres llaves por cada cerradura.

En las puertas se colocarán por lo menos tres bisagras a munición por hoja y no menos de 1 por cada metro o fracción de la abertura.

Donde se indique puerta cortafuego, las puertas llevarán del lado interior barras antipánico tipo BLINCER o similar y cierra puerta automático, incluyendo las puertas de los paneles desmontables de los Locales de Transformadores. Del lado exterior llevarán manijas de tipo balancín modelo ¨Sanatorio¨ pesado (no se aceptará el modelo ¨liviano¨), de bronce platil. Todas las puertas (metálicas o de madera) llevarán manijas doble balancín modelo sanatorio pesado.

Ejecución de Obra:

El Contratista deberá instalar toda la carpintería como se especifica. Esta deberá ajustarse antes de ser pintada. Una vez aprobada por la Inspección de Obras, se dará enel taller una capa protectora y homogénea y de buen aspecto Las partes que deberán quedar ocultas, llevarán dos manos con anterioridad a la aplicación de esta pintura, sequitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras.

Toda la carpintería deberá ser instalada apropiadamente y asegurada firmemente de acuerdo a los requisitos del proveedor.

Las uniones deberán ejecutarse compactas y prolijas; las superficies y molduras así como las uniones deberán ser alisadas con esmero debiendo resultar suaves al tacto.

Las partes movibles deberán colocarse de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario.

No se aprobará un costo adicional por cambios o correcciones necesarias para facilitar la instalación de la carpintería. El Contratista será responsable de la apropiada fabricación de todo el trabajo que incluye la carpintería y herrajería.

Todos los herrajes serán montados mediante tornillos de bronce con la cabeza embutida en el herraje, utilizándose el destornillador y prohibiéndose terminantemente su entrada a martillazos.

El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absolutas y colocar bien el que se observe esté mal colocado, antes de que se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller.

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las conexiones y/o trabajos que no debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías.

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia comprobada para la Inspección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Inspección, de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la Carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanquidad.

Las carpinterías serán fijadas mediante grampas a la mampostería, soldadas a los marcos.

En las mamposterías de bloques de hormigón las grampas serán colocadas en módulosde 20cm. Las mismas podrán ser soldadas en obra.

En las mamposterías de bloques de hormigón, las carpinterías se colocarán utilizando sellador de poliuretano tipo SIKA Flex 221 o similar (color blanco).

Los marcos se rellenarán con mortero.

La estructura deberá ser instalada con un desplome máximo de 3 milímetros cada 3,6 metros lineales y de 12,5 milímetros en toda la altura. Dos elementos contiguos podrán tener un desplome máximo de 1,5 milímetros.

- TABIQUES

Tabique divisorio en aluminio anodizado blanco línea Módena con vidrio de 4 mm.

En los lugares donde lo indiquen los planos de proyecto deberán colocarse divisorios de aluminio anodizado blanco línea Módena, con vidrios de 4 milímetros de espesor.

El Contratista ejecutará los tabiques divisorios en taller, trasladándolos posteriormente a obra para su colocación. Durante su traslado y colocación se pondrá especial cuidado en evitar golpes, marcas y rayones, pudiendo la Inspección de Obra rechazar cualquier elemento que, una vez colocado, no se encuentre en perfecto estado a su exclusivo criterio.

Se considerarán incluidas dentro de este ítem todas las tareas necesarias para la correcta colocación de los divisorios, como corte de zócalos existentes, pasamanos de madera en baranda, o cualquier otra que aun no estando especificada sea indispensable para una terminación adecuada y prolija.

Deberá realizarse en primera instancia una estructura de columnas y travesaños de aluminio, que se fijarán a los pisos y mamposterías existentes por medio de planchuelas y brocas colocadas a tal fin. Las columnas serán de aluminio anodizado color blanco línea Módena (tipo perfil de acople Nº195 de Aluar, o calidad equivalente) y los travesaños perfiles de aluminio anodizado de igual característica.

La posición y nivel de los mismos será la descripta en los planos correspondientes.

Los tabiques divisorios serán de aluminio anodizado color blanco, línea Módena de Aluar o calidad equivalente. Deberán contar con los accesorios propios del sistema (burletes, tornillos, etc), y se fijarán a pisos, paredes y a la estructura descripta en el apartado 2.2.1.

Los tableros internos serán de vidrio transparente de 4mm.de espesor, según se indique en la planilla de tabiquerías. Los cristales estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. Estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección y se colocarán en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero según las reglas del arte e indicaciones de la Inspección de Obra.

- DESAGÚES PLUVIALES

Instalación de desagües pluviales para la superficie de la ampliación y cubierta colindante (sup. = 160,25  m2). Instalación pluvial para Patio 1, incluye cámaras y excavaciones para cañería.

El ítem contempla la instalación de las cañerías de desagües pluviales necesarias para evacuar el agua de lluvia que se concentra en los techos de las nuevas instalaciones y de aquellos que por las características de la construcción, desagüen en ellos.

La Contratista deberá presentar en forma conjunta con el proyecto estructural el proyecto de desagües pluviales para aprobación de la Inspección de Obras. El mismo deberá especificar los diámetros, característica de los materiales y planos generales y de detalles que se consideren necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Deberá preverse los lugares de descarga de los desagües pluviales, de tal forma que no generen inundaciones en edificios o locales próximos ni generen peligro para el tránsito de personas.

El precio del ítem incluye los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos, los costos de las roturas y demoliciones, el retiro del material sobrante, las excavaciones y tapadas de las cañerías y pruebas que la Inspección solicite para la verificación de las tareas.

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El presente ítem contempla la colocación de las bocas

Calidad de los trabajos y materiales

Cañerías

Toda instalación de cañería exterior se realizará de acuerdo a lo que

especifica en las reglamentaciones vigentes, a saber:

• Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

• Asociación Electrotécnica Argentina.

• Instituto Nacional de Racionalización de Materiales.

De estas últimas se contemplara lo siguiente:

- Cantidad de bocas por circuitos

- Diámetro mínimo (3/4").

- Relación del diámetro de la cañería con cantidad de conductores alojados en la misma.

- Colocación y cantidad de cajas de paso.

- Etc.

Para instalaciones convencionales los caños serán de PVC exteriormente, del tipo liviano, a la vista.

Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, roscados no menos de 10 hilos y apretados a fondo en sus uniones o terminaciones en cajas.

Las cajas de paso y las correspondientes a bocas de alimentación, se fijarán en forma independiente de las cañerías y mediante el mismo sistema.

Las instalaciones de Iluminación, Fuerza Motriz, Telefonía, Datos, CCTV, Incendio, Tomacorrientes tensión normal y tomacorrientes tensión estabilizada, se ejecutarán siempre en cañerías independientes una de otra, constituyendo instalaciones completamente separadas. A su vez, cada circuito seccional de luz o fuerza motriz llevará canalizaciones independientes.

Conductores

Los conductores utilizados serán cables de cobre electrolítico recocido con aislación de Policloruro de vinilo (P.V.C.) exclusivamente del tipo antillama y deberán responder a las exigencias anunciadas en las reglamentaciones vigentes, a saber:

• Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

• Asociación Electrotecnia Argentina.

• Instituto Nacional de Racionalización de Materiales.

- Condiciones generales

- Corrientes admisibles

- Material conductor

- Características aislantes

- Rigidez dieléctrica

- Formación del cableado de los alambres

- Etc.

En general, las secciones y tipos de cables responderán a lo indicado en las listas de cables y unifilares de la presente documentación.

Toda transferencia de uno a otro tipo de cable deberá efectuarse por medio de una caja de empalmes, con borneras adecuadas.

Para los conductores que se coloquen en el interior de una misma cañería, se emplearán cables de diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones de acuerdo al criterio siguiente:

Circuito de corriente continúa o alterna monofásico:

- Conductor activo (fase R, S y/o T según corresponda),  color blanco.

- Conductor de neutro- color celeste.

Circuito de corriente alterna trifásico:

- Polo activo Fase R- color castaño.

- Polo activo Fase S- color negro.

- Polo activo Fase T- color rojo.

- Polo neutro N - color celeste.

Entre el tablero principal y seccional  y elementos de gran carga será de sección adecuada al conductor de fase y para las salidas de tomas de corrientes bipolares y líneas seccionales  será de 1 x 2,5 mm de sección, que en los planos se indicará simplemente “T”. Todas las secciones anteriormente mencionadas deben considerarse como mínimas.

Cuando los ramales alimentadores deban colocarse en forma subterránea o sobre bandejas se utilizarán conductores doble aislación de P.V.C. (interior y exterior) antillama SINTENAX de PIRELLI o equivalente.

Las secciones serán las indicadas en los planos y/o planillas de cargas.

En la obra, los cables serán debidamente acondicionadas, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionada o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.

Los conductores se pasarán por los caños recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cañería, estén colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cañería para eliminar el agua que pudiera existir de condensación.  El manipuleo y colocación serán efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir la Inspección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo esfuerzo al pasarlos dentro de la cañería.

Puestas a tierra:

Las puestas a tierra se ejecutarán mediante el hincado de jabalinas, de cobre estañada de

diámetro 3/4” y 2mts.vinculadas entre si por un conductor  desnudo de 35mm2  y diámetro de alambre de 1.6mm, alojadas en caja de inspección embutida en piso sector a designar, cuerpo y tapa de fundición de hierro con su correspondiente morseto de sujeción, continuando con caño HºGº de 3/4” de diámetro desde cada puesta tierra, hasta el TGBT. Las uniones se realizarán con soldadura cuproaluminotermicas.

Además de lo mencionado, se deberá responder a lo indicado en las normas  VDE 100 y VDE 107 como así también a las descripciones de la norma IRAN correspondiente.

Estará a cargo de la Firma Contratista la provisión, colocación y conexión de las siguientes puestas a tierra de seguridad:

a) Puestas a Tierra de Seguridad (PAT Mecánica): Una en el Tablero General de Entrada. Todos los Tableros Seccionales y masas metálicas serán tomados de la PAT mecánica, y se conectará a una barra de conexión perfectamente individualizada como tal.

La resistencia eléctrica máxima entre los elementos protegidos y la puesta a tierra no deberá superar los 5 Ohms, debiéndose instalar la cantidad de jabalinas necesarias para obtener el valor indicado. En caso de colocar más de una jabalina se tendrá en cuenta la separación entre ellos deberá ser mayor a 2 (dos) veces su longitud, para evitar la influencia mutua entre ellas.

Llaves y Tomas

Toma de corriente

Los tomas de corriente utilizados deberán responder a la norma IRAM 2071 que especifica todas las características de los tomas con puesta a tierra.

Protecciones, Interruptores y Accesorios

Fusibles y accesorios

Cuando corresponda y según se indique en los planos, el contratista proveerá e instalará fusibles y bases portafusibles ACR tipo NH tamaño DIN -00, 01, 02 y 03- 500V.

Protecciones Automáticas

Para la protección de los circuitos de alumbrado en los tableros seccionales se emplearán protectores automáticos con bobina de máxima para el accionamiento del dispositivo de desenganche por corriente de corto circuito y bimetálicos para la protección por sobreintensidades.

El accionamiento manual será por medio de una palanquita y la interrupción con escape libre será independiente de la presión mecánica que pueda ejercerse sobre las palancas.

Los protectores automáticos serán aptos para las intensidades que en cada caso se determine en los planos respectivos. Las cajas serán de material aislante con contactos ampliamente dimensionales y dispositivos internos de protección contra arcos y chispas en el momento de la conexión o interrupción.

Los interruptores termomagnéticos a utilizar serán de las siguientes características y marcas según su destino:

- Interruptor Diferencial tipo  MERLIN GERIN, línea DIN-MULTI 9, modelo ID

- Interruptores termomagnéticos tipo MERLIN GERIN, línea DIN-MULTI 9, modelo C60.

- Para capacidades mayores de 63 Amp , serán tipo MERLIN GERIN, modelo NS.

La capacidad de ruptura de los mismos deberá ser seleccionada de acuerdo con la corriente de cortocircuito del punto donde se deban instalar.

Disyuntores Diferenciales

Para la protección de los circuitos  de iluminación y tomacorrientes, se deberán instalar Disyuntores diferenciales bipolares o tetrapolares, según corresponda; los mismos serán tipo MERLIN GERIN modelo ID-RCCB, aptos para montaje sobre riel DIN.

Contactores

Llave manual/automática, Pulsadores y Ojos de Buey:

Para los circuitos previstos con accionamiento automático, se emplearán los siguientes elementos:

Contactores: serán tipo TELEMECANIQUE modelo LC1 con bobina de 220 V o la que se solicite en cada caso particular, según necesidades o exigencias particulares.

Selectores Manual - Automático: los mismos permitirán anular, cuando se lo desee, el funcionamiento automático.

Serán de tres posiciones (2-0-1), de accionamiento mediante cerradura, con llave extraíble en las posiciones 0 y 1, tipo  TELEMECANIQUE mod. XB2BD33.

-Pulsadores y ojos de buey: se emplearán unidades de mando y señalización de diámetro 22 mm, tipo  TELEMECANIQUE modelo XB2-E, o la que se solicite en cada caso particular, según necesidades o exigencias particulares.

Seccionadores Bajo Carga con Portafusibles

Cuando se requiera el empleo de seccionadores bajo carga con portafusibles, los mismos serán tipo SIEMENS modelo 3NP35 ó 3NP40. Los fusibles serán marca SIEMENS modelo NH.

Tableros.

Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos.

Para las conexiones de entrada y salida se colocarán tiras de bornes del tipo componible, (conexión eléctrica a presión) ubicados en lugares perfectamente accesibles.

Todas las puertas de cubículos se dotarán con cierres tipo 1/4 de vuelta con cerradura y llave del tipo Yale.

El tablero contará con una barra de puesta a tierra en forma horizontal, la que será del ancho del equipo sin interrupciones entre columnas  y se vinculará rígidamente a ellas. La misma colectará los conductores de PAT provenientes de las bandejas y los correspondientes a las jabalinas.

Todas las puertas se vincularán a la estructura por medio de malla de cobre estañado de 6mm2 como mínimo. No se admitirá  ningún elemento móvil como medio de conducción de tierra.

Las barras colectoras se aislarán con termocontraíbles, en los tramos no aislados se pintarán con colores reglamentarios.

El tablero se entregará completo de conexiones internas primarias y secundarias.  Las primarias se realizarán con conductor de cobre desnudo de la mejor calidad y los respectivos portabarras serán dimensionados en forma total de soportar sin consecuencias los efectos electrodinámicos de las corrientes de cortocircuito.

El sistema de barras colectoras deberá ser de cobre electrolítico de alta pureza (uso eléctrico) y dimensionado para una corriente de cortocircuito de 30KA, debiéndose presentar las correspondientes memorias de cálculo.

Las barras de corriente para distribución se deberán proteger contra contactos accidentales mediante el empleo de una placa de acrílico transparente.

Las fases se individualizarán con los colores establecidos por las normas.

Las conexiones secundarias se realizarán con cable aislado plástico color negro de 2.5 mm² para los circuitos de tensión y de 4 mm² para los de intensidad.  Los conductores se individualizarán por un mismo número colocado en sus extremos.

La alimentación a dicho tablero será mediante un alimentador correspondiente a la Compañía de Electricidad.

A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento se entregará junto con el tablero un esquema conforme del mismo, el cual será colocado en un porta tarjeta que se colocara y fijara en la parte posterior de la puerta principal del Tablero.

La ubicación y la cantidad de elementos constitutivos del presente Tablero General de Baja Tensión, se encuentran indicados en los esquemas unifilares y topográficos de la presente documentación.

Tableros Secciónales

Se deberán proveer  e instalar la totalidad de los tableros indicados en planos.

En los tableros, los elementos serán montados sólidamente sobre una bandeja o bastidor  metálico, quedando el montaje final de los elementos embutidos; proveyéndose e instalándose un subpanel o contratapa abisagrada que permita el paso de las tapas de fusibles, palancas de llaves y el frente de los interruptores y seccionadores bajo carga, según corresponda y se indique en los planos correspondientes.

Los tableros estarán construidos con gabinetes metálicos confeccionados en chapa calibre BWG Nº 14, desengrasada, fosfatizada y tratada con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético color azul para exterior y anaranjado para las bandejas interiores. El mismo contara también por puerta con burlete y plegado para protección contra polvo, cerradura Yale y contratapa abisagrada confeccionada de idéntica forma a la descripta.

Las llaves termomagnéticas serán montadas sobre riel DIN y accionarán sobre los dos polos (fase y neutro).

Todos los conductores se conectarán mediante terminales a compresión de diámetro adecuado y se utilizará tornillería cadmiada, interponiendo arandela estrella de presión. En el caso específico de los conductores conectados a las llaves termomagnéticas y demás elementos, se emplearán terminales tipo PIN o se estañará la parte de los mismos a tomar por el prensacable del interruptor.

Las tapas y contratapas contarán con mallas flexibles de cobre estañado para asegurar una correcta puesta a tierra de las mismas.

Los tableros deberán contar con el o los juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza (uso eléctrico) que correspondan, cuyas dimensiones se indicaren los respectivos esquemas unifilares.

En los tableros que corresponda se proveerá colocara y conectará lámparas de señalización de presencia de fase.

Las barras se montarán y fijarán rígidamente sobre aisladores de resina epoxi tipo escalera de cuatro escalones tipo Limay mod. 4JB20 ó 4JB30 según corresponda. Desde las barras se alimentarán todos los elementos de comando y protección, mediante conductores de sección adecuada y sus respectivos terminales.

Las barras de corriente se deberán proteger contra contactos accidentales mediante el empleo de una placa de acrílico transparente.

En los tableros los cables de tierra serán instalados sobre una barra, y tomados de uno en uno en agujeros previamente roscados, rosca 5/32” Withword con arandela estrella exterior. Los mismos contarán con una barra para conexión de las tierras de los circuitos de iluminación y tomas comunes.

Todos los tableros deberán contar con borneras de salida, sistema de bornes sin tornillo tipo Wago, y las distribuciones de cables se alojarán en cable canales tipo Zoloda.

Cada conductor llevará anillos de identificación de PVC con números (para indicación del circuito) y letra (para indicación de la fase o neutro).

Las tapas abisagradas serán vinculadas al cuerpo del tablero por medio de mallas de cobre y terminales.

Nota importante:

Los circuitos seccionales serán conectados, en los tableros, de tal forma de lograr que las cargas queden  correctamente equilibradas sobre la red de alimentación trifásica.

Se colocará, en todos los tableros, bandas continuas de acrílico grabado con la indicación del destino de cada circuito.

Las leyendas se harán con letras de una altura mínima de 5 mm. Asimismo cada tablero deberá contar con un tarjetero portaplano.

Previo a la ejecución de los tableros, la Contratista presentará, para su aprobación por parte de la Inspección de Obra, Planos de circuitos eléctricos y detalles constructivos de todos los tableros, indicando distribución interna de cables, detallando tipo y marca de componentes y todo otro dato necesario para su posterior análisis en Esc. 1:20.

Los componentes  de los tableros, no podrán superar el 80 % de la capacidad total de la caja.

Marcas y Modelos de Materiales

Los materiales a utilizar en la ejecución de los trabajos serán de la mejor calidad dentro de las marcas y modelos pedidos, debiendo los mismos contar con el correspondiente cumplimiento de las normas IRAM, se entiendan también satisfechas en tanto respondan a normas internacionales IEC (International Electrotechnical Comisión), pudiendo la Inspección  de Obra disponer de inmediato el rechazo de los mismos y aún de los trabajos realizados con ellos; cuando a su solo juicio no respondan a la calidad exigida y sello correspondiente. Salvo que medie expresa indicación en contrario, todos los materiales indicados en el Presente Pliego serán provistos y colocados por la Contratista.-

Cuando se indican marcas y/o modelos de referencia, se hace al solo efecto de determinar tanto características técnicas, como un grado de calidad mínima aceptable, a la vez que brindar a los Oferentes parámetros concretos al efectuar su cotización. Los mismos, podrán ofrecer elementos de calidad equivalente o superior, quedando la Inspección de Obra  capacitada para determinar a su solo juicio el grado de equivalencia de los mismos. Cuando se deban efectuar ensayos (ya sea parciales o completos) de uno o todos los materiales propuestos (a efectos de determinar a ciencia cierta su calidad), los gastos que los mismos generen serán por cuenta y cargo del Oferente.-

Luminarias

La contratista proveerá e instalara  de manera adecuada y con las instalaciones complementarias necesarias de las siguientes luminarias a proveer, las cuales incluirá dispositivos, equipos auxiliares y lámparas pertinentes y necesarias para su correcto montaje y puesta en funcionamiento.

01 Luminaria General Aulas

Luminaria Fluorescente de aplicar Marca BAEL –BETA. Cuerpo de Chapa, louvers doble parabólico, 2 x 36 w, lámpara de tubo fluorescente con zócalo G13, Dim.: 1227 x 304 x 85

02 Luminaria General Hall de Acceso

Luminaria Fluorescente ultrachato con difusor acrílico: Marca BAEL- BETA: cuerpo de chapa, louvers doble parabólico , 3x36 w, lámpara de tubo fluorescente con zócalo G13, Dim.: 525 x 525 x 85.

03 Cartel iluminado de salida de emergencia

Para señalizar salidas de escape de manera segura. Modelo 9905L (autónomo- permanente, con batería de emergencia). Instalación: montaje de escuadras accesorias provistas con el señalizador, con tronillos PARKERS N°7 X 1/2” sobre los frenos que se encuentran en la parte superior del perfil. El señalizador se localizara sobre puertas de entradas.

Instalación eléctrica: conexión con cable bipolar del artefacto, a la línea de alimentación de energía no interrumpible  (línea de energía que bajo ningún tipo de vista se interrumpe en caso de corte de energía general).Precauciones evitar golpes, sol directo y humedad.

04 Luminaria Exterior

Aplique bidemensional de exterior con lente de cristal plana. Marca BAEL – VENUS.

Cuerpo de chapa pintada, lente óptico transparente de cristal templado,1 x 100 w, lámpara HL zocalo R7S  Dim.: 150 x 200 x 105.

05 Luminaria de Emergencia

En la parte interna de los accesos principales y secundarios y donde indique plano se colocaran luminarias señalizadores de salida, y salidas de emergencia, las mismas serán del tipo autónomas permanentes- doble faz de 2x8W de potencia con batería de electrolito absorbido con llave para selección de función del tipo GAMA – Sonic DL 757 o similar , para montaje pared.

Llevaran pictograma indicando SALIDA DE EMERGENCIA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Establecimiento: Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

Ubicación: Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas- de la Universidad Nacional de Catamarca - Av. Belgrano y Av. Maximio Victoria – San Fernando del Valle de Catamarca- Catamarca.

Obras:

Ampliación Aulas y boxes.

Superficie: A remodelar  125.20 m2 aproximada.

A construir 89.2 m2 aproximada

Las obras corresponden  a la Ampliación  del INSTITUTO  DE INFORMATICA  (IDI), ubicado  en el predio de UNCa en el sector ESTE del Pabellón Virgen del Valle sobre calle Maestro Quiroga.

Los trabajos programados para la ejecución de la ampliación de las aulas y boxes del Instituto de informática (IDI) se desarrollan sobre el sector norte del mismo, para lo cual se realizaran demoliciones en el sector a ampliar y se ejecuta obra nueva sobre una franja de 89.6 m2 colindante al mismo.

El sector se caracteriza por estar ubicado en un cambio de cota importante del terreno, del nivel

0.00 del pabellón Virgen del Valle hasta el nivel de piso del sector a intervenir existen -3.00 aprox. de diferencia, el IDI se encuentra ubicado en el subsuelo de dicho pabellón pero con acceso independiente desde el exterior por el sector ESTE del mismo.

Las obra de remodelación   se realiza sobre una superficie de 125.20 m2, e incluyen trabajos de demolición sobre los muros norte, los mismos de un espesor de 0.57 cm tendrán refuerzos de perfilaría normalizada IPN, estas aperturas permitirán la ampliación de aulas y boxes, duplicando prácticamente la superficie de las mismas.

Se realizaran la modificación de carpinterías para el cambio de apertura de las mismas, así como

también el cambio de solados y reparación de revoques en los sectores requeridos.

La obra nueva se realizara sobre una franja de 89.6 m2, para ello se realizara la excavación que permita dejarla a nivel del sector existente, aproximadamente  - 80cm, se realizaran en esta etapa las modificaciones a las instalaciones sanitarias existentes, las mismas deberán ser replanteadas y anexadas las  nuevas  instalaciones.  Se  realizara  un  zanja  de  drenaje  de  aguas  pluviales  que  contengan  las canalizadas y las de libre caída en la superficie abierta circundante.

La  propuesta  plantea  un  hall  de  ingreso  nuevo,  a  nivel  de la  circulación  general  del  predio

universitario,  dando  al  edificio    una  mejor  accesibilidad  e  integración  con  el  conjunto  circundante, también se conte

La   estructura   proyectada   es   independiente   a   base   de   columnas   y   vigas,   encadenados

horizontales y verticales, con rapilosa de viguetas y ladrillos telgopor. Una vez perfectamente niveladas las  zanjas  de  cimentación,   se  elevarán   los  muros  de  ladrillos  cerámicos  huecos  tanto  para  las

envolventes  exteriores  como tabiquería  interior. La altura de la nueva construcción  coincidirá  con la existente para dar continuidad a los espacios.

La instalación eléctrica será nueva en ambos sectores.

En  el  exterior,  sobre  lado  NORTE,  se  prevé  rampa  para  salvar  la  diferencia  de  nivel  en  la circulación del predio.

Plazo de Ejecución: Para la total terminación de los trabajos se establece un plazo de 60(sesenta) días corridos, dentro de este plazo se incluyen 15 (quince) días de paralización de las obras, por consecuencias climáticas producidas durante la ejecución de los trabajos.

SISTEMA  DE  CONTRATACIÓN:  Para  la ejecución  de los  trabajos  se  establece  la contratación  por  el sistema de AJUSTE ALZADO.

PRESUPUESTO: El presupuesto oficial es de  $ 660.400,00 (Pesos Seiscientos Sesenta Mil Cuatrocientos con  00/100)

| PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEMS | DESIGNACION DE LAS OBRAS | COMPUTO |  | PRESUPUESTO |  | PRECIO RUBRO | INCIDENCIA |
|  |  | Unidad | Cantidad |  | Precio item |  |  |
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  |  | 1,09% |
|  | Proteccion del entorno y vallado | gl | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | DEMOLICIONES, EXTRACCION Y RETIRO |  |  |  |  |  | 4,56% |
|  | Demolicion de piso , contrapiso | m² | 59,00 |  |  |  |  |
|  | Demolicion de mamposterias | m³ | 24,00 |  |  |  |  |
|  | Extraccion y retiro de escombros | m³ | 30,00 |  |  |  |  |
| 3 | ESTRUCTURA H° A° |  |  |  |  |  | 23,72% |
|  | Refuerzos estructurales IPN 120 (perfiles doble T) y columnas H° A° | gl | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Columnas | m3 | 1,4 |  |  |  |  |
|  | Encadenados Inferior - Superior | m3 | 3,36 |  |  |  |  |
|  | Vigas | m3 | 1,68 |  |  |  |  |
|  | Losas | m3 | 4,98 |  |  |  |  |
| 4 | CONTRAPISO |  |  |  |  |  | 2,19% |
|  | De hormigon de cascote (1/4:1:3:2:10) esp 10 cm | m² | 82,00 |  |  |  |  |
| 5 | CARPETA |  |  |  |  |  | 1,16% |
|  | carpeta cementicia 2 cm de espesor | m² | 82,00 |  |  |  |  |
| 6 | SOLADOS-UMBRALES -SOLIAS |  |  |  |  |  | 4,48% |
|  | piso mosaico calcareo 0,20m x 0,20m | m² | 82,00 |  |  |  |  |
|  | umbral granitico 0,40m x 1,70m | m² | 0,51 |  |  |  |  |
| 7 | ZOCALOS |  |  |  |  |  | 1,80% |
|  | Zocalos calcareos 10 x 30 cm | ml | 85,00 |  |  |  |  |
| 8 | CAPA AISLADORA |  |  |  |  |  | 0,59% |
|  | Capa Aisladora Horinzontal tipo cajon en pared 30 cm de concreto (1:3) con hidrofugo de 2 cm de espesor | m² | 14,83 |  |  |  |  |
|  | Capa Aisladora vertical con concreto (1:3) con hidrofugo espesor 2 cm | m² | 29,67 |  |  |  |  |
| 9 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |  | 9,99% |
|  | ladrillo ceramico portante 18x18x33 (1/2:1:4) | m² | 159,00 |  |  |  |  |
| 10 | REVOQUES |  |  |  |  |  | 17,23% |
|  | Revoques grueso y fino interior | m² | 197,50 |  |  |  |  |
|  | Revoques grueso y fino exterior | m² | 105,48 |  |  |  |  |
|  | Revoques grueso y fino cielorrasos | m² | 98,00 |  |  |  |  |
| 11 | CUBIERTAS |  |  |  |  |  | 10,02% |
|  | Cubierta tradiciona en sector ampliacionl, contrapiso de pendiente, asilacion hidrofuga , terminacion de baldozas ceramicas 20 x20 cm incluye carpeta 5 cm | m² | 90,00 |  |  |  |  |
|  | Junta de dilatacion | ml | 21,00 |  |  |  |  |
| 12 | CARPINTERIAS |  |  |  |  |  | 6,63% |
|  | P1 puerta 1,6 x 2,00 m chapa plegada DD BWG N°16 con barral antipanico | Unidad | 1,00 |  |  |  |  |
|  | V1 De aluminio linea modena color blanco, dos hojas corredizas y mosquitero ,con reja fija en planchuela de 1" 1/2 empotradas - Vidrio 4 mm | Unidad | 4 |  |  |  |  |
|  | V2 De aluminio linea modena color blanco, paño fijo de 0,90 m x 1,5 m con reja fija en planchuela de 1" 1/2 empotradas. Vidrio 4mm | Unidad | 1 |  |  |  |  |
|  | V3 De aluminio linea modena color blanco, paño fijo de 0,80 m x 1,8m con reja fija en planchuela de 1" 1/2 empotradas. Vidrio 4mm | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 13 | TABIQUES |  |  |  |  |  | 5,44% |
|  | Tabique divisorio en aluminio anodizado blanco linea Modena- Vidrios 4mm | Unidad | 1,00 |  |  |  |  |
| 14 | DESAGUES PLUVIALES |  |  |  |  |  | 3,30% |
|  | Instalacion pluvial en todo el sector de ampliacion y cubierta colindante. Sup. Total 160.25 m2 | gl | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Instalacion pluvial Patio 1 , incluye camaras y excavaciones para cañerias | gl | 1,00 |  |  |  |  |
| 15 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  |  | 8,57% |
|  | Bocas | unidad | 62,00 |  |  |  |  |
|  | Provision y colocacion de artefacto 2x36 c /louvers | unidad | 15,00 |  |  |  |  |
| ITEMS | DESIGNACION DE LAS OBRAS | COMPUTO |  | PRESUPUESTO |  | PRECIO RUBRO | INCIDENCIA |
|  |  | Unidad | Cantidad |  | Precio item |  |  |
|  | Provision y colocacion de artefacto para exterior antivandalico | unidad | 4,00 |  |  |  |  |
|  | Remocion y colocacion de equipos de climatizacion exitentes | unidad | 4,00 |  |  |  |  |
| 16 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  |  | 0,33% |
|  | retiro de escombros, limpieza en gral. | Gl. | 1,00 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $ 660.400,00 |  |