CONTRATACIÓN DIRECTA Nº  09/2018

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

OBRA: REPARACIONES EDIFICIO MECÁNICA APLICADA

FACULTAD DE INGENIERÍA - AUN

CONTRATACIÓN  DIRECTA Nº 09/2018

Obra: Reparaciones edificio Mecánica Aplicada - Facultad de Ingeniería

Asentamiento Universitario Neuquén

- EXPEDIENTE NRO. 00223/00/2018

- SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO.

- PRESUPUESTO OFICIAL: $517.073,59 (pesos quinientos diecisiete mil setenta y tres con cincuenta y nueve centavos).

- PLAZO DE EJECUCION: 90 (noventa) días.

- FECHA Y LUGAR DE RECEPCION DE LAS OFERTAS: Día viernes 03 de agosto de 2018 a las 10:00 hs. En el Departamento de Compras y Contrataciones  Buenos Aires 1400 Neuquén

- FECHA Y LUGAR DE APERTURA:   Día viernes 03 de agosto de 2018 a las 10:30 hs. en el Dpto. de Compras - Buenos Aires Nº 1400 - Nqn

- INFORMES: Arq. Stella Tobares -Departamento de Proyectos y Construcción de Obras – Administración Central, Buenos Aires 1400, NEUQUEN, Te. (0299)449-0300 interno 228.

- RETIRO DE PLIEGOS: Se descarga de la página web de la Universidad del siguiente Link:

- http://www.uncoma.edu.ar/hacienda/compras/contrataciones

  - ESTIMACIÓN DE COSTOS

Son pesos quinientos diecisiete mil setenta y tres con cincuenta y nueve centavos

- MEMORIA  DESCRIPTIVA

A los fines de abordar la solución de los problemas detectados, que son de índole diversa y en varias partes del edificio, se han definido etapas donde se agrupan tareas por sectores:

- Vereda perimetral de los lados norte y este del edificio.

- Techos y drenajes.

- Sanitarios.

- Reparación de Muros y Aberturas

1 - Vereda perimetral de los lados norte y este del edificio.

Es necesario reconstruir totalmente esta vereda asegurando una pendiente hacia el exterior del edificio para favorecer el escurrimiento hacia los patios adyacentes y la corrección de las zonas donde el escurrimiento está totalmente impedido por rampas, escaleras y canteros. También debe adecuarse el nivel de la zona circundante a la vereda para permitir el escurrimiento hacia los patios y donde no sea posible generar canalizaciones que lo permitan.

Del relevamiento en el sitio se identifican 5 sectores, cuya ubicación puede verse en la Figura 1.1, que requieren distintas soluciones según se describe a continuación:

Figura 1.1

Sector 1. Se encuentra en el sudeste del edificio y su longitud es de aproximadamente 27,00 m. Se reemplazará la vereda existente de bloques premoldeados con una vereda de hormigón, de 10 cm de espesor promedio, 1,30 m de ancho y una pendiente del 2% hacia el exterior del edificio para permitir el drenaje hacia el patio situado al este, cuyo nivel es inferior al del edificio. El nivel de la cara superior de la vereda se definirá de tal manera que quede por debajo del nivel inferior de la salida de las tuberías verticales de drenaje (ver detalle en Figura 1.2).

Sector 2. Se encuentra en el noreste del edificio y su longitud es de aproximadamente 19,70 m. Se reemplazará la vereda existente de bloques premoldeados con una vereda de hormigón, de 10 cm de espesor promedio, 1,30 m de ancho y una pendiente del 2% hacia el exterior del edificio. En el borde externo de la vereda se construirá una canaleta de hormigón, de sección aproximada de 10 cm de altura por 10 cm de ancho, con pendiente hacia el sur de manera de drenar el agua hacia el mismo patio donde drena el Sector 1. El nivel de la cara superior de la vereda se definirá de tal manera que quede por debajo del nivel inferior de la salida de las tuberías verticales de drenaje (ver detalle en Figura 1.3).

Sector 3. Se encuentra en el norte del edificio y su longitud es de aproximadamente 4,30 m. Se reemplazará la vereda existente con una vereda de hormigón, de 10 cm de espesor promedio, 1,30 m de ancho y una pendiente del 2% hacia el este de manera de drenar el agua hacia la canaleta del sector 2 (ver detalle de la Figura 1.4).

Sector 4. Se encuentra en el norte del edificio y su longitud es de aproximadamente 4,80 m. Se reemplazará la vereda existente de bloques premoldeados con una vereda de hormigón, de 10 cm de espesor promedio, 1,30 m de ancho y una pendiente del 2% hacia el este de manera de drenar el agua hacia la canaleta del Sector 2 (ver detalle de la Figura 1.4).

Sector 5. Se encuentra en el norte del edificio,su longitud es de aproximadamente 26,20 m y un ancho promedio de 1,00 m. Se reparará la vereda existente con el agregado de una capa superior de un espesor promedio de 4 cm con una pendiente del 2% hacia el exterior con el objeto de impedir la acumulación de agua contra las paredes del edificio (ver detalle de la Figura 1.5).

- Techos y drenajes.

Se identificaron tres sectores con deterioros, indicados en la Fig. 2.1 que necesitan distinto tipo de intervención. Estos se detallan a continuación:

Figura 2.1 – Departamento Mecánica Aplicada – Planta de Techos.

Sector 1.Techo de losa en el sector sur del Edificio (Figura 2.2): Es necesario el reemplazo de la membrana de impermeabilización en la totalidad de este sector. Debe verificarse también la carpeta sobre la losa para asegurar un adecuado escurrimiento hacia las bocas de drenaje.La superficie de este sector, en el que se debe reemplazar la totalidad de la membrana es deaproximadamente 230 m2.

Figura 2.2 – Departamento Mecánica Aplicada – Detalle Sector 1

Sector 2.Techo de chapa sobre pañol (Figura 2.3): En este sector del techo es necesario cambiar la cubierta de chapa acanalada y colocar una de canaleta horizontal de drenaje con una tubería vertical que conduzca el agua hasta el nivel de la vereda. Adyacente a este sector se observa una tubería vertical sin uso, exterior al edificio,que debería desplazarse hasta coincidir con la canaleta. La superficie total de la cubierta de chapa es de aproximadamente 35m2 y la longitud de canaleta a colocar es de aproximadamente 4,50 m.

Figura 2.3 – Departamento Mecánica Aplicada – Detalle Sector 2.

Sector 3. Techos de chapa (Figura 2.4): En general se observan las chapas en buen estado, pero deben reemplazarse y nivelarse adecuadamente la canaleta ubicada en el borde norte del techo. La canaleta existente está sumamente deteriorada y desnivelada lo que no permite una evacuación adecuada del agua que escurre por el techo provocando el deterioro que se puede observar en la pared norte del taller. La longitud de la canaleta a reemplazar es de aproximadamente 27 m. Debe agregarse además una tubería vertical, de aproximadamente 3,00 m de longitud, para conducir el agua hasta nivel del terreno.

Figura 2.4 – Departamento Mecánica Aplicada – Detalle Sector 3

2.2 Tuberías verticales de drenaje.

Es necesario verificar el estado de las tuberías y limpiar las que se encuentren obturadas total o parcialmente. Por otro lado, se debe verificar que los niveles de salida se encuentren por encima del nivel de la vereda perimetral ya reconstruida, de tal manera que se asegure un adecuado escurrimiento del agua proveniente desde el techo. En las Figuras 2.1 a 2.3 se detalla la cantidad y posición de las tuberías verticales de drenaje y la que debe ser desplazada para coincidir con la posición de la canaleta a colocar en el sector 2.

- Sanitarios.

Se observa un deterioro general en los sanitarios cuya ubicación se muestra en la planta de la Figura 3.1. Las tareas de reparación se detallan a continuación:

Figura 3.1 – Departamento Mecánica Aplicada – Ubicación de Sanitarios.

3.1 Sanitario hombres.

3.1.1Cielorraso: Muestra deterioro por filtraciones de agua. Deben cambiarse los paneles deteriorados en el sector de mingitorios y duchas, la perfilería de soporte se encuentra en general en buen estado. La superficie total de paneles a cambiar es de aproximadamente 7,60 m2.

3.1.2Lavamanos. Mantenimiento de grifería y conexiones. Cantidad: 2.

3.1.3 Duchas. Instalación de grifería. Colocación de cañería externa tipo termofusión, aproximadamente 2 m para instalación de agua fría y 6 m para instalación de agua caliente.

3.1.4 Inodoro. Cambio de tapa del artefacto, reposición de tapa de la mochila y cambio del sistema de flotante. (Cantidad: 1).

3.1.5Tareas de mantenimiento general. Retiro de luminaria sin uso, colocación de marcos en espejos, instalación de pulsadores en mingitorios (2).

3.1.6 Ventanas: Dos ventanas de 0,45 m x 1,19 m sin vidrios. Superficie total de vidrio a colocar 1,10 m2.

3.2 Sanitario damas.

3.2.1 Cielorraso: Muestra deterioro por filtraciones de agua. Deben cambiarse los paneles y perfiles deteriorados en el sector de mingitorios y duchas, el resto de la perfilería de soporte se encuentra en general en buen estado. La superficie total de paneles a cambiar es de aproximadamente 8,00 m2.

3.2.2 Lavamanos. Mantenimiento de grifería y conexiones. Cantidad: 2.

3.2.3 Duchas. Instalación de grifería. Colocación de cañería externa tipo termofusión, aproximadamente 5 m para instalación de agua fría y 5 m para instalación de agua caliente.

3.2.4 Inodoro. Cambio de tapa del artefacto, reposición de tapa de la mochila y cambio del sistema de flotante. (Cantidad: 2).

3.2.5 Tareas de mantenimiento general. Retiro de luminarias existentes y colocación de luminarias similares a los del sanitario de hombres.

- Reparación de muros y aberturas

Marco de puerta de Laboratorio de Ensayos Mecánicos.Se observa deformación en el marco de la puerta por asentamiento de vieja data visible en la pared noreste del edificio. No se observa que el asentamiento esté en progreso y las medidas de remediación de escurrimiento de agua en la vereda perimetral minimizan la probabilidad de ocurrencia de un nuevo asentamiento. Se requiere una mínima reparación del marco.

Pared interior del sector de mecanizado(Figuras 4.1 y 4.2).Se observa deterioro por filtraciones y humedad. Se requiere reacondicionamiento de la misma una vez que se hayacambiado y nivelado la canaleta del sector 3, cuyo mal funcionamiento actual provoca la filtración de agua hacia esa pared. Se deben retirar los revoques dañados, revocar nuevamente y pintar en la cara interior de dicha pared. La superficie aproximada de pared a reparar es de 32 m2.

Figura 4.1 – Departamento Mecánica Aplicada – Posición Muro.

Figura 4.2 – Departamento Mecánica Aplicada – Vista Muro.

Se adjunta plano, especificaciones técnicas y planilla de cómputo y presupuesto en el Anexo 1.

  - CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se realizarán tareas al aire libre relacionadas con las reparaciones de la cubierta, aberturas y veredas perimetrales y tareas dentro del edificio relacionadas con las reparaciones de los sanitarios y otras. Por lo que se deberá coordinar para no producir molestias a las actividades normales del edificio.

  - CONSIDERACIONES GENERALES

Las siguientes consideraciones complementan y/o rectifican lo indicado en la documentación técnica (gráfica y escrita) y deberá ser tenida en cuenta a los efectos de la valoración y presentación de la oferta.

- Se aplicará el Decreto 911/96 acerca de la Seguridad e Higiene en el trabajo, el reglamento para la industria de la construcción y correspondiente anexo Resoluciones de la R.S.T. Nº 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99.

- Se aplicará el Decreto  914/97 acerca de la Accesibilidad de Discapacitados a los edificios públicos y el Código de Edificación de la Ciudad de Neuquén.

- Se requiere la permanencia como mínimo de un técnico en Higiene y Seguridad en función del personal a trabajar en la obra según la siguiente tabla:

- Todos los días al comienzo de la jornada, el encargado o capataz deberá recordar en una charla de cinco minutos, los requerimientos de seguridad para el día, independientemente de las capacitaciones que debe realizar el servicio de Higiene y Seguridad. Todas estas intervenciones deben quedar asentadas en el libro de parte diario.

- Todas las Puestas a Tierra  deben tener una resistencia   inferior a 10         .

  - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutarán dentro de ámbitos de uso continuo por lo que se deberá tener especial atención a los horarios de clases y coordinar con el Inspector de Obra los horarios de mayor producción de ruidos.

- PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES

El presente Pliego de Cláusulas Particulares deberá complementarse, en todo lo no prescrito, con el Pliego General de Condiciones de esta Universidad  - Ordenanza 0387-  (a entera disposición de los oferentes) y con todo lo normado a la fecha, por la Ley de Obras Publicas 13064 y complementarias.

INDICE

- ENTREGA DEL PLIEGO

- OBJETO DEL CONTRATO

- SISTEMA DE CONTRATACION

- CERTIFICACIONES Y PAGOS

- FECHA DE INICIACÓN

- FIRMA DEL CONTRATO

- PLAZO DE EJECUCIÓN

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- AGENTE DE RETENCIÓN E INFORMACIÓN

- LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL

- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO

- MULTAS POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

- CONSIDERACIONES GENERALES

ANEXO I: INSTRUCTIVO 11

Art. 1)  ENTREGA DEL PLIEGO: Departamento de Compras y Contrataciones  de la Universidad sita en calle Buenos Aires 1.400 de la ciudad de Neuquén, en días hábiles administrativos en horario de 08 a  14 horas, desde el  ó en http://www.uncoma.edu.ar/hacienda/compras/ y de la página de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar

Art. 2) OBJETO DE LA SOLICITUD: La contratación de mano de obra, provisión de materiales, servicios, herramientas y asesoramientos necesarios para la ejecución de las obras indicadas.

Art. 3) SISTEMA DE CONTRATACION: Sistema de Contratación: El trabajo del que solicita cotización se Contratará por el sistema de ajuste alzado, por lo tanto dentro del monto de contrato se incluirán todas las tareas y costos que sin estar expresamente indicados en la presente documentación, sean imprescindibles para la ejecución de las obras.

Art. 4) CERTIFICACIONES Y PAGOS: Se prevé una certificación por mes, al final del mismo. El pago de dicho certificado se efectivizará dentro de los treinta  (30) días siguientes a la presentación de la factura que se recibirá una vez presentada y verificada   la documentación indicada en el Instructivo 11 (Anexo I).

Art. 6) FECHA DE INICIACIÓN: Dentro de los tres (3) días de la firma del acta de inicio de la obra firmada por las partes del contrato.

Art. 7) PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 (noventa) días.

Art. 8)  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las propuestas deberán presentarse hasta el día viernes  03 de agosto de 2018 a las 10:00 hs.

Se deberá entregar:

  - El presente pliego firmado por el representante de la empresa

  - Propuesta económica para realizar la obra: presupuesto detallado

  - Certificado de inscripción en IERIC al día

  - Pagaré por el 1% del valor del presupuesto oficial en concepto de garantía de mantenimiento de oferta.

  - Plan de trabajo y curva de inversión

  - Análisis de Precios

  - Deberán consignarse correo electrónico y  el domicilio especial.

  - Inscripción en el Padrón de Proveedores de la Universidad.

Art. 9) AGENTE DE RETENCIÓN E INFORMACIÓN: La Universidad informa que actúa como:

a) Agente de retención de: Ingresos brutos de la Provincia de Neuquén, Ganancias R.G. 2784/87, S.U.S.S. R.G. 4052/95.

b) Agente de información de autónomos R.G. 167/98.

Quienes no se encuentren alcanzados por las obligaciones del párrafo anterior donde la UNCo es responsable, deberán presentar, al momento de suscribirse el contrato, las constancias emitidas por los organismos pertinentes en los cuales exime a la Contratista de practicarle las retenciones de ley.

Art. 10) LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL: La Universidad informa que con la certificación deberá presentar lo indicado en el Anexo I Instructivo Nº 11 de la Dirección General de Finanzas.

Art. 11) SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO: El Contratista será responsable por dotar a su personal de capacitación y elementos idóneos y suficientes de seguridad industrial de conformidad con las normas vigentes y con las características de la obra, así como por la contratación y mantenimiento en vigencia de seguros de accidentes de trabajo que cubrirán en forma eficiente y por los montos de los riesgos razonablemente ponderados, a todo su personal contratado o dependiente, debiendo exhibir además, a la Inspección de la obra o a los inspectores destacados por las oficinas de fiscalización pública competentes, los comprobantes de pago de las primas en curso.

Art. 12) MULTAS POR MORA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La demora en la iniciación, ejecución y terminación de la obra imputable al Contratista será penalizada en forma automática y sin previa notificación o interpelación mediante la aplicación de la siguiente formula:

M=   0,10  C/P   Multa a aplicar por cada día corrido de demora

C= Monto total del contrato (Con IVA incluido)

P= Plazo original o prorrogado del contrato, expresado en días corridos.

Las multas podrán aplicarse por incurrirse en mora en plazos parciales, incumplimiento de órdenes de servicio y toda otra trasgresión estipulada en el presente pliego y documentación anexa que así lo indique.

Las multas por incumplimiento de los plazos de obra se deducirán del certificado correspondiente al período en que se haya producido la mora.

ANEXO I – INSTRUCTIVO Nº 11 -  Dirección General de Finanzas

## INSTRUCTIVO Nº 11 – Dirección General de Finanzas

Señor/es:

(Empresa Contratista)

Presente/s

Ref. Obligaciones laborales de la seguridad social y otras

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, y en cumplimiento de la cláusula particular correspondiente del Pliego de Condiciones Especiales de la Licitación Pública Nº1 001/2013 y de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social vigentes, deberá presentar:

- Previo al Inicio de la obra o locación:

- Nota con indicación de una cuenta corriente bancaria de la cual se titular.

- Nota con la indicación de la nómina del personal ocupado y su Nº de CUIL

- Certificado actualizado de cobertura de accidentes de trabajo expedida por ART con nómina de personal asegurado.

- Certificado actualizado de cobertura de seguro de vida (Dcto. 1567/74) expedido por la aseguradora respectiva con nómina de personal asegurado.

- Constancia de Inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro de la Construcción (IERIC) con vigencia para el período de Locación.

- Fotocopia firmada del comprobante de pago del último aporte provisional (régimen de autónomos) vencido y exhibición del original del mismo o constancia de inscripción en AFIP cuya antigüedad no supere 45 días o alguna de las constancias que prevé la Resolución General Nº 167 de AFIP y su modificatoria Nº 243. (sólo en caso de personas físicas o sociedades irregulares).

- En oportunidad de incorporar nuevo personal a la obra:

- Copia de ficha de ingreso del trabajador, firmada por este, en la que conste – como mínimo – datos personales y de identificación, Nº de CUIL, registros en los que se halla inscripto y datos del grupo familiar.

- Constancia de sus altas en seguros de vida y riesgo del trabajo. (No se permitirá el ingreso a obra de personal que no cuente con la constancia mencionada).

- En oportunidad que en cada caso, a continuación, se indica:

- Hasta el sexto (6º) y désimo sexto (16º) día hábil de cada mes, respectivamente, copia firmada de comprobante de pago al personal de las remuneraciones correspondientes a la quincena anterior.

- Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del vencimiento del plazo de pago establecido, copia firmada de los comprobantes de pago de las obligaciones (como empleador) de la seguridad social (SUSS) y ART conjuntamente con formulario AFIP 931 y nómina de personal emitida por el aplicativo SIJP correspondiente.

- Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del vencimiento del plazo de pago establecido, copia firmada de los comprobantes de depósitos de aportes al Fondo de Desempleo (Ley 22.250) y al IERIC

- En oportunidad de presentar cada certificación mensual:

- Nota con indicación de nómina del personal ocupado y su Nº de CUIL.

- Certificado actualizado de cobertura de accidentes del trabajo expedida por ART con nómina del personal asegurado.

- Certificado actualizado de cobertura de seguro de vida (Dcto. 1.567/74) expedido por la aseguradora respectiva con nómina del personal asegurado.

- Copia del comprobante de pago de seguro de vida, correspondiente al mes que se certifica.

- Copia de comprobantes de depósito de aportes y contribuciones con destino a organizaciones gremiales correspondientes al período cuyo vencimiento opera en el mes que se certifica.

- En caso de subcontratistas personas físicas o sociedades irregulares: fotocopia firmada (por el subcontratista y contratista principal) del comprobante de pago del último aporte provisional (régimen autónomos) vencido o constancia de inscripción en AFIP cuya antigüedad no supere cuarenta y cinco (45) días o alguna de las constancias que prevé la Resolución General de AFIP Nº 167 y su modificatoria Nº 243 y copia de la factura emitida por el subcontratista por los trabajos realizados.

En caso que se presenten fotocopias, las mismas deberán ser firmadas por el titular de la

empresa o  representante autorizado.

Cuando alguna de las obligaciones que anteceden se hubieran cumplido con anterioridad,

por aplicación del punto 3, precedente, se consignará tal situación en nota de  presentación.

- En oportunidad que la Universidad lo requiera:

Toda otra documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones aludidas en la presente, que la Universidad considere pertinente requerir.

La Universidad no recibirá documentación que no se ajuste a las condiciones establecidas precedentemente.

En caso de no corresponder la presentación de algunos de los comprobantes indicados precedentemente deberá consignarse en nota fundada y en carácter de declaración jurada.