Anexo Convocatoria 11/2018

Universidad Nacional de Formosa

ANEXO CONVOCATORIA

# 11/2018

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Capacidad de hasta 20 tamices de 203mm. (8"). > Sistema de agitación por eje excéntrico (2500 golpes por min.). > Sistema tridireccional tipo Ro-Tap que optimiza el uso de toda la superficie del tamiz evitando la acumulación de muestras. > Ajuste análogo de la altura de la vibración y del tiempo de tamizado. > Compatibilidad con todo tipo de tamicesistema de agitación por eje excéntrico que rota de izquierda a derecha y produce golpe vertical distribuyendo la mercadería de manera homogénea a lo largo del tamiz, con la opción de producir 1500 o 2500 golpes por minuto. Motor eléctrico monofásico de ½ HP 220V 50C , Timer mecánico (modelo EJR 2000) y electrónico (modelo LR 2006), con la posibilidad de trabajar también en forma directa. Ciclador que invierte la marcha del motor cada 30/60 seg. CARACTERISTICAS: Armado sobre sólida caja de hierro reforzado con 4 regatones de goma regulables que evitan la vibración sobre la mesa donde se instale. El plato vibrador donde van apoyados los tamices esta montado sobre 4 resortes templados sujetos a la caja de mando para poder transmitir un parejo tamizado. Tablero equipado con llave conmutadora de corte que permite su uso indistinto tipo Standard o tipo Ro-Tap por medio de un interruptor automático de hasta una hora que asegura el tiempo de tamizado con ojo eléctrico. Columnas a rosca regulables que permite el uso hasta 10 tamices de 203mm. (8") de diámetro por 50 mm. (2") de altura tapa y fondo. Tapa de aluminio fundido con visor superior de acrílico con aberturas laterales. |  |

Impreso el 12/03/2018

Generado con SIU-Diaguita	Página 1 de 2