ANEXO CONVOCATORIA

# 32/2016

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |
| 1 | Instrumento: • 30 x 190 x 135 mm. Carcasa: • 170 x 280 x 190 mm. Presición - Desviaión típica según DIN 18723 en 1 km de nivelación doble+/–2,0 mm. Telescopio - Aumento: 24X. - Apertura: 30 mm (1,2 pulg). - Imagen del telescopio: Erect. - Angulo del campo visual: 1° 20'. - Distancia de enfoque más corta: 0,60 m (1,97 pies). - Constante taquimétrica: 100. - Constante de adición: 0. Compensador automático - Tipo AL2XA, AL32A AL2XM (-G) Suspensión por cable, amortiguación en vacío amortiguación magnetica. |
| 2 | - Con lectura directa. - Escala 1 cm tipo E, cara frontal. - Telescópica de 5 m en 5 tramos. |
| 3 | - Con pantalla tactil. - Altímetro. - Barómetro. - Compas mide áreas. |
| 5 | Marca Sugerida: ANKOM, modelo A200I, o similar, para realizar análisis de Fibra Cruda, Fibra Detergente Ácida y Fibra detergente Neutra. La misma cuenta con las siguientes características: - Tecnología de bolsas filtrantes. |

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |
| 5 | - Para procesar hasta 24 muestras simultáneas (23 muestras + 1 en blanco). - Control automático de temperatura. - Timer digital con vuelta a cero. - Indicación de pérdidas. - Selección programable de agitación y calefacción. - Gabinete de acero inoxidable. - Sistemas de seguridad por aumento de presión en la cámara ó sobre temperatura. Fusible automático y relays de estado sólido. - Cámara de extracción vertical con compuerta de ajuste manual ambos en acero anticorrosivo. Con los siguientes accesorios: - Kit de repuestos - 2 Rack de Bandejas Porta muestras F11 - Contrapeso de agitación *5 cajas de Bolsas Filtrantes F57 de 200 unidades cada una. *1 Detergente Neutro FND20C *1 Detergente Ácido FAD20C Sellador térmico para bolsas filtrantes para determinación de fibra Bolsas filtrantes marca Ankom, origen y procedencia USA (caja x 100 unidades) Molino para semillas y forrajes Tipo CT 193 “Cyclotec" FOSS o similar 230V 50Hz |
| 6 | Para bolsas filtrantes para detrminciòn de Fibra |
| 7 | Marca Sugerida Ankom Cajas por 100 unidades |
| 8 | Marca Sugerida: Cyclotec Medidas: 230 v 50hz |
| 9 | Platina mecánica X/Y de 185 x 140 mm., superficie platina resistente a abrasión, para operación de mano derecha (se puede requerir operación con mano derecha opcional), con sistema de barrido para un área de 76 x 52 mm. Tubo binocular de 30° de inclinación rango de distancia entre pupilas de 52 mm - 75 mm. Par de oculares de gran campo HC Plan 10x/20, para portadores de anteojos y uno de ellos regulable para incorporar retículo. Revolver con cuatro objetos planos corregidos a infinito, con la siguiente configuración. - Objetivo Plan 4x/0.10 - Objetivo Plan 10x/0.22 fase. - Objetivo Plan 40x/0.65 fase. - Objetivo Plan 100x/1.25 oil fase. Con software incluido. |
| 10 | Platina térmica integrada, que puede ser instalada en cualquier platina de microscopio. Con: - Instalación en la platina del microscopio - control de temperatura - fuente de alimentación. Caracteristícas: - Resolución: 0,06 °C. - Estabilidad: 0,1°C. - Error de calibración (tipica/max): 0,2/0,5°C, mandos para enfoque fino y |

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |
| 10 | grueso ajustable en altura. - Revolver de 5 posiciones. - Alimentación 110/220V, 50/60Hz, 5W. - Tubo trinocular. Distancia interpupilar 52-75mm. Inclinación de 30°, División de luz 20/80. Con ajustes de dioptrías. - Oculares 10x/20. - Condensador de revolver para contraste de fases y campo oscuro, NA: 1.25. - Campo claro, contraste de fases 10x-100x, campo oscuro 10x-40x |