1. Objetivo

Definir el modelo de configuración para una computadora estándar de escritorio.

2. Definición

Se considera un equipo con los recursos necesarios de memoria RAM, procesador y disco para ejecutar todas las aplicaciones y las herramientas de oficina más comunes tales como: Sistema Operativo Windows 7 Profesional o superior y sus aplicativos.

3. Especificaciones

Unidad de procesamiento

Intel “Pentium” doble núcleo o rendimiento superior.

AMD “A6” o rendimiento superior.

Memoria

Tipo: DDR3-1333 o superior.

4 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

Disco duro

Tipo: EIDE Ultra ATA/100, Serial ATA 3.0Gb/s o superior

Velocidad de rotación: 7200 RPM como mínimo.

Capacidad mínima: 1 TB

Almacenamiento extraíble

Sin medios ópticos.

Video

Controladora de vídeo SVGA con acceso a 512 MB RAM como mínimo, PCI-E o superior.

Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

Audio

Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

Red

Placa de Red (o chipset integrado) con las siguientes características:

Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).

Compatibilidad PCI 2.1 (32-bits) o superior.

Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX.

Conexión: UTP.

Conectores de salida: RJ45.

Capacidad de operación full duplex.

Consola

Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

Puertos incorporados

Al menos 2 puertos Serial ATA 1.5Gb/s o superior.

Al menos 4 puertos USB con sus conectores externos en gabinete.

Al menos 2 de los puertos debe ser USB 2.0 de alta velocidad.

2 de los puertos USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA.

Sistema operativo

Sin Sistema Operativo

Seguridad

Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU salvo por personal autorizado. Una vez abierto, el dispositivo debe ser capaz de volver a su estado de cierre o bloqueo original, sin necesidad de reemplazo, recambio o renovación del mismo.

Garantía

Se requiere Garantía Mínima de 24 meses a cumplir en las instalaciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Nota

Se deberán consignar marca y modelo de los equipos y componentes ofrecidos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento.

Se deberá completar el cuadro que se adjunta para poder realizar la correspondiente evaluación.

| Componente | Ítem | Ofrecido |
| --- | --- | --- |
| Procesador | Marca |  |
|  | Modelo |  |
| Motherboard | Marca |  |
|  | Modelo |  |
| Memoria | Marca |  |
|  | Tipo |  |
|  | Capacidad |  |
|  | Frecuencia |  |
| Disco Rígido | Marca |  |
|  | Modelo |  |
|  | Capacidad |  |
| Video (si es externo) | Fabricante |  |
|  | Modelo |  |
| Óptico | Marca / Modelo |  |
| Teclado | Marca / Modelo |  |
| Mouse | Marca / Modelo |  |
| Gabinete | Marca |  |
|  | Modelo |  |
| Fuente | Marca |  |
|  | Watts |  |
| Dispositivo de seguridad físico | (no se toman en cuenta precintos o fajas de seguridad del proveedor, solo la solapa metálica para candado en la parte posterior del gabinete) Excluyente |  |
| Garantía | Lapso |  |
|  | Tipo |  |
|  | Lugar |  |
| Contacto |  |  |