ITEM 1 Consola mezcladora de audio (analógica/Digital)

REQUISITOS

- NO menos de 16 canales mono, con entrada seleccionable : balanceada tipo canon o desbalanceada tipo jack ¼ mono. Con fuente phantom de +48v. Ecualizador mínimo de 3 vías. Control de ganancia. Control de paneo. Selector de MUTE y SOLO. No se aceptarán consolas que no posean botón de mudo por canal individual.

- No menos de 2 pares de canales mono de tipo jack ¼ seleccionables para ser controlados como canales tipo estéreo. Pueden ser utilizados para esta finalidad los canales 9 en adelante (Canales 1 a 8 mono, canales 9/10, canales 11/12, canales 13/14, canales 15/16 ). Selector de MUTE y SOLO. No se aceptarán consolas que no posean botón de mudo por canal individual.

- Salida Principal (Main Out) Balanceada con conectores tipo canon. Y salida desbalanceada con conectores tipo jack ¼ o salida desbalanceado con conectores tipo jack miniplug .

- Mínimo 2 buses auxiliares con posibilidad de que sea seleccionable si son tipo

pre-fader o post-fader, o al menos pre-fader para uno y post-fader al segundo. Con salidas jack ¼ mono por cada uno.

- Dispositivo de grabación en medio sólido incorporado, compatible con tarjetas SD, SDHC o SDXC. De la mezcla principal, no se requiere grabación multipista.

- Salida para parlantes de monitoreo

- Salida para auriculares

SE VALORARÁ

- Conexión USB o firewire para compatible con PC/MAC. Con soporte de Drivers para Windows 7 o superior y sistemas operativos GNU/Linux.

- Entrada auxiliar estereo tipo RCA. (2 Track In)

- Salida auxiliar estero tipo RCA (2 Track Out)

Tipo marca:​Presonus Ar16 Usb

ITEM 2) Base Receptora + Micrófono inalámbricos UHF con sistema diversity REQUISITOS

- Deberá contar con salidas balanceadas con conector canon para cada micrófono.

- La frecuencia de cada juego de base y micrófono debe ser programable y admitir un mínimo de 8 unidades iguales funcionando en simultáneo sin interferirse.

- Los micrófonos deberán ser dinámicos con patrón cardioide o hipercardioide y alimentarse con baterías AA o AAA. No se aceptarán micrófonos que se alimenten con baterías de 9v.

- La base deberá funcionar con alimentación 220v o si funciona con fuente de alimentación externa, la misma debe ser incluída.

Tipo marca:​Apogee U7, Shure Svx24/pg58-p12

ITEM 3) Base de mesa + Micrófono cuello de ganso REQUISITOS

- Micrófono cuello de ganso. Con cápsula, de tipo condenser.

- La base deberá poseer salida balanceada canon. Poseer botón de activado/desactivado o mudo.

- La base deberá ser metálica.

Tipo marca: Micrófono Cuello De Ganso Jts Gm 5206 Electret Condenser + Base Para Microfono Cuello De Ganso Jts St 5030 Metalica

ITEM 4) Pié de Micrófono de mesa

REQUISITOS

- Base redonda y metálica.

- Deberá incluir pipeta para micrófono inalámbrico

- De brazo telescópico extensible.

No se aceptarán pies de micrófono de tres patas o trípodes, ni tampoco de brazo articulado.