PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (*)

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO SECRETARÍA ECONOMICO FINANCIERA

- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: Licitación Privada | Nº 2 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: - |  |  |
| Modalidad: |  |  |
| Expediente Nº 810/17 |  |  |
| Rubro comercial: |  |  |
| Objeto de la contratación: Reparación de ascensores en la Sede Académica Caseros II |  |  |

- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar /Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| OFICINA DE CONTRATACIONES – Mosconi 2736, Sáenz Peña, Provincia de Buenos Aires. | Hasta el 16 de enero de 2018 a las 12:00 horas, momento en que se realizará el acto de apertura. |

(*) Deberá darse cumplimiento a lo establecido por los Decretos  Nros. 1023/01 y 1030/16  y sus modificatorias, y  por la Resolución del Consejo Superior Nº 35/16 del día 13 de octubre de 2016.

- ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIE DE LA PRESTACIÓN:

| RENGLÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | Reparación de batería ascensores de la sede de referencia, según especificación técnica que se detallan a continuación |

- S 0.01     DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

0.01.1     CONTROLES DE MANIOBRAS 3VF DUPLEX

Se realizara la provisión e instalación de dos controles de maniobras.

Los trabajos consistirán en el cambio de los existentes por unos electrónicos programados para las necesidades, teniendo en cuenta el estudio de tráfico y responderá a las siguientes características:

- EL CONTROL MULTIPROGRAMA representa una nueva generación en controles a microcontrolador para maniobra Colectiva completa TRIPLEX.

- PROGRAMACION EN OBRA

0.01.2     MICROPROCESADOR

El control estará gobernado por un microprocesador electrónico, sin partes móviles, para aumentar la durabilidad.

Instalación eléctrica:

Los conductores a emplear serán de cobre electrolítico, con aislación antiflama y de sección adecuada  para el valor del amperaje de cada circuito y responderán en un todo de acuerdo a las Normas Iram vigentes.

Cables de manejo (colgantes):

Proveer y cambiar la totalidad de los cables de comandos existentes, entre la cabina y la caja de conexiones en mitad de recorrido (medio curso). Los cables a utilizar en toda la instalación, serán de cobre electrolítico, aislación antiflama, de sección adecuada para cada caso y responderán en un todo a las Normas IRAM vigentes y a las ordenanzas.

Tipo de maniobra: Triplex colectiva completa, (ascendente/descendente), y responderá según detalle:

Desde la cabina:

La memoria del microprocesador del  control acumulará  todas las llamadas y las atenderá en ambas direcciones siempre que las mismas se hagan con la debida anticipación.

Desde los botones exteriores:

El microprocesador memorizará todas las llamadas realizadas, arrancará y en su carrera ascendente, se dirigirá hasta la más alta registrada sin detenerse en ninguna de las intermedias, desde allí comenzará su viaje descendente atendiendo las memorizadas y cualquier otra registrada por debajo de su trayectoria, realizada con la debida anticipación.

Con este sistema se da preferencia a los pisos superiores, evitando paradas innecesarias y la indebida ocupación de la cabina, por otra parte se agiliza el sistema, se logra un ahorro de energía y se disminuye considerablemente el desgaste y envejecimiento del equipo.

Con el manejo triplex las llamadas exteriores serán atendidas por el ascensor que se encuentre en carácter de libre, siempre será el más cercano y en las mejores condiciones para atender a las mismas, el o los otros, arrancaran solamente con una llamada de cabina, o exterior pasada en el viaje descendente del que se encuentra en marcha.

Código de fallas:

Este equipo constará de un sistema de código de fallas, el mismo está incorporado al control y mediante un display de lectura digital, mostrará por una parte la ubicación donde este detenido o en marcha del ascensor (indicador de posición) y además se podrá leer mediante el mismo un código de posibles fallas, como por ejemplo si se dejara una puerta  abierta o mal cerrada el Display indicara con destello intermitente PA (puerta abierta) e indicará también fallas de seguridades y otros tipos de anomalías.

Gabinete del control:

- Estará montado en un gabinete metálico con chasis reforzado, que será antipolvo, puerta batiente de eje vertical, que permitirá un cómodo acceso a todos los componentes del control electrónico (fuentes de alimentación, borneras, etc.).  El gabinete vendrá ranurado en puertas y placas traseras para conferir al control con una adecuada ventilación, impidiendo con esto ingreso al interior del gabinete, de partículas que pudieran dañar el equipo

0.01.3     VARIADOR DE FRECUENCIA 3VF “YASKAWA”:

El variador será integrado al sistema ofreciendo la posibilidad de mejorar la variable, cuestión que se consigue al programar sus entradas inteligentes con las opciones de detención en caso de falla en cualquier parte del sistema, detención en caso que sea interrumpida la cadena de seguridad y que represente un riesgo para el usuario, operación en modo de alerta o baja velocidad en caso que se detecte una condición de funcionamiento cercana a los límites peligrosos de operación.

El uso de este variador tiene como objetivo el prolongamiento en la vida útil tanto del motor como de las partes mecánicas asociadas, a fin de evitar sobre esfuerzos eléctricos y mecánicos en cada partida directa; eliminando los contactores, propensos a mantenimiento y reposición; además del ahorro energético debido a la eliminación de los sobre esfuerzos

Botoneras de cabina:

Se procederá a proveer y colocar una nueva botonera interior para cada cabina, la cual tendrá las siguientes características: Estará dotada de los botones de llamadas correspondientes, uno por piso, incluyendo PB y  pisos superiores, botón de alarma, parada de emergencia y encendido de luz de cabina, todos estarán montados en una caja construida en carpintería metálica. El frente de éste será en acero inoxidable. Cada botón de llamada será micro contacto  y vendrán preparados con registros de llamada, los mismos serán utilizados, para indicar los pisos memorizados por el control electrónico. Incluyendo en dicha botonera un display alfanumérico rotativo que registrará electrónicamente, en que piso se encuentra el ascensor  detenido o el sentido en que se mueve y los pisos por los que va pasando cuando está en marcha, contará también con un indicador de fallas.

Botón de llamada con indicador de posición en todos los pisos:

Sistema micromovimiento de tacto suave y larga vida útil, con luz de llamada registrada o de coche en movimiento, de moderno diseño, la cubierta (tapa) será de acero inoxidable. Tendrá incorporado un indicador alfanumérico rotativo que indicará la posición de la cabina mientras el coche este en marcha o el piso donde se encuentra detenido, contará además con un indicador de fallas.

Barrera infrarroja de seguridad en puertas de cabina:

Suministro y colocación de una barrera infrarroja multi-haz de 95 rayos cruzados de detección. Pensada y diseñada teniendo como objetivo la máxima funcionalidad con el mínimo mantenimiento.

La interrupción de cualquiera de sus haces infrarrojos provoca la caída de un relay y la activación de una alarma sonora y la reapertura de las puertas en caso de estar cerrando cuando sea interrumpida y no permitir el cierre de las mismas hasta que la totalidad de los haces queden libres de obstrucción.

Colocación de nuevos pasamanos:

Suministro y colocación de nuevos pasamanos en las cabinas, inexistentes en todas las cabinas, los propuestos son de caño de acero inoxidable de 38 mm. De diámetro, con los mismos se colocaran los accesorios necesarios para su fijación.

Contacto electromecánico para puerta de cabina:

Suministro y colocación de un nuevo contacto electromecánico completo para el comando de seguridad de la puerta de cabina, conexión eléctrica, regulación y ajuste mecánico, cambio de rodamientos en sus carros de arrastre y ajuste de todos sus componentes.

Contacto electromecánico de puertas exteriores:

Suministro y colocación de nuevos contactos electromecánicos completos para el comando de seguridad de las puertas exteriores, conexión eléctrica, regulación y mecánica y cambio de rodamientos en sus carros de arrastre.

0.01.4     CABLES DE ACERO DE SUSPENSION

Suministro y colocación de cadena de compensación

Suministro y colocación de nueva cadena de compensación, inexistente en los ascensores, la propuesta esta forrada en poliuretano, para evitar el ruido en su funcionamiento y así ayudar al balanceo entre cabina y contrapeso que se encuentran muy fuera del balanceo recomendado para poder funcionar correctamente y mejorar la nivelación .-

CALIDAD EXIGIDA: Los trabajos ser de primera calidad.

- BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

- OFERTA:

- Se deberá cotizar por renglón.

- La cotización deberá presentarse por duplicado.

- Se cotizará en moneda de curso legal, no aceptándose cotizaciones en moneda extranjera.

- Los montos que se coticen deberán contener todo concepto (nacional o extranjero) que pudieran gravar esta operación (impuestos, tasas, derechos, comisiones, seguros, patentes, etc.), así como también todos los gastos en que deba incurrir la empresa oferente para la preparación y presentación de su oferta y para la fabricación o importación de los bienes y su posterior acondicionamiento y entrega (derechos de importación, transporte internacional, depósito, fletes, etc.), y los ocasionados por la presentación de las garantías establecidas.

- La oferta deberá estar redactada en idioma nacional.

- Sin perjuicio de denunciar el domicilio real, se deberá constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, y dejar perfectamente identificados los horarios de atención, teléfonos e indicar, asimismo, un correo electrónico.

- Toda la documentación deberá presentarse firmada, en todas sus hojas, por representante legal o apoderado que acredite facultades legales para obligar a la firma oferente, acompañando a tal efecto Estatuto Social, Acta de Asamblea por la que se hubiere designado al firmante, Acta donde conste la vigencia del mandato y quien invoque la calidad de apoderado, además de acreditar de la manera indicada la capacidad del mandante, deberá acompañar copia del poder.

- Toda documentación que deba presentarse y sea adjuntada en fotocopias deberá ser legible.  La UNTREF se reserva la potestad de exigir que se acompañe certificada por escribano público o por autoridades judiciales o por funcionario administrativo.

La presentación de la oferta significará, de parte del oferente, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a Licitación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego con la oferta.

- MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) DÍAS corridos, renovables automáticamente por periodos iguales, salvo retracción de la oferta presentada con 10 días corridos de antelación al inicio de cada nuevo periodo.

- GARANTÍA DE OFERTA: Se presentará junto con la oferta (en original y fotocopia simple), por un valor equivalente al 5% del total ofertado (Decreto Nº 1030/16/, Art. 80). En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.

Las garantías podrán ser constituidas en alguna de las formas a continuación detalladas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

- EXCEPCIÓN: De acuerdo con el artículo 80, inciso c, del Decreto Nº 1030/16, se establece expresamente que no será necesario presentar garantía de mantenimiento de la oferta cuando el monto de la garantía fuese inferior a PESOS SESESNTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100           ($ 65.000,00).

4) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS OFERENTES:

De conformidad con lo establecido en los Decretos  Nros. 1023/01 y 1030/16 y sus modificatorias, y  por la Resolución del Consejo Superior Nº 35/16 del día 13 de octubre de 2016, los oferentes deberán presentar la documentación que acredite su personería, y además la siguiente documentación:

4.1 Impositiva:

I) Certificado Fiscal para Contratar vigente expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, cuando la oferta sea igual o superior a $50.000.-, con las formalidades legales pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Resolución General AFIP N° 1814/05 (B.O.13.01.05) o en su caso solicitud de expedición del mismo.

II) Declaración Jurada de Libre Deuda Previsional, cuando la oferta sea inferior a $50.000.-, de conformidad con la Circular N° 19/05 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (16.02.05).

IMPORTANTE Cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes tuviera defectos formales, el interesado será intimado por la COMISIÓN EVALUADORA a subsanarlos dentro del término de CINCO (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de recibida la correspondiente notificación. Si no se subsanaren los defectos en el plazo indicado, la COMISIÓN EVALUADORA desestimará la oferta con pérdida de la garantía correspondiente.

4.2  Informe de los principales clientes

4.3 Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL

4.4 Declaración jurada de juicios con el ESTADO NACIONAL

5) SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO):

Se encontrarán habilitadas para contratar con la Administración Pública Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 del Decreto N° 1023/01 -B.O.16.08.01- (reformado por Art.19 de la Ley N° 25.563, (B.O.15.02.02) y que se encuentren incorporadas al Sistema de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO). Los oferentes deberán estar incorporados en el SIPRO.

Para realizar la Preinscripción en el SIPRO los interesados deberán ingresar al Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, “www.onc.mecon.gov.ar” y seguir las instrucciones que allí se especifican para completar los formularios.

CONSULTAS:

Podrán ser efectuadas hasta 3 días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas, por  nota presentada ante la OFICINA DE CONTRATACIONES, sita en Mosconi 2736, Sáenz Peña, Provincia de Buenos Aires, o vía e-mail a la dirección info@untref.edu.ar, en el horario de 10:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hs. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. La OFICINA DE CONTRATACIONES responderá las consultas por nota enviada por correo electrónico a través de la dirección institucional “info@untref.edu.ar”.

Las comunicaciones se realizarán a la dirección de correo electrónico denunciado y, en ausencia de esta, se efectuarán a la dirección que figure en el informe que brinda el SIPRO.

Las Circulares con aclaraciones al presente llamado serán comunicadas vía e-mail a aquellas empresas /personas que hubieran retirado el pliego, y exhibidas en la cartelera de la Unidad Operativa de Compras para conocimiento de todos los interesados.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

A los fines de evaluar las ofertas, la COMISIÓN EVALUADORA tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa aplicable, la calidad de los oferentes, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente pliego, la calidad de los productos ofertados, las muestras –cuando fueran solicitadas- y  su relación con el precio ofrecido.

El dictamen de la Comisión Evaluadora no tendrá carácter vinculante (Art. 65, Decreto N° 1030/16).

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS:

a. Estas sólo serán consideradas cuando se hubiera presentado una oferta básica admisible.

b. Sólo se evaluarán las presentadas por el oferente mejor ubicado en el orden de mérito.

c. Las mismas deberán ajustarse en un todo a las especificaciones técnicas.

d. El Organismo no está obligado a pronunciarse a su respecto.

PREFERENCIAS. RÉGIMEN DE COMPRE ARGENTINO:

Se otorgarán las preferencias establecidas en la Ley N° 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” (B.O. 31.12.01), texto que se considera parte integrante del presente, conforme lo establecido en el artículo 13 de dicha Ley.

Para realizar consultas sobre el Régimen de Compre Argentino podrá comunicarse con la Dirección Nacional de Industria vía e-mail a la siguiente dirección: cdv@mecon.gov.ar.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Se adjudicará por renglón. La adjudicación recaerá en aquella oferta que  resulte más conveniente y que brinde total cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego, considerando además del precio, la calidad de los productos ofertados, la idoneidad de los oferentes,  y las demás condiciones mencionadas en la oferta.

En caso de igualdad de precios entre dos ofertas formalmente admisibles y convenientes, la adjudicación recaerá sobre aquella oferta presentada por una Pequeña y Mediana Empresa que opere, desarrolle su actividad y tenga la sede principal de sus negocios en el país.

Deberán DECLARAR una dirección de e-mail institucional a fin de PODER  INFORMAR las notificaciones QUE DEBAN SER COMUNICADAS,  de acuerdo con lo normado por el artículo 7, del Decreto Nº 1030/16.

ENTREGA DE LA PRESTACIÓN

Plazo: A los 15 días de recibida la orden de Compra.

Lugar: Mosconi 2736, Sáenz Peña, Provincia de Buenos Aires.

Para la entrega de los bienes y/o prestación del servicio, el adjudicatario deberá acordar con la COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, sita en Mosconi 2736, Sáenz Peña , Provincia de Buenos Aires, teléfonos 4712-7617 / 9376; en el horario de 10 a 16 hs.

El certificado de recepción definitiva será emitido por funcionario designado por autoridad competente a los fines de emitir la conformidad definitiva de la recepción dentro de los DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega.

MONEDA DE PAGO: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

FACTURACIÓN- PAGO: La factura –en original y copia- deberá presentarse en la SECRETARIA ECONÓMICO-FINANCIERA, sita en Mosconi 2736, Sáenz Peña, en el horario de 9 a 16 hs., en las condiciones establecidas infra.

En cada factura deberá constar:

- Número  y ejercicio de la Orden de Compra que corresponda.

- Renglón/es facturado/s.

- Breve descripción del renglón/es facturado/s.

- Monto unitario y total.

A los efectos de proceder al pago de las facturas, estas deberán estar acompañadas de:

a) Certificado emitido por la Comisión de Recepción Definitiva (certificado de recepción). En consecuencia, no se considerará válida la presentación del remito expedido por el adjudicatario.

b) La información fiscal actualizada que avale toda exclusión y/o exención a los regímenes del Impuesto al Valor Agregado y ganancias.

c) Fotocopia de la respectiva Orden de Compra.

Las consultas sobre el trámite de pago de las facturas deberán ser canalizadas a través de la Secretaría Económico-Financiera, al teléfono 4519-6010.

CONDICIONES DE PAGO:

El pago se efectuará dentro del plazo de 15 días corridos de la fecha de presentación de la factura, en el lugar, forma y condiciones establecidas en el presente Pliego. El plazo se suspenderá si existiesen observaciones al respecto imputables al proveedor.

NOTA: A fin de minimizar los perjuicios que para ambas partes podría ocasionar el atraso en el pago de las facturas, y únicamente para los casos en que se halle en trámite la aplicación de una penalidad, el proveedor autoriza a la Universidad a efectuarle pagos parciales, sin que ello implique el consentimiento de dicha penalidad.

Si el proveedor no estuviera dispuesto a recibir pagos parciales en los términos del párrafo anterior, deberá manifestarlo en su oferta, en cuyo caso se diferirá el pago hasta la notificación del acto administrativo que aplique la penalidad

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: El adjudicatario deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

    - Garantía de cumplimiento de contrato.

El adjudicatario deberá presentar, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de recibida la Orden de Compra (Art. 78, del Decreto 1030/16) una garantía de cumplimiento de contrato (en original y fotocopia simple), por un valor equivalente al 10% del monto total adjudicado. VENCIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL ADJUDICATARIO HUBIERA INTEGRADO LA CITADA GARANTÍA, SE RESCINDIRÁ EL CONTRATO CON PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE OFERTA.

Dicha garantía deberá ser presentada en la OFICINA DE CONTRATACIONES, sita en Mosconi 2736, Sáenz Peña, en el horario de 10 a 13 hs. y de 14 a 16 hs., y deberá estar acompañada de una nota en la cual se indique: nombre de la firma presentante, número de expediente, tipo y número de procedimiento de selección, número de orden de compra y carácter de la garantía.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo de los CINCO  (5) días hábiles fijado para la presentación de la garantía, salvo el caso de rechazo de bienes. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda.

La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato a satisfacción de la Jurisdicción.

EXCEPCIÓN: De acuerdo con el artículo 103, inc. c, del Decreto Nº 1030/16, se establece expresamente que no será necesario presentar garantía de cumplimiento del contrato cuando el monto de la garantía  fuere inferior a pesos CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 ($ 130.000,00.-).

La garantía de cumplimiento de contrato podrá ser integrada por cualquiera de las formas previstas en el punto del Presente Pliego de Bases y Condiciones.

b)  Cumplimiento de la prestación.

El adjudicatario deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de entregar los bienes o prestar los servicios, en un todo de acuerdo con lo establecido en el PRESENTE Pliego de Bases y Condiciones.