Especificación Técnica

Reles auxiliares – Línea 4PMDG1

RELE AUXILIAR ULTRARAPIDO con BASE

Cantidad: 4 (tres) unidades

Relé auxiliar ultrarápido para disparo de interruptor con base o zócalo.

Características:

Tension de alimentación: 220 Vcc

Número de contactos: Al menos 3 (preferentemente 4)

Energización continua

Tiempo de operación: < 5 mseg.

Corriente nominal de contactos: Mayor o igual 6 A

Corriente instantánea: Mayor a 12 A

RELE AUXILIAR REFUERZO DISPARO con BASE

Cantidad: 5 (cinco) unidades

Características:

Tensión de alimentación: 220 Vcc

Número de contactos: Al menos 3 (preferentemente 4)

Energización continua

Corriente nominal de contactos: Mayor o igual 12 A

Corriente instantánea: Mayor o igual 20 A

Lugar de Entrega: ET Puerto Madryn – Ruta Nacional 3 km 1391 – Puerto Madryn - Chubut

TRANSPA S.A.