ANEXO CONCURSO PRIVADO N° 3768

MULTIMEDIDOR DE VARIABLES ELECTRICAS. TIPO PANEL 96x96MM.

| CARACTERISTICA | VALOR | UNIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| ALIMENTACION FUENTE AUXILIAR: | 110 | Vca/Vca |  |
| FASES: | 3 |  |  |
| * TENSIÓN DE ENTRADA (MEDICIÓN): | 110 / 63,5 | Vca |  |
| ** CORRIENTE DE ENTRADA (MEDICIÓN): | 1 / 5 | A | PROGRAMABLE |
| VISUALIZACIÓN RANGO TENSION (PRIMARIO): | 999,9 | V/kV | PROGRAMABLE |
| VISUALIZACION RANGO CORRIENTE (PRIMARIO): | 999,9 | A |  |
| PRECISION: | 0,50% |  |  |
| PARAMETROS MEDIDOS/CALCULADOS: |  |  |  |
| TENSIÓN |  | V/kV |  |
| CORRIENTE |  | A |  |
| FRECUENCIA |  | Hz |  |
| POTENCIA ACTIVA (POR FASE Y TRIFASICA) |  | W/kW/MW |  |
| POTENCIA REACTIVA (POR FASE Y TRIFASICA) |  | VAr/kVAr/MVAr |  |
| POTENCIA APARENTE (POR FASE Y TRIFASICA) |  | VA/kVA/MVA |  |
| FACTOR DE POTENCIA |  |  |  |
| (*): 4 BORNES (VL1; VL2; VL3; N) |  |  |  |
| (**): 6 BORNES (S1-S2 L1; S1-S2 L2; S1-S2 L3) |  |  |  |