PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA DE RETROREFLECTÓMETRO

Índice

1	MEMORIA DESCRIPTIVA	3

1.1	OBJETIVO:	3

1.2	CARACTERISTICAS GENERALES DEL EQUIPO	3

1.3	CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS	3

PLIEGO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

# MEMORIA DESCRIPTIVA

## OBJETIVO:

El presente pliego tiene como objetivo especificar las caracteristicas técnicas minimas  particulares para la compra de un equipo para medir la  retroreflectancia nocturna y diurna  de las señales pertenecientes a la demarcacion horizontal de aeropuertos

## CARACTERISTICAS GENERALES DEL EQUIPO

El Retroreflectómetro Horizontal debe medir la retroreflectancia Nocturna (RL) de señales viales en las geometrías ópticas reales de 15 y 30 metros, com medición simultánea.

Debe medir reflectancia sobre señales de color blanco y amarillo.

Debe medir ademas la retroreflectancia Diuna (Qd).

Debe cumplir las Normas EN1436, ASTM E1710 y ASTM E2302.

Debe ser portatil, estara provisto con maleta contenedora reforzada para traslado por modo terrestre o aereo.

El proveedor debera especificar plazo de garantia.

El proveedor debe comprovar ensayos de aprobación del equipo Retroreflectómetro por un laboratorio independiente de acuerdo a las normas técnicas EN1436 o ASTM E1710.

El proveedor debera informar que otros usuarios del equipo ofrecido existen, preferentemente de la Republica Argentina.

Se dara preferencia a equipos fabricados en el Mercosur y con servicio tecnico local.

## CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS

- Tecnología de iluminación LED que cumpla con la temperatura de color normalizada.

- Baterías recargables con un mínimo de 8 horas de autonomía.

- Memoria para almacenar no menos de 4000 lecturas.

- Interfaz USB para bajar mediciones a una computadora.

- Software para manejo y administración de mediciones

- Rango de temperatura de medición extendido: de -10° C a 70° C.

- Medición simultánea en dos geometrías ópticas reales:

30-metros: ángulo iluminación 88,76°, ángulo observación 1,24°.

15-metros: ángulo iluminación 86,5°, ángulo observación 1,5°.

- Rango de medición RL: 0 a 1999 mcd.m-2.lux-1

- Rango de medición Qd: 0 a  320 mcd.m-2.lux-1

- Área de medición mínima de 50 cm 2 .

- Sensor de medición Adaptado a CIE V (

- Medición de temperatura y humedad relativa del aire para cada dato.

- Medición de señales con relieve hasta 2 mm, como se especifica en EN1436 y ASTM E1710.

- Visualización de estado, mediciones y setup en pantalla LCD con visión nocturna

- Menú de la interfaz visual en español.

- Patrón de calibración colores blanco y negro, con trazabilidad contra laboratorio oficial.

- Cable USB.

- Cargador de la batería automático (110 / 220 V).

- Maletín reforzado para el transporte.

- Certificado de ajuste de calibración

- Certificado de manufactura

- Manual del usuario en español.

- Peso aproximado con batería no mayor a 6 kg.