OBJETO

Por la adquisición de una solución de Backup (servidor, librería de cintas, cintas y software).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón N° 1: Servidor de Red Genérico-Arquitectura basada en X86. Cantidad: UNO (1).

- Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

- Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido.

- Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM.

- Unidad central de proceso: Basada en “INTEL Xeon” o “AMD Opteron” o rendimiento superior compatible con arquitectura X86.

Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d.

Cantidad de sockets a proveer: DOS (2).

Cantidad de CPU “del tipo SEIS (6) núcleos”, a proveer instaladas: DOS (2).

- Memoria RAM: La misma, será del tipo DDR3-1066 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC). Deberá poseer como mínimo 32 GB de memoria RAM, ampliables al menos a 256 GB. La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

Se deberán utilizar los canales de memoria de los procesadores de manera equitativa, para tener una performance óptima y balanceada.

- Puertos incorporados: Se deberán proveer al menos TRES (3) puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0 o superior y un port para monitor.

- Networking y Comunicaciones: Al menos DOS (2) interfaces Gigabit Ethernet de al menos UN (1) puerto cada una. Además, deberá contar por lo menos con DOS (2) interfaces de fibre channel, con un ancho de banda no inferior a 8 GB, con al menos UN (1) puerto cada una.

- Almacenamiento Extraíble: Lectora de DVD-ROM de 6X o superior.

- BUS de E/S: Los bus de E/S deberán soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E. Los slots PCI-X deberán permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no inferior a 1GB/seg., y los slots PCI-E, deberán poseer una tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE.

- Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para cubrir las características del equipo solicitado, deberán quedar al menos UN (1) slot PCI-E de 8 LANEs (x8) libre para futuras ampliaciones.

- Adaptador de Vídeo: VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

- Almacenamiento Masivo Interno: Controladora de disco duro del tipo SAS o superior. El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el canal SAS a una tasa sincrónica no inferior a 600 MB/s (6 Gbps).

HOT-SWAP: La controladora de discos duros, así como los discos usados en la implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán soportar capacidad Hot-Swap de los discos.

Los discos duros a proveer deben ser capaces de transferir en ráfaga, a una velocidad no inferior a 6 Gbps., y deben tener una velocidad de rotación no inferior a 15.000 RPM.

Configuraciones RAID soportadas: 1 y 5 por hardware en todos los canales.

La configuración del almacenamiento interno: Estará conformada por una partición configurada en RAID 1 (Mirroring) debiendo alcanzar una capacidad de almacenamiento no menor a 500 GB, y TRES (3) particiones en RAID 5 (Data Stripping with parity).

Cada una de las particiones en RAID 5 deberá estar compuesta por al menos CUATRO (4) discos. Estas particiones deberán contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a 1,5 TB cada una. Se deberá prever UN (1) disco adicional que actué como Hot Spare (totalizando quince discos rígidos).

- Fuente de alimentación: Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V – 50 Hz, además de tener conexión a tierra. La misma, debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1 y hot swap.

- El hardware solicitado debe ser rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar. No debiendo ocupar más de DOS (2) unidades de Rack.

- Se deberá proveer, todos los cables de conexión necesarios para la puesta en marcha.

- Deberá contar con un módulo de administración, que actué como un switch KVM. El mismo, deberá administrar el servidor desde una única consola centralizada, que permita tomar el control del servidor en forma remota. Además, deberá contar con la posibilidad de presentarle la unidad de DVD del equipo de donde se está accediendo remotamente. Como así también, bootear desde una imagen .ISO, con el fin de poder realizar instalaciones de sistemas operativos en forma remota.

- El hardware ofertado debe ser totalmente compatible e integrarse con nuestro software de backup “IBM Tivoli Storage Manager”, actualmente denominado como IBM Spectrum Protect”, incluso a su última versión estable conocida por el fabricante del producto, y además deberá ser compatible con el sistema operativo Windows Server 2012 R2. Por lo cual, el oferente deberá manifestar expresamente y por escrito estas compatibilidades al momento de su cotización.

Renglón N° 2: Librería de backup. Cantidad: UNA (1).

La unidad robótica de backup deberá ser totalmente compatible con el hardware solicitado en el Renglón N° 1 y presentará las siguientes características:

- Tendrá al menos CUATRO (4) Tapes drives con tecnología LTO-6 (Linear Tape Open) o superior. Con una capacidad de almacenamiento sin compresión de datos mínimo de 2 TB y al menos 150 MBps de velocidad de transferencia de datos para cada tape drive.

- La librería deberá alojar como mínimo TREINTA (30) unidades de cintas del tipo LTO de 6° generación o superior, y además contará con lector de código de barras para las unidades de cintas.

- Deberá contemplar mínimamente con una puerta de DOS (2) slots para la exportación e importación de los cartuchos de cintas.

- Cada uno de los tapes drives solicitados deben contar con una interfaz de fibre channel (FC) con ancho de banda no menor a 8 Gbps. Los cuales, deberán integrarse con el servidor solicitado en el Renglón N° 1 y con nuestro software de backup (IBM Tivoli Storage Manager / IBM Spectrum Protect). Asimismo, los drivers de dicho tape deben soportar las últimas versiones de los sistemas operativos Windows Server 2012 R2.

- Deberá soportar la conexión con dos switch de fibra del tipo HP B-series 8/24c SAN Switch BladeSystem c-Class, cuyo número de parte es AJ821B y sus números de serie son CN8444B0AM y CN8444B0AF, que a su vez se conectan a un sistema de almacenamiento HP MSA 2040 SAN y a su expansión, siendo el número del producto C8R09A y su número de serie 2S6442B163 (todo propiedad de nuestro Organismo), del mismo modo deberá poder conectarse a otros switch de fibra, a los efectos de poder acoplarse a una futura SAN (Storage Area Network).

- Fuente de alimentación: Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V – 50 Hz, además de tener conexión a tierra. La misma, debe ser redundante.

- El hardware solicitado en el presente renglón debe ser Rackeable, y se deberán incluir todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para alojar el mismo en un rack de 19” estándar.

- Se deberá proveer, todos los cables de conexión necesarios para la puesta en marcha. La longitud de los mismos surgirá de la visita que el oferente realice en nuestro organismo, a los efectos de identificar la ubicación del rack donde se alojará lo solicitado en el presente pliego y los switch descriptos en el punto 2.5) del presente renglón.

- El hardware ofertado debe ser totalmente compatible e integrarse con nuestro software de backup “IBM Tivoli Storage Manager, actualmente denominado IBM Spectrum Protect” incluso a la última versión estable conocida por el fabricante del producto, el cual el oferente deberá manifestar expresamente y por escrito al momento de su cotización dicha compatibilidad e integración.

- La librería deberá permitir su administración y configuración en forma remota.

Renglón N° 3: Cintas de backup. Cantidad: CINCUENTA (50), y DOS (2) cintas de limpieza.

- Por la provisión de CINCUENTA (50) cintas del tipo LTO (Linear Tape Open) de 6° generación o superior, y DOS (2) cintas de limpieza.

Todas las cintas deben contar con etiquetas alfanuméricas enumeradas correlativamente, con sus respectivos códigos de barra, totalmente legibles para el lector de código de barra solicitado en el renglón anterior.

- Lo solicitado en el presente renglón debe ser totalmente compatible con lo descripto en el renglón N° 2.

Renglón N° 4: Ampliación del licenciamiento del software de backup.

Por la adquisición del software IBM Spectrum Protect Suite – Front End Terabyte (1-100)  License + SW Subscription & Support 12 months por 30 TB.

Dicho software, será utilizado/instalado en el servidor descripto en el Renglón N° 1. Como así también en TRECE (13) (servidores blade) del tipo HP Proliant BL460c Gen 8, cada uno de estos servidores cuenta con las siguientes características:

- DOS (2) procesadores Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz (6 Cores), cada uno.

- Memoria 96 GB.

- DOS (2) Discos internos de 300 GB cada uno, configurados en raid 1.

Estos servidores, se conectan a un storage del tipo HP MSA 2040 SAN y a su expansión, por medio de fibra (FC) a una velocidad de 8 Gbps. Conforme a los descripto en el punto 2.5) del presente pliego.

Nota: Este licenciamiento, deberá permitir mínimamente poder realizar backup y archive de datos, sin límite de retención de estos. Como así también, incluirá por los menos los siguientes productos: IBM Spectrum Protect Extended Edition, IBM Spectrum Protect for Databases, IBM Spectrum Protect for Mail, IBM Spectrum Protect for SAN, IBM Spectrum Protect for Virtual Environments.

Renglón N° 5: Implementación, migración y puesta en marcha.

- Se deberán dejar configurados, instalados, actualizados y operativos todo lo requerido en el presente pliego, en un rack de 19” estándar provisto por este Organismo.

- La librería de cintas solicitada en el renglón N° 2, quedará instalada, configurada, actualizada (firmware / drivers a la última versión estable reconocida por el fabricante, como así también los tapes drives solicitados), con las zonas armadas, a los efectos de conectar los puertos de fibra (FC) de los tapes drives a la SAN descripta en el punto 2.5) del renglón N° 2, como así también el servidor solicitado en el renglón N° 1.

- El servidor solicitado en el renglón N° 1 tendrá la función de servidor TSM (Tivoli Storage Manager, denominado actualmente Spectrum Protect), es decir, será el servidor encargado de realizar los backups. El mismo, quedará instalado, configurado, actualizado (firmware / drivers a la última versión estable reconocida por el fabricante del producto), con el sistema operativo -Windows Server 2012 R2- instalado (el cual será provisto por esta Sociedad), a los efectos que se conecte el servidor a la librería solicitada en el renglón N° 2 por los switches de fibra descriptos anteriormente.

- Se deberá migrar el software de backup – IBM Tivoli Storage Manager versión 5.5 server – a la última versión comercializada por el fabricante del producto (IBM Spectrum Protect Server), sobre el servidor solicitado en el presente pliego.

Nota: El oferente al momento de cotizar deberá contemplar, en caso de corresponder, la migración de nuestro software de backup (TSM 5.5) hacia la última versión comercializada por el fabricante del producto, incluyendo todas las versiones intermedias que pudieran existir, proporcionando por su cuenta todos los recursos necesarios para alcanzar a la última versión.

- El software TSM instalado en los 21 clientes existentes en nuestro Organismo con sistema operativo – Windows, Linux y AIX - se deberán actualizar/migrar a la última versión soportada por el nuevo servidor de backup, incluyendo al agente data protector para Microsoft Exchange Server 2013.

- Se deberá instalar el software – cliente backup/archive – solicitado en el renglón N°  4, sobre los hipervisores (TRECE (13) Windows Server 2012 R2 – software de virtualización HYPER-V).

- Se deberán migrar a tecnología LTO-6 o superior, todas las unidades de cintas existentes en nuestro Organismo, conformadas estimativamente por TREINTA (30) cintas LTO-1 y DOSCIENTOS CINCUENTA (250) cintas LTO-2.

Nota: El oferente deberá proporcionar los recursos necesarios para la migración requerida en este punto, a excepción de las cintas LTO-6.

- Se deberá migrar y configurar la consola de administración y gestión del software solicitado en el renglón N° 4, como así también, la solución de reportes y monitoreo necesarias para la última versión estable del producto, sobre el hardware que esta Sociedad designe oportunamente.

- Todas las interfaces gráficas tanto del servidor de backup (Spectrum Protect / TSM) como de sus clientes / agentes (servidores a backupear) deberán quedar totalmente operativas.

- Todos los agentes que incluye el software solicitado en el renglón N° 4, como por ejemplo, IBM Spectrum Protect Extended Edition, IBM Spectrum Protect for Databases, IBM Spectrum Protect for Mail, IBM Spectrum Protect for SAN, IBM Spectrum Protect for Virtual Environments, entre otros, se deberán instalar y configurar a demanda de esta Sociedad.

- Se deberá dejar operativo todo el hardware y el software solicitado en el presente pliego, de manera que permita realizar los backups y restore sobre los diversos servidores que cuenta nuestra Sociedad tanto físicos como virtuales.

- Se deberán dejar configuradas todas las tareas de mantenimiento y de respaldo, que se establecerán a criterio de nuestra Sociedad.

- Todas las tareas a realizar se harán con la participación del personal de Lotería        Nacional S.E.

- Se deberá documentar en forma pormenorizada todos los pasos realizados en el presente renglón, y una vez finalizadas las tareas, se entregará la documentación tanto en formato digital como impreso, de manera que cualquier usuario, siguiendo la documentación entregada, pueda replicar lo realizado y alcanzar el mismo resultado.

Una vez entregada dicha documentación, se brindará una transferencia de conocimiento de las nuevas prestaciones y recomendaciones para su administración al personal designado por esta Sociedad (una participación de DIEZ (10) personas como máximo).

- Toda la implementación deberá ser realizada por personal certificado por los fabricantes de los productos.

El adjudicatario deberá presentar un plan de trabajo detallado para la implementación y puesta en marcha, que permita efectuar un seguimiento eficiente de la ejecución de la misma.

##### PLANILLA DE COTIZACIÓN

| Renglón | Cantidad | Precio Unitario | Sub-Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | --- | $ |
| 2 | 1 | --- | $ |
| 3 | 52 | $ | $ |
| 4 | 1 | --- | $ |
| 5 | 1 | --- | $ |
| TOTAL |  |  | $ |

Importe total expresado en letras: ___________________________________________

________________________________________________________________________

CLÁUSULAS PARTICULARES

1- La adjudicación sé efectivizará mediante Orden de Compra.

2- COTIZACIÓN Y ADJUDICACIÓN: se deberá cotizar por Renglón, conforme lo establece la planilla adjunta. No serán consideradas aquellas Ofertas que no coticen la totalidad de los renglones. La adjudicación será a un solo Oferente.

3-  PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:

En primer lugar se verificará que las ofertas presentadas cumplan con los requisitos formales del Pliego de Bases y Condiciones.

En segundo lugar se realizará una evaluación técnica de las mismas a fin de determinar cuales se adecuan a lo requerido en el citado Pliego.

Una vez resueltas ambas instancias se evaluará el precio ofertado y se procederá a adjudicar a la oferta más conveniente.

4- ACARREO, FLETE, VÍATICOS Y TRANSPORTE: Será por cuenta de la firma Adjudicataria.

El adjudicatario deberá descargar y transportar la mercadería desde el vehículo que la traslada hasta depositarla en el lugar indicado, sin intervención de personal de esta Sociedad. En el caso que la mercadería sea enviada sin personal para descargarla y elementos de transporte adecuados, la misma no será recibida.

5- PLAZOS:

- DE ENTREGA PARA LOS RENGLONES N° 1, 2, 3 y 4: a partir de la recepción de la Orden de Compra correspondiente, el Adjudicatario tendrá el plazo máximo de TREINTA (30) días hábiles para la entrega de lo requerido en los renglones mencionados.

- PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS SEGUROS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO: una vez que finalice la entrega total de los productos previstos en los renglones N° 1, 2, 3 y 4, se confeccionará un remito cuya copia deberá ser entregada a la SUBGERENCIA DE SEGUROS Y GARANTÍAS por parte de la GERENCIA DE SISTEMAS.

A partir de la fecha establecida en tal remito, el Adjudicatario posee un plazo de DIEZ (10) días hábiles para la presentación de los Seguros respectivos. Una vez cumplido este requisito, se procederá de inmediato a suscribir el Acta de Inicio de los Trabajos.

- DE IMPLEMENTACIÓN, MIGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA - RENGLÓN N° 5: a partir de la suscripción del Acta de Inicio, comenzará a regir el plazo máximo de VEINTE (20) días hábiles para el cumplimiento de lo previsto en el renglón N° 5.

6- LUGAR DE ENTREGA: GERENCIA DE SISTEMAS, Santiago del Estero N° 126, 2° Piso. Capital Federal.

7- GARANTÍAS: Se constituirán tal como se establece en el punto “Formas de Constitución de las Garantías” de las Cláusulas Generales.

a) DE OFERTA: CINCO POR CIENTO (5%) del total cotizado.

b) DE ADJUDICACIÓN: QUINCE POR CIENTO (15%) del total adjudicado.

c) DE IMPUGNACIÓN: TRES POR CIENTO (3%) del total cotizado. La presente garantía de impugnación se constituirá tal como lo establece el punto 6.4 incisos a) y b) de las “Formas de Constitución de las Garantías” de las Cláusulas Generales.

d) DE BUEN FUNCIONAMIENTO: El equipamiento informático estará amparado por una Garantía de Buen Funcionamiento por el término de TREINTA Y SEIS (36) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, con atención en el lugar de instalación (LOTERÍA NACIONAL S.E.), incluyendo repuestos y traslados.

El adjudicatario, deberá constituir la presente garantía mediante certificado fehaciente del fabricante de los productos ofrecidos, en el que conste que dichas garantías se extenderán por el plazo indicado y en los términos señalados, y mediante póliza de caución certificada con recibo oficial de pago total por un importe correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del total cotizado.

La garantía de buen funcionamiento comprenderá la provisión de repuestos originales y cambio de partes que sean necesarias sin cargo alguno para LOTERÍA NACIONAL S.E. y garantizará que el servicio técnico sea brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos, o en su defecto con su propio plantel especializado.

Durante el período de vigencia de la garantía, el servicio de reparación, cambio, etc., deberá prestarse dentro de las 48 horas de solicitado.

Dichas garantías deberán ser presentadas en el Departamento de Seguros Patrimoniales y Garantías de Proveedores – Gerencia de Compras y Contrataciones. Deberá constar en el objeto asegurado el Número de Expediente de la Licitación Pública respectiva. Asimismo, dicha garantía deberá ser extendida hasta la extinción de las obligaciones por parte del tomador. La falta de constitución de la Garantía de Oferta en el plazo establecido, implicará la desestimación de la oferta.

Los oferentes y adjudicatarios, deberán notificarse y aceptar que las Pólizas de Seguros que se presenten como Garantías de Oferta y/o de Adjudicación, serán destruidas, en caso de no proceder a su retiro, en el perentorio plazo de TREINTA (30) días corridos, desde que las mismas se encuentren vencidas (por su fecha de extinción o por el cumplimiento de la obligación contractual garantizada).

En el caso que las Garantías sean pólizas de Seguros de Caución  y la compañía aseguradora deje de operar en el mercado, la empresa adjudicataria deberá reemplazarla en un plazo de 72 horas de notificado el Adjudicatario. Caso contrario serán pasibles de las Penalidades correspondientes en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

Deberá constar en el objeto asegurado, los Números de Expediente y de Licitación Pública respectivamente.

8- DOCUMENTACIÓN:

8.1- de los Oferentes: Los oferentes podrán ser personas humanas o jurídicas.

a) Las personas humanas deberán presentar: fotocopia del documento de identidad, domicilio real y constituido y constancia de CUIT/Monotributo.

b) Las personas jurídicas deberán revestir alguno de los tipos previstos en el Capítulo II de la Ley 19.550 y sus modificatorias. Las mismas deberán presentar copia del  contrato o estatuto societario debidamente inscripto y certificado ante Escribano Publico, nómina de los actuales integrantes de sus órganos de administración y fiscalización con el respectivo detalle de los datos de identificación (fotocopia del documento de identidad, domicilio real y constituido) y documentación que acredite el período de vigencia de su mandato, de acuerdo con el tipo societario que se presente.

c) Los oferentes deberán acreditar sus condiciones económicas y financieras, para lo cual acompañaran la siguiente documentación:

c.1) Estados contables (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución  del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas y Memoria) correspondientes a los DOS (2) últimos ejercicios económicos de la empresa, auditados por Contador Público Independiente y Legalizados por el Consejo Profesional competente.

c.2) Un Estado Patrimonial y Financiero actualizado al último ejercicio mes vencido anterior a la fecha de presentación de la oferta, indicándose el criterio de valuación utilizada. El mismo deberá reflejar las deudas devengadas a favor del fisco nacional, provincial y municipal. Asimismo deberá detallar las mantenidas con entidades financieras, con especificación de plazos y garantías constituidas.

c.3) Declaración jurada patrimonial, en el caso de las personas que no tengan obligación de llevar libros de comercio.

c.4) Indicación de referencias bancarias, financieras y comerciales que estimen demostrativas de la capacidad económica y financiera.

8.2- de los Productos:

a) Los productos deberán ser nuevos, sin uso y su fabricación no deberá ser discontinuada dentro de los seis meses posteriores a la adjudicación. En tal caso, deberán ser reemplazados por el equipamiento que sustituya al originalmente cotizado o en su defecto por uno superior.

En este sentido, el adjudicatario previo a la entrega de los productos deberá detallar expresamente y por escrito si lo adjudicado será o no discontinuados en el plazo descripto precedentemente.

b) Se adjuntarán folletos técnicos de todos los productos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

9-  DE LAS DISPOSICIONES VARIAS:

a) Queda expresamente establecido que el personal que se utilice para la realización de los trabajos contratados dependerá única y exclusivamente del adjudicatario, no asumiendo LOTERÍA NACIONAL S.E. bajo ninguna forma ni concepto el carácter de empleador. El adjudicatario será el único responsable por los accidentes de trabajo que puedan ocurrirle al personal de su empresa y que desempeña las tareas para el cumplimiento de la contratación como así también de los daños y/o perjuicios ocasionados a terceros.

Asimismo, será responsable de los deterioros producidos a los bienes propiedad de LOTERÍA NACIONAL S.E. por la ejecución de las tareas contratadas debiendo reponer o reparar los elementos afectados en forma inmediata.

b) Si por cualquier causa no se iniciara la contratación a partir de la fecha prevista en el presente Pliego, dicha circunstancia no dará lugar al adjudicatario a efectuar reclamos de ningún tipo, como así tampoco podrá reclamar por el tiempo que transcurra desde la apertura de las ofertas hasta la efectivización de la respectiva Orden de Compra.

c) Déjase expresamente establecido y así lo acepta el adjudicatario que en el supuesto que la Sociedad dispusiera hacerse cargo de los trabajos que se licitan con personal propio antes de la finalización del contrato, el mismo quedará resuelto automáticamente, no dando lugar a exigir indemnización alguna por el período que se hubiera visto privado de la prestación de dichos servicios.

10- DE LAS PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO:

a) Cuando el adjudicatario incurra en cualquier tipo de falta o incumplimiento de las obligaciones emergentes de las cláusulas del presente Pliego, con excepción de aquellas obligaciones que tengan plazo cierto, en el cual se aplica lo dispuesto en el Punto 12-, se labrará un acta realizada y conformada por el área requirente y un representante del adjudicatario. Este último será sancionado sobre el monto previsto para el renglón sobre el que surge el incumplimiento, o sobre el total adjudicado (lo que corresponda), acorde a la siguiente escala:

PRIMERA COMPROBACIÓN: 	Apercibimiento

SEGUNDA COMPROBACIÓN: 	Multa del    5%

TERCERA COMPROBACIÓN: 	Multa del  10%

CUARTA COMPROBACIÓN: 	Multa del  15%

QUINTA COMPROBACIÓN:      	Resolución del contrato del soporte.

Será facultad de L.N.S.E aplicar la sanción máxima resolución del contrato, si se considerare pertinente, a exclusivo juicio y de acuerdo a las reiteraciones y/o gravedad de los incumplimientos.

La resolución por culpa del adjudicatario determinará la ejecución de la garantía de adjudicación y la responsabilidad por los mayores daños y perjuicios que causare.

b) La aplicación de las penalidades precedentemente detalladas no obstará al reclamo de daños y perjuicios, mayores costos, multas, gastos, honorarios y demás cargos derivados del incumplimiento del adjudicatario y hasta obtener la reparación integral de los daños que, como consecuencia de tales incumplimientos, se ocasionen a LOTERÍA NACIONAL S.E.

11- ACREDITACIÓN ISO 9000: En el caso de poseer, el oferente deberá acreditar fehacientemente que los productos o servicios ofrecidos se encuentran dentro de un sistema de Gestión implementado conforme a Normas Internacionales de Calidad, como por ejemplo la serie Normas ISO 9000 y Certificaciones competentes a Seguridad de los Sistemas Informáticos como Common Criteria, ITSEC, etc; y de Gestión tales BS 7799 o ISO-IEC 27001.

12- MULTA POR MORA: En el caso de obligaciones sometidas a plazos ciertos y determinados, la mora será automática y su incumplimiento derivará en la imposición de una multa, determinada a partir de la aplicación de la tasa diaria de descuento de documentos del Banco Nación Argentina sobre el monto previsto en el renglón del que surge el incumplimiento o sobre el total adjudicado (lo que corresponda), por la cantidad de días de mora.

13- FORMA DE PAGO: a los DIEZ (10) días hábiles de la fecha de presentación de cada factura o conformación definitiva o parcial (lo que corresponda) de la misma, lo que fuere posterior.

14- SEGUROS:

-SEGURO QUE EXIGE LA LEY DE RIESGO DE TRABAJO N° 24.557 (A.R.T.)

El adjudicatario deberá contratar para su personal el seguro de A.R.T., en el que deberá especificarse la nómina del personal que prestará servicios en las ubicaciones detalladas en el objeto del presente Pliego de Bases y Condiciones (incluyendo nombres, apellidos y documentos de identidad de las personas que realizarán el trabajo). Asimismo deberá presentar por la totalidad del período que dure la Orden de Compra o en su defecto en forma mensual y previo al inicio del mes calendario:

1. Cláusula de no repetición a favor de Lotería Nacional S.E. emitido por la A.R.T. en original.

2. Certificado de cobertura emitido por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo con el detalle de la nómina de personal mencionada precedentemente en original.

3.  Constancia de pago de la A.R.T. (F 931 AFIP).

En el caso de producirse alguna baja o incorporación de personal deberá informarse de inmediato a esta Sociedad y adecuarse en la forma pertinente el seguro contratado.

-SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO

El adjudicatario deberá contratar para su personal el seguro de vida obligatorio, en el que deberá especificarse la nómina del personal que prestará servicios en las ubicaciones detalladas en el objeto del presente Pliego de Bases y Condiciones (incluyendo nombres, apellidos y documentos de identidad de las personas que realizarán el trabajo). Será requerida la presentación de la constancia del pago total del mismo.  En el caso de producirse alguna baja o incorporación de personal deberá informarse de inmediato a esta sociedad y adecuarse en la forma pertinente el seguro contratado.

-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

Para aquellos casos en que los trabajos sean realizados por personas que no puedan incluirse en el punto SEGURO DE ART, el Proveedor deberá contratar en Seguro de Accidentes personales endosado a favor de LOTERÍA NACIONAL S.E. por un importe mínimo de $300.000,00 debiéndose presentar la correspondiente Póliza y el recibo de pago respectivo junto con la nómina de personal, por todo el período que dure la obra. El mismo deberá amparar siniestros por muerte, incapacidad total o parcial y, gastos por atención médica y farmacológica.

Este Seguro reemplazará al Seguro de Vida y el de ART.

La cobertura de seguros solicitados será por el período comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio correspondiente y la del Acta de Recepción Provisoria. En caso que deban realizarse otros trabajos fuera de ese periodo, deberá en consecuencia presentarse en forma previa, la misma documentación.

No se podrá dar comienzo a los trabajos, hasta que el adjudicatario no de estricto cumplimiento a este requisito, presentando las correspondientes pólizas en la Gerencia de Compras y Contrataciones en los plazos establecidos.

El control de los seguros estará a cargo de la Gerencia de Compras y Contrataciones. El vencimiento de las pólizas sin la entrega de renovación pertinente por parte del adjudicatario, será causal automática de la aplicación de las penalidades por incumplimiento establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

15- ACTAS:

a) ACTA DE INICIO: La GERENCIA DE SISTEMAS junto al adjudicatario, labrará el Acta de Inicio de los Trabajos luego de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la fecha que se establezca en el remito correspondiente, una vez efectivizada la entrega de los productos previstos en los renglones N° 1, 2, 3 y 4, y una vez notificados por la GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de que se ha dado cumplimiento a la constitución de los Seguros respectivos.

A partir de la confección del Acta de Inicio de los Trabajos referida en el párrafo anterior, comenzará a regir el plazo máximo de VEINTE (20) días hábiles para el cumplimiento de lo previsto en el renglón N° 5.

b) ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA: Una vez cumplida en perfectas condiciones de entrega, la implementación, migración y puesta en marcha, con la satisfacción de Lotería Nacional S.E., luego de efectuada una inspección conjunta entre el representante de esta Sociedad y el adjudicatario, la GERENCIA DE SISTEMAS suscribirá junto al Adjudicatario el Acta de Recepción Provisoria.

A partir de la confección de la presente Acta, comenzará a regir el plazo de TREINTA Y SEIS MESES (36) correspondiente a la Garantía de Buen Funcionamiento.

Una vez entregada dicha Garantía, la Subgerencia de Seguros y Garantías, procederá a la devolución de la Garantía de Adjudicación.

c) ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: Una vez finalizado el período de TREINTA Y SEIS (36) meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria, la Gerencia de Sistemas suscribirá junto al Adjudicatario, el Acta de Recepción Definitiva como cumplimiento final de las responsabilidades asumidas por el Adjudicatario.

Desde ese momento, se iniciará el trámite de devolución de la Garantía de Buen Funcionamiento.

16- VISITA TECNICA OBLIGATORIA:

a) Los Oferentes antes de la presentación de sus ofertas, deberán realizar obligatoriamente una visita técnica a nuestro organismo, para reconocer el equipamiento en los cuales desarrollarán las tareas enunciadas en la parte de implementación, migración y puesta en marcha, y el rack donde se alojará el hardware requerido, con la finalidad de que haya una correcta interpretación de lo solicitado en el presente Pliego. Para lo cual, la GERENCIA DE SISTEMAS (DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN) deberá coordinar la visita que se hará en forma conjunta, no aceptándose posteriormente reclamo alguno por desconocimiento o erróneas interpretaciones al presente.

b) El certificado de visita que se extienda en el lugar, deberá ser presentado con la oferta, constituyendo un requisito obligatorio para poder cotizar.

17- COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: La firma que resulte adjudicada, firmará un Compromiso de Confidencialidad antes del comienzo efectivo del servicio a contratar (Resolución N° 33/13), el que se adjunta como anexo.

18- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: LOTERÍA NACIONAL S.E. podrá requerir a los oferentes información complementaria sobre sus respectivas propuestas, la cual deberá ser brindada por escrito dentro de los TRES (3) días hábiles de requerida.

19- CONSULTAS:

a) CONTRACTUALES: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, Santiago del Estero N° 126/40, 3° Piso, Capital Federal.

b) TÉCNICAS: GERENCIA DE SISTEMAS, Departamento Producción,  Santiago del Estero     N° 126/40, 2° Piso, Capital Federal.

Toda consulta que se efectúe, ya sea contractual y/o técnica, deberá efectuarse por escrito ante la Gerencia de Compras y Contrataciones, dentro del plazo previsto.

20- LUGAR DE LA VENTA DE PLIEGOS: Santiago del Estero N° 126/40, 3° Piso, GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, Capital Federal.

La venta de Pliegos finaliza OCHO (8) días hábiles antes de la fecha prevista para la Apertura.

C L Á U S U L A S    G E N E R A L E S

1. NORMAS APLICABLES:

La Licitación Pública se regirá por las normas del presente Pliego de Bases y Condiciones y las que componen el Régimen de Compras y Contrataciones de Lotería Nacional S.E. aprobado por Resolución Nro. 86/10 y modificatorias.

En caso de contradicción entre las cláusulas generales y las particulares prevalecerán estas últimas.

2. TERMINOLOGÍA:

La terminología utilizada en el presente pliego tiene el siguiente significado:

ADJUDICATARIO: persona humana o jurídica que ha sido notificada de la adjudicación de la Licitación Pública.

LICITACIÓN PÚBLICA: Licitación Pública organizada por Lotería Nacional S.E. para la contratación de obras, servicios y/o adquisición o venta de bienes.

INTERESADO: Adquirente del Pliego de Bases y Condiciones.

OFERENTE: Persona humana o jurídica que ha presentado su oferta a la Licitación Pública.

OFERTA: Totalidad de la documentación que presente el oferente a Lotería Nacional S.E. para intervenir en la Licitación Pública.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: El presente Pliego integrado por las Cláusulas Generales, Particulares y Técnicas si correspondiere.

3. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR:

a) Encontrarse concursado y/o quebrado.

b) Ser deudor del Estado nacional, provincial y/o municipal.

c) No haber cumplido anteriormente contratos celebrados con Lotería Nacional 	S.E.

d) Hallarse en relación de dependencia con Lotería Nacional S.E.

e) Ser agente y/o funcionario del Estado en los términos de la Ley 22.140.

f) Sociedades integradas total o parcialmente por las personas enunciadas en el inciso e).

g) Encontrarse inhibido.

Los oferentes no deben encontrarse comprendidos dentro de las prohibiciones enunciadas.

4. REQUISITOS DE LAS OFERTAS:

4.1. FORMA:

Las ofertas deberán:

a) Estar redactadas en idioma nacional.

b) Estar suscriptas en todas sus fojas por el oferente, su representante o apoderado, con la debida aclaración de la firma y la acreditación de la personería invocada.

c) Contener las enmiendas y raspaduras debidamente salvadas o aclaradas y firmadas por el oferente al pie de la página en que se realicen, bajo apercibimiento de tenerse por no escrita dicha frase, palabra o cifra.

d) Acompañarse bajo sobre cerrado con indicación de la Licitación para la cual se presenta.

e) Hallarse foliadas en su totalidad.

f) Presentarse en original, la que deberá estar foliada y firmada en su totalidad, conforme el inciso b) del presente.

g) Contener indicación del domicilio legal y de sede social del oferente, lugar éste donde en el futuro harán pleno efecto las notificaciones de todo tipo que se le cursen.

h) Contener el Pliego de Bases y Condiciones firmado en cada una de sus fojas, conforme el inciso b) del presente.

i) Contener el precio ofertado, enunciado en pesos, indicándose el importe unitario en números y el total general de la oferta expresado en letras y números. En caso de no coincidir se considerará válido el monto expresado en letras. El precio deberá ser precio final en atención al carácter de sujeto exento frente al IVA que posee Lotería Nacional S.E.

j)  Incluir copia de la inscripción ante:

- AFIP de la persona humana o jurídica que se presente en carácter de oferente.

En caso de tratarse de contribuyentes responsables del Monotributo, adicionalmente a la copia del formulario de inscripción deberán adjuntar copia del último aporte efectuado.

- la Dirección de Rentas, acreditando su  inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos/Convenio Multilateral.

k) Incluir copia del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP-DGI correspondiente al oferente, todo ello cuando la oferta supere el importe establecido en la Resolución General Nº 1814/05 AFIP-DGI. En caso de no contarse con dicho Certificado al momento de presentar la oferta deberá acompañar constancia del inicio del trámite AFIP – DGI.

l) Cuando las ofertas se encuentren dentro del alcance establecido por la Res. Gral. AFIP Nº 167/98 y 243/98, las personas humanas deberán adjuntar fotocopia del último aporte previsional vencido en carácter de trabajador autónomos o copia de la constancia de inscripción cuya antigüedad no supere los TREINTA (30) días hábiles a la fecha de presentación de la oferta.

m) Los oferentes deberán manifestar con carácter de Declaración Jurada que no se encuentran comprendidos dentro de los alcances del Artículo 3°.

n) Contener la garantía de oferta.

ñ) Estar acompañadas de copia de la constancia de compra del Pliego de Bases y Condiciones.

4.2. OFERTAS EXCLUIDAS:

No serán consideradas las ofertas que modifiquen las bases y condiciones de la Licitación.

5. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

La presentación de la propuesta implica la aceptación de todas las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones y del Reglamento de Compras y Contrataciones de Lotería Nacional S.E., como así también las aclaraciones que eventualmente se efectúen y la obligación de mantener la propuesta por el término de CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles contados a partir de la apertura de sobres de la Licitación, bajo apercibimiento de perder la garantía de oferta si se retirase antes de dicho lapso.

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, el mismo quedará automáticamente prorrogado por el término de DIEZ (10) días hábiles, salvo manifestación expresa del oferente, efectuada con anterioridad al vencimiento.

Para el caso en que no pudieran resolverse la preadjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de oferta, Lotería Nacional S.E. deberá solicitar un nuevo término de mantenimiento, dejando constancia en las actuaciones de las notificaciones efectuadas. La falta de contestación expresa de los oferentes comportará su desistimiento.

6. GARANTÍAS: Deben extenderse a plena satisfacción de Lotería Nacional S.E., motivo por el cual, a exclusivo juicio de esta Sociedad, si las mismas no resultan satisfactorias el oferente deberá reemplazarla en forma inmediata.

6.1. DE OFERTA:

La garantía de oferta afianzará el fiel cumplimiento de las obligaciones del oferente emergentes de la presentación de la oferta, hasta el término de mantenimiento de la misma y sus prórrogas, extendiéndose hasta la constitución y aceptación de la garantía de adjudicación por parte de Lotería Nacional S.E., en caso de resultar adjudicatario.

6.2. DE ADJUDICACIÓN:

La presente garantía afianzará el estricto cumplimiento de las obligaciones a que se compromete el oferente en su oferta y las que exige este pliego, debiendo ser constituida como mínimo a los OCHO (8) días hábiles previos a la fecha de inicio del servicio, que se establecerá cuando se notifique la adjudicación. La Falta de constitución de esta garantía en el plazo establecido implicará el desistimiento de la oferta y traerá aparejada la pérdida de la garantía de oferta.

6.3. DE IMPUGNACIÓN

El dictamen de la Unidad de Preadjudicaciones, podrá ser impugnado dentro de los TRES (3) días hábiles contados a partir de su notificación, previo ingreso de la correspondiente Garantía de impugnación, prevista en las Cláusulas Particulares. El Directorio y/o la autoridad en quien el mismo delegue, con informe previo y fundado por la Unidad de Preadjudicaciones resolverá cada impugnación, esta decisión no será posterior a la resolución de adjudicación.

Para el caso en que LNSE considere infundadas las impugnaciones formuladas retendrá las sumas depositadas en conceptos de Garantía de Impugnación, en su defecto si las mismas fueren receptadas dichas sumas les serán devueltas.

La falta de constitución de dichas Garantías de Impugnación, producirá la devolución sin más trámite de cualquier reclamo que se pretenda realizar a los informes de la Unidad de Preadjudicaciones

6.4. FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:

a) Dinero en efectivo en moneda de curso legal, siempre que no supere los PESOS MIL                ($ 1.000,00).

b) Cheque certificado.

c) Póliza de seguro de caución certificada por Escribano Público con el correspondiente recibo oficial de pago total emitido por la Compañía Aseguradora. La misma deberá extenderse hasta la extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre y deberá constar en ella el Número de Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación que aprueba el texto de la misma.

EN NINGÚN CASO SE ACEPTARÁ PAGARÉ.

Para el caso de garantía de oferta, bajo la forma prevista en el inciso c), los documentos  allí  mencionados  deberán  extenderse  por todo el término de mantenimiento de la oferta y hasta la constitución y aceptación por Lotería Nacional S.E. de la garantía de adjudicación.

Para el caso de garantía de oferta bajo la forma prevista en el inciso a), deberá presentarse el comprobante que acredite la recepción de los fondos por parte del Departamento Tesorería de Lotería Nacional S.E.

6.5. MONTO DE LAS GARANTÍAS: Será el que se especifique en las condiciones particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones.

7. ACLARACIONES DE OFICIO Y EVALUACIÓN DE CONSULTAS:

De oficio o a petición del interesado, Lotería Nacional S.E. podrá aclarar el presente Pliego de Bases y Condiciones. La facultad de pedir aclaraciones, por los oferentes, caduca a los OCHO (8) días hábiles previos a la fecha fijada para la apertura de sobres de las ofertas. L.N.S.E. proveerá la información pertinente, a las aclaraciones solicitadas, hasta los SEIS (6) días hábiles previos a la fecha fijada para la apertura de sobres de las ofertas.

Quedará constancia en el expediente, y todos los interesados serán notificados fehacientemente al vencimiento del plazo precedentemente fijado de las aclaraciones que se hubieran efectuado.

Por sí sola, la presentación de la oferta importa reconocer de pleno derecho que el oferente estudió y conoce las bases y condiciones de la Licitación, que valoró todas sus circunstancias y previó sus consecuencias y las acepta en su totalidad, incluso las aclaraciones que eventualmente se efectúen, y que en adelante será inadmisible invocar desconocimiento o imprevisibilidad.

Al momento de la venta del Pliego el interesado deberá  constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde serán consideradas válidas todas las notificaciones relativas a cambios, consultas o aclaraciones que puedan surgir con posterioridad. En caso de que el interesado omitiera constituir dicho domicilio se tendrá por  constituido el denunciado en el registro de proveedores de Lotería Nacional S.E. y en su defecto, el que conste en la Constancia de inscripción ante la AFIP que deberá presentar al momento de la adquisición de dicho Pliego.

8. LUGAR DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES DE LAS OFERTAS: La presentación de las ofertas deberá realizarse en la sede de Lotería Nacional S.E., sita en la calle Santiago del Estero  N° 126/40 de la Ciudad de Buenos Aires, Gerencia de Compras y Contrataciones, hasta la fecha y el horario que se determine.

Vencido el plazo de presentación no se admitirán más propuestas, aún cuando no hubiere comenzado la apertura de las ofertas presentadas.

9. PREADJUDICACION: La Gerencia de Compras y Contrataciones notificará a los oferentes del dictamen de preadjudicación, acompañando copia del mismo. Dicho dictamen podrá ser   impugnado fundadamente por escrito, con aporte de la prueba conducente, dentro de los TRES (3) días hábiles contados a partir de su notificación, previo ingreso de la Garantía de Impugnación prevista en las Cláusulas Particulares.

10. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

La adjudicación se efectivizará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones, punto 6.2, que se transcribe a continuación: “La adjudicación se efectivizará por Orden de Compra o Venta o Contrato. En los casos en que, por razones de tiempo, éstos no pudieran emitirse dentro del plazo de mantenimiento de la oferta en los Pliegos de Bases y Condiciones, se enviará un aviso de adjudicación, el que se expresará las condiciones esenciales de la contratación. El mismo constituirá obligación contractual suficiente para que las partes se exijan recíprocamente su cumplimiento a partir de la fecha de su recepción por parte del adjudicatario”.

11. PLAZO DE EJECUCIÓN: Los que se determinan en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

12. PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y REMITOS:

Las facturas que emita el adjudicatario deberán presentarse ante el Departamento Mesa de  Entradas de Lotería Nacional S.E., previa autorización de la SUBGERENCIA CONTABLE (Departamento Liquidaciones).

Los remitos deberán presentarse en el lugar que se indique en la orden de compra respectiva. Previo a dar curso al pago, LOTERÍA NACIONAL S.E. verificará el cumplimiento de la prestación en cuanto a plazos y calidad.

13. FORMA DE PAGO: Según lo establecido en las Cláusulas Particulares.

14. FACULTAD EXCLUSIVA DE LOTERIA NACIONAL S.E.:

Lotería Nacional S.E. se reserva el derecho de rechazar cualquiera o todas las ofertas sin necesidad de expresar motivos, no generando ello a los oferentes el derecho de efectuar reclamo alguno.

Lotería Nacional S.E. podrá declarar la resolución contractual por razones de necesidad o conveniencia a su exclusivo criterio y aunque no exista incumplimiento del adjudicatario, mediando notificación previa cursada a éste con  una  antelación de VEINTE (20) días hábiles.  Ello no generará derechos a este último para efectuar reclamo pecuniario alguno por ningún concepto.

15. COMPRE ARGENTINO:

El procedimiento de selección se regirá, de corresponder, por lo dispuesto en la Ley N° 25.551 y el Decreto N° 1600/02 COMPRE ARGENTINO.

IMPORTANTE: Toda oferta Nacional deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a lo previsto por las normas precitadas. La falta de presentación configura una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta Nacional.

16. REPARACIÓN INTEGRAL ANTE INCUMPLIMIENTOS DEL OFERENTE Y/O ADJUDICATARIO:

La ejecución de las garantías por parte de Lotería Nacional S.E., no obstará al reclamo de daños y perjuicios, mayores costos, multas, gastos, honorarios y demás cargos derivados del incumplimiento del oferente y/o adjudicatario y  hasta  obtener  la reparación integral de los daños que, como consecuencia de tales incumplimientos, se ocasionen a Lotería Nacional S.E.

17. JURISDICCIÓN:

Para la resolución de cualquier conflicto derivado de la presente Licitación, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Civil y Comercial de la Capital  Federal, con exclusión de cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder por las personas o la materia de la cuestión planteada.-

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los …………. del mes de ……………………del año……....comparece a la sede central de LOTERÍA NACIONAL S.E, el señor ………. … … … … …............… … …, con domicilio en … … … … … … … … … … … … … … … …,DNI … … … … … … en su carácter de…………………….de la entidad ………………………………………………, en adelante denominado “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION” , aceptando suscribir el presente “COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD” y sujetarse a las siguientes cláusulas y condiciones:------------------------------------

1) Con motivo de la presentación que efectuara y de la relación que lo vincula en LOTERIA NACIONAL S.E. tendrá acceso y/o conocimiento a proyectos, ideas, conceptos, know-how, estrategias, información sensible, datos personales, laborales, etc. que constituye “LA INFORMACION CONFIDENCIAL”, comprometiéndose a: 1) no divulgar, utilizar a otros fines distintos a los que originan la entrega de la documentación, ni revelar a otros la misma en razón de haber sido obtenida con motivo u ocasión de su pedido a LOTERIA NACIONAL S.E., ya sea intencionalmente y/o por falta de cuidado adecuado en su manejo, en forma personal o bien a través de empleados, agentes y/o subcontratistas y 2) manejar LA INFORMACION CONFIDENCIAL de la misma manera que maneja la información propia de carácter confidencial, la cual bajo ninguna circunstancia podrá estar por debajo de los estándares aceptables de debida diligencia y prudencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) EL RECEPTOR DE LA INFORMACION sólo podrá ser relevado de la obligación precedentemente señalada mediante autorización escrita emanada de autoridad competente de LOTERIA NACIONAL S.E., comprometiéndose a devolver a LOTERIA NACIONAL S.E. todo documento o material de cualquier tipo –incluyendo pero no limitado a copias, apuntes, anotaciones, faxes, e-mails, etc.- que contenga LA INFORMACION CONFIDENCIAL y/o las copias que de los mismos hubiera obtenido en las siguientes oportunidades: a) al cesar las causas por las cuales le fueron entregados o bien b) cuando LOTERIA NACIONAL S.E. se lo solicite; lo que ocurra en primer término.----------------------------------------------------------

3) Las obligaciones asumidas en el presente acuerdo se hacen extensivas a los prestadores, contratistas, subcontratistas, empleados, agentes y/o cualquier otra persona vinculada con LOTERIA NACIONAL S.E., respondiendo éste por cualquier incumplimiento por parte de aquellos, ya sea durante su permanencia en dependencias de LOTERIA NACIONAL S.E., como fuera de la misma.------------------------------------------------

4)El incumplimiento por parte de EL RECEPTOR DE LA INFORMACION, ya sea en forma personal o a través de las personas precedentemente mencionadas, de las obligaciones asumidas en el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD lo hará responsable de las sanciones penales y/o civiles que le pudieren corresponder, de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento genere o sea capaz de generar, sin perjuicio de las acciones que este pueda deducir a efectos de lograr el cese de la conducta contraria al mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) La vigencia de este acuerdo no sólo comprenderá el período de vigencia de la relación con LOTERIA NACIONAL, sino también, se extenderá hasta los diez (10) años de concluida ésta por cualquier naturaleza que fuere.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) EL RECEPTOR DE LA INFORMACION fija como domicilio especial el arriba indicado, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que se cursaren con relación al presente acuerdo, hasta tanto no comuniquen su cambio por medio fehaciente. ----------------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad y aceptación se firman en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados al comienzo.----------------------------------------------------------------------------

Firma:_________________________

Aclaración:

Cargo:

DNI: