Sección VI – Condiciones Especiales del Contrato

Anexo V - Informe de Impacto Ambiental

CONDICIONES AMBIENTALES PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS

1.0	INTRODUCCION

Las pautas ambientales que deberán ser tenidas en cuenta en la construcción de líneas de alta tensión (LAT), toman como referencia lo establecido en la Resolución ENRE Nº 546/99 Procedimientos ambientales para la Construcción de Instalaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, que utilicen tensiones de 132 kV o superiores y todas las legislaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que sean de aplicación para este tipo de Proyectos.

En tal sentido y como documentación a preparar y presentar, para poder dar inicio a las actividades de Obra y como condicionante para solicitar el 2º Pago por Meta Mensual, con un plazo no mayor a los cuarenta y cinco (45)  días de la firma del Contrato se debe presentar el Estudio de Impacto Ambiental (Proyecto Ejecutivo, ampliación y/o adecuación de acuerdo a lo que solicite la Unidad Ejecutora del Programa oportunamente); Plan de Gestión Ambiental y listado de parcelas catastrales que se afectaran con la traza e identificación del predio de la Estación Transformadora, planos georefenciados y otros estudios tendientes a obtener la Afectación de Servidumbre Administrativa (en caso de líneas) y dominio catastral (en caso de estación transformadora).

1.1	Objetivos

El objetivo de la Autoridad de Aplicación para el Medio Ambiente es el de garantizar que la construcción de la “LAT ST 132 kV ALTO PADILLA-EL VOCAN y NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 kV EL VOLCAN” Provincia de Jujuy, ocasione el menor impacto ambiental posible, para lo cual el CONTRATISTA deberá adoptar las medidas necesarias para cumplir con los requerimientos de este Pliego y para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental (PGA) que forma parte del Pliego del llamado a licitación, como así también toda la documentación ambiental solicitada.

El objetivo del CONTRATISTA deberá ser asumir las responsabilidades inherentes a la preservación y conservación del medio ambiente, debiendo adoptar para ello los debidos recaudos del caso, los cuales deberán ser tenidos en cuenta al momento de la formulación de su propuesta económica.

La efectiva protección del medio ambiente deberá estar garantizada por el compromiso que asuma el CONTRATISTA.

En tal sentido es propicio aclarar que la Gestión Ambiental en su sentido amplio es el conjunto de acciones y disposiciones necesarias para lograr la conservación y mantenimiento de un capital ambiental suficiente, para que la calidad de vida de las personas y los bienes naturales y culturales sea lo más elevada posible. Los Planes y Programas de Gestión son entonces todas las actividades, medios y técnicas tendientes a conservar los elementos de los ecosistemas y las relaciones entre ellos. Lo dicho presupone la observancia del término “medio ambiente” que está definido en un sentido amplio e incluye factores físico-químicos, geofísicos, biológicos y los factores sociales asociados (antrópicos). La política cubre aspectos sociales, culturales y económicos que derivan de los aspectos geofísicos y bióticos asociados con un Proyecto u Obra.

Por todo esto es elemental que los Programas y subprogramas del Plan de Gestión Ambiental (PGA), elaborado y presentado por el CONTRATISTA designado, sea lo más específico posible, siguiendo los lineamientos del Estudio de Impacto Ambiental pero con las adecuaciones, precisiones y ampliaciones convenientes.

En caso de omisión, ya sea involuntaria o voluntariamente, el CONTRATISTA principal es responsable de enmendar, encausar y delinear los aspectos detectados con la simple comunicación de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) sin perjuicio de la aprobación del PGA por parte de la Autoridad de Aplicación correspondiente.

Por este medio queda definido que los requerimientos Ambientales y Sociales solicitados por la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) son parte de la Obra, por lo que se entiende que esta no está finalizada mientras persistan pendientes Ambientales.

1.2	Definiciones

1.2.1	Medio Ambiente

Es todo aquello que rodea al ser humano y comprende componentes del medio natural, tanto físicos como biológicos, del medio natural modificado (construcciones, equipamientos e infraestructuras) y del medio socio-cultural, que se interrelacionan entre sí formando un sistema de alta complejidad.

1.2.2	Impacto Ambiental

Se define impacto ambiental como la modificación neta (positiva o negativa) de la calidad del medio ambiente. Esta modificación puede afectar tanto sus componentes como los procesos que se desarrollen en el sistema ambiental considerado.

1.2.3	Patrimonio Natural

Es el conjunto de elementos naturales y de los sistemas que ellos forman, que son susceptibles de ser transmitidos a las generaciones futuras o de transformarse.

1.2.4	Patrimonio Cultural

Son los componentes del ambiente que tienen significación estética, histórica, científica o social u otro valor especial, tanto para las generaciones actuales como para las futuras.

1.2.5 	Pieza Arqueológica

Se entenderá por "pieza arqueológica" toda evidencia material de ocupación y uso por el ser humano del área comprendida dentro de los límites del proyecto que date de una fecha anterior al año 1870.

1.2.6 	Pieza Paleontológica

Será considerada "pieza paleontológica" toda evidencia de vida animal y/o vegetal prehistórica, tal como esqueletos, huesos, fósiles y/o restos y todas otras muestras indicativas con una antigüedad mayor de 5.000 años, como ser pictografías.

1.2.7	Pieza Histórica

Será considerada "pieza histórica" toda evidencia cultural y/o social que se halle vinculada con el patrimonio histórico y/o acerbo local. Se considerarán históricos aquellos lugares, objetos y/o edificios con una antigüedad mayor a los cien años.

1.2.8	Proyecto

Es todo documento que define o condiciona la localización y la realización de planes y programas, la ejecución de construcciones o de otras instalaciones y obras, así como otras intervenciones en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, y la ordenación territorial.

1.2.9	Límites del Proyecto o Emplazamiento

Se entenderá por "límites del proyecto" al área en la que se desarrollarán las Obras tanto temporarias como permanentes.

1.2.10	Entorno del Proyecto

Es el ambiente que interacciona con el proyecto y es proveedor de oportunidades, generador de condicionantes y receptor de efectos.

1.2.11	Franja de Servidumbre

Se denomina "franja de servidumbre" a la superficie de terreno necesaria para construir, operar, conservar, mantener, reparar, controlar y vigilar todo el sistema de instalaciones, cables, cámaras, torres, columnas, aparatos y demás mecanismos destinados a transmitir, transportar, transformar o distribuir energía eléctrica.

1.2.12	Piquete

Se denomina piquete a la superficie de terreno, dentro de la franja de servidumbre, afectada por la construcción de las torres.

1.2.13	Elementos que Obstaculizan la Ejecución de las Obras

Serán considerados "elementos que obstaculicen la ejecución de las obras" aquellos materiales inapropiados o que provoquen interferencias en su construcción, tales como todo resto de basura, residuos y chatarra, vegetación u otros materiales orgánicos, tanto vivos como muertos o deteriorados, así como la cubierta vegetal del terreno.

1.2.14	Residuos

Se entenderán por "residuos" a todos los materiales de desecho no comercializables tales como follajes, ramas, malezas, tocones desraizados y otros desechos, partes de construcciones declaradas desechos, escombros y otros elementos desechables orgánicos o inorgánicos, ya sea en sus estados líquido, sólido, semisólido o gaseoso.

1.2.15	Limpieza

Se entenderá por "limpieza" la remoción de los materiales descriptos precedentemente, que se extiendan y/o sobresalgan sobre la superficie del terreno afectado por las obras.

1.2.16	Desmonte

Se entenderá por "desmonte" la remoción de vegetación y otras materias orgánicas, incluidas pajas, troncos enterrados, y raíces superiores a 0,05 metros de espesor que se encuentren a una profundidad de 0,15 metros por debajo de la cota original del terreno.

1.2.17	Desmalezado

Se entenderá por "desmalezado" la remoción de hierbas y malezas de la superficie, sin escarbar más de 0,08 metros del manto de la cubierta vegetal del terreno.

1.2.18	Autoridad Pública Competente

Es el organismo de carácter nacional, provincial, municipal y/o de regulación y control constituido con competencia en la temática ambiental.

1.2.19	Evaluación de Impacto Ambiental

Es el procedimiento que tiene por objeto la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto puede producir, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por las Autoridades Públicas Competentes.

1.2.20	Estudio de Impacto Ambiental

Es el estudio técnico de carácter interdisciplinario del proyecto, destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida humana y el medio ambiente.

1.2.21	Control Ambiental

Consiste en la vigilancia, inspección y aplicación de medidas para la conservación del medio ambiente o para reducir y, en su caso, evitar la contaminación del mismo.

1.2.22	Gestión Ambiental

Consiste en la toma de decisiones sobre las acciones a desarrollar, y como implementarlas, con el fin de lograr un adecuado control ambiental.

1.2.23	Plan de Gestión Ambiental (PGA)

Consiste en la planificación de la Gestión Ambiental que debe presentar el CONTRATISTA. La misma deberá contemplar que la metodología de los trabajos y la planificación de las obras garanticen un adecuado control ambiental.

El CONTRATISTA no podrá dar inicio a las obras hasta tanto el Contratante apruebe el Plan de Gestión Ambiental (PGA).

1.3	Evaluación de Impactos

El CONTRATISTA tendrá a disposición el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental elaborado por el Concesionario de Transporte. Deberá completar y ajustar las conclusiones y recomendaciones del mismo, si se producen modificaciones sobre el proyecto básico existente, debiendo efectuar todos los estudios, relevamientos y trabajos de campaña que resultasen necesarios.

En este tipo de proyecto la obra a desarrollar es lineal, con afectación de áreas particulares tales como piquetes, obras complementarias, obradores y campamentos, siendo una parte de estas afectaciones tan sólo temporarias y alternadas.

Las líneas de transmisión de energía pueden provocar durante su construcción, operación y mantenimiento distintos impactos negativos que pueden afectar, entre otros, a:

- medio social

- uso del suelo

- suelos y geología

- recursos biológicos (flora y fauna)

- recursos culturales (paleontológicos, arqueológicos e históricos)

- recursos visuales

- salud

- En lo referente al uso del suelo, la construcción, operación y mantenimiento pueden ocasionar los siguientes impactos negativos:

- alteración o modificación de los usos existentes del suelo en forma permanente o transitoria

- reducción a corto o largo plazo del valor del atractivo visual, para los usos del suelo que dependen del paisaje

- modificación sustancial de futuras oportunidades de planificación y desarrollo.

- A esto debe agregarse las restricciones que existen en cuanto al dominio dentro de la franja de servidumbre.

- Las líneas de alta tensión constituyen un riesgo para la avifauna en cuanto a la electrocución y el impacto contra los conductores.

- En consecuencia los impactos negativos más importantes que suelen presentarse son la compactación del suelo, el deterioro del paisaje y agresiones a la avifauna.

- Frente a otros proyectos de envergadura las líneas de transmisión presentan la particularidad de que su construcción se ejecuta en plazos marcadamente menores y con la ejecución de trabajos que responden a metodologías seriadas a desarrollar en los piquetes y en la franja de servidumbre, dentro de límites preestablecidos, lo que como consecuencia produce impactos puntuales y repetitivos.

- No obstante lo expresado, la construcción de un nuevo sistema de transmisión siempre ocasionará impactos ambientales, independientemente de las áreas afectadas.

- A los efectos de evaluar los posibles impactos ambientales es conveniente discriminarlos basándose en las causas que los originan.

1.4	Impactos Ambientales más Comunes en la Construcción de Líneas

- A continuación se describen las premisas básicas que deben ser contempladas por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato, a modo enunciativo pero no limitativo ya que esta puede ser ampliada de acuerdo a los impactos que se detecten y las remediaciones, adecuaciones y compensaciones que sean requeridas con motivo de minimizar, erradicar y/o mejorar los ítems de los Programas que no estén definidos. Asimismo, serán de aplicación las normativas ambientales que comprendan al proyecto, emanadas de Autoridad Pública Competente nacional, provincial y/o municipal.

- 1.4.1	Usos del Suelo

- Los impactos que puedan provocarse en el terreno estarán directamente relacionados con la cantidad de suelo afectado por la delimitación de la franja de servidumbre.

- Deben respetarse los montes nativos por ser los exponentes genuinos de la vegetación natural así como montes artificiales y forestaciones que brindan sitios de descanso, perchaje y nidificación a la avifauna nativa.

- En áreas destinadas a la agricultura, el impacto negativo es mayor en zonas de cultivos y se vuelve menor en áreas utilizadas para el pastoreo de ganado.

- Cuando la traza afecte terrenos cultivados, deberá contemplarse que las áreas destinadas a las obras tanto permanentes como temporarias pueden ser desafectadas de la actividad agropecuaria. En tal sentido deberán adoptarse los resguardos pertinentes con el fin de minimizar al extremo estas situaciones. Una vez concluidas las obras en estas áreas,  el terreno deberá ser restaurado y vuelto a sus condiciones originales.

- El CONTRATISTA deberá tener muy en cuenta, al seleccionar su metodología de montaje, que las franjas de servidumbre, por lo general, requieren la construcción de caminos de acceso. Si la afectación del terreno resulta considerable, la recuperación de la vegetación será lenta y, por tal motivo, deberán adoptarse los resguardos del caso. También deberá contemplarse que los impactos provocados por la compactación del suelo de los caminos perdurarán por largo tiempo.

- Las principales medidas tendientes a minimizar la posibilidad de provocar impactos negativos en zonas agrícolas y tierras húmedas son:

- utilizar equipos tractores apropiados y/o con neumáticos, que no ejerzan una presión sobre el suelo superior a lo estipulado en el numeral 4.6 Peso de los Equipos.

- limitar el área sujeta a alteraciones al mínimo posible, diseñando caminos de acceso específicos con un ancho inferior a los 6 metros.

- restaurar el área al término de la Obra.

    - Compensación ambiental por el cambio de uso del suelo

En caso de requerirse desmontes se deberán realizar las compensaciones correspondientes, en tal sentido la compensación ambiental por el cambio de uso del suelo en terrenos forestales se refiere a una serie de actividades de restauración y recomposición del sitio.  Asimismo, la compensación supone la forestación de otras áreas destinadas a tal fin con especies nativas propias de las áreas deforestadas.

    - Suelo y Geología

- El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que la afectación provocada por la apertura de la franja de servidumbre, dado las características de las áreas involucradas ya sea por el uso del suelo como por la afectación de la erosión, creará un impacto negativo en los suelos.

- Por tal motivo el CONTRATISTA deberá extremar los recaudos a fin de minimizar los impactos, debiendo prestar especial atención a los siguientes aspectos:

- Se deberá limitar al máximo la construcción de caminos de servicio.

- Deben evitarse circulaciones innecesarias entre piquetes.

- Debe contemplarse que si la construcción se realiza en áreas con pendientes y superficies empinadas donde exista un significativo riesgo de erosiones, el suelo puede desmoronarse. Por tal motivo debe evitarse la construcción de caminos de acceso en dichas áreas.

- Otro tipo de impacto negativo puede ser la compactación del suelo en áreas agrícolas como consecuencia del uso de equipos pesados en la construcción de las obras.

1.4.3	Terrenos Anegadizos

- La construcción de fundaciones y caminos de acceso puede alterar negativamente a los terrenos anegadizos, destruyendo la flora y fauna acuática, así como los hábitats de las especies silvestres del lugar, salvo que se adopten las medidas adecuadas.

- Los efectos negativos a largo plazo son causados, en general, por la compactación del suelo debido al uso de equipos de construcción pesados, lo que provoca cambios en los desagües naturales y, a veces, en los tipos de vegetación. No obstante, las líneas de transmisión pueden, a menudo, atravesar y/o evitar totalmente lagunas y terrenos anegadizos, con la consecuente eliminación del impacto.

- En el caso de resultar necesario erigir estructuras en terrenos húmedos y/o anegadizos el CONTRATISTA deberá utilizar equipos con rodamientos especiales y/o adecuados, metodologías de fundación y montaje apropiadas para minimizar el impacto.

- Se deberá evitar la construcción de terraplenes para acceder a los piquetes. De no ser posible, deberá garantizarse el libre escurrimiento de las aguas. Una vez desafectado el terreno deberá ser restituido a sus condiciones naturales, ecepto que estas cumplan un rol especifico, lo que debe estar autorizado por la Inspección de Obra.

1.4.4	Calidad de Agua

- La construcción de la línea no debe afectar las orillas de las lagunas tanto permanentes como transitorias existentes.

- La limpieza de la franja de servidumbre involucra en muchos casos movimientos de suelo. La acción erosiva de las lluvias podría provocar un incremento de la cantidad de sedimentos en los espejos de agua, con el consecuente aumento de la turbidez y la disminución de la penetración lumínica. Su efecto puede comprometer la productividad primaria de los cuerpos de agua.

- La magnitud de dichos efectos sobre los cuerpos de agua dependerá de la distancia a los lugares donde se desarrollen las actividades.

- Los impactos negativos podrán evitarse con la implementación de medidas preventivas, tales como la no obstaculización del curso natural, la remoción inmediata de la vegetación cortada, entre otras.

1.4.5	Vegetación y Vida Silvestre

- El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que la afectación provocada por la apertura de la franja de servidumbre crea un impacto negativo en la vegetación y en las especies de vida silvestre.

- En el caso de que se involucren especies arbóreas, tanto nativas como forestales, determinará un impacto negativo sobre aquellas especies faunísticas asociadas a dicha vegetación.

- Las tareas desarrolladas durante las distintas fases de la etapa constructiva provocarán el alejamiento de la fauna silvestre hacia otros ambientes similares en forma temporaria, siempre y cuando el ambiente no sea profundamente modificado.

- Los campos producidos por las líneas de transmisión no afectan el crecimiento de las plantas bajas. Las limitaciones impuestas por el Pliego en cuanto a las distancias y alturas previstas para los árboles dentro de la franja de servidumbre elimina la posibilidad de que se produzca la acción del efecto corona inducido.

- Respecto a las aves, las líneas de transmisión determinan impactos variados sobre sus poblaciones.

- Como efecto negativo debe indicarse las colisiones con los conductores y cables de guardia. Las mismas están influenciadas por factores de índole ingenieril, como el diseño, localización y orientación de la línea, y aquellos de carácter biológico, como el comportamiento de las distintas especies así como la topografía del terreno, las condiciones meteorológicas y el uso del suelo.

- Las colisiones se producen principalmente durante las migraciones, en los desplazamientos diarios entre los sitios de alimentación y de descanso. Esta situación puede verse agravada durante la época de cortejo y cría.

- La colisión con los cables de guardia es la causante más común de la mortalidad de aves en líneas de transmisión de alta tensión.

- Los sistemas de señalización son efectivos. Los mismos deben ser compatibilizados con los aspectos visuales de la línea.

1.4.6	Recursos Visuales

- Las líneas de transmisión ocasionan impacto sobre el paisaje, pudiendo alterar un medio ambiente visual existente debido al agregado de nuevos elementos visuales y/o modificando o eliminando recursos visuales existentes.

- Las líneas de alta tensión, por lo general, presentan los siguientes elementos visuales:

- conductores

- cables de guardia

- torres

- caminos de acceso

- franja de servidumbre

- Los cuatro primeros se agregan a los escenarios existentes mientras que el último puede modificar o eliminar recursos visuales.

- Los efectos visuales adversos podrán ser percibidos aún a una distancia de algunos kilómetros de la línea.

- El impacto visual de un sistema de transmisión puede ser minimizado, pero no anulado, adoptando medidas que permitan mimetizar la obra en el paisaje y/o escenario que la rodea.

- Las medidas a adoptar deben contemplar:

- diseño esbelto y ágil de las estructuras, particularmente en el caso de estructuras metálicas reticuladas.

- reducir la reflexión de las estructuras y de los conductores.

En el caso de un eventual ajuste de la traza prevista deberá contemplarse:

- tratar de disimular la línea en el paisaje aprovechando desniveles, arboledas, obstáculos naturales o artificiales, etc.

- alejar el trazado  de áreas pobladas, caminos, en aquellos casos que no se utilicen total o parcialmente franjas de servidumbre existentes, y de los lugares que suele frecuentar el público, a fin de reducir en forma significativa el tamaño percibido.

1.4.7	Recursos Culturales

La construcción de las obras puede afectar recursos culturales que se encuentren bajo la superficie del terreno, tales como piezas históricas, arqueológicas o paleontológicas.

Ante tal situación deberán adoptarse los resguardos del caso a fin de evitar o minimizar el posible impacto. En caso de hallazgo la comunicación y posterior alta de la autoridad competente es condición la prosecución de los trabajos.

1.4.8	Calidad del Aire y Ruidos

La construcción de la línea de transmisión podrá afectar perjudicialmente la calidad del aire debido al polvo producido por las obras y en los caminos de acceso. Las prácticas adecuadas, de uso corriente en construcciones, podrán evitar este problema.

La operación de maquinaria con motores a combustión interna generan emisiones de contaminantes gaseosos al aire, fundamentalmente constituidos por CO, SO2 y NO. En tal sentido deberán efectuarse los controles pertinentes.

Cuando la línea de transmisión esté operando, producirá ruido. El ancho de la franja de servidumbre asegura reducir al mínimo el nivel de percepción del ruido.

1.4.9	Salud y Seguridad

Existen posibles efectos eléctricos que una línea de transmisión puede provocar durante su operación en la salud y seguridad de la población.

Estos efectos incluyen: shocks eléctricos, ruidos y la posibilidad de efectos a largo plazo, debido a la exposición a la radiación electromagnética.

Los impactos provocados por shocks eléctricos serán mitigados mediante la construcción de la línea respetando las normas vigentes en materia de seguridad, que especifican la distancia mínima permitida entre la línea y el suelo, u otros objetos, a fin de minimizar riesgo.

Las líneas de transmisión inducen corriente en los objetos conductores cercanos, incluyendo a personas y animales. Estas corrientes son demasiado débiles para ser percibidas.

El ancho de la franja de servidumbre garantizará dos hechos fundamentales que hacen a la preservación ambiental, en el ancho libre de infraestructuras:

a)	El campo de radiación eléctrica no deberá exceder los 3 kV/m (tres kilovolts/metro) y el campo de radiación magnética los 25 T (veinticinco microTesla) en el extremo de la franja de servidumbre y en el perímetro de las estaciones transformadoras y fuera de los mismos, medidos a un metro del nivel del suelo.

b)	El nivel audible de ruido no deberá exceder el 50 % de las veces en condición de conductor húmedo el límite de 53 dB(A) (cincuenta y tres decibeles) en el borde de la franja prevista a ambos lados del eje de la traza que debe estar libre de edificaciones. El nivel de máxima interferencia para la protección de señales radiofónicas, con calidad de recepción de interferencia no audible (Código 5 de CIGRE) será de 30 dB. En las estaciones transformadoras se deberán evaluar los datos garantizados de ruido máximo a producir de los transformadores y otros equipos, los cuales deberán cumplir con las exigencias de la norma IEC 651 (1987) e IRAM Nº 4074-1/88 Medición de niveles de presión sonora.

Como corriente de contacto las normas fijan un valor máximo de 5 mA. El valor de percepción humana es de 1 mA; si bien el valor máximo adoptado produce una sensación desagradable de contacto, permite soltar el objeto que provoca la descarga.

Al respecto, cabe observar que el ancho de la franja de servidumbre debe garantizar por demás los objetivos propuestos.

La Organización Mundial de la Salud recomienda aprovechar el efecto pantalla de la vegetación y de la topografía, que son amortiguadores de las tensiones electromagnéticas, como protección del personal operativo, al medio ambiente y a la población ubicada en sus inmediaciones.

1.4.10	Aspectos Sociales

Los aspectos sociales constituyen un fenómeno complejo, cuyo análisis requiere el estudio simultáneo e interrelacionado de las dimensiones socioeconómica, sociocultural y sociopolítica. Desde esta perspectiva, ninguna de estas dimensiones, analizada de manera aislada, puede dar cuenta del fenómeno social total o puede sentar las bases para la gestión social con las comunidades que resulten impactadas por la construcción y operación de un proyecto eléctrico.

Deberá contemplarse que durante la construcción de las obras se incrementará en forma puntual la población en las áreas rurales a lo largo de la traza.

Asimismo, deberá tenerse en cuenta que los caminos de servicio aumentarán la posibilidad de acceder a terrenos privados, por lo que deberán contemplarse los intereses de aquellos que resultaren pasibles de ser afectados.

Las líneas de transmisión pueden inducir desarrollo en la franja de servidumbre y en su entorno, o en las tierras que se tornen más accesibles, lo que se denomina desarrollo inducido.

2.0	EMPLAZAMIENTO

- La metodología para la ejecución de las obras deberá contemplar todos los aspectos ambientales exigidos. La secuencia de tareas deberá ser programada de forma tal de lograr en los plazos previstos contractualmente una continuidad en la ejecución de los trabajos a fin de provocar el menor impacto posible. Un aspecto de particular importancia es el de encarar la ejecución de las tareas evitando concentraciones innecesarias de mano de obra y equipos y la reiteración de actividades injustificadamente.

- Antes de dar inicio a cualquier actividad de campo, resultará de fundamental importancia contar con la autorización del o los propietarios en donde se van a ejecutar las tareas, en un todo de acuerdo a lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas correspondientes a la presente licitación. Resultará de vital importancia no generar conflictos injustificados con los propietarios a los efectos de no comprometer innecesariamente al proyecto.

2.1	Generalidades

- La preparación de los emplazamientos (obradores y campamentos, caminos de servicio y piquetes) deberá efectuarse una vez que se hayan adoptado las medidas necesarias para prevenir erosiones y/o desmoronamientos. Se deberán limitar las áreas expuestas a erosiones y/o derrumbes durante la instalación de defensas temporarias a una distancia máxima que abarque un radio no menor de 150 metros.

- Se deberá limpiar y desmontar las áreas que resulten necesarias para las instalaciones propias o de terceros y para la disposición de residuos dentro de los límites especificados.

- No se podrá operar equipamiento fuera de los límites del proyecto sin contar con el correspondiente permiso escrito específico del propietario y de la Inspección de Obras.

- No deberá efectuarse ni dañarse a aquella vegetación que no resulte necesario remover.

- En aquellas áreas de construcción en la que no se requiera limpieza, la vegetación existente no deberá ser afectada, toda vez que sea posible y las curvas de nivel originales deberán ser mantenidas sin alteraciones.

- En áreas dedicadas a la agricultura en donde resulte necesario nivelar el terreno, las plantaciones removidas deberán ser almacenadas en pilas para su retiro posterior. Después de la construcción, deberán ser reemplazadas y el suelo nivelado a su cota original.

- El CONTRATISTA estará a cargo de la construcción, operación y mantenimiento de las obras temporarias de protección y/o derivación que resultaren necesarias.

- Asimismo, será responsabilidad del CONTRATISTA la provisión de materiales, la instalación, la operación y el mantenimiento de los sistemas de bombeo necesarios y la provisión de todo otro equipamiento requerido para preservar el medio ambiente al efectuar la remoción y posterior disposición de aguas, desde las distintas partes de la Obra.

- Se deberán mantener en todo momento las fundaciones y demás partes de la Obra libres de agua, conforme con los requerimientos de las Especificaciones Técnicas del Pliego.

2.2	Consideraciones Acerca de la Protección del Medio Ambiente

- Las líneas de transmisión y sus obras conexas deberán atravesar los campos adoptando todos los resguardos para preservar el medio ambiente en aquellas áreas más sensibles al impacto ambiental, por lo que deberán tomarse medidas especiales a fin de evitar inconvenientes en este aspecto.

- Para este tipo de áreas, se deberán adoptar procedimientos de limpieza específicos y se incluirá el marcado de árboles en forma individual para su protección cuando resultare necesario.

- Se deberá conservar la cubierta superior del suelo para su posterior uso en tareas de restauración.

- La afectación de la cubierta superior del suelo implicará la adopción de las medidas que resultaren necesarias para asegurar la protección de las superficies expuestas.

- Estas áreas podrán incluir recursos naturales tales como vida silvestre, vegetación y espejos de agua.

2.3	Tratamiento de Áreas de Cultivos y Plantaciones

- El CONTRATISTA deberá adoptar todas las medidas que resulten necesarias con el objeto de evitar, y de no ser posible, minimizar los impactos en áreas de cultivo y plantaciones.

- La programación de ejecución de las obras deberá contemplar las épocas de cultivo y de cosecha y/o recolección como así también la de no interferir con las actividades de desarrollo habitual en las citadas áreas.

- En tal sentido en las áreas de cultivo se deberán implementar metodologías de trabajo que produzcan el menor impacto posible.

- El CONTRATISTA deberá encarar, a su cargo, todas aquellas acciones correctivas que deban ejecutarse en dichas áreas como ser: remoción y/o poda de árboles, arbustos, estructuras u otras obstrucciones.

3.0	FRANJA DE SERVIDUMBRE

3.1	Delimitación

- La delimitación de la franja de servidumbre se debe efectuar en la etapa de análisis y evaluación preliminar de la factibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto.

- En tal sentido el CONTRATISTA deberá realizar todas las gestiones tendientes a lograr la resolución de afectación de servidumbre administrativa que debe emitir el ENRE, en caso de corresponder. Para el supuesto que la SADE se deba realizar conforme a la legislación provincial, las tramitaciones se realizaran ante la Autoridad de Aplicación que corresponda. Todas las tramitaciones tendientes a lograr la SADE deben estar informadas a la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) y se realizaran con la aprobación de este.

- El CONTRATISTA deberá despejar la zona de seguridad y franjas adyacentes de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el llamado a licitación y lo consignado en este Pliego.

- Las tareas de limpieza a efectuar en el presente llamado a licitación  se desarrollarán en áreas de carácter rural dedicadas a las actividades agrícolas y forestales, por lo que se deberán extremar las medidas para minimizar los impactos, en caso de que estos sean realmente necesarios y con la autorización de la Inspección de Obra, al terminar su uso se deberá realizar las adecuaciones a condiciones naturales.

3.2	Limpieza y Mantenimiento

- El CONTRATISTA tendrá la obligación de mantener, en la medida en que lo permitan las obras, toda la vegetación nativa y las áreas de cultivo existentes.

- Para la elección del momento en que se efectuará la limpieza de la franja de servidumbre y el método a utilizar deberá tenerse en cuenta aspectos tales como la estabilidad del suelo, la protección de la vegetación natural, de los cultivos y de los recursos naturales existentes.

- La remoción de la vegetación que resulte indispensable afectar por la ejecución de los trabajos deberá ser previamente autorizada por la Inspección de Obra. El CONTRATISTA será responsable de toda remoción o destrucción de árboles o arbustos, y deberá reponer a su costo la vegetación dañada como consecuencia de trabajos ejecutados en forma inadecuada o inconsulta, o por acciones de su personal.

- A tal efecto, procederá a la tala o poda de árboles, arbustos, malezas, etc., conforme con las restricciones indicadas, previa autorización de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

- En la franja de servidumbre delimitada, se derribarán sólo aquellos árboles y arbustos altos que excedan las especificaciones detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Específicamente, no serán removidos los  árboles o arbustos de una altura menor a 4,00 metros y que normalmente su altura de crecimiento no supera este porte, excepto que resulte imprescindible en áreas afectadas por la construcción de estructuras.

- Fuera de dicha franja no deberá ser afectado ningún árbol salvo que se vean comprometidas las distancias eléctricas mínimas.

- Dentro de la franja de Desmonte que se autorice los árboles deberán destroncarse y los residuos propios del desmonte deberán ser incorporados al suelo como aporte orgánico.

- En caso de ser necesario, por la estabilidad del suelo y/o las zonas de cauces, se deberán seguir las siguientes indicaciones:

- En las áreas afectadas por la construcción de estructuras la altura máxima de los tocones será de 0,15 metros sobre el nivel del suelo. (De acuerdo a necesidad, debe estar aprobado por la Inspección de Obra)

- Los tocones de más de 0,50 metros de diámetro que deban ser retirados, deberán ser trozados antes de ser removidos.

- Los tocones ubicados en zonas a la vista del público deberán ser cortados al ras del suelo o removidos.

- En la zona de tránsito vehicular (de ancho aproximado de 6 metros) no deberán quedar troncos, raíces, etc. hasta una profundidad no inferior a los 0,50 metros).

- La cantidad de árboles y arbustos a cortar será el mínimo necesario para permitir el acceso a la Obra y garantizar las operaciones de montaje y funcionamiento de la línea.

- En las zonas de cultivos se deberán acordar con la Inspección de Obras los límites de cortes a realizar.

- Se tendrá especial cuidado en preservar toda la vegetación, tal como árboles, arbustos, hierbas, malezas y cultivos sobre o adyacente a la franja de servidumbre que no interfieran razonablemente con la ejecución del trabajo.

- No será permitida la remoción de la cobertura natural del terreno o cualquier otra perturbación innecesaria.

- El CONTRATISTA deberá ejercer la máxima precaución de la ejecución de las obras previstas en la franja de servidumbre y en los distintos frentes de obra, tendientes a controlar la erosión y minimizar la sedimentación de arroyos y zonas anegables.

- Además, deberá proponer las metodologías de trabajo a desarrollar y tendrá bajo su responsabilidad el tipo de acceso a piquetes, siendo de su exclusiva competencia las erosiones producidas y su remediación.

- En las áreas de cultivos intensivos, el CONTRATISTA deberá tomar el máximo de precauciones compatibles con las condiciones de distancias eléctricas, y empleará métodos de trabajo que produzcan el mínimo de daños posibles en los cultivos o plantaciones.

- La responsabilidad del CONTRATISTA incluirá la obligatoriedad de realizar todo trabajo de protección que sea necesario para evitar la alteración del suelo original, durante la vigencia del Contrato.

- En general, los árboles de montes naturales talados cuya madera pueda ser utilizada, serán desgajados y los troncos, serán transportados hasta algún lugar a definir con el propietario, autoridad competente u organismo público o privado quien extenderá una certificación y/o documento donde quede contemplado el destino final del mismo. Por lo que se deja definido que el destino final de los mismos, es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, para lo cual deberá tenerlo en cuenta en su cotización.

- En montes artificiales, los troncos maderables se cortarán apropiadamente, conforme lo acordado con los propietarios afectados, y se depositarán fuera de la franja de servidumbre donde el propietario indique dentro del predio. En estos casos el destino final dependerá de su aceptación por parte del propietario. Los mismos deberán ser retirados a la mayor brevedad a los efectos de evitar el peligro de incendio. Los despojos, incluidos los tocones, deberán ser chipeados o reducidos por un rolo aplastador de tal manera que se semi trituren y semi entierren con la finalidad de lograr incorporarlos como materia orgánica al suelo existente y minimizar el peligro de incendio.

- Los materiales provenientes de la limpieza serán desechados conforme la metodología propuesta por el CONTRATISTA y aprobada por la Inspección y por la Unidad Ejecutora del Programa (UEP). Deberá procederse a la mitigación de los materiales provenientes del desmonte (retirados a la brevedad y con procedimiento de destino final a los troncos maderables). El material sobrante deberá ser chipeado o reducidos por un rolo aplastador a los efectos de que se semi triture y semi entierre. Debe ser incorporado al suelo existente como materia orgánica y, así, minimizar el peligro de incendio.

- En todos los casos la remoción de troncos, la remediación de las zonas afectadas por el desmonte y el destino final son de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y para todos los casos estos no pueden superar los dos meses. En los casos donde existan peligros de incendio u otro tipo de peligro ya sea para las personas o el Medio Ambiente natural o social, las acciones descriptas se realizarán en conjunto con el desmonte propiamente dicho, sin pérdidas de tiempo y serán condicionantes para la prosecución de los trabajos.

- El CONTRATISTA no podrá, en ningún caso, operar equipamiento o remover vegetación fuera de la franja de servidumbre delimitada, sin contar con un permiso específico por parte del propietario y de la Inspección de Obra.

- La madera extraída será depositada en los costados de la franja y deberá ser removida a la mayor brevedad a los efectos de extremar los cuidados tendientes a evitar incendios. La maleza deberá ser chipeada o reducida por un rolo aplastador de tal manera que se semi triture y, a la vez, deberá ser incorporada como materia orgánica al suelo existente a los efectos de minimizar el peligro de incendio.

- Hasta la Recepción Provisoria de la Obra, el CONTRATISTA deberá permanentemente mantener el lugar de operación libre de obstáculos y desperdicios de materiales o basura de todo tipo y retirar todo material sobrante o instalaciones temporales tan pronto como su uso no sea ya necesario para el montaje.

- El CONTRATISTA tomará a su cargo los reclamos e indemnizaciones que pudieran corresponder provenientes del incorrecto o tardío despeje de la franja de servidumbre.

- Los otros reclamos motivados por daños directos evitables que se ocasionen en la propiedad por motivo y en ocasión de la ejecución de la Obra, dentro o fuera de la franja de servidumbre, que razonablemente, a juicio del Concesionario de Transporte, pudieran haberse evitado, correrán por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

- Los acuerdos particulares que el CONTRATISTA pudiera llegar a contraer con los propietarios no lo exime del cumplimiento de las normativas ambientales exigidas en el presente Pliego, en las normativas legales tanto nacionales, provinciales y/o municipales  no pudiendo ser argumentados como justificativo de ningún tipo de incumplimiento, debiendo encarar, por su cuenta y cargo, toda acción correctiva que se requiera en tal sentido.

3.3	Tratamiento de Tocones

El rebrote de los tocones de aquellas especies que pudieran constituir un riesgo dentro de la franja de servidumbre debe ser tratado con procedimientos manuales o mecánicos, no permitiéndose el uso de herbicidas.

3.4	Remoción de los Restos del Desmonte

- Los restos del desmonte resultantes de acuerdo con estas especificaciones pasarán a ser de responsabilidad del CONTRATISTA, salvo indicación en contrario por parte de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), por lo que se deberá implementar las acciones contempladas.

- Los mismos, deberán ser removidos de la franja de servidumbre hasta una ubicación, que deberá ser acordada con el propietario (con acta acuerdo firmado) y aprobada por la Inspección de Obra y la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

- Si por alguna razón los productos de la deforestación no son requeridos por el propietario estos deberán ser retirados por el CONTRATISTA, dándolo en donación u otro medio hasta lograr la disposición final del mismo con la firma del acta correspondiente, la cual deberá estar aprobado por la Inspección de Obra.

- La extracción de la deforestación se deberá limitar a lo acordado en el permiso firmado y dentro de las zonas aprobadas por la Unidad Ejecutora del Programa (UEP). La extracción deberá efectuarse teniendo en cuenta la imposibilidad de ocasionar el más mínimo peligro de incendio.

- Los materiales provenientes de la limpieza, ramillaje, serán desechados conforme con la metodología propuesta por el CONTRATISTA y aprobada por la Inspección de Obra y la Unidad Ejecutora del Programa (UEP). En la mayoría de los casos, los materiales provenientes del desmonte deben ser retirados de inmediato para evitar la propagación accidental de fuego  debido a la extrema combustibilidad.

4.0	CAMINOS DE ACCESO Y DESVIOS

4.1	Generalidades

- Para llegar hasta la línea, el CONTRATISTA podrá emplear los caminos y calles de tierra existentes, mejorar las huellas o construir nuevos accesos, conforme las reglas del buen arte.

- A los efectos de su clasificación, se ha dividido a los distintos tipos de accesos en cuatro categorías:

- 1)	rutas pavimentadas

- 2)	rutas o caminos de tierra consolidados

- 3)	huellas transitables con vehículos livianos

- 4)	acceso a campo traviesa o sólo transitables a pie

- Las dos primeras categorías presentarán muy pocos problemas en cuanto al impacto ambiental producido por su uso, salvo el incremento en la generación de polvo en la segunda y aquellos derivados de la necesidad de garantizar que los equipos utilizados para la construcción no dañarán o dificultarán sobre manera el tránsito de los caminos, o que estos, en caso de resultar dañados, deberán ser vueltos a sus condiciones originales.

- La tercera categoría es, sin lugar a dudas, la más contradictoria debido a que los caminos permanecen inaccesibles por extensos períodos como consecuencia de las lluvias y solamente podrán ser transitados por vehículos livianos.

- Estos caminos de acceso también necesitarán un adecuado mantenimiento y reparación durante el período de construcción y al término de las obras.

- La cuarta categoría, inicialmente, incluye a aquellos que se necesiten a campo traviesa para poder así arribar a las áreas de emplazamiento.

- En este caso, la compactación del terreno y la alteración de tierras húmedas serán las principales consecuencias, tal como se expone posteriormente.

- En cada uno de los caminos de acceso a la línea, el CONTRATISTA, con acuerdo de la Inspección de Obra, deberá colocar, en lugares bien visibles y adecuadamente señalizados, carteles que indiquen en los accesos principales y secundarios la numeración de los piquetes del tramo de línea al cual se puede acceder.

- Los accesos necesarios para el montaje en la línea se deberán construir preferentemente dentro de la franja de servidumbre, afectando al mínimo indispensable los cultivos y la vegetación existentes.

- Se procurará mantener la topografía original de la franja y los escurrimientos naturales de las aguas. En caso contrario, se deberán construir los desagües y drenajes necesarios para evitar daños en los predios y erosiones localizadas en los terrenos adyacentes al de la ubicación de las estructuras que, al sólo juicio de la Inspección de Obra, pudieran comprometer su estabilidad.

- Si el CONTRATISTA decidiera, en piquetes de difícil acceso, ejecutar los trabajos con equipos especiales sin construir caminos de acceso aptos para vehículos comunes, en el caso de utilizar movilidades de uso terrestre deberá limitar no sólo la cantidad de viajes sino también los accesos a ser utilizados. Cualquiera que resultare la solución adoptada, el CONTRATISTA deberá facilitar los medios necesarios para que la Inspección de Obra pueda desplazarse a dichos piquetes todas las veces que ésta lo requiera, sin que esto implique costos adicionales para el Concesionario de Transporte.

- En aquellas situaciones en que se elija la alternativa de ejecutar caminos de acceso, se deberá evitar la provocación de impactos ambientales indeseables. A tal fin se deberá utilizar equipo apropiado y se tenderá a la minimización de la alteración del lugar.

- Se deberán utilizar equipos tractores y/o con neumáticos aptos para la zona, que no ejerzan una presión sobre el suelo superior a la exigida por el presente Pliego.

- La Inspección de Obra deberá determinar específicamente aquellas áreas donde no se podrá utilizar equipo pesado.

- Los accesos no deberán ser superiores a los 6 metros de ancho.

- El CONTRATISTA deberá adoptar los resguardos del caso a fin de garantizar la protección del medio ambiente, minimizando los aspectos negativos debiendo, en consecuencia, recurrir a la utilización del equipamiento de montaje, conforme con las prácticas más avanzadas en la materia, que se adapte a estos requisitos.

- Respetando las indicaciones generales de esta especificación, el CONTRATISTA tendrá libertad en la elección de las características de los caminos y las modalidades de su construcción, siempre y cuando ocasionen el menor impacto posible, las que deberán ser explicitadas en su oferta.

- El CONTRATISTA deberá controlar y ordenar el estacionamiento de vehículos a fin de impedir interferencias en el tránsito y/o estacionamiento del público, en el acceso de vehículos de emergencias, en las actividades normales de los propietarios y en los trabajos de construcción de la Obra.

- Atento a las distintas etapas de construcción que presenta una obra de esta naturaleza, lo aquí planteado deberá ser respetado en cada una de ellas.

4.2	Mantenimiento de Accesos

- El CONTRATISTA deberá coordinar las obras de manera tal de interrumpir lo menos posible la circulación pública, ya sea vehicular o peatonal.

- Cuando resulte necesario atravesar, cerrar u obstruir rutas, caminos o calles, ya sean públicas o privadas, el CONTRATISTA deberá proveer y mantener desvíos alternativos que garanticen la circulación del tránsito público y privado. Los mismos deberán contar con una conveniente señalización, la cual se deberá ajustar como mínimo a los requerimientos del presente Pliego y/o a las exigencias de la Autoridad Pública Competente.

- Si resultase necesaria la clausura de caminos o calles por parte del CONTRATISTA para el normal desarrollo de los trabajos, éste deberá proveer y mantener accesos alternativos para las personas que residan en la zona o para aquellas que tengan actividad comercial en la misma.

- Si el CONTRATISTA escogiera utilizar los caminos y calles de tierra existentes como accesos a la zona de obras deberá garantizar el mantenimiento de los mismos con el fin de permitir su uso por terceros. La transitabilidad de dichos accesos estará determinada para aquellos vehículos que habitualmente circulan por los mismos y no por los afectados a las obras. Finalizadas las obras deberán ser reacondicionados convenientemente.

- En este caso, se permitirán clausuras de hasta cuatro (4) horas. Sólo podrán efectuarse cierres de hasta diez (10) horas, si se notifica de los mismos a los potenciales afectados, con una semana de antelación, a fin de no producir molestias indebidas.

- En cuanto a las medidas a adoptar referidas a señalización e iluminación será de aplicación lo indicado en el apartado 4.5 Señalización e Iluminación.

- En los caminos de uso público el CONTRATISTA no podrá estacionar tanto en forma transitoria como permanente, bajo ninguna circunstancia, vehículos, maquinaria ni equipos, como así tampoco efectuar acopio de ningún tipo de material.

- Cuando los vehículos del CONTRATISTA circulen por rutas públicas se deberán adoptar los resguardos pertinentes para no entorpecer la circulación en las mismas.

- Los vehículos afectados a las distintas actividades de la obra, pertenezcan al CONTRATISTA o de terceros, tanto dentro como fuera de los Límites del Proyecto, deberán contar con habilitación específica y circular conforme con las modalidades exigidas por las normativas municipales y/o provinciales y/o nacionales vigentes.

4.3	Afectación de Áreas de Cultivo o Pastoreo

- El CONTRATISTA deberá elaborar un programa de trabajos tal que la construcción de la Obra no interfiera con las actividades que se desarrollan en las áreas de cultivos o en los campos destinados a pastoreo.

- El CONTRATISTA en estas áreas deberá adoptar todos los resguardos necesarios a fin de asegurar el normal desenvolvimiento en las mismas, a tal fin no deberá afectar las infraestructuras existentes como así también deberá prever la construcción de obras temporarias y de aquellas que fuesen requeridas por el Concesionario de Transporte a fin de asegurar este propósito.

- El CONTRATISTA deberá preservar el acceso en forma ininterrumpida del ganado a través de las distintas áreas de campo, así como no interrumpir el acceso en fracciones de campo utilizadas para cultivo y pastoreo.

- Deberá mantener permanentemente los cercos existentes para restringir el desplazamiento del ganado y cuidar que las tranqueras permanezcan cerradas y seguras.

- Deberán reducirse al mínimo los cortes de alambrados y cercos, los que deberán ser reparados y dejados en perfectas condiciones cada vez que sean afectados mientras dure la ejecución de las obras y hasta la finalización de las mismas.

- Antes de cortar el cerco para instalar en los accesos tranqueras provisorias, el CONTRATISTA dispondrá terminales dobles tipo esquinero a cada lado de la abertura, para que el cerco quede con sus alambres totalmente tensados. Las tranqueras provisorias permanecerán cerradas con candado de llave maestra, de la cual tan sólo dispondrán el Propietario, el CONTRATISTA y la Inspección de Obras.

- Todos los daños causados por no cumplir con este requisito como, por ejemplo, la pérdida o dispersión de ganado y/o daños sufridos por estos o los provocados en las áreas de cultivo, serán de total responsabilidad del CONTRATISTA.

- La cantidad de alambres, tipo y calidad serán, como mínimo, de características similares a las del cerco existente.

- Se prevé también la provisión y montaje de tranqueras definitivas, a instalar en sitios a definir por la Inspección de Obra, debiéndose contar con la conformidad del propietario del inmueble.

- Las partes enterradas llevarán, además, una protección con pintura asfáltica.

4.4	Afectación de Servicios Públicos

- Será responsabilidad del CONTRATISTA no perturbar el servicio del ferrocarril, gasoducto, líneas de telecomunicaciones, los postes y las líneas de energía eléctrica aéreas, y todo otro servicio comprometido por la Obra o en su defecto construir otros sistemas de provisión que satisfagan los requerimientos de los prestatarios de los servicios afectados, asimismo se deberán realizar todas las gestiones tendientes a obtener las autorizaciones, permisos y  salvoconductos de cruces y trabajos en relación a estos temas.

- Cuando la ejecución de la Obra requiera la remoción o relocalización permanente o temporaria de un servicio existente, quedará a cargo del CONTRATISTA la responsabilidad de coordinar todas las actividades con los prestatarios de dicho servicio y efectuar todos los trabajos a su entera satisfacción.

- Cuando las operaciones del CONTRATISTA deban desarrollarse en áreas adyacentes o cercanas a instalaciones de servicios públicos y existiese la posibilidad de que las mismas puedan provocar daños o inconvenientes, el CONTRATISTA deberá suspender sus trabajos hasta haber tomado los recaudos necesarios para protegerlas.

- La Inspección de Obra podrá determinar específicamente aquellas áreas donde no se podrá utilizar equipo pesado, sin que esto signifique ningún costo adicional.

4.5	Señalización e Iluminación

- El CONTRATISTA deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de impedir el ingreso de personal no autorizado a las áreas de construcción y a los caminos, calles y corredores afectados y, de acuerdo con lo requerido, garantizar la seguridad pública y la seguridad de los empleados del CONTRATISTA, la de otros empleados, de otros contratistas y la de terceros que puedan resultar afectados por la Obra.

- Asimismo, será responsabilidad del CONTRATISTA proteger las instalaciones existentes y las propiedades adyacentes de cualquier daño potencial.

- Los vallados deberán ser ubicados en forma tal de permitir el acceso de los propietarios de los inmuebles directamente afectados con la Obra.

- El CONTRATISTA deberá asegurar la correcta protección con vallados efectivos y señalamiento de precaución adecuado que garanticen la total seguridad de quienes circulen por calles, caminos, rutas y cualquier otra vía pública en la que haya resultado imprescindible su cierre total o parcial al tránsito.

- Deberán ubicarse señalizaciones en las intersecciones de la vía pública más próxima, sobre ambos lados del área bloqueada ya sea parcial como total.

- Además en todos estos casos deberán colocarse carteles de precaución, conforme las exigencias de la Dirección Provincial de Vialidad, indicando las reducciones de velocidad y paradas exigibles acordes con la necesidad de la obra, ubicados a distancias prudenciales que aseguren su efectividad.

- El CONTRATISTA deberá garantizar la debida iluminación de los vallados y de las obstrucciones con luces de precaución.

- Las mismas deberán permanecer encendidas desde el atardecer hasta el amanecer y en todo momento en que, por fenómenos meteorológicos tales como lluvia y niebla, resulte reducida la visibilidad.

- Las luces de precaución deberán ajustarse a normas de diseño eléctrico apropiadas y estar posicionadas en estructuras fijas, de forma tal de garantizar su correcta visibilidad en cualquier condición meteorológica.

4.6	Peso de los Equipos

- Una buena medida para la preservación del suelo consiste en evitar la compactación del terreno en todas las áreas que no requieran un mantenimiento a largo plazo para el acceso a la línea y a las torres, excepto en aquellas superficies destinadas a caminos de uso público.

- Fuera de los caminos de acceso, que requieren un tratamiento especial de mantenimiento a largo plazo, no deberán utilizarse equipos de un peso mayor a las 6,50 t/m² (equivalente a CAT D7), excepto en aquellas áreas que posteriormente serán restauradas, devolviéndolas a su estado original.

5.0	HALLAZGO DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS, PALEONTOLOGICAS Y/O HISTORICAS

5.1	Generalidades

- Durante el desarrollo de las actividades de limpieza y especialmente en las de excavaciones ante la posibilidad de un hallazgo de piezas arqueológicas, paleontológicas y /o históricas el CONTRATISTA deberá de inmediato paralizar en el lugar las tareas que lo comprometan y dar aviso a la Inspección de Obras y a las Autoridades Públicas Competentes.

- La Inspección podrá ordenar al CONTRATISTA la paralización de las Obras en la zona si, a su criterio la posibilidad de un hallazgo y/o la pieza se extendiera más allá de la porción de terreno afectada "prima facie".

- El CONTRATISTA será el único responsable por el ocultamiento, depredación y/o destrucción de hallazgos, liberando en tal sentido de toda responsabilidad al Concesionario de Transporte.

6.0	ESPECIES DE FLORA Y FAUNA CON PROBLEMAS DE CONSERVACION

El CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los procedimientos necesarios tendientes a preservar la flora y fauna local de cualquier impacto negativo que pudiera alterar su hábitat.

- El CONTRATISTA deberá estar familiarizado con los aspectos biogeográficos, comunidades nativas, así como las especies que se encuentran amenazadas y/o en peligro de extinción y las propias del lugar para intervenir en el desarrollo de las tareas correspondientes al proyecto en ejecución.

6.1	Métodos de Protección de Dichas Especies

- El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones prudentes y necesarias para proteger a las especies naturales de la flora y fauna autóctonas, así como de especies vegetales implantadas con valor paisajístico y de aquellas, tanto de la flora como de la fauna, con valor económico para los habitantes del lugar.

- Asimismo, el CONTRATISTA deberá notificar a la Inspección de Obra en el caso que los trabajos de construcción a llevar a cabo pusieran en peligro a las especies con problemas de conservación o a sus hábitats naturales.

- Como consecuencia de lo indicado precedentemente, el CONTRATISTA deberá demarcar las áreas reconocidas como hábitats naturales de las especies antes citadas, previo al inicio de las actividades de construcción.

- El COMITENTE podrá demarcar toda otra región considerada como hábitat natural de especies en peligro que recién se conocieran durante la construcción.

- Estas actividades deberán ser debidamente contempladas por el CONTRATISTA al momento de la formulación de su oferta, no pudiendo ser motivo de requerimientos de adicionales y/o prórrogas de ninguna índole.

7.0	CONTROLES TEMPORARIOS

- A continuación se indican algunos de los controles temporarios que deberá llevar el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato. La metodología y la frecuencia de los mismos, al igual de los requeridos en otros puntos del presente Pliego, deberá ser contemplada en el Plan de Gestión Ambiental.

7.1	Control de la Contaminación del Aire

- El CONTRATISTA deberá arbitrar los medios a fin de minimizar la contaminación del aire como consecuencia de la ejecución de los trabajos de construcción.

- El CONTRATISTA deberá realizar las tareas de vuelco y traslado a destino de tierra, piedras y escombros cuidando de provocar la menor cantidad de polvo que sea posible. Deberá evitarse el traslado de este impacto a los espejos de agua existentes, tanto permanentes como transitorios.

- Asimismo, el CONTRATISTA deberá realizar algún tipo de tratamiento para prevenir el levantamiento de polvo en aquellos caminos y desvíos no pavimentados que se encuentren dentro de los 100 metros de zonas residenciales, o bien rociarlos con agua en forma periódica, durante el período de afectación de las mismas.

Todos los equipos utilizados por el CONTRATISTA deberán estar en buen estado mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible, reduciendo así las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar el exceso de ruidos.

7.2	Control de los Cuerpos de Agua

- El CONTRATISTA deberá mantener las lagunas, alcantarillas, drenajes naturales y/o desagües permanentemente libres de todo tipo de obstrucción, tales como residuos de limpieza, materiales de construcción y/o escombros.

- En la medida que resulte posible, el CONTRATISTA no alterará los drenajes originales de los cuerpos de agua.

- Cuando resulte necesario efectuar trabajos en los cursos de agua, el CONTRATISTA deberá cuidar de no incrementar la turbiedad del agua a fin de no disminuir su calidad y de no producir daños en las especies acuáticas.

- La turbiedad del agua no podrá exceder un 10% del nivel de turbiedad natural, salvo que el Concesionario de Transporte preste su conformidad, aprobando un porcentaje superior.

- No podrán realizarse trabajos con equipos operando en cursos de agua, salvo que estén expresamente autorizados por la Inspección de Obra y la Unidad Ejecutora del Programa (UEP). Ante tal circunstancia el CONTRATISTA deberá extremar los recaudos a los efectos de no provocar impactos de ningún tipo.

- El CONTRATISTA deberá impedir todo derrame y/o vuelco  de combustible, residuos y/o sustancias volátiles tales como petróleo, aceites, sustancias químicas, diluyentes y/o cualquier otro producto contaminante en los desagües pluviales o sanitarios, o lagunas, o ríos etc.

- El CONTRATISTA no podrá extraer la vegetación existente en las márgenes de las lagunas, tanto permanentes como transitorias, sin la autorización la Inspección de Obra y la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

- Queda expresamente prohibida la disposición de residuos líquidos, sólidos y semisólidos de todo tipo en todos los cursos de agua.

7.3	Control de la Contaminación del Suelo

- Todos los equipos y vehículos utilizados por el CONTRATISTA deberán ser monitoreados y revisados con el fin de asegurar la inexistencia de pérdidas de combustibles y/o lubricantes.

- Asimismo, el CONTRATISTA deberá adoptar los resguardos pertinentes para evitar derrames de combustibles y/o lubricantes.

- La carga de combustible y el cambio de lubricantes deberán efectuarse en los lugares habilitados en los obradores para tal fin, no estando permitido efectuarlo sobre el terreno natural.

- En el caso que resultase imprescindible efectuar carga de combustible y recambio de lubricantes y filtros de equipamiento afectado específicamente a algún frente de trabajo, dicha actividad deberá realizarse en lugares habilitados para tal fin, debiéndose garantizar que no se afectará en lo más mínimo al terreno natural como asimismo la permanente limpieza de los mismos.

- Estas situaciones, se deberán plantear una vez agotadas todas las instancias y serán consideradas como excepcionales, requiriendo por tal motivo, la aprobación previa la Inspección de Obra y la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

- De suceder un derrame de un producto contaminante será de entera responsabilidad del CONTRATISTA efectuar de inmediato la remediación de la contaminación producida.

7.4	Control de Erosiones, Derrumbes y Prevención de las Crecientes

- El CONTRATISTA deberá hacerse cargo de la provisión, operación y mantenimiento de las instalaciones necesarias para controlar posibles erosiones, de origen hídrico como  derrumbes y para proteger a la Obra y a las instalaciones existentes de crecientes que pudieran producirse durante el período de construcción.

- El CONTRATISTA deberá adoptar los resguardos del caso a fin de controlar la erosión, utilizando procedimientos y técnicas experimentadas que garanticen la adopción de los resguardos pertinentes en la preservación del medio ambiente.

7.5	Control de Ruidos

- En áreas residenciales se deberán programar las actividades de forma tal de efectuar las mismas en horario laboral normal. En las mismas y próximo a viviendas habitadas se deberá cumplir la norma IRAM Nº 4062 “Ruidos molestos al vecindario” o las normativas municipales, siendo de aplicación la más exigente en la materia.

- La Ley Nacional de Seguridad e Higiene, Decreto 351/79, establece que “ningún trabajador podrá estar expuesto a una dosis superior a 90 dB (A) de Nivel Sonoro Equivalente, para una jornada de 8 horas y 48 horas semanales”.

- Los niveles de ruido deberán ser reducidos mediante el uso de silenciadores en los equipos motorizados y dispositivos de supresión o amortiguación de ruidos en equipos compresores, generadores, etc.

- Se deberán adoptar los resguardos pertinentes con el fin de garantizar que los equipos que se utilicen cuenten con sistemas de control de sonido no menos efectivos que los provistos por sus fabricantes. Asimismo se deberán efectuar controles periódicos de verificación.

- Fuera de las áreas pobladas deberá cumplimentarse las normativas municipales vigentes en la materia, o en su defecto contemplar que el límite máximo aceptable es de 70 dB(A).

- En los casos de obradores o de frentes de trabajo próximos a inmuebles habitados se contemplará:

- Ubicación de los equipos en operación en un área lo más alejada posible de los inmuebles potencialmente sensibles a los impactos sonoros.

- Se deberá notificar con la debida anticipación a los potenciales afectados cada vez que se prevea realizar actividades extremadamente ruidosas.

El CONTRATISTA en su Plan de Gestión deberá contemplar efectuar mediciones para verificar las exigencias de niveles audibles para líneas y estaciones transformadoras en operación, establecidas en el numeral 1.4.9 Salud y Seguridad del presente Anexo. Dicha planificación contemplará como mínimo efectuar mediciones en las proximidades de áreas pobladas y en la intersección de las rutas provinciales.

7.6	Control de Campos Electromagnéticos

El CONTRATISTA en su Plan de Gestión deberá contemplar efectuar mediciones de campos electromagnéticos para verificar las exigencias establecidas en el numeral 1.4.9 Salud y Seguridad del presente Anexo. Dicha planificación contemplará como mínimo efectuar mediciones en las proximidades de áreas pobladas, viviendas habitadas y en la intersección de las rutas provinciales. Las mismas como mínimo deberán realizarse sobre el eje y el borde de la franja de seguridad y los perímetros de las estaciones transformadoras.

8.0	DISPOSICION DE RESIDUOS

8.1	Distintos Tipos de Disposición

Se entenderá por "residuos" a aquellos materiales orgánicos o inorgánicos, ya sea en sus estados líquido, semisólido, sólido o gaseoso, que resulten como remanentes de procesos naturales o artificiales llevados a cabo por la mano del hombre, carentes de valor económico y de la posibilidad de ser reutilizados, o bien reinsertados en el ciclo natural o proceso de la actividad humana, por lo que se los considera desechables.

Los requerimientos generales para la disposición de residuos son:

- Se deberán utilizar exclusivamente los lugares habilitados a tal fin para efectuar la disposición de cualquier material desechable.

- La disposición no deberá generar peligro de ningún tipo por contaminación y/o incendios, ni obstaculizar ni bloquear la operatoria del lugar, aún si el material fuera movido o alterado.

En la siguiente tabla se indica las clases de disposiciones de los residuos sólidos durante la etapa constructiva.

| DESCRIPCION | CLASE DE DISPOSICION |
| --- | --- |
| Residuos generados por el constructor | Utilización, remoción y/o destino final. |
| Remanentes de construcciones y escombros | Remoción y destino final |
| Follajes, ramas y malezas inferiores a 0,08 m de diámetro y de 0,90 m de longitud | Incorporación al suelo como materia orgánica |
| Residuos existentes en la zona | Utilización, remoción con destino final y/o mitigación con finalidad de incorporación orgánica (presentar instructivo con aprobación de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) |

Los residuos líquidos serán analizados en el rubro Obradores.

Todos los materiales de desecho existentes y/o generados durante la construcción serán removidos en forma diaria para su disposición final.

Bajo ninguna circunstancia se deberán enterrar o incinerar residuos.

El CONTRATISTA deberá proveer contenedores apropiados para la recolección y disposición de materiales de desechos, escombros y residuos en general.

Será de responsabilidad del CONTRATISTA mantener permanentemente limpias las áreas de trabajo existentes, caminos, accesos, campamentos y obradores.

8.2	Línea de Fuego:

Cuando se necesiten líneas de fuego, deberá despejarse de toda maleza y/o residuo una franja suficientemente ancha y segura. Luego, un ancho no inferior a los 0,90 metros deberá ser cortado hasta dejarlo libre de vegetación sobre el lado exterior de la línea despejada.

9.0	RESTAURACION DE LAS AREAS UTILIZADAS PARA LA OBRA

9.1	Generalidades

El CONTRATISTA devolverá, a la Recepción Definitiva de la Obra, todos los terrenos afectados restaurados a las condiciones originales en que los recibió.

En el caso que la Inspección de Obra considere que los terrenos utilizados no se hallasen en condiciones aceptables, determinará los trabajos necesarios que deberán realizarse. En caso de negativa o demora por parte del CONTRATISTA, el reacondicionamiento será ejecutado por terceros, con cargo a aquél.

El CONTRATISTA deberá renivelar, preparar la superficie y rellenar los caminos, las áreas de construcción y todas las otras áreas alteradas y no requeridas para la operación y mantenimiento del emprendimiento, asegurando que las mismas no estarán expuestas a la acción de la erosión tanto hídrica como eólica.

9.2.	Requerimientos

El CONTRATISTA deberá proponer el programa a desarrollar, el que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra.

En las afectaciones de áreas cultivadas los procedimientos de restauración deberán contar con la previa conformidad de los propietarios.

10.0	CAMPAMENTOS TEMPORARIOS Y OBRADORES

10.1	Criterios para su Ubicación

Preferentemente, los campamentos y obradores deberán ser ubicados dentro o en las adyacencias de los asentamientos o poblaciones que puedan proveer los servicios que se detallan en el numeral 10.2 Servicios a Proveer a Dichos Obradores y Campamentos.

Las obras no deberán provocar ningún tipo de impacto ambiental perjudicial.

Dichos lugares deberán ser aprobados por la autoridad local y/o la Inspección de Obra, previo a su utilización.

Los campamentos deberán estar en un terreno alto, que permita un buen drenaje, no estar expuestos a inundaciones y estar limpios de residuos sólidos.

Los principales impactos ambientales provienen de la disposición final de residuos sólidos y líquidos de dichos campamentos. De no garantizarse su correcta disposición, se pondrá en peligro la salud pública y la del personal del CONTRATISTA, por lo que este último deberá extremar los cuidados en tal sentido.

10.2	Servicios a Proveer a Dichos Campamentos y Obradores

El CONTRATISTA deberá asegurar la provisión de agua potable en los campamentos y obradores, la que deberá reunir condiciones aptas para su consumo como bebida y cocción de alimentos, así como para lavado y aseo.

Las cantidades suministradas deberán ser suficientes para permitir el lavado de la ropa de trabajo del personal dos veces a la semana y para su baño personal diario.

Los baños deberán disponer de duchas, lavatorios, mingitorios e inodoros acordes con las necesidades del personal. Asimismo, deberán implementarse las medidas pertinentes para la cobertura de tales necesidades en los frentes de trabajo tanto permanentes como transitorios.

Cuando los frentes de obra se hallen alejados de los servicios sanitarios fijos obligatoriamente deberá proveerse servicios sanitarios de tipo desplazable, comúnmente denominados químicos, provistos de desinfectantes y cuyas características respondan a la de los primeros.

El CONTRATISTA podrá individualizar las aguas residuales en efluentes domésticos (de la cocina, lavado de enseres y ropa) de los efluentes sanitarios (del baño y toilettes).

Los sistemas de disposición para cada tipo de efluentes deberán ser escogidos de acuerdo con los métodos que se indican en el numeral 10.3 Controles para la Protección del Medio Ambiente durante su utilización.

El CONTRATISTA deberá proveer un sistema para la colección, almacenamiento y disposición de residuos sólidos de los obradores y campamentos.

El CONTRATISTA deberá proveer la seguridad y protección adecuadas para el personal que utilice los obradores y campamentos, así como para todos los materiales e instalaciones ubicados en los mismos.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá proveer los desagües pluviales adecuados para la colección y disposición del agua de lluvia.

El CONTRATISTA deberá mejorar o tratar adecuadamente las superficies destinadas a áreas de circulación, estacionamiento y viviendas, así como las sendas peatonales dentro de los obradores y campamentos.

10.3	Controles para la Protección del Medio Ambiente Durante su Utilización

El agua para consumo del personal, tanto en los obradores y campamentos como en los frentes de trabajo deberá ser potable, en condiciones, ubicación y temperatura adecuadas.

En los frentes de obra donde el agua potable no pueda ser suministrada por red, será provista mediante grifos de depósitos móviles cerrados de material inoxidable no tóxico, de cierre hermético y de fácil limpieza. Bajo ninguna circunstancia dichos grifos serán utilizados para otro uso que el del consumo humano.

El agua potable deberá reunir las condiciones de calidad impuestas por las autoridades sanitarias del lugar y/o por la Inspección de Obra.

La disposición de efluentes en los lugares donde se hallan habilitados servicios locales deberá ser autorizada por las autoridades del lugar, debiendo el CONTRATISTA proveer y mantener las conexiones temporarias al sistema de colección existente.

En aquellas áreas en las que no existan servicios locales habilitados, el CONTRATISTA deberá establecer sistemas de disposición de efluentes separados, domésticos y sanitarios en general.

Los sistemas no podrán permitir la descarga directa de ningún efluente sin tratar a ningún curso de agua, ya sea permanente o transitorio, dentro o fuera de la franja de servidumbre. Los sistemas de disposición deberán estar ajustados a las normas impuestas en la materia por las autoridades locales y/o por la Inspección de Obra y deberán tratar todo aquel efluente líquido que se genere, debiendo en consecuencia, estar dimensionados para la condición de máxima ocupación de los mismos.

El CONTRATISTA deberá proveer contenedores de gran durabilidad para la colección y almacenamiento de residuos sólidos en el lugar. Dichos contenedores deberán estar provistos de un cierre hermético y deberán asegurar la imposibilidad del acceso de roedores en su interior.

Los residuos sólidos deberán ser extraídos del lugar, como mínimo, dos veces por semana y sus contenedores deberán ser ubicados en forma tal de evitar la emanación de olores en lugares próximos a áreas residenciales.

La disposición de los residuos sólidos no deberá efectuarse dejándolos en el lugar en forma permanente, a diferencia de los residuos sólidos provenientes de la cocción de vegetales, la que podrá efectuarse en excavaciones realizadas en el lugar a los fines de su disposición final. La profundidad de dichos pozos no deberá aproximarse a más de 0,25 metros del nivel de las napas freáticas (medidos durante el período en que los campamentos se encuentren en uso), y deberán ser cubiertos después de su uso con no menos de 0,50 metros de tierra limpia.

Todo otro tipo de residuo sólido deberá ser colectado, almacenado y transportado hacia las áreas aprobadas por las autoridades locales para su disposición final en contenedores cerrados.

El CONTRATISTA estará obligado a mantener las condiciones generales de limpieza y pulcritud de los campamentos temporarios y permanentes.

El CONTRATISTA deberá, asimismo, proveer todos los métodos necesarios para el control de la existencia de roedores y para impedir el acceso del ganado a los campamentos.

El CONTRATISTA deberá acondicionar las superficies de terreno adecuadamente, permitiendo que resulten aptas tanto en áreas destinadas a viviendas como en las áreas previstas para el estacionamiento, a fin de asegurar que ni el personal ni los vehículos deban transitar sobre superficies húmedas y/o fangosas.

El CONTRATISTA proveerá los sistemas pluviales necesarios con el fin de direccionar los desagües de la zona de obras hacia el sistema de desagües pluviales local, luego de asegurarse de haber librado al efluente de sedimentos mediante lagunas diseñadas a tales fines.

Dichas instalaciones deberán retener el curso de agua durante un lapso de aproximadamente 10 minutos, o durante el tiempo que requieran las autoridades locales y/o la Inspección de Obra.

10.4	Mantenimiento de la Disciplina

El CONTRATISTA queda obligado a mantener en todo momento el orden en el lugar de las obras, a cuyo fin adoptará las medidas tendientes a lograr una adecuada disciplina.

El CONTRATISTA y todo su personal, así como los subcontratistas y el personal de los mismos, deberán acatar las órdenes de la Inspección de Obra.

El CONTRATISTA deberá separar de sus funciones a toda persona que objete la Inspección de Obra, a su exclusivo juicio.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá adoptar las medidas necesarias con el fin de impedir, conforme con la legislación vigente, la portación de armas, el tráfico y consumo de estupefacientes y de bebidas alcohólicas en el emplazamiento de las obras.

10.5	Restauración del Área

El área utilizada para la Obra, una vez finalizados los trabajos, deberá ser restaurada, a satisfacción de los propietarios de las tierras y/o de la Inspección de Obra. En ningún caso podrán abandonarse en el lugar residuos sólidos de ninguna especie.

11.0	SERVICIOS SOCIALES, SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO Y MEDICINA LABORAL

11.1.	Generalidades

El CONTRATISTA deberá proveer y mantener durante el desarrollo de las obras, desde la firma del Contrato hasta la Recepción Definitiva de aquellas, Servicios de Seguridad e Higiene del Trabajo y Medicina Laboral, conforme con lo que establecen las leyes y disposiciones vigentes en la República Argentina, y a las correspondientes normas laborales y las normas de Seguridad e Higiene y Medicina del Trabajo que disponga la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

En tal sentido la sola comunicación de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) referente a temas que atañen a estas áreas serán de cumplimiento obligatorio y contractual sin opción de reclamos futuros ni solicitud de mayores costos, la falta de cumplimiento a estas activará la aplicación de deméritos que podrán ser implementados durante la ejecución de las Obras por la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

EL CONTRATISTA deberá capacitar al personal propio como al de sus subcontratistas en materia de Higiene y Seguridad y en la prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, de acuerdo a las características y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que desempeñen.

La capacitación del personal se efectuará mediante clases, cursos y otras acciones eficaces  y se complementará con material didáctico gráfico y escrito, medios audiovisuales, avisos y letreros informativos. A tal efecto deberá implementar los programas  de capacitación respectivos que deberán incluir a todos  los sectores del personal, propio y de terceros, afectados en la obra. Dichos programas deberán ser presentados al Concesionario de Transporte al inicio de los trabajos.

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta la cantidad de personal y recursos para cubrir las responsabilidades que determine la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), por lo que corresponderá presentar a consideración de este el organigrama, curriculum y recursos de las áreas en cuestión.

El CONTRATISTA deberá asegurar a su personal transporte, alojamiento digno y posibilidades de alimentación en caso de no contar la zona con facilidades para ello.

La prestación de estos servicios, de acuerdo con las modalidades usuales en cada tipo de tarea, será en todo momento responsabilidad del CONTRATISTA, pero podrá eventualmente y previa autorización de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) transferirla a terceros. La transferencia autorizada no librará al CONTRATISTA de la responsabilidad, de la eficiencia y continuidad de la prestación de todos los servicios aquí especificados.

En relación a las actividades de alto riesgo en este tipo de obras lineales, las más frecuentes son: montaje de estructuras o izaje de torres, engrampado de morcetería y tendido de conductores, por lo que para estas actividades se debe contar con instructivo especifico de trabajo, análisis de riesgo operativo y capitaciones previas. Para el comienzo y prosecución de estas tareas el CONTRATISTA deberá contar con un técnico de Seguridad permanente en el frente de trabajo y una ambulancia y/o unidad de rescate equipada específicamente más un profesional con título habilitante para la atención y derivación de posibles accidentados, estos son condicionantes para la prosecución de estos trabajos.

El CONTRATISTA planificara su plan de Contingencias que deberá estar aprobado por la Inspección de Obra.

El transporte de personal, tanto dentro como fuera de los Límites del Proyecto, deberá efectuarse en vehículos que cuenten con habilitación específica y conforme con las modalidades exigidas por las normativas municipales y/o provinciales y/o nacionales. Los vehículos deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

- La alimentación del personal se efectuará en lugares apropiados garantizándose el aseo y la limpieza de los mismos.

- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones referentes a la prestación de estos servicios que la Inspección de Obra considera primordiales para la marcha de la Obra, facultará a la Inspección de Obra para disponer la paralización de los trabajos por culpa del CONTRATISTA, sin perjuicio de las otras sanciones económicas que pudieran corresponder.

11.2.	Higiene

- El CONTRATISTA deberá asegurar la limpieza permanente en locales, viviendas y lugares de tránsito y permanencia de público en toda el área de la Obra.

- Los residuos deberán ser incinerados o depositados en terrenos sanitariamente dispuestos para ello según corresponda.

- El CONTRATISTA deberá adoptar las medidas necesarias para que en las viviendas existentes, o las que se construyan, como así en todos los locales del área de las obras, se apliquen los dispositivos o correcciones de construcción para evitar la penetración o anidamiento de insectos y otras alimañas.

- Deberá realizar en todo el ámbito y recintos de la Obra campañas sistemáticas contra insectos, roedores y reptiles, conforme con las normas vigentes o las que establezca la Autoridad Sanitaria Competente.

11.3	Salud

- El CONTRATISTA deberá arbitrar, por sí o por terceros, las medidas necesarias y suficientes para la atención médica de todas las contingencias sanitarias que pudiesen plantearse durante la ejecución de las obras. Los obradores y campamentos deberán contar como mínimo con una sala de primeros auxilios y con la infraestructura necesaria para evacuar todo tipo de contingencias.

- La derivación o traslado a centros asistenciales de los trabajadores que iniciaran enfermedades durante el trabajo estará a cargo del CONTRATISTA.

- El CONTRATISTA será responsable de poner en conocimiento inmediato de las autoridades sanitarias correspondientes de la presencia en la Obra de acontecimientos morbígenos de carácter epidémico, sean infecciosos, tóxicos o de otro origen o derivados de circunstancias catastróficas y pondrá en práctica todas las medidas que la autoridad disponga para afrontar el suceso.

11.4	Seguridad

- El CONTRATISTA deberá adoptar las medidas necesarias con el fin de impedir, conforme con la legislación vigente, la portación y uso de armas de fuego por parte del personal de obra. El consumo de bebidas alcohólicas estará permanentemente vedado en obradores y campamentos, como así también en cualquier frente de trabajo.

- Asimismo, será responsable de que su personal respete el cumplimiento de la prohibición de caza y pesca y de captura de animales vivos, debiendo impartir las instrucciones, proveer las señalizaciones, y arbitrar todas las medidas necesarias, en tal sentido. Regirá la prohibición de la presencia de animales domésticos tanto en obradores como campamentos.

- El CONTRATISTA será responsable de todos los daños y perjuicios que provoquen la ejecución de la Obra y a terceros, independientemente de las normas de seguridad aplicadas.

- Tampoco librará al CONTRATISTA de la responsabilidad emergente de la Obra el hecho de la aprobación por la Inspección de Obra de las medidas de seguridad adoptadas.

- Si las medidas de seguridad adoptadas en cada caso son consideradas insuficientes por la Inspección de Obra, podrá disponerse la paralización total o parcial de los trabajos hasta que se adopten las medidas precauciónales que se estime correspondan, sin que se le admita al CONTRATISTA ningún tipo de reconocimiento.

- El CONTRATISTA deberá cumplir, y será responsable del cumplimiento por parte de su personal, de todas las normas de seguridad de aplicación para el tipo de obras objeto del presente llamado.

- El personal del CONTRATISTA y de los subcontratistas deberá estar provisto del equipamiento de seguridad apropiado acorde con las tareas a desarrollar.

- Será responsabilidad del CONTRATISTA el educar y preparar al personal en prácticas de seguridad. El personal deberá aprender el uso adecuado del equipamiento destinado a tal fin y de los elementos de protección personal.

- En los piquetes de trabajo se deberá contar con medios de comunicación apropiados y disponer de las ambulancias que resulten necesarias para evacuar al personal afectado ante cualquier tipo de contingencia.

- El CONTRATISTA deberá confeccionar los Programas de Seguridad consecuentes los que, previa autorización de la Inspección de Obra y la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), serán de aplicación.

- Si la Inspección definiera la existencia de áreas o tareas críticas, el CONTRATISTA, a su cargo, será responsable de la adopción de las medidas de seguridad correspondientes.

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta la cantidad de personal y recursos para cubrir las responsabilidades que determine la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), por lo que corresponderá presentar a consideración el organigrama, curriculum y recursos de las áreas en cuestión.

- Los responsables del área de Higiene y Seguridad y de Medio Ambiente debe estar aprobado por la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

- 12.0	AREA DE MEDIO AMBIENTE

- El Plantel profesional, con reconocida y probada experiencia en las áreas a su cargo deberá ser propuesto por el CONTRATISTA y deberá ser indefectiblemente aprobado por la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta la cantidad de personal y recursos para cubrir las responsabilidades que determine la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), por lo que corresponderá presentar a consideración el organigrama, curriculum y recursos de las áreas en cuestión.

- Previo al inicio de las actividades de construcción será de responsabilidad del Área de Medio Ambiente la elaboración de un Plan de Gestión Ambiental (PGA) ajustado a los criterios y lineamientos establecidos en el presente Pliego y a los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales.

- El CONTRATISTA no podrá comenzar las obras mientras no cuente con la aprobación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) por parte de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

- Asimismo, será responsabilidad de este Área la elaboración de los informes de avance mensual respecto del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA), como la de suministrar toda aquella información ambiental que requiera la Inspección de Obra.

- Será de incumbencia del Área de Medio Ambiente:

- Informar y capacitar al personal sobre los comportamientos a desarrollar ante la problemática ambiental.

- La implementación y control de las medidas de protección ambiental.

- La elaboración de los planes de contingencias y las normativas y reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades y a los lugares de trabajo.

- Los mismos deberán contemplar las situaciones de emergencia (incendios, derrames, inundaciones, etc.) que puedan ocurrir y que tengan consecuencias ambientales significativas.

- Asignar responsabilidades específicas al personal en relación a la implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de mitigación.

- Programar y encarar la difusión de las actividades ambientales al personal y a la comunidad interesada.

13.0	COMUNICACIÓN MEDIOAMBIENTAL

- Actualmente la temática ambiental se halla incorporada a la estrategia global de instituciones y organismos públicos y privados, como así también todos aquellos aspectos de la actividad humana que, de una forma u otra, tengan que ver con la transformación del medio ambiente ya sea por extracción, uso, gestión o producción, haciendo a la imagen de los mismos.

- Por tal motivo cada vez adquiere mayor importancia la comunicación, máxime cuando se trata de emprendimientos de afectación pública.

- El público en general necesita información como asimismo el organismo a cargo del emprendimiento, la empresa constructora y el operador en el orden interno también.

- Una adecuada comunicación ambiental permitirá eliminar temores consecuentes del emprendimiento y evitar situaciones de crisis y, en el caso de corresponder encararlas en forma apropiada.

- Respecto al público involucrado lo primero que debe conocerse es con quien se va a tratar para asegurar que la comunicación estará totalmente adaptada al mismo, motivo por el cual deberá efectuarse un relevamiento a fin de detectar quienes pueden llegar a influir sobre los objetivos propuestos y cual es su grado de influencia.

Todo el personal afectado a la obra deberá ser informado y capacitado por el CONTRATISTA sobre los aspectos medioambientales, de higiene y de seguridad industrial que resultaren de aplicación, sobre los problemas ambientales que se puedan llegar a plantear durante la ejecución de las obras, la implementación y control de medidas de protección ambiental y los planes de contingencias.

El CONTRATISTA deberá instrumentar todas las acciones necesarias y suficientes para cumplimentar con los requerimientos de este apartado, las que deberán ser incluidas en el Plan de Gestión Ambiental (PGA).

El Área de Medio Ambiente será responsable de atender y evacuar todas las consultas ambientales que formulare el público interesado.

14.0	RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA estará obligado durante las distintas etapas de ejecución del proyecto a cumplimentar, sin que ello sea motivo de solicitud de pagos adicionales ni ampliaciones de plazo de ningún tipo, los requerimientos del presente Pliego y las normativas vigentes a nivel nacional, provincial, municipal y/o de organismos de regulación y control que resultaren de aplicación al proyecto y a su ejecución, se encuentren o no indicadas en la documentación contractual, siendo el único responsable del cumplimiento de las normas ambientales, laborales y de higiene y seguridad industrial tanto por parte de sus empleados, subcontratistas y de cualquier otra empresa o persona de que se valga para la ejecución del contrato.

ANEXO I

En el presente Anexo se indica a modo ilustrativo el alcance de los temas a desarrollar en el Plan de Gestión Ambiental que debe presentar el CONTRATISTA.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

1	DESCRIPCION DEL PROYECTO

2	PLAN DE OBRAS - ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

2.1	Replanteo de la Línea

2.2	Limpieza de Franja de Servidumbre

2.2.1	Descripción

2.2.2	Personal y Equipos

2.3	Caminos de Acceso

2.4	Fundaciones

2.5	Montaje de Torres

2.6	Tendido de Conductores y Cable de Guardia

2.7.	Técnicas de Restauración

3	ATENUACION DE IMPACTOS

3.1	Uso del Suelo

3.2	Caminos de Acceso

3.2.1	Mantenimiento de Accesos

3.3	Limpieza y Mantenimiento

3.4	Afectación de la Calidad del Agua

3.5	Impacto Atmosférico y Sonoro

3.6	Radiointerferencia y Campos Electromagnéticos

3.7	Obradores y Campamentos

3.8	Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipos

3.9	Disposición de Residuos

3.10	Servicios Sociales, Seguridad e Higiene del Trabajo

y Medicina Laboral

3.10.1	Generalidades

3.10.2	Higiene

3.10.3	Salud

3.10.4	Seguridad

3.11	Restauración de las Áreas Utilizadas para la Obra

3.12	Compensación

3.13	Comunicación y Educación Ambiental

4	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS

5	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

ANEXO II

PLAN PROPUESTO PARA EL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

Las medidas de protección ambiental que formen parte del Plan de Gestión Ambiental deberán ser agrupadas y clasificadas en función de los componentes de cada sistema y de sus características.  Se propone una ficha técnica para el desarrollo de cada medida donde se deben detallar los impactos  considerados, las tareas o acciones del proyecto que generan impacto, el tipo de medida, las acciones a desarrollar para implementar la medida, el momento o etapa de desarrollo del proyecto, el lugar de ejecución, la periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la misma.

En las siguientes tablas se detallan los criterios propuestos para clasificar los distintos tipos de medidas de protección ambiental ( tiempo / magnitud).

| ##### Medida | ##### Características |
| --- | --- |
| Preventivo - Evitador | Elimina la posibilidad de generar impacto |
| Preventivo - Minimizador | Reduce la probabilidad de ocurrencia de impacto. |
| Restaurador | Recupera componentes alteradas de un ecosistema |
| Mitigador | Suaviza, atenúa o modera la magnitud del daño ambiental |
| Compensador | Resarce los efectos negativos del impacto. Ofrece una solución alternativa. |
| Correctivo -Absoluto | Ocurre a largo plazo, cuando se recuperan todos los componentes y condiciones alteradas |

| ## MEDIDA TÉCNICA N° Manejo de |  |
| --- | --- |
| 1- Impacto (s) considerado |  |
| 2- Acciones de la Ingeniería del Proyecto |  |
| 3- Tipo |  |
| 4- Acciones a desarrollar: |  |
| 5- Lugares de Ejecución: |  |
| 6-Momento de Ejecución: |  |
| 7-Frecuencia de Verificación: |  |

###### Programa de Prevención de Emergencias

Dentro del marco del P.G.A. el CONTRATISTA deberá elaborar Planes de Contingencia para situaciones que pueden originarse en la aplicación de determinadas tecnologías  (incendio y explosiones, derrames de hidrocarburos, manejo de productos químicos) o bien de fenómenos naturales (inundaciones, fenómenos atmosféricos).