ESPECIFICACIÓN DE SBC

# 1 ESPECIFICACIONES

# INTRODUCCION

Esta especificación detalla los requerimientos técnicos mínimos y necesarios que debe poseer el SBC para poder cumplir con las funcionalidades de los servicios brindados por IPLAN (Tráfico peering Wholesale Carriers).

Dado que esta potencial adquisición tendría destino a ser el SBC para conectarse entre la red privada de IPLAN y los carriers IP publicos, se solicita compatibilidad de Protocolos detallados .

Los oferentes deberán acompañar con su cotización: muestras, demos demostrativas y documentación, junto con una memoria descriptiva, a efectos de apreciar diseño y presentación del conjunto completo con sus componentes y funcionalidades.

# 1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El SBC deberá poseer las siguientes capacidades y características:

- Sesiones simultáneas:

  - 5000 sesiones simultáneas.

  - Máxima capacidad de sesiones simultáneas El oferente deberá especificar hasta donde puede escalar en sesiones simultáneas. Es mandatorio que el número sea no menor a 20000 o cercano a ese valor

- Sesiones por segundo: 50 cps promedio con picos de 150 cps. Sin afectar la cpu.

- Alta disponibilidad:

  - Se requiere que el sistema funcione con alta disponibilidad y sin pérdida de sesiones y audio en caso de switchover o caída del activo.

  - Los dos equipos que conformen la alta disponibilidad estarán ubicados en lugares físicos diferentes.

  - La conectividad de esos dos equipos estará brindada por la red de IPLAN.

  - El proveedor deberá especificar los requerimientos mínimos de esa conexión para asegurar el funcionamiento del esquema en alta disponibilidad.

- Interface de administración WEB (HTTP, HTTPS) y/o CLI (SSH, TELNET).

- SIP (RFC 3261), SIP-T (RFC 3372), SIP-ISUP , RFC 2833, RFC 4733, RFC 2327, RFC 3464, RFC 1889

- Back to Back User Agent (B2BUA).

- Topology Hiding.

- NAT/NAPT.

- SIP Manipulation Headers. elements of SIP standard o SIP-ISUP Headers and SIP body or content . Ya sea en interface IN y OUT del paso del trafico en el SBC.

- Soporte codecs G.711 (μ-law y A-law), G.729 Anex A y B, G.723 (6.3 y 5.3), GSM.

- RTP, RTCP.

- Estadísticas de QoS (Jitter, Packet Loss, MOS).

- Media Transcoding.

- Numbering Format , poder manipular ANI o DNIS

- Radius o Taccass para autenticación de usuarios admins.

- Lawful-Intercept  ETSI X1/X2/X3. “opcional”

- Fax relay según Rec. ITU-T T.38 a fax passthrough sobre CODEC ITU-T G.711

- SNMP versión 2, syslog.

- Encriptación: TLS, SRTP, IPSec. Con 200 sessiones de licencia

- Detección y protección de ataques por DoS/DDoS.

- Bloqueos automáticos por IP.

- IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 interworking.

- DNS, SRV (RFC 2782).

- Generacion de Billing hacia un servidor externo ya sea por radius o ftp

- Packet capture de señalización y rtp , que pueda ser enviado a un server externo.

- Balanceo de trafico por mas de un SA ( sesión agent ) por huntgroup balanceando 1+1 o enviando trafico a el primer SA y en caso de caída o alguna causa de respuesta pasar al otro SA automáticamente.

- Ping Option para detectar si un SA esta activo

- Estadisticas de QOS en cdr como MOS ,jitter , packet loss.

1.3 ESCENARIOS A COTIZAR

Se procede a detallar escenarios posibles para ITX.

| Escenarios | Sesiones Soportadas | Sesiones por segundo | cps | cps pico | Sesiones simultaneas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5000 | 0 | 100 | 300 | 10000 |
| 2 | 10000 | 0 | 150 | 350 | 15000 |
| 3 | 15000 | 0 | 200 | 400 | 20000 |

El oferente deberá también especificar en su modo de licenciamiento los costos de aumentar las capacidades de las distintas variables expresadas en la tabla, de manera de ofertar una manera en la que IPLAN pueda gradualizar la inversión a través de los distintos escenarios sugeridos para la cotización.

Si el oferente considerara que puede realizar una oferta con una manera más adecuada en base a su propio esquema de licenciamiento, IPLAN considerará dicha propuesta para su análisis.

Para cada escenario solicitado, así como para los esquemas intermedios y/o escenario específico sugerido por el oferente, los mismos deberán ser acompañados de los requerimientos mínimos de hardware/software que IPLAN deberá suministrar para que el oferente garantice el correcto funcionamiento bajo las condiciones detalladas para cada caso.

En caso que alguno de las facilidades requeridas sea un opcional, el oferente deberá detallarlo y cotizarlo y especificar requerimientos de hardware/software necesarios para su correcto funcionamiento.