Ampliación de la Solución de Virtualización de Escritorios

| Objeto | Requerido |  |
| --- | --- | --- |
| MARCA |  |  |
| MODELO |  |  |
| Procesador | El Fabricante de la solución deberá proporcionar servidores que trabajen sobre arquitectura x86 de Intel. |  |
| Servidores blade | - El dispositivo ofertado deberá: - Aumentar el rendimiento, la flexibilidad y la escala de las aplicaciones tanto virtualizadas como no virtualizadas - Poder implementar aplicaciones más rápidamente y administre la conectividad según sea necesario - Obtener la capacidad de memoria y de E/S para satisfacer cualquier necesidad - Reducir la cantidad de adaptadores, cables y switches de la capa de acceso necesarios para conectividad LAN y SAN |  |
| Procesamiento | La solución debe contemplar 2 Blades con 2 x 2.60 GHz E5-2640 v3/90W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz y contar como mínimo con 16 X 32GB DDR4 – 2133 – MHz LRDIMM / PC4-17000 / quad Rank / x4 / 1.2v y 2x300 SAS 10k. |  |
| Sistema Operativo | La solución debe contemplar licencias suficientes de VMware vSphere with Operations Management Enterprise para instalar como hipervisor en los equipos ofertados. |  |
| Implementación | El oferente deberá realizar la configuración inicial de todos los componentes ofertados, con personal propio y certificado por los fabricantes involucrados. No se aceptarán servicios tercerizados. |  |
| Soporte | El equipamiento ofertado, deberá contar con soporte 7x24 con 4hs. para part replacement y una duración de 36 meses. |  |

| Objeto | Requerido | Cumple |
| --- | --- | --- |
|  | Se deberá realizar el upgrade de las 150 (ciento cincuenta) licencias de VMware Horizon Standard (CU) actuales de AySA a 300 (trescientas) licencias de VMware Horizon Enterprise (NU). |  |
|  | Se deberán proveer 200 (doscientas) licencias de VMware Horizon Enterprise (NU) adicionales. |  |
|  | La solución propuesta deberá de soportar al menos 20,000 conexiones concurrentes de usuario. |  |
|  | La solución deberá soportar protocolos como PCoIP y Blast. |  |
|  | La solución deberá de ofrecer mecanismos para el control de ancho de banda y calidad de adobe flash. |  |
|  | La solución deberá de contar con mecanismos para reducir el ancho de banda consumido en la red por usuario y/o política. |  |
|  | La solución deberá soportar monitoreo a nivel profundo y reportes de uso. |  |
|  | La solución deberá soportar la creación y asignación de escritorios desde una sola consola. |  |
|  | La solución deberá ser capaz de entregar escritorios virtuales con soporte de gráficos 3D a través de hardware dedicado, compartido o a través de software; soportando la tecnología vGPU. La misma infraestructura deberá soportar escritorios con distintas capacidades de 3D. |  |
|  | La solución deberá permitir la conexión de clientes desde sistemas operativos soportados por la industria (OSs). |  |
|  | La solución deberá de soportar la conexión de clientes desde Thin Clients / Zero clientes que sean estándar de industria. |  |
|  | La solución deberá ofrecer un driver universal para impresión. |  |
|  | La solución deberá ofrecer experiencia de video de alta calidad. |  |
|  | La solución deberá ajustarse dinámicamente a cambios que sucedan del lado del cliente con respecto a configuración de impresoras. |  |
|  | La solución deberá ajustarse dinámicamente a los cambios que sucedan en la configuración de el/los monitor(es) del lado del cliente. |  |
|  | La solución deberá de ser capaz de ajustar parámetros para mantener la experiencia del usuario cuando se tenga un aumento en la latencia de red. |  |
|  | Soporte para múltiples monitores del lado del cliente. |  |

| Objeto | Requerido | Cumple |
| --- | --- | --- |
|  | Soporte para dispositivos USB y control de funcionalidades de los mismos. |  |
|  | Soporte para escritorios virtuales persistentes. |  |
|  | Soporte para escritorios virtuales no persistentes que pueden ser compartidos entre múltiples usuarios. |  |
|  | Soporte para la reproducción de múltiples formatos multimedia como: MPEG 1; MPEG 2; MPEG 4; WMV 7/8/9; WMA; AC3; MP3. |  |
|  | Soporte para el control y configuración de los recursos utilizados por Audio y video. |  |
|  | La solución deberá de ser capaz de entregar distintos escritorios para distintos casos de uso y/o categorías de usuarios. |  |
|  | La solución deberá permitir cambios en la sesión y datos de usuario, salvar dichos cambios y que persistan a través de diferentes sesiones y dispositivos. |  |
|  | La solución deberá contar con soporte para Windows 7, 8.x y 10. |  |
|  | La solución deberá ofrecer APIs de integración con soluciones de VoIP (softphones). |  |
|  | La solución deberá de ser capaz de restringir el acceso a dispositivos USB. |  |
|  | La solución deberá soportar el acceso a dispositivos locales seriales y USB. |  |
|  | La solución deberá soportar productos de Anti virus integrados directamente con el hipervisor a través de módulos de Kernel. |  |
|  | La solución deberá soportar configuración de impresoras en base a la ubicación del cliente. |  |
|  | La solución deberá de soportar diseños con múltiples centros de datos ya sea en esquemas Activo/activo, activo/pasivo permitiendo al usuario acceder a un escritorio y sus datos en distintos centros de datos. |  |
|  | La solución deberá de soportar el acceso a escritorios virtuales a través de HTML5 desde un navegador compatible. |  |
|  | La solución deberá soportar la gestión de servicio para toda la infraestructura desde una sola interfaz. |  |

| Objeto | Requerido | Cumple |
| --- | --- | --- |
|  | La solución deberá soportar que el nodo de gestión donde residen los servicios de conexión, configuración, etc. pueda ser entregado en esquemas de alta disponibilidad para asegurar el servicio. |  |
|  | La solución deberá soportar y asegurar la segmentación de red para distintos tipos de tráfico, como gestión, producción y almacenamiento, entre otros. |  |
|  | La solución deberá soportar la migración de los escritorios y servidores entre distintos niveles o "tiers" de almacenamiento. |  |
|  | La solución deberá ofrecer acceso a los escritorios virtuales desde múltiples locaciones y dispositivos, como teléfonos celulares, acceso externo (fuera de la LAN corporativa). |  |
|  | La solución deberá ofrecer acceso a través de WAN sin dependencia de una VPN y sin costo extra por dispositivos de hardware para cumplir esta función, deberá estar incluido en las capacidades de los nodos de gestión. |  |
|  | Se deberá poder demostrar la disponibilidad a través de balanceo y redundancia de componentes en todos los distintos niveles de infraestructura que componen la solución. |  |
|  | Se deberá de soportar la seguridad de los datos y cumplimiento regulatorio a través de capacidades como (no limitado a) acceso con autenticación de dos vías, protocolo de despliegue encriptado, etc. |  |
|  | La solución deberá soportar la actualización de software de manera centralizada sin disrupción al servicio del usuario final. |  |
|  | La plataforma de virtualización y gestión deberá de proveer APIs y marcos de automatización para la integración con herramientas externas de orquestación y gestión. |  |
|  | La plataforma de virtualización deberá de soportar la migración de datos de VMs (escritorios virtuales y servidores) entre distintos tipos de arreglos de disco (NAS/SAN/DAS) y protocolos de almacenamiento (FC/iSCSI/NFS/FCoE/VMFS-L) sin tener una baja en los servicios. |  |

| Objeto | Requerido | Cumple |
| --- | --- | --- |
|  | La plataforma de virtualización deberá de proveer la colocación inteligente y balanceo a nivel del almacenamiento de las máquinas virtuales en base al acceso a disco y espacio reduciendo los esfuerzos operativos asociados con el monitoreo y gestión de almacenamiento para las máquinas virtuales. |  |
|  | La plataforma de virtualización deberá proveer mecanismos para la gestión dinámica de energía eléctrica, permitiendo que los servidores entren en un estado de "stand-by" en horas que la carga sea baja y reanudando el estado de estos servidores cuando la carga de escritorios y/o servidores virtuales se incremente. |  |
|  | La plataforma de virtualización deberá de proveer visibilidad en el comportamiento del almacenamiento, consumo de ancho de banda, latencia y otros factores que favorezcan la resolución de problemas. |  |
|  | La plataforma de virtualización deberá de proveer capacidades para asignar QoS a almacenamiento en forma de shares de I/O y límites de manera distribuida en cluster, estas capacidades deberán de estar disponibles para almacenamientos basados en FC, iSCSI, NFS y FCoE. |  |
|  | La plataforma de virtualización deberá de integrarse con soluciones de terceros para ofrecer servicios de seguridad sin agente apoyándose del hipervisor y máquinas virtuales de seguridad. |  |
|  | La plataforma de virtualización deberá de soportar archivos de hasta 62TB. |  |
|  | La plataforma de virtualización deberá de soportar la sobre asignación de recursos de RAM. |  |
|  | La plataforma de virtualización deberá de soportar la sobre asignación de recursos de CPU. |  |
|  | La solución deberá poder ser arquitectada de manera distribuida a nivel geográfico, permitiendo que los usuarios cuenten con movilidad y poder acceder a los servicios desde distintos nodos de gestión/conexión. Esta arquitectura deberá soportar hasta 20,000 conexiones concurrentes entre sitios. |  |
|  | La solución deberá de poder utilizar de manera nativa optimizaciones a nivel de almacenamiento por parte del hipervisor como lo pueden ser Space Efficient Disk e integración a través de APIs con el almacenamiento (SCSI y NFS). |  |

| Objeto | Requerido | Cumple |
| --- | --- | --- |
|  | La solución deberá de soportar la entrega de almacenamiento de manera automatizada utilizando recursos de disco local y asegurando la disponibilidad de la información en base a distintas copias de la misma en los nodos que constituyen el cluster. |  |
|  | La solución deberá ofrecer autenticación a través de RADIUS. |  |
|  | La solución deberá ofrecer autenticación a través de SecurID. |  |
|  | La solución deberá soportar que la imagen base de escritorios se copie automáticamente y se personalice agregando así una identidad única para cada puesto de trabajo (por ejemplo, el cambio de Windows SID, el nombre y la IP del sistema operativo) para evitar conflictos entre otras copias. |  |
|  | La consola de administración debe ser accesible a través de la Web sin necesidad de instalar ningún software en el cliente. |  |
|  | La consola de administración deberá contar con una gestión basada en roles. |  |
|  | La solución deberá soportar Microsoft Lync en su versión 2013, permitiendo contar con el software de cliente instalado directamente en los escritorios virtuales. La comunicación de la cámara o “webcam” USB deberá ser comprimida para poder reducir el ancho de banda de igual manera se deberá de utilizar canales de comunicación UDP para un correcto funcionamiento en ambientes WAN. |  |
|  | El protocolo de despliegue principal deberá soportar al menos AES-128 como método de encripción. |  |
|  | El protocolo de despliegue principal deberá contar con la certificación de seguridad FIPS-140-2. |  |
|  | Se deberá poder hacer uso de múltiples VLANs para las imágenes maestras de los escritorios, esto con el objetivo de poder incrementar la cantidad de escritorios a través de mayor cantidad de subnets. |  |
|  | La solución deberá contar con licenciamiento basado en usuario nombrado. |  |
|  | La solución deberá ofrecer la capacidad de adquirir "add-ons" de VDI en el caso de contar con el hipervisor. |  |
|  | La solución deberá ser capaz de empaquetar aplicaciones, de tal manera de hacerlas portables entre distintas versiones de sistemas operativos Windows. |  |

| Objeto | Requerido | Cumple |
| --- | --- | --- |
|  | La solución deberá ser capaz de administrar las imágenes de software de los desktops, sean estos físicos o virtuales en modalidad dedicada o clon full. Esta administración deberá incluir - con la posibilidad de migración de versiones: |  |
|  | Drivers |  |
|  | Sistema operativo |  |
|  | Aplicaciones comunes a todos los usuarios |  |
|  | Aplicaciones por perfil de usuario |  |
|  | Además de centralizar los datos de trabajo del usuario con las imágenes de software aprovisionado, de tal manera de permitir backup/restore, recambio de hardware, migración de hardware y software. |  |
|  | La solución deberá disponer de un portal que permita al usuario autenticarse en un único lugar y de allí acceder en modalidad de "single sign on" a las aplicaciones y los desktops virtuales; donde las aplicaciones pueden ser Hosted Apps de Vmware, XenApp de Citrix, SaaS, Office 365, Google Apps. Implementando un catálogo de aplicaciones disponibles al usuario, dependiendo del perfil del mismo. |  |
|  | La solución deberá de ser capaz de soportar la presentación y/o hosting de VDI y aplicaciones. |  |
|  | Entrega de aplicaciones y escritorios virtuales desde una sola plataforma. |  |
|  | La solución deberá ser capaz de monitorear, identificar y alertar de problemáticas específicas de VDI, y además brindar visibilidad y recomendaciones a personal de mesa de ayuda, operadores y administradores de la infraestructura. |  |
|  | Deberá incluir: |  |
|  | Diseño y workflow de automatización |  |
|  | Panel de estado de operaciones: Monitoreo de Salud, Riesgo y Eficiencia de la operación; incluyendo análisis de performance |  |
|  | Administración de la capacidad con planificación de la misma, e indicación de optimización |  |
|  | La solución deberá ser capaz de administrar la personalización del ambiente de usuario, por parte del mismo usuario, manteniendo esta personalización a través de los distintos dispositivos. |  |

| Objeto | Requerido | Cumple |
| --- | --- | --- |
|  | La solución deberá ser capaz de entregar escritorios virtuales con sistemas operativos guest tanto en Windows como en Linux. |  |
|  | La solución deberá ser capaz de entregar y administrar aplicaciones a los desktops de VDI en forma dinámica, a demanda y en caliente; independientemente de la instalación de las mismas en el sistema operativo guest. Es decir, estas aplicaciones deberán figurar como instaladas nativamente en el desktop (sistema operativo) del usuario. |  |
|  | La solución deberá ser capaz, en su herramienta de monitoreo, de verificación de estado de funcionamiento de su infraestructura y análisis de performance. |  |
|  | La solución deberá ser capaz, en su herramienta de monitoreo, de realizar análisis de planificación de capacidad y predicción de crecimiento. Deberá contar con funcionalidades para la planificación de capacidad del entorno de VDI, con la propiedad de detectar cuellos de botella existentes o potenciales, y la posibilidad de simular escenarios de crecimiento de carga o de indisponibilidad de infraestructura. |  |
| Implementación | El oferente deberá realizar la configuración inicial de todos los componentes ofertados, con personal propio y certificado por los fabricantes involucrados. No se aceptarán servicios tercerizados. |  |
| Soporte | Se debe contemplar licenciamiento de uso perpetuo, con servicio de mantenimiento y actualización del producto ofrecidos por el término mínimo de 3 años. El servicio de soporte debe estar disponible de 7x24 los 365 días del año. |  |