# PLIEGO DE especificaciones técnicas

- Objeto: VEHICULO UTILITARIO CHICO

#### Alcance: Utilitario Chico tipo Furgón 3 m³.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los Utilitarios Chicos con Portón trasero y Lateral, Naftero o Diesel, dos Puertas, y aptos para carga.

Sólo se aceptarán utilitarios nuevos de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán vehículos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios Comunes es el 4-3-2-00215.

- Referencias Normativas

Los modelos requeridos deberán cumplir con normas nacionales e internacionales que rigen la fabricación de los mismos, cumpliendo con los estándares de calidad mencionados en dichas normas. Asimismo, el oferente deberá detallar el tipo y número de norma que certifica para cada modelo.

- Características Técnicas

La caja trasera deberá estar preparada para transportar carga.

  - Dimensiones

Tracción:				Delantera.

Capacidad de carga [m³]:		Mínimo de 3 m³ en caja trasera.

Capacidad de carga [Kg]:		Mínimo de 650 kg.

Largo:					entre 4000 y 4400 mm.

Ancho c/espejos:			entre 1900 y 2050 mm.

Distancia entre ejes:		entre 2600 y 2750 mm.

  - Motor y caja

Motor:		Nafta o Diesel 4 cilindros en línea. Norma EURO. Inyección de Combustible. 8 o 16 Válvulas.

Cilindrada:		Entre 1.350 y 1.600 cm3.

Potencia Mínima:	A partir 75 CV.

Caja de Cambio:	Mínimo de 5 marchas hacia delante y una de retroceso.

  - Dirección

Dirección Hidráulica, Electro-hidráulica ó Servo Asistida.

3.4	Suspensión

3.4.1	 Suspensión Delantera

Independiente, tipo Mc Pherson o Similar.

Barra estabilizadora.

Amortiguadores hidráulicos.

3.4.2	 Suspensión Trasera

De eje rígido Tubular o similar.

Amortiguadores hidráulicos

3.5	Frenos

Delanteros:	Discos.

Traseros:	Discos o tambor.

Sistema ABS

  - Color

El color de las unidades deberá ser Blanco.

AySA S.A., luego del análisis técnico correspondiente, podrá tener en cuenta ofertas de vehículos que, sin alcanzar en su totalidad los requisitos técnicos enunciados en el presente documento, permitan cumplir los servicios para los que serán destinados.

- Equipamiento

Butacas con apoya cabeza.

Cinturón de seguridad inercial.

Tomacorriente 12 V.

Aire Acondicionado.

Radio con CD.

Portón trasero de dos Hojas.

Críquet y llave de ruedas.

Auxilio Completo.

Matafuego y cubre alfombras.

- Entrega de unidades

Las unidades deberán ser entregadas en perfectas condiciones de limpieza, funcionamiento y sin ningún tipo de daño o marcas en su carrocería.

Previo a la entrega, las unidades deberán ser inspeccionadas en el área de pre-entrega de la Concesionaria de acuerdo a las normas impuestas por el fabricante. Asimismo, deberán certificarse los números de chasis y motor como paso previo a su patentamiento.

Junto con el vehículo se deberá entregar  toda la literatura de abordo necesaria para un correcto uso del mismo (Manual de Instrucciones, Plan de Asistencia Técnica y Garantía, Guía de la Red de Concesionarios Oficiales, etc.). También se deberá adjuntar la información acerca del código del equipo de audio u otro elemento que requiriere codificación.

- Patentamiento y Flete

El precio cotizado deberá incluir los gastos de Flete, patentamiento, sellados, alta de Patente y cualquier otro gasto inherente a la Inscripción de la unidad en el registro Automotor.

El adelanto de Patentes a abonar en rentas estará a cargo de AySA S.A.

Las unidades deberán entregarse con grabado de autopartes y cristales.

- Documentación

Las unidades deberán ser entregadas con la siguiente documentación:

- Certificado de Fabricación o Importación

- Formulario 01

- Factura de Venta

- Toda otra documentación que exija el Registro Nacional de Propiedad del Automotor

- Servicio de Post Venta

Los vehículos objeto de la presente licitación deberán tener una cobertura de servicios en concesionarias o talleres de la marca que cubran todo el territorio de la República Argentina.

- Garantía

La garantía de los vehículos deberá ser como mínimo de 12 meses, sin límite de kilometraje. Dicha garantía deberá cubrir todas las reparaciones necesarias que surgieren como consecuencia de desperfectos de material, montaje o fabricación de los mismos.

Además, la garantía deberá amparar todo el territorio nacional, independientemente de la Concesionaria en que fueren entregados los vehículos.

- Repuestos

Disponibilidad de un stock permanente de repuestos para el mantenimiento de las unidades durante el periodo de garantía.