# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto:	PICK-UP CABINA SIMPLE 4X2

#### Alcance: Camioneta tipo pick-up, cabina simple, tracción 4x2.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas y funcionales de una camioneta tipo pick-up, cabina simple, tracción 4x2, motor turbo diesel.

Sólo se aceptarán productos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán productos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-1- 06474.

- Referencias Normativas

Deberá cumplir con normas de ensayo NBR 1585 nivel de emisión EURO III.

Asimismo los modelos requeridos deberán cumplir con las normas nacionales e internacionales que rigen la fabricación de los mismos. Asimismo, el oferente deberá detallar el tipo y número de norma que certifica para cada modelo.

- Características Técnicas

  - Dimensiones

Tipo de tracción:				4x2

Distancia mínima entre ejes: 		3000mm.

Carga máxima total:			Mínimo 1000kg.

Despeje mínimo del suelo:		230mm

  - Motor

Motor:			Turbo diesel, inyección Common Rail – Euro III.

Cilindrada:		2000cm3 – 4 cilindros (mínimo).

Potencia:		120 cv (mínimo)

Torque:                   300 Nm (mínimo)

  - Dirección

Dirección Hidráulica a piñón y cremallera o similar.

  - Caja de velocidades

Manual con un mínimo de 5 (cinco) marchas hacia delante sincronizadas.

  - Suspensión

3.5.1	Suspensión Delantera

Paralelogramo deformable o tipo Mc. Pherson, con barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos con doble efecto o similar.

    - Suspensión Trasera

Eje rígido con elásticos semi-elípticos y amortiguadores hidráulicos con doble efecto o similar.

  - Frenos

Delanteros:	A discos.

Traseros:	A tambor.

Con sistema ABS.

  - Color

El color de las unidades deberá ser blanco.

AySA S.A., luego del análisis técnico correspondiente, podrá tener en cuenta ofertas de vehículos que, sin alcanzar en su totalidad los requisitos técnicos enunciados en el presente documento, permitan cumplir los servicios para los que serán destinados.

- Equipamiento

- Rueda de auxilio completa con criquet y llave de rueda.

- Sistema de aire acondicionado.

- Ganchos para remolque, delantero y trasero.

- Stereo AM-FM.

- Cubre alfombras interiores.

- Matafuego

AySA S.A., luego del análisis técnico correspondiente, podrá tener en cuenta ofertas de vehículos que, sin alcanzar en su totalidad los requisitos técnicos enunciados en el presente documento, permitan cumplir los servicios para los que serán destinados.

- Entrega de unidades

Las unidades deberán ser entregadas en perfectas condiciones de limpieza, funcionamiento y sin ningún tipo de daño o marcas en su carrocería.

Previo a la entrega, las unidades deberán ser inspeccionadas en el área de pre-entrega de la Concesionaria de acuerdo a las normas impuestas por el fabricante. Asimismo, deberán certificarse los números de chasis y motor como paso previo a su patentamiento.

Junto con el vehículo se deberá entregar  toda la literatura de abordo necesaria para un correcto uso del mismo (Manual de Instrucciones, Plan de Asistencia Técnica y Garantía, Guía de la Red de Concesionarios Oficiales, etc.). También se deberá adjuntar la información acerca del código del equipo de audio u otro elemento que requiriere codificación.

- Patentamiento y Flete

El precio cotizado deberá incluir los gastos de Flete, patentamiento, sellados, alta de Patente y cualquier otro gasto inherente a la Inscripción de la unidad en el registro Automotor.

El adelanto de Patentes a abonar en rentas estará a cargo de AySA S.A.

Las unidades deberán entregarse con grabado de autopartes y cristales.

- Documentación

Las unidades deberán ser entregadas con la siguiente documentación:

- Certificado de Fabricación o Importación

- Formulario 01

- Factura de Venta

- Toda otra documentación que exija el Registro Nacional de Propiedad del Automotor

- Servicio de Post Venta

Los vehículos objeto de la presente licitación deberán tener una cobertura de servicios en concesionarias o talleres de la marca que cubran todo el territorio de la República Argentina.

- Garantía

La garantía de los vehículos deberá ser como mínimo de 12 meses, sin límite de kilometraje. Dicha garantía deberá cubrir todas las reparaciones necesarias que surgieren como consecuencia de desperfectos de material, montaje o fabricación de los mismos.

Además, la garantía deberá amparar todo el territorio nacional, independientemente de la Concesionaria en que fueren entregados los vehículos.

- Repuestos

Disponibilidad de un stock permanente de repuestos para el mantenimiento de las unidades durante el periodo de garantía.

.