# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto: CAMION LIVIANO CHASIS

#### Alcance: Camión Liviano con Chasis Tracción 4x2 Cabina Simple

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas del camión cabina simple con chasis, Motor Turbo Diesel, Tracción 4x2.

Sólo se aceptarán utilitarios nuevos de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán vehículos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios Comunes es el 4-3-2-01716.

- Referencias Normativas

Los modelos requeridos deberán cumplir con normas nacionales e internacionales que rigen la fabricación de los mismos, cumpliendo con los estándares de calidad mencionados en dichas normas. Asimismo, el oferente deberá detallar el tipo y número de norma que certifica para cada modelo.

- Características Técnicas

  - Dimensiones

Distancia entre ejes:		Entre 3.900 y 4.400 mm

Largo total:				Mayor a 6.300 mm

Ancho:				Entre 2.000 y 2.200 mm

Altura total:				Hasta 2.500 mm

Peso bruto total:			Entre 6.800 y 8.300 Kg. Aprox.

  - Motor

Motor:		Diesel turbo alimentado. Cuatro Cilindros en línea. Norma Euro III.

Cilindrada:		Entre 2.750 a 3.100 cm³

Alimentación:	Tipo Common Rail.

Potencia mínima:	150 CV

  - Performance

Capacidad máxima de tracción:	Mayor a 9.000 Kg.

  - Dirección y rodado

Dirección hidráulica a piñón y cremallera

Rodado delantero simple

Rodado trasero Dual

Llantas de acero. Dimensión: 17” o Superior.

Neumáticos Medida: 215/75R17 o Similar.

Se deberán incluir todas las llantas y cubiertas correspondientes.

  - Suspensión y ejes

3.5.1	 Delantera

Eje rígido o independiente con barra estabilizadora o similar.

Amortiguadores hidráulicos telescopicos presurizados.

3.5.2	Trasera

Eje rígido con barra estabilizadora.

Amortiguadores hidráulicos telescopicos presurizados.

  - Frenos

Hidráulicos con dos circuitos independientes para servicio y emergencia.

A disco en eje delantero y eje trasero a tambor o disco.

Válvula reguladora de la carga en eje trasero.

Freno de mano con control manual de palanca y actuante en el eje trasero.

  - Sistema eléctrico

12 Volt. Alternador de 14 V.

  - Caja de cambio

###### Manual de 5 velocidades hacia delante y una hacia atrás.

  - Equipamiento

Aire Acondicionado

Auxilio, críquet, llave de rueda, matafuegos y cubre alfombras.

  - Color

El color de las unidades deberá ser blanco.

AySA S.A., luego del análisis técnico correspondiente, podrá tener en cuenta ofertas de vehículos que, sin alcanzar en su totalidad los requisitos técnicos enunciados en el presente documento, permitan cumplir los servicios para los que serán destinados.

- Entrega de unidades

Las unidades deberán ser entregadas en perfectas condiciones de limpieza, funcionamiento y sin ningún tipo de daño o marcas en su carrocería.

Previo a la entrega, las unidades deberán ser inspeccionadas en el área de pre-entrega de la Concesionaria de acuerdo a las normas impuestas por el fabricante. Asimismo, deberán certificarse los números de chasis y motor como paso previo a su patentamiento.

Junto con el vehículo se deberá entregar  toda la literatura de abordo necesaria para un correcto uso del mismo (Manual de Instrucciones, Plan de Asistencia Técnica y Garantía, Guía de la Red de Concesionarios Oficiales, etc.). También se deberá adjuntar la información acerca del código del equipo de audio u otro elemento que requiriere codificación.

- Patentamiento y Flete

El precio cotizado deberá incluir los gastos de Flete, patentamiento, sellados, alta de Patente y cualquier otro gasto inherente a la Inscripción de la unidad en el registro Automotor.

El adelanto de Patentes a abonar en rentas estará a cargo de AySA S.A.

Las unidades deberán entregarse con grabado de autopartes y cristales.

- Documentación

Las unidades deberán ser entregadas con la siguiente documentación:

- Certificado de Fabricación o Importación

- Formulario 01

- Factura de Venta

- Toda otra documentación que exija el Registro Nacional de Propiedad del Automotor

- Servicio de Post Venta

Los vehículos objeto de la presente licitación deberán tener una cobertura de servicios en concesionarias o talleres de la marca que cubran todo el territorio de la República Argentina.

- Garantía

La garantía de los vehículos deberá ser como mínimo de 12 meses, sin límite de kilometraje. Dicha garantía deberá cubrir todas las reparaciones necesarias que surgieren como consecuencia de desperfectos de material, montaje o fabricación de los mismos.

Además, la garantía deberá amparar todo el territorio nacional, independientemente de la Concesionaria en que fueren entregados los vehículos.

- Repuestos

Disponibilidad de un stock permanente de repuestos para el mantenimiento de las unidades durante el periodo de garantía.