# especificaciones tÉcnicas

- Objeto: SEMIRREMOLQUE CON CARROCERIA TERMICA

#### Alcance: Semirremolque térmico tipo furgón de 2 (dos) ejes 0 Kilómetro.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas del semirremolque térmico.

Sólo se aceptará el semirremolque nuevo de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán vehículos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios Comunes es el 4-3-2- 00210.

- Referencias Normativas

Los modelos requeridos deberán cumplir con normas nacionales e internacionales que rigen la fabricación de los mismos, cumpliendo con los estándares de calidad mencionados en dichas normas. Asimismo, el oferente deberá detallar el tipo y número de norma que certifica para cada modelo.

- Características Técnicas

  - Dimensiones

| Largo exterior | 14.700 | mm |
| --- | --- | --- |
| Largo interior útil | 14.480 | mm |
| Ancho exterior | 2.600 | mm |
| Ancho interior | 2.460 | mm |
| Altura Máxima | 4.100 | mm |
| Espesor techo | 100 | mm |
| Espesor laterales | 70 | mm |
| Espesor piso | 140 | mm |
| Espesor frente | 120 | mm |
| Espesor puertas traseras | 100 | mm |
| Dist. Frente a 1ª posición perno enganche | 735 | mm |
| Dist. Frente a tren retractil | 3.740 | mm |
| Dist. Frente a puerta lateral delantera | 1.100 | mm |
| Dist. Frente a puerta lateral trasera | 1.800 | mm |
| Alto puerta lateral | 1.800 | mm |
| Ancho puerta Lateral | 1.250 | mm |

  - Chasis

- Viga tipo doble T de Acero de alta resistencia.

- Suspensión de dos ejes mecánica tipo HUTCH con balancines centrales

- Elásticos de 10 hojas acero asimétrico.

- Ejes redondos de 25.000 Lbs de capacidad de carga con rodamientos gemelos en baño de aceite y retenes tipo STEMCO.

- Conjunto maza/campana tipo disco de 10 bulones con frenos de 8” en todos los ejes.

- Tensores fijos y regulables lado banquina, perno de enganche forjado 2” desmontable doble posición, el primero a 735 mm y la segunda posición a 1335 mm.

  - Carrocería

- Construcción monocasco

- Revestimiento exterior e interior liso brillante de FRP (Fiber Reinforced Plastic)

- Color Blanco Sanitario

- Asilamiento de Poliuretano rígido expandido de 40 Kg/m³

  - Configuración del Furgón

- Dos puertas laterales lado derecho (Banquina) de 125 cm de base x 180 cm de alto.

- Puerta trasera doble tipo libro, rebatible de apertura total, herrajes de acero inoxidable brillante.

- Herrajes de acero inoxidable brillante embutidos.

- Dos ventiletes delanteros.

- Dos ventiletes traseros.

- Marco trasero de acero con canaletas de desagote incorporadas.

- Paragolpes trasero rebatible.

- Luces frontales superiores e inferiores embutidas reglamentarias.

3.5	Accesorios Standard

- Pulmones spring brake (autobloqueantes) en dos ejes.

- Tanque para agua potable capacidad 20 L en plástico reforzado con grifo bajo chasis

- Tanque para desagote de residuos líquidos de 140 Lts en plástico reforzado bajo chasis.

- Llantas tipo disco 22,5 x 8.25 con un auxilio, doble porta auxilio con cubiertas correspondientes.

- Instalaciones de luces y frenos completa, luces traseras en todo lo ancho de la unidad.

- Tren retractil de 2 velocidades marca JOST

- Reflectivos laterales y traseros reglamentarios.

- Llave de rueda y taza.

- Escalera de acceso al techo frontal de aluminio.

- Escalera lateral derecho delantera para acceso a puerta plegable bajo chasis en aluminio.

- Guardabarros antiflameo.

- Faldón enterizo bajo paragolpe.

- Tacos de atraque traseros en todo el ancho de la culata.

3.6	Plataforma Hidráulica.

- El furgón deberá estar equipado con una plataforma cuadrada hidráulica de acceso para personas con discapacidades motrices diferentes en la puerta lateral trasera. La misma se confeccionara de tal forma que pueda plegarse debajo del chasis cuando esta fuera de uso. Dimensiones aproximadas no inferiores a 1250 mm por lado y no mayor a 1350 mm por lado.

- Características:

- Monohidraulica.

- Apertura y cierre semiautomatico.

- Carga Máxima de 500 Kg.

- Válvulas y sistema de seguridad.

- Velocidad de descenso controlada.

  - Color

- El color de la unidad deberá ser Blanco sanitario.

  - Grafico

- Entrega de unidades

Las unidades deberán ser entregadas en perfectas condiciones de limpieza, funcionamiento y sin ningún tipo de daño o marcas en su carrocería.

Previo a la entrega, las unidades deberán ser inspeccionadas en el área de pre-entrega de la Concesionaria de acuerdo a las normas impuestas por el fabricante. Asimismo, deberán certificarse los números de chasis y motor como paso previo a su patentamiento.

Junto con el vehículo se deberá entregar  toda la literatura de abordo necesaria para un correcto uso del mismo (Manual de Instrucciones, Plan de Asistencia Técnica y Garantía, Guía de la Red de Concesionarios Oficiales, etc.). También se deberá adjuntar la información acerca del código del equipo de audio u otro elemento que requiriere codificación.

- Patentamiento y Flete

El precio cotizado deberá incluir los gastos de Flete, patentamiento, sellados, alta de Patente y cualquier otro gasto inherente a la Inscripción de la unidad en el registro Automotor.

El adelanto de Patentes a abonar en rentas estará a cargo de AySA S.A.

Las unidades deberán entregarse con grabado de autopartes y cristales.

- Documentación

Las unidades deberán ser entregadas con la siguiente documentación:

- Certificado de Fabricación o Importación

- Formulario 01

- Factura de Venta

- Toda otra documentación que exija el Registro Nacional de Propiedad del Automotor

- Servicio de Post Venta

Los vehículos objeto de la presente licitación deberán tener una cobertura de servicios en concesionarias o talleres de la marca que cubran todo el territorio de la República Argentina.

- Garantía

La garantía de los vehículos deberá ser como mínimo de 12 meses, sin límite de kilometraje. Dicha garantía deberá cubrir todas las reparaciones necesarias que surgieren como consecuencia de desperfectos de material, montaje o fabricación de los mismos.

Además, la garantía deberá amparar todo el territorio nacional, independientemente de la Concesionaria en que fueren entregados los vehículos.

- Repuestos

Disponibilidad de un stock permanente de repuestos para el mantenimiento de las unidades durante el periodo de garantía.