# PLIEGO DE especificaciones técnicas

- Objeto: CAMION SEMIPESADO

#### Alcance: Camión mediano con tracción 4x2 motor Turbo Diesel con Cabina Simple.

#### El objeto del presente documento es determinar las características técnicas del Camión mediano con tracción 4 x 2 motor Turbo Diesel con Cabina Simple original de Fábrica.

Sólo se aceptarán utilitarios nuevos de primera mano 0 Km, bajo ninguna circunstancia se aceptarán vehículos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios Comunes es el 4-3-2-01716.

- Referencias Normativas

Camión con Chasis cabina Simple.

Deberá cumplir con norma de ensayo NBR 1585 nivel de emisión EURO Vigente. Asimismo los modelos requeridos deberán cumplir con las normas nacionales e internacionales que rigen la fabricación de los mismos. Asimismo, el oferente deberá detallar el tipo y número de norma que certifica para cada modelo.

- Características Técnicas. Camión con Chasis cabina Simple.

  - Dimensiones

Tracción 4x2:

Distancia mínima entre ejes:	Entre 4.800 y 5.100 mm

Largo total Carrozable:		Mínimo de 6.000 mm

Peso bruto total:		 	Mínimo de 16.000 kg

  - Motor

Motor :		Turbo Diesel Tipo Common Rail – Emisiones Norma Euro

Cilindrada:	Minimo de  5.800 cm3 de 6 cilindros en línea.

Potencia mínima requerida:	250 CV

Capacidad máxima de tracción:	Minomo de 35.000 Kg.

  - Dirección

Dirección hidráulica a piñón y cremallera o similar.

3.4 Caja de Cambios

De 6 marchas hacia adelante y una hacia atrás. Todos los cambios sincronizados.

3.5 Suspensión

3.5.1	 Suspensión Delantera

Eje rígido con barra estabilizadora. Amortiguadores hidráulicos de doble efecto.

3.5.2	 Suspensión Trasera

Eje rígido con barra estabilizadora. Amortiguadores hidráulicos de doble efecto. Eje Trasero de Doble Velocidad (Alta y Baja).

3.6	Frenos

Totalmente neumáticos doble circuito.

Acoplamiento para remolque.

3.7     Cabina

Cabina simple con suspensión y amortiguadores.

Aire Acondicionado.

Asiento del conductor con suspensión totalmente regulable

Asiento para acompañante tipo banco para dos personas

Volante de dirección regulable en inclinación

Auxilio, críquet, llave de rueda, matafuegos y cubre alfombras.

  - Chasis

Largueros perfil U con travesaños remachados y abulonados en el alma.

Gancho de maniobras anterior

Construido en Acero Microaleado.

3.9	Color

El color de las unidades deberá ser Blanco

AySA S.A., luego del análisis técnico correspondiente, podrá tener en cuenta ofertas de vehículos que, sin alcanzar en su totalidad los requisitos técnicos enunciados en el presente documento, permitan cumplir los servicios para los que serán destinados.

- Entrega de unidades

Las unidades deberán ser entregadas en perfectas condiciones de limpieza, funcionamiento y sin ningún tipo de daño o marcas en su carrocería.

Previo a la entrega, las unidades deberán ser inspeccionadas en el área de pre-entrega de la Concesionaria de acuerdo a las normas impuestas por el fabricante. Asimismo, deberán certificarse los números de chasis y motor como paso previo a su patentamiento.

Junto con el vehículo se deberá entregar  toda la literatura de abordo necesaria para un correcto uso del mismo (Manual de Instrucciones, Plan de Asistencia Técnica y Garantía, Guía de la Red de Concesionarios Oficiales, etc.). También se deberá adjuntar la información acerca del código del equipo de audio u otro elemento que requiriere codificación.

- Patentamiento y Flete

El precio cotizado deberá incluir los gastos de Flete, patentamiento, sellados, alta de Patente y cualquier otro gasto inherente a la Inscripción de la unidad en el registro Automotor.

El adelanto de Patentes a abonar en rentas estará a cargo de AySA S.A.

Las unidades deberán entregarse con grabado de autopartes y cristales.

- Documentación

Las unidades deberán ser entregadas con la siguiente documentación:

- Certificado de Fabricación o Importación

- Formulario 01

- Factura de Venta

- Toda otra documentación que exija el Registro Nacional de Propiedad del Automotor

- Servicio de Post Venta

Los vehículos objeto de la presente licitación deberán tener una cobertura de servicios en concesionarias o talleres de la marca que cubran todo el territorio de la República Argentina.

- Garantía

La garantía de los vehículos deberá ser como mínimo de 12 meses, sin límite de kilometraje. Dicha garantía deberá cubrir todas las reparaciones necesarias que surgieren como consecuencia de desperfectos de material, montaje o fabricación de los mismos.

Además, la garantía deberá amparar todo el territorio nacional, independientemente de la Concesionaria en que fueren entregados los vehículos.

- Repuestos

Disponibilidad de un stock permanente de repuestos para el mantenimiento de las unidades durante el periodo de garantía.