# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto: MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGÍA

#### Alcance: Ver Características Particulares

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los Medios de Cultivo, Cepas y Suplementos utilizados en los diferentes métodos de ensayo de Microbiológicos.

Sólo se aceptarán productos nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán productos reciclados o usados.

Los Medios de Cultivo están catalogados con el número 2-5-2-1726 del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios.

2.	Referencias Normativas

Los presentes Medios de Cultivo, Cepas y Suplementos deberán responder a los estándares internacionales especificados por la USEPA (U.S. Environmental Protection Agency), ISO (International Organization for Standardization), AFNOR (Association Francaise de Normalisation), BS (Sritish Standard), etc.

También deberán responder a las exigencias de las Normas establecidas en los métodos de ensayos que se detallan a continuación:

  - Recuento en placa AFNOR T90-401/402 (Ago-1984): Bacterias heterótrofas viables a 20°C, Bacterias heterótrofas viables a 37°C

  - Test por sustrato enzimático SM 9223A,B Ed. 20 (1998): Coliformes totales, Escherichia coli, Estreptococos fecales

  - Filtración por membrana SM 9222A,B y G Ed. 20 (1998): Coliformes totales, Escherichia coli

  - Fermentación por tubos múltiples  SM 9221A,B,C,E y F Ed. 20 (1998): Coliformes totales, Escherichia coli, Coliformes fecales

  - Filtración por membrana NFT 90-421 (oct 1989): Pseudomonas aeruginosa

  - Filtración por membrana NFT 90-416 (oct 1985): Estreptococos fecales

  - Fermentación por tubos múltiples  NFT 90-411 (oct 1989): Estreptococos fecales.

  - Aislamiento cualitativo y serodiagnóstico SM 9260A,H Ed.20 (1998): Vibrio cholerae 01, Salmonella sp

  - Filtración por membrana ISO 6461/2 (1986): Esporas de anaerobios sulfito reductores (Clostridios)

  - Identificación de colonias por galerías API 10E: Identificación de una colonia

  - Filtración, separación inmunomagnética e inmunofluorescencia EPA-821-R-99-006 (abr 1999) y Método EPA 1623: Giardia sp (agua de consumo y agua superficial), Cryptosporidium sp (agua de consumo y agua superficial)

  - Método cuantitativo de la doble capa ISO/CD 10705-2 (Feb 1997): Bacteriófagos somáticos de Escherichia coli

  - Método cuantitativo de la doble capa ISO/CD 10705-1 (Dic 1996): Bacteriófagos F-RNA específicos

  - Espectrofotometría SM 10200A y H Ed.20 (1998): Clorofila "a"

  - Denominación general SM 10200 A-B-C-D-E y F  Ed. 20 (1998): Fitoplancton (denominación general), Fitoplancton (géneros dominantes), Fitoplancton ( total de géneros presentes), Fitoplancton (especies dominantes con identificación completa), Fitoplancton (total de especies presentes), Zooplancton (denominación general), Zooplancton (generos dominantes), Zooplancton (total de géneros presentes).

3.	Descripción

3.1 Características generales

Los Medios de Cultivo serán destinados a la realización de los diferentes métodos de ensayo que se llevan a cabo en el Laboratorio Central de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., los cuales se encuentran Acreditados bajo el Sistema de Aseguramiento de la Calidad ISO/IEC 17025:2005

Todos los Métodos de Ensayo están referidos a las Normas Internacionales más prestigiosas, con el objeto de garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos en cada análisis. Es por ello que los productos especificados en el presente Pliego deberán cumplir con las más altas exigencias a nivel internacional en lo referente Calidad, Pureza y Trazabilidad, debiendo además mantener dichas características invariables de lote a lote.

  - Características Particulares

A continuación se detallan las especificaciones que deberán cumplir cada uno de los productos:

| Ítem | Código LC | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A03-003-879 | Nro | Ácido Nalidíxico de 30 µg., del tipo Britania Art B1130727 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase de 50 unidades. |
| 2 | A03-003-758 | Nro | Agar Azida Bilis Esculina para confirmación de estreptococos fecales en aguas, del tipo BIOKAR Art.BK 158 HA o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 3 |  | Nro | Agar base para Legionella BCYE, del tipo DIFCO / BBL Art 212327. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 4 | A03-003-736 | Nro | Agar base para Legionella CYE, del tipo MERCK Art 1.10242.0001 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 500 grs. |
| 5 | A03-003-737 | Nro | Agar bilis esculina, para microbiología, del tipo MERCK Art 1.11432.0500 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases de 500 g |
| 6 | A03-003-738 | Nro | Agar Cerebro Corazón Infusión, para cultivo de organismos de alta exigencia, de acuerdo a los requerimientos de los métodos AFNOR, ISO y British Standards, del tipo OXOID CM0375. o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 7 | A03-003-739 | Nro | Agar cetrimida, agar selectivo p/Pseudomonas, del tipo MERCK Art. 1.05284.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): peptona de gelatina 20.0; Cloruro de magnesio 1.4; Sulfato de potasio 10.0; N-cetyl-N,N,N-trimetilamonio bromuro (cetrimida) 0.3; agar-agar 13.0.Agregar: Glicerol 10 ml. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 8 | A03-003-915 | Nro | Agar Chromocult Coliform Agar ES (Enhance Selectivity), del tipo MERCK Art. 1.00850.0500 o equivalente. Composición típica (mg/l): peptona 5,0; cloruro de potasio 7,5; MOPS 10,0; sales biliares 1,15; propionato 0,5; agar-agar 10,0; 6-cloro-3 indoxil-beta-D-galactopiranósido 0,15; isopropil-beta-D-tiogalactopiranósido 0,11; 5-bromo-4-cloro-3 indoxil- beta-D-ácido glucurónido 0,1 CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 9 | A03-003-740 | Nro | Agar cromocult enterococos, del tipo MERCK Art.1.100950.0500. o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptonas 10.0; Cloruro sodio 5.0; azida sódica 0.2; di-potasio hidrogenfosfato 3.4; potasio di-hidrogenofospato 1.6; ox bilis 0.5; Tween® 80 1.0; chromogenic-mezcla 0.25; agar-agar 11.0 CON CERTIFICADO. En envases de 500 g |
| 10 | A03-003-741 | Nro | Agar E. Coli O157:H7, del tipo FLUOROCULT de MERCK Art. 1.04036.0500. o equivalente . Composición típica (g/litro): Peptona de caseína 20.0; extracto de carne2.0; extracto de levadura 1.0; sorbitol 10.0; amonio citrato férrico (III) 0.5; 4-metilumbelliferil-b-D-glucuónido 0.1; cloruro de sodio 5.0; azul de bromotimol 0.025; tiosulfato de sodio 2.0; desoxicolato sódico 1.12; agar-agar 13.0. CON CERTIFICADO. En envases de 500 g. |
| 11 | A03-003-759 | Nro | Agar extracto de levadura en polvo, del tipo BIOKAR Art. BK153H o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 12 | A03-003-742 | Nro | Agar lisina-hierro, para microbiología, del tipo MERCK Art. 1.11640.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona de carne 5.0; extracto de levadura 3.0; D (+)glucosa 1.0; L-lisina monohidrocloruro 10.0; tiosulfato de sodio 0.04; citrato amonico férrico(III)0.5; púrpura de bromocresol 0.02; agar-agar 12.5. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 13 | A03-003-743 | Nro | Agar m-endoless, p/microbiología, del tipo MERCK Art 1.11277.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): extracto de levadura 1.2; hidrolizado de caseína 3.7; peptona de carne 3.7; triptosa 7.5; lactosa 9.4; di-potasio hidrogeno fosfato 3.3; potasio hidrogeno fosfato 1.0; cloruro de sodio 3.7; desoxicolato de sodio 0.1; laurel sulfato de sodio 0.05; sulfito de sodio 1.6; pararosanilan (fucsina) 0.8; agar-agar 15.0. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 14 | A03-003-744 | Nro | Agar nutritivo p/microbiología, del tipo MERCK Art. 1.05450.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): peptona de carne 5.0; extracto de carne 3.0; agar-agar 12.0. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 15 | A03-003-745 | Nro | Agar Plate Count, del tipo MERCK Art. 1.05463.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): peptone de caseína 5.0; extracto de levadura2.5; D(+)glucosa 1.0; agar-agar 14.0. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g |
| 16 | A03-003-746 | Nro | Agar R2A p/microbiología, del tipo MERCK Art. 1.00416.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): extracto de levadura 0.5; proteosa peptona 0.5; hidrolizado de caseína 0.5; glucosa 0.5; alomidón soluble 0.5; piruvato de sodio 0.3; dipotasio hidrogeno fosfato 0.3; sulfato de magnesio 0.05; agar-agar 12.0. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g |
| 17 | A03-003-747 | Nro | Agar RBC (rosa de bengala cloranfenicol), del tipo MERCK Art. 1.00467.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): peptona micológica 5.0; glucosa 10.0; potasio dihidrogenp fosfato 1.0; sulfato de magnesio 0.5; Rosa de Bengal 0.05; cloranfenicol 0.1; agar-agar 15.5.; pH 7.2 ± 0.2 at 25 °C. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 18 | A03-003-748 | Nro | Agar Sabouraud Cloranfenicol para el aislamiento de hongos, particularmente dermatofitasy recomendado para muestras de agua con alta contaminación bacteriana según St Methods-20° edición, del tipo BIOKAR Art. BK 027 o equivalente. En envase de 500 g. |
| 19 | A03-003-749 | Nro | Agar selectivo m-enterococos (según Slanetzy Bartley), del tipo MERCK Art. 1.05262.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Triptosa 20.0; extracto de levadura 5.0; D(+)glucosa 2.0; di-potasio hidrogeno fosfato 4.0; azida de sodio 0.4; 2,3,5-trifeniltetrazolium cloruro Cat. No. 1.05289.0500) 0.1; agar-agar 10.0. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 20 | A03-003-750 | Nro | Agar SMAC (Sorbitol-Mac Conkey Agar), del tipo MERCK Art. 1.09207.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona 20.0; cloruro de sodio 5.0; sales biliares No. 3 1.5; sorbitol 10.0; cristal violeta 0.001; rojo neutro 0.03; agar-agar 15.0. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 21 | A03-003-751 | Nro | Agar SPS (agar selectivo para Clostridium perfringens según Angelotti), del tipo MERCK Art. 1.10235.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona de caseina 15.0; extracto de levadura 10.0; citrato férrico (III) 0.5; sulfito de sodio 0.5; Polimixina B sulfato 0.01; sulfadiazina sódica 0.12; agar-agar 13.9. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g |
| 22 | A03-003-752 | Nro | Agar TCBS, agar selectivo para Vibrio, del tipo MERCK Art 1.10263.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona de caseina 5.0; peptona de carne 5.0; extracto de levadura 5.0; citrato de sodio 10.0; tiosulfato de sodio 10.0; ox bilis 5.0; sodio clorato 3.0; sucrosa 20.0; cloruro de sodio 10.0; (III) citrato férrico 1.0; azul de timol 0.04; azul de bromotimol 0.04; agar-agar 14.0. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 23 | A03-003-753 | Nro | Agar TSC (agar triptosa-sulfito-cicloserina) base, del tipo MERCK Art. 1.11972.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Triptosa 15.0; peptona de soya 5.0; extracto de levadura 5.0; bisulfito de sodio 1.0; citrato amónico férrico(III) 1.0; agar-agar 15.0. También agregar: cicloserina 0.4 o polimixina 0.003; kanamicina 0.012. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 24 | A03-003-754 | Nro | Agar TSI (agar hierro tres azúcares) p/microbiología, del tipo MERCK Art. 1.03915.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona de caseina 15.0; peptona de carne 5.0; extracto de carne 3.0; extracto de levadura 3.0; cloruro de sodio 5.0; lactosa 10.0; sucrosa 10.0; D(+)glucosa 1.0; citrato amónico férrico(III) 0.5; tiosulfato de sodio 0.5; rojo fenol 0.024; agar-agar 12.0. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g |
| 25 | A03-003-755 | Nro | Agar ultrapuro (agar-agar de alta pureza p/microbiología), del tipo MERCK Art. 1.01613.0500 o equivalente. Analisis: peso seco (105 °C, 4 h) ≤10 %; cenizas de sulfatos (600 °C): ≤ 5 %; metales pesados (Pb): < 0.0005 %; calcio: ≤ 0.1 %; magnesio: ≤ 0.05 %.Data: punto de solidificación 32-36 °C.. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 26 | A03-003-756 | Nro | Agar XLD (agar xilosa-lisina-desoxicolato), del tipo MERCK Art. 1.05287.0500. o equivalente. Composición típica (g/litro): extracto de levadura 3.0; cloruro de sodio 5.0; D(+)xilosa 3.75; lactosa 7.5; sucrosa 7.5; L(+)lysina 5.0; desoxicolato de sodio 1.0; tiosulfato de sodio 6.8; citrato amónico férrico(III) 0.8; rojo fenol 0.08; agar-agar 14.5. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 27 | A03-003-757 | Nro | Agua de peptona (tamponada), del tipo MERCK Art 1.07228.0500. Composición típica (g/litro): Peptona 10.0; sodio cloruro 5.0; disodio hidrógeno fosfato dodecahidrato 9.0; potasio dihidrogeno fosfato 1.5. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 28 | A03-003-888 | Nro. | Anaerocult A (reactivo para preparar un medio anaerobio en la marmita de anaerobios), del tipo MERCK Art 1.13829.0001 o equivalente. Composición: Kieselguhr, hierro en polvo; ácido cítrico; sodio carbonato. En caja de 10 sets. CON CERTIFICADO. |
| 29 | A03-003-779 | Nro. | Anaerocult P (reactivo para preparar un medio anaerobio en placas de Petri), del tipo MERCK Art. 1.13807.0001 o equivalente. Composición: Kieselguhr; hierro en polvo; ácido cítrico; Sodio carbonato. En caja de 25 sets. CON CERTIFICADO. |
| 30 | A03-003-889 | Nro. | Anaerotest, del tipo MERCK Art1.15112.0001 o equivalente.. CON CERTIFICADO. En paquete de 50 tiras |
| 31 | A03-003-849 | Nro | Anticuerpos monoclonales antiGiardia y antiCryptosporidium marcados con fluoresceína para inmunofluorescencia directa según método EPA 1623, para la determinación de parásitos en muestras de aguas, del tipo AQUA-GLO G/C DIRECT, FLUORESCEIN LABEL de WATERBORNE Art. A100FLR-20X. o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material debe venir REFRIGERADO. En envase conteniendo un kit para 75 ensayos. |
| 32 | A03-003-850 | Nro. | Antisuero E. Coli H H7, para identificación serológica de E coli O157 antígeno H7 según método de referencia para aguas, Applied Environmental Microbiology, 66:3117-3118, del tipo DIFCO Art. 2159-47-0 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO (a 2°-8°C). En envase de 3 ml. |
| 33 | A03-003-851 | Nro. | Antisuero E. Coli O157, para identificación serológica de E coli O157 antígeno O según método de referencia para aguas, Applied Environmental Microbiology, 66:3117-3118, del tipo DIFCO Art. 2970-47-7 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO (a 2°-8°C). En envase de 3 ml. |
| 34 | A03-003-852 | Nro. | Antisuero Salmonella O Poly A-I y Vi, para identificación serológica del género Salmonella según requisitos de método EPA 1682 para la selección y caracterización bioquímica de Salmonella spp en biosólidos, del tipo DIFCO Art. 2264-47-2. o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO (a 2°- 8°C). En envase de 3 ml. |
| 35 | A03-003-853 | Nro. | Antisuero Vibrio Cholerae Poly (hikojima, inaba, ogawa), , para identificación serológica de Vibrio cholerae O1 según requisitos del método para su investigación cualitativa en aguas , Instituto Pasteur, protocolo operativo CIRSEE: PO/VIBRIO/AB/VI/A, del tipo DIFCO Art 2432-47-9. CON CERTIFICADO. Este material debe venir REFRIGERADO (a 2°-8°C) En caja de 3 ml. |
| 36 | A03-003-891 | Nro. | API 20 A Anaerobios, para identificación bioquímica rápida de anaerobios según requisitos método de referencia para enumeración de anaerobios sulfito reductores en aguas ISO 6461/1-1986 (F), del tipo BIOMERIEUX Art 20500. CON CERTIFICADO. Este material debe venir REFRIGERADO. |
| 37 | A03-003-892 | Nro. | Bactident Oxidasa (prueba para la demostración de la citocromooxidasa en microorganismos), del tipo MERCK Art. 1.13300.0001 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase conteniendo 50 tiras. |
| 38 | A03-003-893 | Nro. | Bandejas para identificación simultánea de Coliformes totales y E coli por la técnica de sustrato enzimático cromogénico según método de referencia 9223 A, B Standard Methods-20° edición, del tipo QUANTI TRAY 2000 de IDEXX Art. ID000WQT-2K. En envase de 100 unidades. |
| 39 | A03-003-854 | Nro. | BioBall Enterobacter aerogenes ATCC 13048 para control interlaboratorio, contiene un número preciso de bacterias de material de referencia (28-33 ufc) con una desviación standard menor a 3 bacterias en solución acuosa, necesarias para el control de calidad analítico interno en microbiología cuantitativa y ensayos de comparación interlaboratorios según los requisitos de la norma ISO 25, del tipo BTF (Biotechnologies Frontiers) o equivalente. En envase conteniendo 10 viales. |
| 40 | A03-003-855 | Nro. | BioBall Enterococcus faecalis NCTC 775 para control interlaboratorio, contiene un número preciso de bacterias de material de referencia (28-33 ufc) con una desviación standard menor a 3 bacterias en solución acuosa, necesarias para el control de calidad analítico interno en microbiología cuantitativa y ensayos de comparación interlaboratorios según los requisitos de la norma ISO 25, del tipo BTF (Biotechnologies Frontiers) o equivalente. En envase conteniendo 10 viales. |
| 41 | A03-003-856 | Nro. | BioBall Escherichia coli ATCC 25922 para control interlaboratorio, contiene un número preciso de bacterias de material de referencia (28-33 ufc) con una desviación standard menor a 3 bacterias en solución acuosa, necesarias para el control de calidad analítico interno en microbiología cuantitativa y ensayos de comparación interlaboratorios según los requisitos de la norma ISO 25, del tipo BTF (Biotechnologies Frontiers) o equivalente. En envase conteniendo 10 viales. |
| 42 | A03-003-857 | Nro. | BioBall Escherichia coli O 157 H7 NCTC 12900 para control interlaboratorio, contiene un número preciso de bacterias de material de referencia (28-33 ufc) con una desviación standard menor a 3 bacterias en solución acuosa, necesarias para el control de calidad analítico interno en microbiología cuantitativa y ensayos de comparación interlaboratorios según los requisitos de la norma ISO 25, del tipo BTF (Biotechnologies Frontiers) o equivalente. En envase conteniendo 1 vial. |
| 43 | A03-003-858 | Nro. | BioBall Salmonella typhimurium ATCC 14028 para control interlaboratorio, contiene un número preciso de bacterias de material de referencia (28-33 ufc) con una desviación standard menor a 3 bacterias en solución acuosa, necesarias para el control de calidad analítico interno en microbiología cuantitativa y ensayos de comparación interlaboratorios según los requisitos de la norma ISO 25, del tipo BTF (Biotechnologies Frontiers) o equivalente. En envase conteniendo10 viales. |
| 44 | A03-003-859 | Nro. | Bolas inmantadas con anticuerpos monoclonales anti E. coli O157 para separación inmunomagnética según método EPA 1623, para la determinación de E. coli O157 en muestras de aguas, del tipo DYNAL Art 710.03 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo un kit para 50 ensayos. |
| 45 | A03-003-860 | Nro. | Bolas inmantadas con anticuerpos monoclonales antiGiardia y antiCrytposporidium para separación inmunomagnética según método EPA 1623, para la determinación de parásitos en muestras de aguas, del tipo DYNABEADS GC-COMBO 50 TEST de DYNAL Art. 730.12 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo un kit para 50 ensayos. |
| 46 | A03-003-916 | Nro. | Brilliance E coli/ coliform Selective Agar del tipo OXOID Art CM1046B o equivalente. Composición típica (mg/l): peptona 8,0; fosfato ácido disódico2,2; cloruro de sodio 5,0; fosfato dibásico de potasio 1,8; lauril sulfato de sodio 0,1; mix cromogénico 0,35; agar 10,6. CON CERTIFICADO. En envase de 500gr. |
| 47 | A03-003-861 | Nro. | Buffer de dilución para anticuerpos antiGiardia y anti Cryptosporidium según método EPA 1623, para la determinación de parásitos en muestras de aguas, del tipo DILUTION/BLOCKING BUFFER de WATERBORNE Art B100-40 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase de 20 ml. |
| 48 | A03-003-780 | Nro | Caldo verde de malaquita (base) tipo Merck art. 1.10329.0500, CON CERTIFICADO. . En envases de 500 g. Composición (g/l): peptona de carne :5.0; extracto de carne: 3.0; hidrógeno fosfato di-potásico: 0.37.. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 49 | A03-003-781 | Nro | Caldo azida-dextrosa (D(+)-glucosa), del tipo MERCK Art 1.01590.0500 o equivalente.. Composición típica (g/litro): Peptona de caseina 15.0; extracto de carne 4.5; D (+)glucosa 7.5; cloruro de sodio 7.5; azida sódica 0.2. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g |
| 50 | A03-003-917 | Nro | Caldo base de enriquecimiento selenito-cistina, del tipo OXOID Art. CM0699 o equivalente. Composición típica (g/litro): triptona 5.0; lactosa 4.0; buffer fosfato 10.0; L-cistina 0,01. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g |
| 51 | A03-003-782 | Nro | Caldo BRILA (verde brillante-bilis-lactosa), del tipo MERCK Art 1.05454.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona 10.0; lactosa 10.0; ox bilis, verde brillante 0.0133. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g |
| 52 | A03-003-783 | Nro | Caldo CASOY (caldo peptona de caseína-peptona de harina de soja), del tipo MERCK Art 1.05459.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona de caseina 17.0; peptona de soya 3.0; D(+)glucosa 2.5; cloruro de sodio 5.0; di-potasio hidrogeno fosfato 2.5. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g |
| 53 | A03-003-784 | Nro | Caldo de enriquecimiento selenito-cistina, del tipo MERCK Art 1.07709.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona de caseina 5.0; L(-)cistina 0.01; lactosa 4.0; buffer fosfato 10.0; sodio hidrogeno selenito 4.0. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 54 | A03-003-785 | Nro. | Caldo diferencial para clostridios (DRCM), del tipo MERCK Art1.11699.0500 o equivalente. Composición (g/litro): Peptona de caseína 5.0; peptona de carne 5.0; extracto de carne 8.0; extracto de levadura 1.0; almidón 1.0; D(+)glucosa 1.0; L-cisteína cloruro 0.5; sodio acetato 5.0; sodio disulfito 0.5; hierro (II) y amonio citrato 0.5; sodio resazurina 0.002. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 55 | A03-003-786 | Nro | Caldo EC modificado con novobiocina, del tipo MERCK Art. 1.14582.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona 20.0; cloruro de sodio 5.0; sales biliares No. 3 1.12; lactosa 5.0; di-potasio hidrogeno fosfato 4.0; potasio dihidrogeno fosfato 1.5; novobiocina 0.02. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g |
| 56 | A03-003-787 | Nro | Caldo EC p/microbiología, del tipo MERCK Art 1.10765.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona de caseina 20.0; lactosa 5.0; mezcla de sales biliares 1.5; cloruro de sodio 5.0; di-potasio hidrogeno fosfato 4.0; potasio dihidrogeno fosfato 1.5. CON CERTIFICADO.En envase de 500 g |
| 57 | A03-003-788 | Nro | Caldo lauril sulfato de sodio, del tipo MERCK Art 1.10266.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Triptosa 20.0; lactosa 5.0; cloruro de sodio 5.0; lauril sulfato de sodio 0.1; di-potasio hidrogeno fosfato 2.75; potasio dihidrogeno fosfato 2.75. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g |
| 58 | A03-003-789 | Nro | Caldo Mac Conkey, del tipo MERCK Art. 1.05396.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona de caseina 20.0; lactosa 10.0; ox bilis; púrpura de bromocresol 0.01. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g |
| 59 | A03-003-894 | Nro. | Cinc REACTIVO para identificación rápida de bacterias no fermentadoras y diferenciación de las del grupo Coliformes totales según procedimiento estandar de filtración por membrana para Coliformes Totales, método de referencia 9222 A,B Standadrd Methods-20° edición del tipo API de BIOMERIEUX Art. 70380 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En una caja conteniendo 2 envases de 10 g. c/u. |
| 60 | A03-003-895 | Nro. | Cinta adhesiva con indicador de esterilización (dispuesto en barras diagonales que viran al color negro) para autoclaves, de aprox. 12 mm de ancho, del tipo 3M o equivalente. En rollo de 50m. de largo. |
| 61 | A03-003-862 | Nro. | ColorSeed Giardia y Cryptosporidium (suspensión inactivada -no viables- de quistes para control de calidad interno), para ensayo de recuperación y control de calidad interno del método EPA 1623 determinación de parásitos en aguas, del tipo BTF (Biotechnologies Frontiers) Art CS-CG100, CS-CGXXX o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 1 vial cerrado de 2 ml. |
| 62 | A03-003-914 | Nro | Comparador con patrón de color y fluorescencia para kit de identificación simultánea de Coliformes totales y E. coli por la técnica de sustrato enzimático cromogénico según método de referencia 9223 A, B Standard Methods-20° edición, del tipo QUANTI TRAY 2000 de IDEXX Art. WQT-2KC. Vencimiento mínimo 1 (un) año contado a partir de la fecha de entrega. En envase de 1 unidad. |
| 63 | A03-003-863 | Nro. | CRYOBANK Sistema de preservación de microorganismos a bajas temperaturas (-20°C y -70°C) por períodos prolongados en esferas de vidrio, según requisitos de la norma ISO 25 en cuanto a patrones de referencia y su trazabilidad y la norma ISO 8199:1998 de calidad de agua para la enumeración de microorganismos por cultivo celular, del tipo COPAN o similar. CON CERTIFICADO En envase de 48 unidades |
| 64 | A03-003-864 | Nro. | Enterobacter aerógenes, referido a ATCC 13048, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art. 19138 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 5 discos/viales. |
| 65 | A03-003-877 | Nro. | Enterococcus faecalis ATCC 29212, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art. 19071 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 5 discos/viales. |
| 66 | A03-003-865 | Nro. | Escherichia coli , ATCC Art. 700078. o equivalente CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 10 discos/viales. |
| 67 | A03-003-866 | Nro. | Escherichia coli derivada de K-12 Hfr, ATCC Art. 23631º o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 10 discos/viales. |
| 68 | A03-003-867 | Nro. | Escherichia coli serotipo O157:H7, referido a ATCC 35150, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art. 19260 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 5 discos/viales. |
| 69 | A03-003-868 | Nro. | Escherichia coli, referido a ATCC 25922, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art. 19020 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 5 discos/viales. |
| 70 | A03-003-812 | Nro. | Extracto de carne seco p/microbiología, del tipo MERCK Art. 1.03979.0500 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 71 | A03-003-813 | Nro. | Extracto de levadura en polvo p/microbiología, del tipo MERCK Art. 1.03753.0500 o equivalente. Análisis:Nitrogeno : ≥ 10.5 %; proteínas coagulables: no detectables; cenizas de sulfatos (600 °C): ≤ 17 %; compuestos fosforados : ≤ 2.5 %; metales pesados (Pb): ≤ 0.005 %; calcio: ≤ 0.05 %; magnesio: ≤ 0.10 %; pérdida por secado (50 °C; 20 Pa; 3 h): ≤ 5 %; pH (2 % solution): 5.5-7.0; cloriros (como NaCl): ≤ 5.0 %. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 72 | A03-003-896 | Nro. | Indicador biológico para control de ciclo de esterilización por vapor en autoclaves, según Standard Methods 20° edición, conteniendo una carga de 2,4x10 5 esporas de Bacillus stearothermophilus (ATCC 7953), del tipo PROPPER Art 269201 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 100 ampollas. |
| 73 | A03-003-878 | Nro. | Kanamicina de 30 µg., en disco, del tipo OXOID Art. K 30. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase de 50 unidades. |
| 74 | A03-003-890 | Nro. | Kit API 10 S, tiras reactivas para identificación bioquímica rápida de Enterobacterias según según procedimiento estándar de filtración por membrana para Coliformes Totales, método de referencia 9222 A,B Standard Methods-20° edición, del tipo BIOMERIEUX Art. 10100 o equivalente.. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo de 50 kits. |
| 75 | A03-003-910 | Nro | Kit de iniciación para test de toxicidad Daphnia Magna, del tipo IQ-TOX de KINGWOOD DIAGNOSTIC o equivalente. CON CERTIFICADO Envase conteniendo un kit para 30 determinaciones. |
| 76 | A03-003-911 | Nro | Kit de mantenimiento para test de toxicidad Daphnia Magna, del tipo IQMANTKI45 de KINGWOOD DIAGNOSTIC o equivalente. CON CERTIFICADO. Envase conteniendo un kit para 30 determinaciones. |
| 77 | A03-003-897 | Nro. | Kit para identificación rápida de bacterias no fermentadoras y diferenciación de las del grupo Coliformes totales según procedimiento estándar de filtración por membrana para Coliformes Totales, método de referencia 9222 A,B Standard Methods-20° edición, del tipo API 20 NE de BIOMERIEUX Art. 20050 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase de 25 unidades. |
| 78 | A03-003-814 | Nro | Kit para la Tinción de GRAM del tipo MERCK Art 1.11885.0001 o equivalente. CON CERTIFICADO. En cajas de 5 envases de 500 ml. c/u. |
| 79 | A03-003-869 | Nro. | Klebsiella pneumoniae, referido a ATCC 13883, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art. 19040 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 5 discos/viales. |
| 80 | A03-003-815 | Nro | Laureth 12, agente tensioactivo usado en la elución para la determinación de parásitos en aguas según requisitos método EPA 1623, del tipo GELMAN SCIENCES Art. 4820 o equivalente. En envase de 50 g. |
| 81 | A03-003-816 | Nro. | Legionella Combi-paquete, del tipo MERCK Art. 1.10425.0001. o equivalente Composición: 1) Legionella CYE-Agar Base (g/litro):carbón activado 2.0; extracto de levadura 10.0; agar-agar 12.0 2) Legionella BCYE α-suplemento de crecimiento (composición de 1 vial; en 500 ml de medio de cultivo) ACES buffer 5.0 g; hierro (III) pirofosfate 0.125 g; cisteina HCl 0.2 g; α-ketoglutarato 0.5 3) Legionella GVPC suplemento selectivo (composición de un vial; en 500 ml de medio de cultivo) glicina 1.5 g, vancomicina-HCl 0.5 mg; Polimixin B-sulfato 39,600 I.E.; cicloheximida 40 mg. CON CERTIFICADO. En envase conteniendo 3 paquetes x 6 viales c/u. |
| 82 | A03-003-870 | Nro. | Legionella pneumophila, referido a ATCC 33152, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art.19322. o equivalente CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 5 discos/viales. |
| 83 | A03-003-898 | Nro. | Mc Farland Standard para identificación rápida de bacterias no fermentadoras y diferenciación de las del grupo Coliformes totales según procedimiento estándar de filtración por membrana para Coliformes Totales, método de referencia 9222 A,B Standard Methods-20° edición, del tipo BIOMERIEUX Art. 70900 N° 0.5. o equivalente CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 6 estándares de 5 ml. c/u. |
| 84 | A03-003-918 | Nro. | Medio A-1 del tipo DIFCO Art 218231, composición química gramos /litro: triptona 20.0; lactosa 5.0; cloruro de sodio 5.0; salicina 0.5; Triton X-100 1.0 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 500 gramos. |
| 85 | A03-003-871 | Nro | Medio de montaje para determinación de parásitos en en muestras de aguas según método EPA 1623, del tipo MOUNTING MEDIA de WATERBORNE Art. M101 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material debe venir REFRIGERADO. En envase de 3,5 ml. |
| 86 | A03-003-817 | Nro | Peptona bacteriológica para detección y enumeración de bacteriófagos somáticos en aguas según requisitos norma ISO/CD 10705-2, del tipo MERCK u OXOID o equivalente. En envase de 1 kilo. |
| 87 | A03-003-818 | kg. | Proteosa Peptona, del tipo MERCK o equivalente. Analysis: Nitrogeno (cálculo en peso seco): ≥ 12 %; cenizas (800 °C): ≤ 15 %; metales pesados (Pb): ≤ 0.001 %; peso seco (105 °C, 4 h): ≤ 10 %; pH (2 % solution): 6.5-7.5. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. |
| 88 | A03-003-876 | Nro. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art.19060 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 5 discos/viales. |
| 89 | A03-003-899 | Nro. | Reactivo de JAMES suplementario del kit para identificación bioquímica rápida de Enterobacterias según procedimiento estándar de filtración por membrana para Coliformes Totales, método de referencia 9222 A,B Standard Methods-20° edidción, del tipo API de BIOMERIEUX Art. 70540 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En caja conteniendo 2 envases de 5 ml. |
| 90 | A03-003-819 | L. | Reactivo del Indol según KOVAC, del tipo MERCK Art. 1.09293.0100 o equivalente.Composición: n-Butanol; ácido clorhídrico; 4-dimetilaminobenzaldehído CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase de 100 ml. |
| 91 | A03-003-900 | Nro. | Reactivo para detección y enumeración de Enterococos fecales por el test de sustrato enzimático cromogénico según método de referencia 9223 A, B Standard Methods-20° edición, del tipo ENTEROLERT de IDEXX o equivalente. En envase de 20 unidades. Nota: este reactivo se utiliza en conjunto con la bandejas del tipo QUANTI TRAY 2000 de IDEXX Art.ID000WQT-2K |
| 92 | A03-003-872 | Nro. | Reactivo para la determinación del efecto inhibitorio sobre la luminiscencia del Vibrio fisheri en muestras de agua (suspensión liofilizada de Vibrio fisheri), según norma de referencia ISO 11348-3, utilizado en ensayos de toxicidad aguda con Microtox, del tipo SDI (Strategic Diagnostics) Art. AZF 686018 o equivalente. En envase de 10 unidades. |
| 93 | A03-003-901 | Nro | Reactivo suplementario del kit para identificación bioquímica rápida de Enterobacterias según procedimiento estandar de filtración por membrana para Coliformes Totales, método de referencia 9222 A,B Standard Methods-20° edición, del tipo API de BIOMERIEUX art 70540 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material debe venir REFRIGERADO. En caja conteniendo 2 envases de 5 ml. c/u |
| 94 | A03-003-902 | Nro | Reactivo suplementario del kit para test de oxidasa, para identificación bioquímica rápida de Enterobacterias según procedimiento estándar de filtración por membrana para Coliformes Totales, método de referencia 9222 A,B Standard Methods-20° edición, del tipo API de BIOMERIEUX Art 70460 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 1 kit para 50 ensayos. |
| 95 | A03-003-903 | Nro | Reactivos para identificación simultánea de Coliformes totales y E coli por la técnica de sustrato enzimático cromogénico según método de referencia 9223 A, B St. Methods, 20° edición, del tipo Colilert de IDEXX Art. ID000 WP200 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 200 unidades. Nota: este reactivo se utiliza en conjunto con la bandejas del tipo QUANTI TRAY 2000 de IDEXX Art. ID000WQT-2K |
| 96 | A03-003-904 | Nro. | Reactivos NIT1 y NIT2 suplementarios del kit para identificación bioquímica rápida de Enterobacterias según procedimiento estándar de filtración por membrana para Coliformes Totales, método de referencia 9222 A,B Standard Methods-20° edición, del tipo API de BIOMERIEUX Art. 70442 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 4 ampollas. |
| 97 | A03-003-823 | Nro. | Ribonucleasa A de pancreas bovino, del tipo SIGMA Art.R- 5503. o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 100 mg. |
| 98 | A03-003-873 | Nro. | Salmonella typhimurium ATCC 14028, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art. 19196 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 10 discos/viales |
| 99 | A03-003-824 | Nro | Sodio biselenito, suplemento para reconstitución de Caldo Selenito Cistina Base (CM0699) deL tipo OXOID Art. LP0121A o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 0,100 kg. |
| 100 | A03-003-874 | Nro | Solución de (oo) quistes de Cryptosporidium parvum para ensayo de recuperación según método EPA 1623, para la determinación de parásitos en aguas, del tipo OOCYSTS OF CRYPTOSPORIDIUM PARVUM SIN FORMOL 106 de WATERBORNE Art P102 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material debe venir REFRIGERADO. |
| 101 | A03-003-875 | Nro | Solución de (oo) quistes de Giardia Lamblia para ensayo de recuperación según método EPA 1623, para la determinación de parásitos en aguas, del tipo CYSTS OF GIARDIA LAMBLIA SIN FORMOL 106 de WATERBORNE Art P10. o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material debe venir REFRIGERADO |
| 102 | A03-003-912 | Nro | Solución de agente humectante para lector de microplacas, del tipo BIOTEK Art. 7773002.o equivalente. En envase de 125 ml. |
| 103 | A03-003-913 | Nro | Solución N° 1 de control de calidad para lector de microplacas, del tipo BIOTEK Art. 7773002 o equivalente. En envase de 25 ml |
| 104 | A03-003-811 | Nro. | Suplemento Cefixima Telurito (CT-SUPPLEMENT) para ser utilizado con agar SMAC, del tipo MERCK Art. 1.109202.0001 o equivalente. Composición por vial: Cefixima 0.025 mg; Potasio telurito 1.25 mg. CON CERTIFICADO. En envase conteniendo 16 viales. |
| 105 | A03-003-820 | Nro. | Suplemento de crecimiento para Legionella BYCE α, del tipo MERCK Art. 1.10240.0001 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase conteniendo 5 viales. |
| 106 | A03-003-821 | Nro. | Suplemento MUG (4-metilumbelliferil 1-B-D-glucuronido), agente fluorescente para aumentar la sensibilidad y la especificidad de la detección de Escherichia coli mediante la utilización a la luz UV (366 nm), del tipo OXOID Art BR0071 E o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 10 viales de 50 mg de MUG liofilizado. |
| 107 | A03-003-822 | Nro. | Suplemento selectivo para Clostridium perfringens del tipo MERCK Art 1.00888.0001 o equivalente. Typical Composition: 200 mg D-Cycloserine; 50 mg 4-methylumbelliferyl-phosphate disodium salt. CON CERTIFICADO. En pack de 16 unidades |
| 108 | A03-003-834 | Nro. | Tabletas Solución Ringer, para la elución de membranas por el método de referencia para la detección y enumeración del género Legionella en aguas ISO 11731:1998 (E), del tipo MERCK 1.15525.0001 o equivalente. Composición / tableta (g): Amonio cloruro 0.4; sodio hidrógenocarbonato 0.005; calcio cloruro-2-hidrato 0.040; potasio cloruro 0.0525; sodio cloruro 1.125. CON CERTIFICADO. En envase de 100 tabletas. |
| 109 | A03-003-909 | Nro. | TDA reactivo API, del tipo API de BIOMERIEUX Art. 70402. o equivalente. CON CERTIFiCADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase de 1 ampolla. |
| 110 | A03-003-905 | Nro | Test cuantitativo de alta sensibilidad (0,15 ug/l) para la determinación de microcistina en aguas por enzimoinmunoensayo según recomendaciones de la OMS para cianobacterias tóxicas, del tipo Envirogard Microcystins Plate Kit del tipo SDI (Strategic Diagnostics) Art 75400 o equivalente. CON CERTIFICADO. En kit conteniendo 1 placa de 8 tiras y 8 viales. |
| 111 | A03-003-906 | Nro. | Test de Látex para Legionella (serogrupos 2-15), para la identificación de la especie Legionella pneumophila según método de referencia para la detección y enumeración del género Legionella en aguas ISO 11731:1998 (E), del tipo BIORAD LABORATORIOS o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 1 kit completo. |
| 112 | A03-003-907 | Nro. | Test de Látex para Legionella, para la identificación de la especie Legionella pneumophila según método de referencia para la detección y enumeración del género Legionella en aguas ISO 11731:1998 (E), del tipo OXOID Art. DR 800 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 1 kit completo para 50 ensayos |
| 113 | A03-003-908 | Nro. | Tiras para control físico del ciclo de esterilización por vapor en autoclave, entre temperaturas de 121°C a 134°C según requisitos del Standard Methods-20° edición, del tipo VAPOR LINE de PROPPER Art. 269008 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 250 unidades. |
| 114 | A03-003-835 | Nro | Triptona para detección y enumeración de bacteriófagos F-RNA en aguas según requisitos norma ISO/CD 10705-4, del tipo MERCK, OXOID o DISCO o equivalente. En envase de 500 g. |
| 115 | A03-003-836 | Nro. | Tween 20 agente tensioactivo usado en la elución para la determinación de parásitos en aguas según requisitos método EPA 1623, del tipo SIGMA P-1379 o equivalente. En envase de 500 ml. |
| 116 | A03-003-919 | Nro. | Chromocult coliform agar. Agar para coliformes del tipo Merck art. 1.10426.0500 con certificado. Composición típica (g/litro): peptona 3,0;cloruro sodico 5,0;dihidrogeno fosfato sodico 2,2;hidrogenofosfato disodico 2,7;triptofano 1,0;piruvato sodico 1,0;tergitol 7 0,15;sorbita 1,0;agar agar 10,0;6-cloro-3-indoxil-beta-D-galactopiranosido 0,2;isopropil-beta-D-tiogalactopiranosido 0,1;5-bromo-4-cloro-3-indoxil-beta-D-glucuronico acido 0,1. En envase de 500 gramos |
| 117 | A03-003-920 | Nro. | Ecoli/Coliform Selective Supplement. Suplemento selectivo para Ecoli/Coliformes del tipo Merck Art. 1.00898.0010 que contiene una mezcla de inhibidores. En caja por 10 viales. |
| 118 | A03-003-274 | Nro. | Solución de reconstitución de Microtox, para la determinación del efecto inhibitorio sobre la luminiscencia del Vibrio fisheri en muestras de agua, según norma de referencia ISO 11348-3, del tipo SDI (Strategic Diagnostics) cód: AZF 686016. En envase de 50 ml |
| 119 | A03-003-093 | Nro. | Diluyente para Microtox, para la determinación del efecto inhibitorio sobre la luminiscencia del Vibrio fisheri en muestras de agua, según norma de referencia ISO 11348-3, del tipo SDI (Strategic Diagnostics) cód: AZF 686121-Sobre fase sólido.En envase de 1 litro |
| 120 | A03-003-921 | Nro. | Bart tester para bacterias precipitadoras del hierro IRB-BART del tipo Hach art 24323-09 HACH. En caja por 9 viales |
| 121 | A03-003-922 | Nro. | Bart tester para bacterias reductoras del sulfato SRB-BART del tipo Hach art 24324-09 HACH. En caja de 9 viales |
| 122 | A03-003-790 | Nro. | Caldo de enrriquecimiento Mkttn Muller KAVAFFMANN - Tetrationato novobiocina (Oxoid art. CM 1048 o Merck art. 105878). En envase de 500 gr. |
| 123 | A03-003-791 | Nro. | Caldo de enriquecimiento RV Rappaport Vassiliadis (Oxoid art. CM 0669 o Merck art. 110236) En envase de 500 gr. |
| 124 | A03-003-825 | Nro. | Agua de peptona tamponada BPW Buffer peptona water (Oxoid art. CM 0509 o Merck art. 107228) En envase de 500 gr. |
| 125 | A03-003-760 | Nro. | Agar para cultivo SS Salmonella - Shigella (Oxoid art. CM 0099 o Merck art. 107667) En envase de 500 gr. |
| 126 | A03-003-761 | Nro. | Agar para cultivo BPL Brillant Green phenol-red lactose acc. to KAUFFMANN (Oxoid art. CM 0263 o Merck art. 107232) En envase de 500 gr. |
| 127 | A03-003-762 | Nro. | Agar de cultivo Bismuto Sulfito acc según WILSON-BLAIR (Oxoid CM 0201 o Merck art. 105418) En envase de 500 gr. |
| 128 | A03-003-924 | Nro. | Reactivos para identificación simultánea de Pseudomona Aeruginosa por la técnica de sustrato enzimático cromogénico del tipo Pseudalert de IDEXX . En caja de 200 unidades. Número de catálogo: WPSE200I |
| 129 | A03-003-826 | Nro. | Suplemento selectivo Novobiocina del tipo Oxoid SR0181E ó Merck 1,09874,0001 En kit por 10 unidades. |
| 130 | A03-003-763 | Nro. | Agar selectivo de BD Hektoen Enteric del tipo Oxoid CM 0419 o Merck art. 111681. En envase de 500 gr. |
| 131 | A03-003-793 | Nro. | Caldo de enriquecimiento Selenito I acc. TOLEIFSON (Oxoid CM 0395 o Merck art. 107717) En envase de 500 gr. |
| 132 | A03-003-794 | Nro. | Caldo de enriquecimiento GN acc to HAJNA (Remel R454832 o Merck art. 110756) En envase de 500 gr. |
| 133 | A03-003-925 | Nro. | Kit RapID ONE System del tipo Remel, REF R8311006. Para la identificación bioquímica de enterobacterias y otros bacilos gram negativos oxidasa negativos. Por 20 tests |
| 134 | A03-003-926 | Nro. | RapID Inoculation Fluid - 2ml del tipo Remel, REF R8325106. Para la utilizar con el sistema de identificacion RapID. Por 20 unidades |
| 135 | A03-003-927 | Nro. | RapID Spot Indole Reagent - 15ml del tipo Remel, REF R8309002. Para uso con los sistemas RapID. En envase de 1 unidad. |

  - Características de los Envases

Dichos productos deberán estar presentados en envases originales de fábrica, con sus correspondientes precintos de seguridad que garanticen la inviolabilidad de los mismos.

Cada envase deberá estar perfectamente etiquetado. Dicha etiqueta deberá contener la siguiente información:

- Nombre del Reactivo según IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).

- Nombre Alternativo o Sinónimo, en caso de poseerlo.

- Indicación de Calidad del Producto o Aplicaciónes.

- Fórmula y Peso Molecular.

- Fecha de Vencimiento.

- Grado de Pureza (preferentemente con Boletín de Garantía completo según ISO, etc.)

- Número de Lote.

- Datos del Fabricante, Marca, etc.

- Número de Artículo o Catálogo del Fabricante.

- Símbolos de Peligrosidad.

- Indicación de Riesgos Específicos

- Consejos de Seguridad.

- Condiciones para su Almacenamiento y Transporte.

- Indicación del Contenido Neto del producto.

Todos los envases deberán cumplir con las Normativas Nacionales e Internacionales en lo referente a Transporte y Almacenamiento, de forma tal de asegurar la protección de seres humanos y del medio ambiente. Al mismo tiempo deberán estar diseñados para:

- Mantener todos los requisitos de Seguridad

- No producir interacciones entre el envase y el producto.

- Mantener las características de calidad del producto, incluso después de largos períodos de almacenamiento.

- No producir contaminaciones en los productos de alta pureza.

- Que el envase sea cómodo y seguro al momento de su manipulación por el usuario.

- Garantía de Calidad

La calidad de los productos especificados deberá estar garantizada al menos hasta la fecha de su vencimiento debiendo hasta ese momento mantener sus características y su composición original.

En cualquier momento y a partir de que se comprobare que la calidad y/o la composición original del producto ha sufrido alteraciones, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá solicitar, al Proveedor, la sustitución de los mismos, sin cargo alguno. Asimismo, Agua y Saneamientos Argentinos S.A., se reservará el derecho de solicitar al Proveedor el resarcimiento por los daños que pudieren haber ocasionado los productos que no cumplan con la calidad especificada en el período comprendido entre la fecha de recepción y hasta la fecha de vencimiento del mismo.

Salvo expresa indicación en contrario, todos los productos deberán entregarse acompañados de su correspondiente Certificado de Análisis por Lote. Dicho Certificado deberá contener la siguiente información:

- Deberá estar encabezado con el título “Certificado de Análisis”.

- Identificación del Fabricante (Nombre  y Domicilio Comercial de la firma)

- Nombre del producto, según nomenclatura de IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)

- Número de Artículo o Catálogo del Fabricante.

- Identificación del Lote.

- Fecha de Realización del Análisis.

- Método de Ensayo empleado para el Análisis del Lote.

- Identificación del Laboratorio donde se realizó el Análisis.

- Listado con Valores de Pureza Garantizados

- Listado con Valores de Pureza obtenidos mediante el Análisis.

- Fecha de Vencimiento del producto.

- Identificación del Responsable por el Contenido del Certificado de Análisis.

- Fecha de Vencimiento

Los plazos para el vencimiento de los productos especificados en el presente pliego deberán estar dentro de los períodos más prolongados que se pudieren conseguir en el mercado internacional dentro de su tipo.

Salvo excepciones, dichos plazos, no deberán ser inferiores a los 2 (dos) años contados desde la fecha de recepción de los mismos.

Serán considerados como excepciones todos aquellos productos que por sus características específicas, estuvieren recomendados internacionalmente para su utilización dentro de períodos más cortos. En este último caso el plazo para su vencimiento deberá estar regido por lo indicado en el primer párrafo de este punto.

6.	Condiciones de Almacenamiento y Transporte

Todos los productos deberán ser entregados respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

Para aquellos productos en que se encontrare expresamente indicada su refrigeración en forma constante se deberán tomar todos los recaudos necesarios para garantizar la continuidad de la cadena de frío desde su origen hasta el momento de la entrega de los mismos.

7.	Condiciones de Entrega

Para la entrega del Suministro deberán observarse los siguientes requisitos:

- Los suministros deberán entregarse agrupados por productos de un mismo tipo, evitando en todo momento posibles contaminaciones e interacciones entre sí. Salvo casos particulares, los mismos estarán embalados en cajas de cartón doble corrugado para el caso de sustancias sólidas contenidas en envases plásticos y de poliestireno expandido compartimentado para las sustancias sólidas o líquidas contenidas en envases de vidrio.

- Las cajas no deberán presentar, golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- En el exterior de las mismas deberán constar claramente los siguientes datos: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante y número de lote.

- Todos los insumos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos. Los productos para los cuales se encontrare expresamente indicada su refrigeración en forma constante, se deberán tomar todos los recaudos necesarios, para garantizar la continuidad de la cadena de frio desde su origen hasta el momento de la entrega de los mismos.

8.	Inspección y Recepción

Se llevarán a cabo siguiendo las especificaciones y los métodos de ensayo detallados precedentemente.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.. se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considerare necesarios para verificar el cumplimiento de las especificaciones detalladas en el presente Pliego. En el supuesto que dichas verificaciones arrojaren un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a partir de la notificación. Asimismo Agua y Saneamientos Argentinos S.A. quedará facultado para solicitar al Proveedor, el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que se hubieran realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A partir del momento en el cual se registraren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá optar por la cancelación de la totalidad de las provisiones que se encontraren aún pendientes a ese momento.

La recepción definitiva de los insumos se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Concordancia con las Especificaciones Técnicas y cantidades solicitadas.

- Vencimiento según lo determinado en estas Especificaciones Técnicas

- Refrigeración adecuada según lo estipulado en estas Especificaciones Técnicas

- Toda la documentación solicitada en forma.

- Condiciones de Entrega según lo determinado en estas Especificaciones Técnicas.

IMPORTANTE: El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos solicitados en la presente Especificación Técnica dará lugar a la no recepción del suministro o a su rechazo, estando el producto apto para su retiro durante un plazo de 60 días a partir de la notificación fehaciente al proveedor, luego de este lapso Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá disponer del material.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los medios de cultivo que se utilizan actualmente, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.