# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

1.	Objeto: Repuestos Originales Para Tableros Eléctricos.

#### Alcance: Schneider Electric.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los componentes eléctricos originales para los Tableros propiedad de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Sólo se aceptarán componentes originales nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán componentes reciclados o usados.

Los componentes eléctricos están designados con el número de catálogo 2-9-3-00657 del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común.

- Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por las siguientes normas:

  - IEC 60947-1: Materiales Eléctricos para Baja Tensión (BT), requerimiento general.

  - IEC 60947-2: Interruptores Categoria A y B

  - IEC 60947-3: Interruptores Seccionadores

  - IEC 60947-4: Contactores y Arrancadores

  - IEC 60898: Interruptores Termomagneticas Domiciliarios

  - IEC 61000 N° 2006/95/CE:

  - Directiva de Baja Tensión de la CE (LVD) y EEC

  - Directiva N°89/336 de compatibilidad electromagnética (CEM)

  - IRAM 2183: Conductores Eléctricos

  - IRAM 2022: Conductores Eléctricos

- Descripción

Debido a que AySA SA posee instalado en más de 200 tableros de pozos de agua, 130 tableros de pozos de bombeo cloacal  y  se avanza en la construcción de 100 tableros de pozo de agua con materiales de la marca Schneider Electric, utilizando los mismos hace 20 años, se solicita que los materiales a adquirir sean iguales a los ya utilizados y de los cuales se cuenta con stock de repuesto para las reparaciones que surjan en toda el radio servido de la compañía. Los componentes deberán ser originales, no admitiendo ningún tipo de variación dimensional o de composición del material. Los mismos deberán venir acompañados con la certificación original de Fábrica. El fabricante deberá contar con un servicio técnico de post venta el cual en casos de falla de los elementos provistos, deberá analizar y emitir un informe técnico en un plazo no mayor a 72hs.

Deberá estar certificada la calidad, confiabilidad y durabilidad de todos los materiales que compongan los elementos solicitados bajos normas ISO, IEC e IRAM de acuerdo a cada producto.

| Item | Descripción | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arrancador suave 3P-28,5A-15kW-230V/400V | Schneider Electric | ATS22D32Q |
| 2 | Arrancador suave 3P-42A-22kW-230V/400V | Schneider Electric | ATS22D47Q |
| 3 | Arrancador suave 3P-57A-30kW230V/400V | Schneider Electric | ATS22D62Q |
| 4 | Bloque de contactos temporizados OFF delay | Schneider Electric | LADR2 |
| 5 | Contacto auxiliar | Schneider Electric | GV2AE11 |
| 6 | Contacto auxiliar | Schneider Electric | LADN31 |
| 7 | Contacto auxiliar | Schneider Electric | ZBE101 |
| 8 | Contacto auxiliar | Schneider Electric | ZBE102 |
| 9 | Contacto auxiliar de off | Schneider Electric | 26924 |
| 10 | Contactor tripolar 10kVA 440V AC3 24VCA Cod.24676 | Schneider Electric | LC1FLK11B7 |
| 11 | Contactor tripolar 20kVA 440V AC3 24VCA Cod.24679 | Schneider Electric | LC1DLK11B7 |
| 12 | Contactor tripolar 25A 440V AC3 24VCA | Schneider Electric | LC1D09B7 |
| 13 | Contactor tripolar 50A 440V AC3 24VCA | Schneider Electric | LC1D32B7 |
| 14 | Contactor tripolar 80A 440V AC3 24VCA | Schneider Electric | LC1D65AB7 |
| 15 | Disyuntor diferencial Tetrapolar 40A 30ma | Schneider Electric | 23042 |
| 16 | Etiquetas (en tension) | Schneider Electric | ZBY2426 |
| 17 | Etiquetas (Man-0-Auto) | Schneider Electric | ZBY2487 |
| 18 | Etiquetas (marcha) | Schneider Electric | ZBY2403 |
| 19 | Etiquetas (parada de emergencia) | Schneider Electric | ZBY9430 |
| 20 | Etiquetas (parada) | Schneider Electric | ZBY2404 |
| 21 | Guardamotor magnetotérmico 11kW- 400V-100kA | Schneider Electric | GV2ME22 |
| 22 | Guardamotor magnetotérmico 18,5kW-400V-50kA | Schneider Electric | GV3P40 |
| 23 | Guardamotor magnetotérmico 30kW-400V-50kA | Schneider Electric | GV3P65 |
| 24 | Interrup. termomag. 2P-2A-10kAcod.24334-CURVA C | Schneider Electric | C60N |
| 25 | Interrup. termomag. 2P-6A-10kAcod.24335-CURVA C | Schneider Electric | C60N |
| 26 | Interrup. termomag. 2P-10A-10kA-cod.24336-CURVA C | Schneider Electric | C60N |
| 27 | Interrup. termomag. 2P-16A-10kA-cod.24337-CURVA C | Schneider Electric | C60N |
| 28 | Interrup. termomag. 3P-6A-10kA-cod.24348-CURVA C | Schneider Electric | C60N |
| 29 | Interrup. termomag. 3P-16A-10kA-cod.24350-CURVA C | Schneider Electric | C60N |
| 30 | Interrup. termomag. 3P-25A-10kA-cod.24352-CURVA C | Schneider Electric | C60N |
| 31 | Interrup. termomag. 4P-40A-10kA-cod.24367-CURVA C | Schneider Electric | C60N |
| 32 | Interrup. termomag. 4P-80A-10kA-cod.18372-CURVA C | Schneider Electric | C120N |
| 33 | Interrup. termomag. 4P-125A-10kA-cod.18376-CURVA C | Schneider Electric | C120N |
| 34 | Llave conmutadora | Schneider Electric | K1C003QLH |
| 35 | Llave selectora metálica | Schneider Electric | XB4BJ33 |
| 36 | Llave voltimétrica | Schneider Electric | K1F027MLH |
| 37 | Parada de emergencia | Schneider Electric | XB4BS542 |
| 38 | Piloto luminoso AMBAR | Schneider Electric | XB4BV65 |
| 39 | Piloto luminoso ROJO | Schneider Electric | XB4BV64 |
| 40 | Piloto luminoso VERDE | Schneider Electric | XB4BV63 |

- Compatibilidad

Los materiales ofertados deberán ser 100% compatible con las instalaciones existentes en los pozos de Agua, propiedad de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ya instalado cuya marca y modelo se menciona en el presente Documento.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los componentes se deberán observar los siguientes

requisitos:

- Los componentes y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en idioma castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción definitiva de los componentes se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los componentes y/o accesorios, solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 5. “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Garantía

Los componentes deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de la recepción del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes.

Durante el plazo que dure la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de los componentes en un plazo no mayor a 30 días.

- Post Venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

AySA se reserva el derecho de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.