# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

1.	Objeto: REPUESTOS Y CONSUMIBLES ORIGINALES PARA EQUIPO ANALIZADOR DE FLUJO CONTINUO SEGMENTADO POR AIRE

#### Alcance: Ver Características Particulares

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los Consumibles y Repuestos para el equipo Analizador de flujo continuo segmentado por aire BRAN+LUEBBE Modelo AUTOANALIZADOR 3, para la determinación de Cianuros, Fenoles y MBAS.

Sólo se aceptarán consumibles y repuestos nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán consumibles y repuestos reciclados o usados.

Los Insumos están catalogados con el número 2-9-6-06345 del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios

- Referencias Normativas

Los presentes Consumibles y Repuestos deberán responder a las exigencias de las Normas a las cuales están referidos los métodos de ensayos, que se detallan a continuación:

  - ISO 14403:2002(E) Calidad de Agua- Determinación de cianuro total y cianuro libre por análisis de flujo continuo.

  - NEN 6655 Agua y Suelo –Determinación fotométrica del contenido total de cianuro y del contenido de cianuro libre en el caso de un sistema de análisis de flujo.

  - EN/ISO 14402:1999.Determinación de índice de fenol por análisis de flujo.

  - Método N°.G258-01 Rev 7 Bran+Luebbe según WD ISO 16265 Surfactantes aniónicos en agua ( sustancias activas al azul de metileno)

  - Descripción

3.1 Características generales

Los Insumos serán destinados a la realización de los diferentes métodos de ensayo que se llevan a cabo en el Laboratorio Central de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., los cuales se encuentran Acreditados bajo el Sistema de Aseguramiento de la Calidad ISO/IEC 17025:2005.

Todos los Métodos de Ensayo están referidos a las Normas Internacionales más prestigiosas, con el objeto de garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos en cada análisis. Es por ello, que los productos especificados en el presente Pliego deberán cumplir con las más altas exigencias a nivel internacional en lo referente Calidad, debiendo además mantener dichas características invariables de lote a lote.

3.2. Características Particulares

Las especificaciones correspondientes a cada insumo para el módulo de análisis químico para el ensayo de fenoles se encuentran detalladas a continuación:

| Ítem | Cod. Labo AySA | Unid. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Nro | Aceite de Silicona para muestreador automático para ensayo de Fenoles y Cianuros, parte N° 538-9000-01. Por envase. |
| 2 | A03-001-905 | Nro | Aceite de Silicona, para destilador y módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 165-B197-01. Por envase |
| 3 | A03-001-907 | Nro | Balastro de Digestor UV para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 697+0202-03. En envase de 1 unidad. |
| 4 | A03-001-908 | Nro | Celda de flujo 1,0 x 10 mm., para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 169+B045-10 En envase de 1 unidad. |
| 5 | A03-001-910 | Nro | Conector de vidrio en forma de "T", para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 178-G202-01. En envase de 1 unidad. |
| 6 | A03-001-911 | Nro | Conector de Vidrio, para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 116-G004-03. En envase de 1 unidad. |
| 7 | A03-001-912 | Nro | Conector en forma de "T", para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N°116-0199-01. En envase de 1 unidad. |
| 8 | A03-001-913 | Nro | Conector en forma de "T", para módulo químico de Cianuros, parte N° 116-0202-02. En envase de 1 unidad. |
| 9 | A03-001-914 | Nro | Conector en forma de "T", para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 116-B034-01. En envase de 1 unidad. |
| 10 | A03-001-915 | Nro | Conector en forma de "T", para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 116-0202-03. En envase de 1 unidad. |
| 11 |  | Nro | Controlador CN(8w), para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 169-B540-02. En envase de 1 unidad. |
| 12 | A03-001-919 | Nro | Controlador para destilador, parte N° 694+0003-01. En envase de 1 unidad. |
| 13 | A03-001-921 | Nro | Copa de 5 ml. para muestras, parte N° 171-0354-01. En envase de 1.000 unidades. |
| 14 | A03-001-922 | Nro | Digestor UV, para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 169+B500-02. En envase de 1 unidad. |
| 15 | A03-001-923 | Nro | Disipadores térmicos para tubería de vidrio, para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 630-0008-01. En envase de 1 unidad. |
| 16 | A03-001-926 | Nro | Filtro de línea para módulo de análisis de MBAS, parte N° 518-3093-01. En envase de 1 unidad. |
| 17 | A03-001-924 | Nro | Filtro óptico de 505 nm, para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 165+B044-04. En envase de 1 unidad. |
| 18 | A03-001-925 | Nro | Filtro óptico para 600 nm, para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 165+B044-60. En envase de 1 unidad. |
| 19 | A03-001-931 | Nro | Filtro óptico para 660 nm, para módulo de análisis químico de MBAS, parte N° 165+B044-66. En envase de 1 unidad. |
| 20 | A03-001-927 | Nro | Kit de Calefactor, para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 169+B410-02 (reemplaza al P/N 169-B410-01). En envase de 1 unidad. |
| 21 |  | Nro | Kit de extensión para operación dual, para muestreador automático, parte N° 168-B145-01. En envase de 1 unidad. |
| 22 | A03-001-929 | Nro | Lámpara para Colorímetro AutoAnalizador3, parte N° 169+B143-01. En envase de 1 unidad. |
| 23 | A03-001-930 | Nro | Lámpara UV 312 nm, para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 633+0090-01. En envase de 1 unidad. |
| 24 | A03-001-932 | Nro | Lazo de 7,7 ml., para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 169+B440-01. En envase de 1 unidad. |
| 25 | A03-001-933 | Nro | Lazo de Destilación, para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N°116+G007-01. En envase de 1 unidad. |
| 26 | A03-001-934 | Nro | Lazo de enfriamiento para destiladores de módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 116+G004-01. En envase de 1 unidad. |
| 27 | A03-001-935 | Nro | Lazo enrulado de vidrio, de 10 vueltas, para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 165-G005-02. En envase de 1 unidad. |
| 28 | A03-001-936 | Nro | Lazo enrulado de vidrio, de 10 vueltas, para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 157-0226-01. En envase de 1 unidad. |
| 29 | A03-001-937 | Nro | Lazo enrulado de vidrio, de 10 vueltas, para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 157-0251-01. En envase de 1 unidad. |
| 30 | A03-001-938 | Nro | Lazo enrulado de vidrio, de 20 vueltas, para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 157-0248-01. En envase de 1 unidad. |
| 31 | A03-001-939 | Nro | Lazo enrulado de vidrio, de 5 vueltas, para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 170-0103-01. En envase de 1 unidad. |
| 32 | A03-001-940 | Nro | Lazo enrulado de vidrio, de 5 vueltas, para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 170-0426-01. En envase de 1 unidad. |
| 33 | A03-001-942 | Nro | Lazo enrulado de vidrio, de 31 vueltas T Kel-F, para módulo de análisis químico de MBAS, parte N° 163+B321-28. En envase de 1 unidad. |
| 34 | A03-001-941 | Nro | Lazo, para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 169-G540-03. En envase de 1 unidad. |
| 35 | A03-001-902 | Nro | Nipple de conector de platino para tubos, identificación N18, parte N° 116-0061-05. En envase de 10 piezas |
| 36 | A03-001-903 | Nro | Nipple de conector de tubo, identificación N7, parte N° 116-0005-01. En envase de 10 piezas |
| 37 | A03-001-904 | Nro | Nipple de conector de tubo, identificación N8, parte N° 116-0003-01. En envase de 10 piezas |
| 38 | A03-001-944 | Nro | Nipple para lazos enrulados de 20 vueltas, para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 157-B089-01. En envase de 1 unidad. |
| 39 | A03-001-943 | Nro | Nipple para lazos enrulados de 6 vueltas, para módulo de análisis químico de MBAS, parte N° 116-0004-01. En envase de 1 unidad. |
| 40 | A03 -001-945 | Nro | Rack con capacidad para 100 muestras, para muestreador automático, parte N° 168-0251-01. En envase de 1 unidad. |
| 41 | A03-001-946 | Nro | Separador Gas-Liquido para destiladores de módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 116+G002-01. En envase de 1 unidad. |
| 42 | A03-001-947 | Nro | Sonda de PEEK (Polieter eter ketona) para muestras, de Ø interno 1,0 mm., parte N° 168-0301-23. En envase de 1 unidad. |
| 43 | A03-001-948 | Nro | Termómetro, rango 32°C a 42 °C, para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 157-0283-01. En envase de 1 unidad. |
| 44 | A03-001-997 | Nro | Tubería Acidaflex amarillo/azul, acid, 1,40 L/min 116-0651-19 1. En envase de 12 unidades |
| 45 | A03-001-998 | Nro | Varilla reguladora de ebullición (boiling rod) para Sistema de Digestión AA3. Medidas largo 230 mm, diam int. 5 mm y diam ext 7 mm. |
| 46 | A03-001-999 | Nro | Tubería Acidaflex púrpura/púrpura, acid, 2,50 L/min 116-0651-15 1. En envase de 12 unidades |
| 47 | A03-001-949 | Nro | Tubería de Kel-F, de Ø 0,027"de diámetro interno y 3 m de longitud, para módulo de análisis químico de MBAS, parte N° 562-3015-01. En envase de 1 unidad. |
| 48 | A03-001-950 | Nro | Tubería de Kel-F, de Ø 0,050" x 0,08" y 3 m. de longitud, para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 562-3014-01. En envase de 1 unidad |
| 49 | A03-001-888 | Nro | Tubería de Pharmed negro/negro, PharMed FMT 116+0539-07 1 En Envase de 6 unidades |
| 50 | A03-001-889 | Nro | Tubería de Pharmed para bombeo, parte N° 116+0539-04 x 1 m. de longitud. En envase de 1 unidad |
| 51 | A03-001-890 | Nro | Tubería de Pharmed PURPURA/NARANJA, PharMed FMT 116+0539-17 1 En envase de 6 unidades |
| 52 | A03-001-951 | Nro | Tubería de Polietileno, de Ø interno 0,015" x 3 m. de longitud, para muestreador automático y módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 562-2002-01. En envase de 1 unidad. |
| 53 | A03-001-952 | Nro | Tubería de Polietileno, de Ø interno 0,03" x 3 m. de longitud, para muestreador automático y módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 562-2015-01. En envase de 1 unidad. |
| 54 | A03-001-891 | Nro | Tubería de Polietileno, de Ø interno 0,030" x 1 m. de longitud, para muestreador automático y módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 562-2003-01. En envase de 1 unidad. |
| 55 | A03-001-953 | Nro | Tubería de silicona, de 3 m. de longitud, para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 116-0543 -01. En envase de 1 unidad. |
| 56 | A03-001-893 | Nro | Tubería de Tygon púrpura/púrpura, 2.50 mL/min 116-0549-15 2 En envase de 12 unidades |
| 57 | A03-001-956 | Nro | Tubería de Tygon amarillo/amarillo, de 1,20 ml./min., para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 116-0549-12. En envase de 12 unidades. |
| 58 | A03-001-957 | Nro | Tubería de Tygon anaranjado/verde, de 0,10ml./min., para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 116-0549-04. En envase de 12 unidades. |
| 59 | A03-001-958 | Nro | Tubería de Tygon anaranjado/anaranjado, de 0,42 ml./min., para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 116-0549-08. En envase de 12 unidades. |
| 60 | A03-001-959 | Nro | Tubería de Tygon anaranjado/azul, de 0,05 ml./min., para módulo de análisis químico Cianuros, Fenoles y MBAS, parte N° 116-0549-03. En envase de 12 unidades. |
| 61 | A03-001-960 | Nro | Tubería de Tygon anaranjado/blanco, de 0,23 ml./min., para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 116-0549-06. En envase de 12 unidades. |
| 62 | A03-001-955 | Nro | Tubería azul/azul tipo Acidflex, ácido de 1.60 ml/min, para módulo de análisis químico de MBAS, parte N° 116-0651-13. En envase de 12 unidades. |
| 63 | A03-001-961 | Nro | Tubería de Tygon blanco/blanco, de 0,60 ml./min., para módulos de análisis químico de Fenoles, parte N° 116-0549-09. En envase de 12 unidades. |
| 64 | A03-001-962 | Nro | Tubería gris/gris tipo Acidflex, para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 116-0651-11. En envase de 12 unidades. |
| 65 | A03-001-963 | Nro | Tubería de Tygon gris/gris tipo PharMed, para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 116+0539-11. En envase de 12 unidades. |
| 66 | A03-001-964 | Nro | Tubería de Tygon verde/verde tipo PharMed, para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 116+0539-14. En envase de 12 unidades |
| 67 | A03-001-965 | Nro | Tubería de Tygon gris/gris, 1,00 ml./min., para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 116-0549-11. En envase de 12 unidades. |
| 68 | A03-001-976 | Nro | Tubería tipo Acidflex, de 1 m de longitud, para módulo de análisis químico de MBAS, parte N° 116-0538-09. En envase de 1 unidad. |
| 69 | A03-001-977 | Nro | Tubería tipo Acidflex,, de 1 m de longitud, para módulo de análisis químico de MBAS, parte N° 562-0152-01. En envase de 1 unidad. |
| 70 | A03-001-966 | Nro | Tubería de Tygon modelo acidflex, de 3 m. de longitud, para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 116-0538-15. En envase de 1 unidad. |
| 71 | A03-001-967 | Nro | Tubería de Tygon negro/negro, de 0,32 ml./min., para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 116-0549-07. En envase de 12 unidades. |
| 72 | A03-001-968 | Nro | Tubería de Tygon púrpura/negro, de 3,90 ml./min., para módulos de análisis químico de Fenoles, parte N° 116-0549-16. En envase de 12 unidades. |
| 73 | A03-001-969 | Nro | Tubería de Tygon rojo/rojo, de 0,80 ml./min., para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 116-0549-10. En envase de 12 unidades. |
| 74 | A03-001-894 | Nro | Tubería Sovaflex blanco/blanco, Solvaflex, 0.60mL/min 116-0533-09. En envase de 12 unidades |
| 75 | A03-001-970 | Nro | Tubería de Tygon verde/verde tipo Acidflex, ácido, de 2,00 ml./min., para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 116-0651-14. En envase de 12 unidades. |
| 76 | A03-001-971 | Nro | Tubería de Tygon verde/verde, de 2,00 ml./min., para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 116-0549-14. En envase de 12 unidades. |
| 77 | A03-001-972 | Nro | Tubería de Tygon, de 3 m. de longitud, para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 116-0536-11. En envase 1 unidad. |
| 78 | A03-001-973 | Nro | Tubería de Tygon, de 3 m. de longitud, para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 116-0536-16. En envase de 1 unidad. |
| 79 | A03-001-895 | Nro | Tubería de Tygon, de Ø interno 0.010”, de longitud parte N° 116-0536-03. En envase de 3 mts. |
| 80 | A03-001-896 | Nro | Tubería de Tygon, de Ø interno 0.015”, de longitud parte N° 116-0536-04. En envase de 3 mts. |
| 81 | A03-001-897 | Nro | Tubería de Tygon, de Ø interno 0.025”, de longitud parte N° 116-0536-06. En envase de 3 mts. |
| 82 | A03-001-898 | Nro | Tubería de Tygon, de Ø interno 0.030”, de longitud parte N° 116-0536-07. En envase de 3 mts. |
| 83 | A03-001-899 | Nro | Tubería de Tygon, de Ø interno 0.040” de longitud, parte N° 116-0536-09. En envase de 3 mts. |
| 84 | A03-001-974 | Nro | Tubería de Tygon, para de 3 m. de longitud, para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 116-0528-01. En envase de 1 unidad. |
| 85 | A03-001-975 | Nro | Tubería de Tygon, púrpura/anaranjado, de 3,40 ml./min., parte N° 116-0549-17. En envase de 12 unidades. |
| 86 | A03-001-979 | Nro | Tubería de vidrio en forma de "L", para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 116-0223-46. En envase de 1 unidad. |
| 87 | A03-001-980 | Nro | Tubería de vidrio en forma de "L", para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 178-G233-01. En envase de 1 unidad. |
| 88 | A03-001-982 | Nro | Tubería de vidrio en forma de "L", para módulo de análisis químico de Cianuros parte N° 157-0185-01. En envase de 1 unidad |
| 89 | A03-001-981 | Nro | Tubería de vidrio en forma de "L", para módulos de análisis químico de Fenoles, parte N° 178-G233-02. En envase de 1 unidad. |
| 90 | A03-001-983 | Nro | Tubería de vidrio en forma de "L", para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 157-0411-01. En envase de 1 unidad. |
| 91 | A03-001-984 | Nro | Tubería de vidrio en forma de "S", para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 170-0512-01. En envase de 1 unidad. |
| 92 | A03-001-985 | Nro | Tubería de Vidrio en forma de "S", para módulos de análisis químico de Fenoles, parte N° 116-G003-01. En envase de 1 unidad. |
| 93 | A03-001-986 | Nro | Tubería de vidrio en forma de "U", para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 178-G224-02. En envase de 1 unidad. |
| 94 | A03-001-987 | Nro | Tubería de Vidrio para colorímetro, para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 169+G140-01. En envase de 1 unidad. |
| 95 | A03-001-988 | Nro | Tubería de Vidrio para colorímetro, para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 169+G141-01. En envase de 1 unidad. |
| 96 | A03-001-989 | Nro | Tubería de vidrio, para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 170-0187-01. En envase de 1 unidad. |
| 97 | A03-001-990 | Nro | Tubería en forma de "T", parte N° 116-0593-01. En envase de 1 unidad. |
| 98 |  | Nro | Tubería Pharmed, 1 m de longitud, para módulo de análisis químico de MBAS, parte N° 117+0539-07. En envase de 1 unidad. |
| 99 | A03-001-991 | Nro | Tubería Pharmed, 3 m. de longitud, para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 117+0540-07. En envase de 1 unidad. |
| 100 | A03-001-892 | Nro | Tubería plástica de Ø interno 0,034" y de Ø externo 0,060", parte N° 562-2004-01. En envase de 1 unidad. |
| 101 | A03-001-954 | Nro | Tubería plástica en forma de "T", para análisis químico de MBAS, parte N° 116+9000-01. En envase de 1 unidad. |
| 102 | A03-001-911 | Nro | Tuerca de Vidrio, I= 44mm., para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 116-G004-03. En envase de 1 unidad. |
| 103 | A03-001-996 | Nro | Tuerca para puerto de inyección, para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 116-0489-01. En envase de 1 unidad. |
| 104 | A03-001-921 | Nro | Copas plásticas para muestreo de 16x100 mm, parte N° 171-0354-01. En envase de 1.600 unidades |
| 105 | A03-001-887 | Nro | Separador de fase para destiladores de módulos de análisis químico de MBAS, parte N° 021-T001-01. En envase de 2 unidades. |
| 106 | A03-001-978 | Nro | Kit p/ Muestreador BL XY-2 Línea de Fenoles y MBAS, parte N° 168+B532-01. En envase de 1 unidad. |
| 107 | A03-001-916 | Nro | Conector de vidrio en forma de "H", para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 116-0203-00. En envase de 1 unidad. |
| 108 | A03-001-909 | Nro | Conector de vidrio en forma de "Y", para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 116-0211-01. En envase de 1 unidad. |
| 109 | A03-001-920 | Nro | Divisor de flujo PT2 para módulo de fenoles, parte N° 116-B000-01. En envase de 1 unidad |
| 110 | A03-001-900 | Nro | Nipple de conector de tubo, identificación N13, de acero inoxidable, parte N° 116-0061-01. En envase de 10 piezas |
| 111 | A03-001-901 | Nro | Nipple de conector de tubo, identificación N9, parte N° 116-0010-01. En envase de 10 piezas |
| 112 | A03-001-995 | Nro | Pieza de inyección de montaje para módulo de fenoles, parte 178-B482-01 |
| 113 | A03-001-993 | Nro | Tubería de Kel-F, de Ø 0,0435" x 0,0675" y 3 m. de longitud, para módulos de análisis químico de MBAS, parte N° 562-3007-01. En envase de 1 unidad |
| 114 | A03-001-992 | Nro | Tubería de Tygon, std 3/8 x 1/2, parte N° 562-0020-01. En envase de 1 unidad. |
| 115 | A03-001-994 | Nro | Tubos plásticos para muestras de 11 mL- Código de parte 168-1001-01. En envase de 1600 unidades |
| 116 | A03-001-884 | Nro | Membrana dializadora 12" para módulo de análisis químico de Nitrógeno y Fósforo parte N° 170-0472-04. |
| 117 |  | Nro | Kit de 50 tubos de digestión estándar de 100ml para Bloque de digestión programable para 50 posiciones modelo BD50 para Autoanalizador III, marca Bran+Luebbe, N/P 4003036 |
| 118 |  | Nro | Kit de 50 tapas para tubos de Digestión estándar de 100ml para Bloque de digestión programable para 50 posiciones modelo BD50 para Autoanalizador III, marca Bran+Luebbe N/P 8040703 |
| 119 |  | Nro | Tubo T vidrio NTK/P parte N° 170-0199-01 |
| 120 |  | Nro | Tubo de vidrio AC parte N° 170-0444-01 |
| 121 |  | Nro | Tubo de vidrio TA1 parte N° 172-9038-01 |
| 122 |  | Nro | Parte superior de bloque de dialisis NTK/PTK Parte N° 157-B369-01 |
| 123 |  | Nro | Parte inferior de bloque de dialisis NTK/PTK Parte N° 157-B370-01 |
| 124 |  | Nro | Tubo conector en forma de V Parte N° 170-G014-01 |
| 125 |  | Nro | Tuerca de Vidrio, I= 44mm., para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 116-G004-03. En envase de 1 unidad. |
| 126 | A03-001-881 | Nro | Bloque de dialisis NTK/PTK Parte N° 177+B010-01 |
| 127 | A03-001-917 | Nro | Nipple de plástico para conexión de cloroformo, para línea de MBAS. Parte N°: 822508 |
| 128 | A03-001-877 | Nro | Lazo de Destilación, para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros de 20 vueltas, parte N° 116-G007-01. |
| 129 |  | Nro | Puerto de inyección para módulos de análisis químico de de Amonio, parte N° 116-0492-01. |
| 130 |  | Nro | Tubo de Vidrio C, parte N°172-9038-01 |
| 131 | A03-001-875 | Nro | Coil de vidrio exterior de 6ml para baño de destilación del tipo Bran Luebbe N°parte 164+4223-02. En envase de 1 unidad. |
| 132 | A03-001-1057 | Nro | Coil de vidrio interior de 6ml para baño de destilación del tipo Bran Luebbe N°parte 164+4228-02. En envase de 1 unidad. |
| 133 | A03-001-1058 | Nro | Bloque de diálisis con tornillos incluidos, del tipo Bran Luebbe N° de parte 157+B371-01. En envase de 1 unidad. |
| 134 | A03-001-1059 | Nro | Base plástica para bloque de diálisis, del tipo Bran Luebbe N° de parte 170-0151-01. En envase de 1 unidad. |
| 135 | A03-001-1060 | Nro | Filtro Óptico para 550 mm, para módulo de análisis químico de Nitritos/nitratos, del tipo Bran Luebbe parte N° 112+001-55 |
| 136 | A03-001-1061 | Nro | Clip plástico para coil de vidrio, con base adhesiva, del tipo Bran Luebbe N° 509-0121-01. En envase de 1 unidad. |
| 137 | A03-001-1062 | Nro | Clip con tuera para tubo de vidrio con base adhesiva del tipo Bran Luebbe N° de parte 170-0269-01. En envase de 1 unidad. |
| 138 | A03-001-1063 | Nro | Clip plástico (chico) para tubería con base adhesiva, del tipo Bran Luebbe N° de parte 509-0095-01. En envase de 1 unidad. |
| 139 | A03-001-1064 | Nro | Clip plástico (grande) para tubería con base de adhesiva, del tipo Bran Luebbe N° de parte 509-0096-01. En envase de 1 unidad. |
| 140 | A03-001-1065 | Nro | Conjunto para detector del tipo Bran Luebbe N° de parte 166+B620-02. En envase de 1 unidad. |
| 141 | A03-001-1066 | Nro | Tornillo para bloque de diálisis del tipo Bran Luebbe N° de parte 177-0027-01. En envase de 1 unidad. |
| 142 | A03-001-1067 | Nro | Soporte para bloque de diálisis del tipo Bran Luebbe N° 177-0043-01. En envase de 1 unidad. |
| 143 | A03-001-1068 | Nro | Aceite de silicona para destilador, del tipo Bran Luebbe N° de parte 590+0069-01-1G. En envase de 1 unidad. |
| 144 | A03-001-1069 | Nro | Tubo de vidrio “ay” del tipo Bran Luebbe N° de parte 170-G071-01. En envase de 1 unidad. |
| 145 |  | Nro | Recirculador de líquido refrigerante multicanal para destilador de flujo segmentado Bran Luebbe, módulo fenoles y cianuros: del tipo Julabo F250, N° de parte 9620025. En envase de 1 unidad. |

3.2 Compatibilidad

Los Repuestos y Consumibles deberán ser 100% compatibles con el Analizador de Flujo continuo segmentado por aire marca BRAN +LUEBBE, modelo AUTOANALIZADOR 3 y sus correspondientes accesorios.

- Marcas y Leyendas

Tanto en los Repuestos como así también en los Consumibles deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

5.	Condiciones de Entrega

Para la entrega del suministro se deberá observar los siguientes requisitos:

- Los repuestos y consumibles deberán entregarse agrupados por insumos de un mismo tipo. Los mismos deberán estar embalados en envases especialmente diseñados para su conservación y transporte al resguardo de condiciones ambientales adversas. Para el caso del material de vidrio, dichas cajas deberán estar compartimentadas, preferentemente con relleno de poliestireno expandido.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo, en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Todos los insumos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

6.	Certificado de Calidad de Fábrica

Cada proponente deberá entregar junto con su oferta técnica, un certificado emitido por el fabricante, acreditando que los productos cotizados por el oferente cuentan con el respaldo y la garantía de fábrica en cuanto a la calidad y pureza especificada.

Para todos aquellos productos alternativos que al momento del concurso no se encontraren homologados por Agua y Saneamientos Argentinos S.A., se deberá adjuntar además, documentación técnica que acredite, no sólo el cumplimiento con la totalidad de las especificaciones técnicas, sino también que son aptos para las aplicaciones, normativas y métodos de ensayos indicadas en el presente Pliego.

- Inspección y Recepción

Se llevará a cabo siguiendo las especificaciones y los métodos de ensayo detallados precedentemente.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considerare necesarios para verificar el cumplimento de las especificaciones detalladas en el presente Pliego. En el supuesto que dichas verificaciones arrojaren un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a partir de la notificación. Asimismo, Agua y Saneamientos Argentinos quedará facultado para solicitar al Proveedor, el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que se hubieren realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A partir del momento en cual se registraren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá optar por la cancelación de la totalidad de las provisiones que se encontraren aún pendientes a ese momento.

IMPORTANTE: El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos solicitados en la presente Especificación Técnica dará lugar a la no recepción del suministro o a su rechazo, estando el producto apto para su retiro durante un plazo de 60 días a partir de la notificación fehaciente al proveedor, luego de este lapso Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá disponer del material.

- Garantía

Los repuestos deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso. Asimismo, el proveedor deberá especificar fehacientemente la garantía que ofrece para cada uno de los repuestos.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del repuesto.