| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Organismo Contratante |  |  |  | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: |  |  | Licitación Pública |  |  |  |  | N° | 14 |  | Ejercicio: 2016 |  |
| CLASE: |  |  | Sin Clase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD: |  |  | Llave en mano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expediente Nº: |  |  | 13024/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rubro Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMÁTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adquisición de Firewall perimetral, hardware, licencias, suscripciones, soporte del fabricante, servicios de implementación, soporte local, con destino al centro de cómputos perteneciente al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo del pliego |  |  | Sin valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |  |  |
| Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de la MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, en San Martín 451, planta baja (CP: 1004), Ciudad Autónoma de Buenos Aires |  |  |  |  |  | Hasta la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas. |  |  |  |  |  |  |
| ACTO DE APERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  | Día y Hora |  |  |  |  |  |  |
| Sala de Aperturas de la MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, en San Martín 451, piso 5, oficina 511 (CP: 1004), Ciudad Autónoma de Buenos Aires |  |  |  |  |  | 21 de diciembre de 2016 a las 12:00 horas. |  |  |  |  |  |  |

| RENGLÓN | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | Unidad | SOLUCION DE FIREWALL DE RED CENTRAL VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. |
|  | 2 | 5 | Unidad | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PERIMETRAL VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. |
|  | 3 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS |
| 2 | 1 | 12 | SERVICIO | SERVICIO DE GARANTÍA, SOPORTE DEL FABRICANTE Y SUSCRIPCIONES. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS |
|  | 2 | 12 | SERVICIO | SERVICIO TÉCNICO LOCAL DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: Adquisición de Firewall perimetral, hardware, licencias, suscripciones, soporte del fabricante, servicios de implementación y soporte local, con destino a el centro de cómputos perteneciente al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

La presente contratación se tramitará bajo la modalidad “Llave en mano” en virtud de la conveniencia para los fines de los trabajos a realizar de concentrar en un único proveedor la responsabilidad de la realización integral del proyecto, comprenderá la provisión de los componentes de hardware tipo Appliance en esquema de alta disponibilidad y software como así también los servicios de instalación asociados, asimismo contempla la adquisición de una Solución de Firewall de red, incluyendo el soporte del fabricante, subscripciones y un esquema de soporte local por un período de DOCE (12) meses.

La solución a ser provista -de ahora en más llamada genéricamente solución-, deberá incluir todas las funcionalidades según se detalla en la matriz correspondiente, como así también todo elemento que sea necesario y no se encuentre descripto en dicha matriz, pero que sea vital para el funcionamiento de la solución ofertada.

La Dirección de Tecnologías de Información de este Ministerio podrá solicitar una prueba de concepto (PoC) de la solución ofertada con el objetivo de verificar las prestaciones y veracidad del cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos.

Ubicación de locaciones de enlace de red del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

- San Martin N° 451/9 – C.A.B.A.

- San Martin N° 320 – piso 1 – C.A.B.A.

- Reconquista N° 555 – C.A.B.A.

- Tucumán N° 633 – pisos 5 y 6 – C.A.B.A.

- Tucumán N° 664 – pisos 2, 3 y 4 – C.A.B.A.

- Rivadavia N° 4143 – piso 4, oficina 4  – C.A.B.A.

- Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares (LCEGV) del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, sito en Autopista Ezeiza-Cañuelas Tramo Jorge Newvery, Km 1,62, Ezeiza CP 1804; provincia de Buenos Aires.

Descripción general de la SOLUCIÓN

Se trata de una solución única que proporcionará al Ministerio una primera línea de defensa para toda su infraestructura de red y aplicaciones. Supervisando el acceso a recursos internos y externos, haciendo cumplir las políticas de acceso, identificando las posibles anomalías y ayudando a proteger contra los ataques a la red originados dentro o fuera del organismo.

Todos los requerimientos técnicos y las funcionalidades esperadas de acuerdo a lo solicitado en esta especificación, deben operar en forma totalmente integrada y/o simultánea, sin limitación alguna, siendo administradas desde una consola única.

Situación Actual de la Infraestructura y los Sistemas de TI

Infraestructura administrativa:

- UN MIL QUINIENTOS (1.500) usuarios

- UN MIL (1.000) usuarios concurrentes

- UN (1) Data Center principal (Administración Central – domicilio calle San Martín N° 451 – C.A.B.A.)

Infraestructura Tecnológica:

| Plataforma | Detalle | Cantidad de Equipos |
| --- | --- | --- |
| Active Directory - Directory Services | Windows 2008 R2 | 3 |
| Active Directory Certificate Services | Windows 2008 R2 | 1 |
| Servidor | Microsoft Windows 2008/2008R2/2012R2 | 40 |
| Servidor | Linux Debian - Linux RedHat 5/6 - Centos | 40 |
| Web Servers | Microsoft Internet Information Services | 2 |
| Web Servers | Apache | 4 |
| Servidores de base de datos | Microsoft SQL Server | 2 |
| Servidores de base de datos | MySQL | 3 |
| Bases de datos | PostgreSQL | 1 |
| Bases de datos | Oracle | 1 |
| CMS | Wordpress | 10 |

Componentes de la Solución

- El oferente debe presentar junto con su oferta, todos los detalles de la solución ofertada, indicando:

- topología del sistema;

- materiales y  mano de obra incluidas en la oferta;

- diagramas en bloques;

- funcionalidad de cada sistema componente de la solución;

- todo otro dato que ayude a la total comprensión del proyecto, así como a la justificación del diseño propuesto. Dicha documentación técnica podrá ser presentada en idioma español o inglés.

- Necesidades de procesamiento, almacenamiento y conectividad.

Todo el software que brinda las distintas funcionalidades que integran esta solución, se contratará con licenciamiento de uso perpetuo, y las subscripciones de servicios por un período de DOCE (12) meses.

Toda la solución será instalada en un esquema de alta disponibilidad en el centro de cómputos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sito en San Martín N° 451, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- RENGLÓN N° 1 ítem 1: Solución de Firewall de RED Central

| - Ítem | - Descripción Técnica | - Requerido | Soportado (Si / No / Parcial / NA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Dispositivo de seguridad perimetral |  |  |
| 1.1.1 | Cantidad | 2 |  |
| 1.1.2 | Marca | Especificar |  |
| 1.1.3 | Modelo | Especificar |  |
| 1.1.4 | Los dispositivos propuestos deben corresponder al mismo fabricante, con las mismas características de funcionamiento y de administración. | Si |  |
| 1.2 | Especificaciones Técnicas |  |  |
| 1.2.1 | Cantidad de Interfaces 1Gbe Cobre | 8 |  |
| 1.2.2 | Cantidad de Interfaces USB | Especificar |  |
| 1.2.3 | Placa de Administración LOM | Si |  |
| 1.2.4 | Almacenamiento Interno | 500 GB |  |
| 1.2.5 | Puerto de Consola | Si |  |
| 1.2.6 | Zócalo de Expansión para Placa de Red | 1 |  |
| 1.2.7 | Display LCD con estado de equipo | Si |  |
| 1.2.8 | Capacidad de ampliación a puertos de 10Gb y 40Gb | Si |  |
| 1.3 | Especificaciones de Alimentación |  |  |
| 1.3.1 | Alimentación AC 220V | Si |  |
| 1.3.2 | Fuentes de alimentación redundantes | Si |  |
| 1.3.3 | Se deben proveer los cables e insumos necesarios para la interconexión a la red eléctrica. | Si |  |
| 1.4 | Especificaciones de Rendimiento según estándares RFC 3511, 2544, 2647, 1242 |  |  |
| 1.4.1 | Firewall, 1518 bytes UDP (Gbps) | 30 |  |
| 1.4.2 | VPN AES-128 (Gbps) | 10 |  |
| 1.4.3 | Cantidad de Túneles IPsec VPN | 38000 |  |
| 1.4.4 | IPS (Gbps) (análisis del 100% de la sesión) | 10 |  |
| 1.4.5 | Conexiones por segundo, 64 bytes HTTP | 175000 |  |
| 1.4.6 | Conexiones concurrentes, 64 bytes HTTP | 3 Millones |  |
| 1.5 | Especificaciones de Rendimiento en ambiente productivo |  |  |
| 1.5.1 | Throughput Firewall | 20 Gbps |  |
| 1.5.2 | Throughput IPS | 3 Gbps |  |
| 1.6 | Especificaciones de Seguridad |  |  |
| 1.6.1 | Sistema operativo propietario del fabricante y aplicaciones de seguridad de propósito específico. El software debe ser de tipo modular, permitiendo habilitar o deshabilitar todas las funcionalidades requeridas sin necesidad de modificar el software o agregar instancias adicionales. Y debe soportar múltiples entornos, como ser ambientes virtuales o x86 | Si |  |
| 1.6.2 | Integración con Active Directory | Si |  |
| 1.6.3 | Firewall | Si |  |
| 1.6.4 | IPSec VPN | Si |  |
| 1.6.5 | IPS | Si |  |
| 1.6.6 | Control de Aplicaciones y Navegación Web | Si |  |
| 1.6.7 | Control de Anti-virus y Anti-bot | Si |  |
| 1.6.8 | Portal de acceso VPN SSL (clientless) licenciado hasta 250 concurrentes | Si |  |
| 1.7 | Administración |  |  |
| 1.7.1 | Administración Local y Centralizada | - Si |  |
| 1.7.2 | Administración de Usuarios, por grupo de acceso o roles | - Si |  |
| 1.7.3 | Autenticación a través de RADIUS o TACACS | - Si |  |
| 1.7.4 | Administración vía CLI o consola WebUI. | - Si |  |
| 1.7.5 | Administración desde Servidor de Administración | - Si |  |
| 1.7.6 | Debe ser posible realizar una instalación desatendida vía USB. | - Si |  |
| 1.7.7 | SNMPv1/v2/v3 | - Si |  |
| 1.7.8 | Notificación de Alarmas y Syslog | - Si |  |
| 1.7.9 | Consola centralizada de monitoreo y administración de múltiples dispositivos con todas sus funcionalidades | - Si |  |
| 1.8. | Especificaciones de Networking |  |  |
| 1.8.1 | Soporte para Redundancia de Vínculos de ISP | Si |  |
| 1.8.2 | Soporte para Rutas Estáticas | Si |  |
| 1.8.3 | Soporte para Rutas PBR (Policy Based Routing) | Si |  |
| 1.8.4 | Soporte para Link Aggregation (LACP) | Si |  |
| 1.8.5 | Soporte para OSPFv2 o superior | Si |  |
| 1.8.6 | Soporte para RIPv1/v2 o superior: | Si |  |
| 1.8.7 | Soporte para BGP4 o superior | Si |  |
| 1.8.8 | Soporte para IGMP (v1, v2, v3) | Si |  |
| 1.8.9 | Soporte para PIM | Si |  |
| 1.8.10 | Soporte para Servidor DHCP y DNS | Si |  |
| 1.8.11 | Soporte para DHCP por Interfaz (Server y Relay) | Si |  |
| 1.8.12 | Soporte para PPTP | Si |  |
| 1.8.13 | Soporte para L2TP | Si |  |
| 1.8.14 | Soporte para PPPoE | Si |  |
| 1.8.15 | Soporte para BRIDGE | Si |  |
| 1.8.16 | Soporte para DNS Dinámico | Si |  |
| 1.8.17 | Soporte para NTP | Si |  |
| 1.8.18 | Soporte para Redundancia de Hardware (Activo Activo / Activo Pasivo) | Si |  |
| 1.9 | Integración con Active Directory |  |  |
| 1.9.1 | La integración con Active Directory debe ser resuelta sin instalar ninguna aplicación adicional en los servidores Controladores de Dominio. | Si |  |
| 1.9.2 | La integración con Active Directory debe ser resuelta sin utilizar una cuenta de usuario Domain Admin. | Si |  |
| 1.9.3 | La integración con Active Directory debe permitir crear reglas de seguridad basadas en usuarios, grupos de usuarios o nombres de equipos. | Si |  |
| 1.9.4 | La integración con Active Directory debe permitir crear reglas de seguridad basadas en roles de usuarios. | Si |  |
| 1.9.5 | La integración con Active Directory debe permitir autenticar a los usuarios cuando accedan a conexiones remotas. | Si |  |
| 1.9.6 | La identidad de los usuarios se debe poder compartir entre Nodos de identidades, de esta forma el usuario sólo se autentificará en un Dispositivos de seguridad, y podrá navegar en otros Nodos con esta identidad. | Si |  |
| 1.9.7 | La solución debe proveer una forma de autentificación para los usuarios que no utilicen plataforma de Windows, además de dispositivos móviles, re direccionándolos a un portal captivo. | Si |  |
| 1.9.8 | La solución debe soportar el uso del protocolo WMI (Windows Management Instrumentation). | Si |  |
| 1.9.9 | La solución debe soportar Single Sign On. | Si |  |
| 1.9.10 | La solución debe proveer tres métodos para obtener las identidades de los usuarios: Sin agente haciendo búsquedas al directorio activo (a través del protocolo WMI), agente instalado en los equipos del usuario final y/o portal cautivo. Estos tres métodos no deben ser mutuamente excluyentes. | Si |  |
| 1.9.11 | Debe soportar al menos los siguientes métodos de autenticación: nombre de usuario y contraseña, que podrá ser configurado en la base de datos interna del Dispositivos de seguridad, servidor de LDAP y servidor de RADIUS. | Si |  |
| 1.9.12 | Los agentes opcionales para los usuarios deben poder descargarse dentro de un portal web, dentro de la misma plataforma, o poderse distribuir a través de software de terceros como archivos MSI. | Si |  |
| 1.9.13 | La solución debe identificar a los usuarios cuando están detrás de soluciones Terminal Servers / Citrix. | Si |  |
| 1.10 | Firewall |  |  |
| 1.10.1 | Software de seguridad Stateful Inspection, el cual realizará un análisis granular de los estados de las comunicaciones y aplicaciones, para controlar el flujo del tráfico pasando a través del dispositivos de seguridad, y de esta manera abrir dinámicamente y de una forma segura, puertos y un gran rango de protocolos. | Si |  |
| 1.10.2 | Debe permitir implementar reglas aplicadas a intervalos de tiempo específicos. | Si |  |
| 1.10.3 | Debe incluir la posibilidad de crear NATs dinámicos (N-1 o Hide) y estáticos, permitiendo trasladar direcciones IP y puertos origen y destino, en un mismo paquete y en una sola regla. | Si |  |
| 1.10.4 | Debe tener la opción de negar los parámetros de origen o destino, es decir que para una regla dada permite todas las conexiones de origen / destino excepto la especificada en la regla. | Si |  |
| 1.10.5 | Debe ser capaz de autenticar sesiones de cualquier servicio. | Si |  |
| 1.10.6 | Debe proteger implementaciones de VoIP, soportando H323 v2/3/4 (incluido h.225 v.2/3/3 y h.254 v3/5/7), SIP. MGCP y SCCP. | Si |  |
| 1.10.7 | Los siguientes esquemas de autenticación deben ser soportados por los módulos de firewall y VPN: tokens (por ejemplo, SecureID), TACACS, RADIUS, certificados digitales y dispositivos biométricos. | Si |  |
| 1.10.8 | La comunicación entre los servidores de administración y los dispositivos de seguridad, debe ser cifrada y autenticada. | Si |  |
| 1.10.9 | Debe permitir almacenar una base de usuarios local que permita realizar autenticación, sin depender de un dispositivo externo. | Si |  |
| 1.10.10 | El log de una regla debe permitir registrar la conexión, enviar una alerta snmp, enviar un mail, ejecutar un script. | Si |  |
| 1.10.11 | Debe tener la opción de negar los parámetros de origen o destino, es decir que para una regla dada permite todas las conexiones de origen / destino excepto la especificada en la regla. | Si |  |
| 1.10.12 | Debe permitir implementar reglas aplicadas a intervalos de tiempo específicos. | Si |  |
| 1.10.13 | Debe permitir deshabilitar reglas automáticamente cuando no posean conexiones definidas por un intervalo de tiempo. | Si |  |
| 1.10.14 | Debe permitir analizar la coherencia de las reglas que se aplican. | Si |  |
| 1.10.15 | Debe permitir acelerar el tráfico conocido. | Si |  |
| 1.10.16 | Debe poseer la posibilidad de administrar los “cores” de los CPUs, asignando afinidad a cada uno de ellos según sea necesario. | Si |  |
| 1.10.17 | Debe permitir utilizar herramientas de “troubleshooting” estándar de Linux como TCPDUMP y permitir capturar paquetes de tráfico. | Si |  |
| 1.11 | IPSec VPN | Si |  |
| 1.11.1 | Se debe soportar el estándar IPSec | Si |  |
| 1.11.2 | Se debe poder configurar una topología en forma de Star o Meshed. | Si |  |
| 1.11.3 | Se debe poder crear un túnel Site to Site basado en Dominio. | Si |  |
| 1.11.4 | Se debe poder crear un túnel Site to Site basado en rutas. | Si |  |
| 1.11.5 | Se debe poder inyectar un protocolo de ruteo dinámico dentro de un túnel Site to Site. | Si |  |
| 1.11.6 | El ruteo en topologías de tuneles debe ser automático. | Si |  |
| 1.11.7 | El ruteo en topologías de túneles debe proveer redundancia según el sitio disponible. | Si |  |
| 1.11.8 | Debe ser posible generar tuneles con Certificados Internos de la Certificate Authority o con certificados externos. | Si |  |
| 1.11.9 | Debe ser posible establecer una VPN Client to Site. | Si |  |
| 1.11.10 | Debe soportar el uso del mecanismo de inyección de rutas (RIM) para la propagación del dominio de encriptación a través de ruteo dinámico. | Si |  |
| 1.11.11 | Los clientes VPN deben soportar Windows XP, 7, 8 y 10. | Si |  |
| 1.11.12 | La solución debe contar con un mecanismo que permita seleccionar qué enlace utilizar para tráfico de VPN entrante y saliente, además de escoger la mejor ruta para dicho tráfico. | Si |  |
| 1.11.13 | Debe ser posible acceder a un portal SSL para acceder a recursos internos. | Si |  |
| 1.11.14 | La solución debe soportar la conectividad de Smart Phones, al menos las siguientes plataformas, iPhone, iPad y Android. Permitiendo que todas las aplicaciones nativas puedan ser accedidas por clientes remotos desde el smart phone. | Si |  |
| 1.11.15 | La solución debe incluir una base de datos interna para autenticación. | Si |  |
| 1.11.16 | La solución debe soportar la integración con los siguientes protocolos de autenticación: Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Servers Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS) ACE Management Servers (SecurID) Client certificates, authenticated by trusted CAs. | Si |  |
| 1.11.17 | Single Sign On debe soportar al menos los siguientes protocolos. Acceso Básico Acceso sumarizado Autenticación Integrada con Windows Forwarding de credenciales en los encabezados de HTTP Basado en forma Web | Si |  |
| 1.11.18 | La solución soportar doble factor de autenticación alguno de los factores de autenticación debe ser Dynamic One Time Password (OTP). | Si |  |
| 1.12 | IPS |  |  |
| 1.12.1 | El IPS debe poder analizar el tráfico basado en: anomalías de protocolo, patrones, firmas, comportamiento de aplicaciones. | Si |  |
| 1.12.2 | Las protecciones de IPS deben poder categorizarse según un nivel de severidad, confidencialidad e impacto en la performance. | Si |  |
| 1.12.3 | El IPS debe permitir configurar perfiles de IPS, deben 2 existir perfiles preconfigurados que otorguen una protección out of the box. | Si |  |
| 1.12.4 | Actualización automática de firmas de firmas de IPS. | Si |  |
| 1.12.5 | El administrador debe poder activar automáticamente nuevas firmas, basados en parámetros de configuración definidos previamente (impacto en el desempeño, severidad de la amenaza, tipo de protección: server o cliente). | Si |  |
| 1.12.6 | Notificaciones de Alertas de ataques. | Si |  |
| 1.12.7 | Debe incluir una opción, que permita detener la inspección del IPS en el Dispositivos de seguridad bajo condiciones de alta carga, definiendo estos límites basados en % de CPU y Memoria. | Si |  |
| 1.12.8 | El administrador debe poder configurar la inspección, solo para el tráfico interno. | Si |  |
| 1.12.9 | El IPS integrado, debe incluir la habilidad de detener temporalmente la inspección y bloqueo en los dispositivos de seguridad, para efectos de “troubleshooting”. | Si |  |
| 1.12.10 | Debe poder realizar captura de paquetes para protecciones específicas de forma automática. | Si |  |
| 1.12.11 | Debe permitir bloquear tráfico entrante, saliente o ambos correspondientes a determinados países, sin necesidad de actualizar manualmente los rangos IP correspondientes a cada país. | Si |  |
| 1.12.12 | A nivel de aplicación, debe incluir protecciones tipo Cross Site Scripting, LDAP injection, SQL Injection and Command Injection. Debe incluir una lista editable de comandos y de DN (Distinguished Names) a ser bloqueados. | Si |  |
| 1.12.13 | Header Spoofing, remover o cambiar un header especifico que pueda aparecer en la respuesta de HTTP. | Si |  |
| 1.12.14 | Debe ser posible generar excepciones a nivel firma específica, por origen, destino o protocolo. | Si |  |
| 1.12.15 | Debe ser posible integrar las políticas de IPS con el correlacionamiento de los logs, para ejecutar acciones automáticas que mitiguen los posibles ataques. | Si |  |
| 1.12.16 | El IPS debe analizar el 100% del tráfico de una sesión configurado out of the box. | Si |  |
| 1.12.17 | Debe poder detectar y bloquear las siguientes tipos de amenazas: Protocol anomalies, Intentos de Tunneling y ataques genéricos sin contar con firmas predefinidas. | Si |  |
| 1.12.18 | Debe ser posible importar firmas personalizadas de formato OpenSource o SNORT. | Si |  |
| 1.12.19 | Debe detectar y bloquear ataques de red y de aplicación, protegiendo al menos los siguientes servicios: Email, DNS, FTP, servicios de Windows (Microsoft Networking) y SNMP. | Si |  |
| 1.12.20 | Debe proteger contra ataques tipo DNS Cache Poisoning, y de esa manera prevenir a los usuarios el acceso a dominios bloqueados. | Si |  |
| 1.12.21 | Debe detectar y bloquear aplicaciones que realizan control remoto, incluyendo aquellas que son capaces de hacer tunneling en tráfico HTTP. | Si |  |
| 1.12.22 | Con el fin de incrementar la estabilidad del Dispositivos de seguridad de IPS, debe brindar un mecanismo que sea capaz de administrar la capacidad de la tabla de conexiones y el consumo de la memoria del Dispositivos de seguridad, esto permitirá al Dispositivos de seguridad manejar grandes cantidades de tráfico inesperado, por ejemplo en ataques de denegación de servicio. | Si |  |
| 1.12.23 | Debe incluir un mecanismo de detección que permita bloquear código ejecutable malicioso en el protocolo http, sin necesidad de requerir una forma específica. De igual manera debe poder detectar potencialmente comportamientos maliciosos. | Si |  |
| 1.12.24 | Debe incluir al menos las siguientes inspecciones de protocolo http: HTTP Format Size enforcement, ASCII-only Request enforcement, ASCII-only Response Header enforcement, Header Rejection definitions y HTTP Method definitions. | Si |  |
| 1.13 | Control de Aplicaciones y Filtrado de URLs |  |  |
| 1.13.1 | La solución debe ser capaz de integrar control de aplicaciones y filtrado de URL dentro de la misma plataforma que además proporcione una solución de firewall, IPS, etc. | Si |  |
| 1.13.2 | La solución debe ser capaz de identificar, permitir o bloquear aplicaciones y páginas Web. | Si |  |
| 1.13.3 | Debe tener la capacidad de hacer un análisis avanzado que incluya, tráfico por sitios, graficas, reporteo, estadísticas, etc. | Si |  |
| 1.13.4 | La solución debe proveer una librería de al menos 7000 aplicaciones que incluya aplicaciones Web 2.0, al menos 250.000 Widgets y base de datos de URL de sitios. | Si |  |
| 1.13.5 | Debe ser posible permitir o bloquear aplicaciones o sitios al menos por los siguientes parámetros: Aplicación Individual, URL o aplicación, categorías, niveles de riesgo, reglas individuales y grupos de usuarios. | Si |  |
| 1.13.6 | Debe ser posible usar al menos las siguientes cuatro acciones en una regla de control de aplicaciones y filtrado de URL: bloquear, monitorear, informar al usuario y preguntar al usuario. | Si |  |
| 1.13.7 | Debe incluir un mecanismo permitan al administrador, negar o permitir URLs específicos, que no necesariamente están definidos en una categoría, para poder ser utilizados en la definición de nuevas reglas. | Si |  |
| 1.13.8 | Las aplicaciones y sitios web deben poder ser categorizados en 4 o más categorías simultáneamente. | Si |  |
| 1.13.9 | Debe proveer la opción de modificar la notificación de bloqueo, y redireccionar al usuario a otra página. | Si |  |
| 1.13.10 | La solución debe proveer la opción de instalar un agente dedicado a interactuar con el usuario, comunicando el resultado del uso de las aplicaciones y navegación, permitiendo al usuario justificar su uso para evitar interferir con sus tareas cotidianas. | Si |  |
| 1.13.11 | Debe incluir un método dinámico en la nube para la categorización de los sitios Web existentes y nuevos sitios emergentes. | Si |  |
| 1.13.12 | La solución debe ser capaz de analizar tráfico HTTPS, permitiendo configurar políticas específicas para este tráfico. | Si |  |
| 1.13.13 | La solución debe permitir generar excepciones granulares sobre el tráfico HTTPS. | Si |  |
| 1.13.14 | La solución debe permitir categorizar sitios HTTPS si no está habilitada la inspección. | Si |  |
| 1.13.15 | Debe inspeccionar el tráfico HTTPS, con el fin de prevenir riesgos de seguridad relacionados con el protocolo SSL. El Dispositivos de seguridad de Filtrado de URL debe hacer dicha inspección como si fuera texto claro, sin la necesidad de utilizar herramientas de terceros, servidores o licencias adicionales. | Si |  |
| 1.13.16 | Se debe de poder crear un portal diferente cuando la conexión provenga de dispositivos móviles. | Si |  |
| 1.13.17 | La solución debe incluir una búsqueda segura para navegadores, con el fin de poder aplicar las políticas de seguridad en base a las categorías en los resultados de los buscadores. | Si |  |
| 1.13.18 | El proceso de comunicación entre los componentes de toda la solución, debe ser encriptado en todos sus puntos, durante la transmisión de información. | Si |  |
| 1.13.19 | La solución debe controlar el ancho de banda de las aplicaciones por regla. | Si |  |
| 1.13.20 | La solución debe permitir la creación de objetos de tiempo por aplicación o grupo de aplicaciones en las reglas, para que una acción definida se cumpla sólo durante tiempos especificados. | Si |  |
| 1.13.21 | La solución de URLF debe ser capaz de categorizar y filtrar sitios HTTPS sin necesidad de hacer inspección SSL. | Si |  |
| 1.13.22 | La solución de URLF debe ser capaz de entregar al menos los siguientes reportes de usuarios -Reporte de actividad detallada de usuario -Reportes filtrados por grupos de usuarios -Tiempo de navegación por usuario | Si |  |
| 1.14 | Control de Anti-Virus y Anti-Bot |  |  |
| 1.14.1 | El dispositivos de seguridad antivirus debe realizar scan de virus y bloquearlos en al menos los siguientes protocolos: POP3, FTP, SMTP y HTTP. | Si |  |
| 1.14.2 | Debe incluir un anti-spyware basado en patrones. | Si |  |
| 1.14.3 | Debe permitir al administrador elegir la acción (scan, block o pass) para diferentes tipos de archivos. La detección del tipo de archivo no debe ser basada en la extensión del mismo. | Si |  |
| 1.14.4 | El antivirus debe soportar descargas continuas, de manera que se comience a enviar el archivo escaneado antes de realizar el scan completo del archivo y de esta manera evitar timeouts cuando se realizan scans sobre archivos grandes. | Si |  |
| 1.14.5 | Debe poder realizar descompresión de archivos, con la opción de poder configurar el máximo nivel de anidación y de compresión para evitar ataques DoS. | Si |  |
| 1.14.6 | Debe soportar el escaneo por dirección, es decir que el Dispositivos de seguridad sea capaz de detectar y escanear archivos que se mueven en una dirección particular, por ejemplo de redes externas o cuando cruza una DMZ. | Si |  |
| 1.14.7 | Debe hacer inspección sobre tráfico encriptado SSL. | Si |  |
| 1.14.8 | La solución debe analizar URLs que redirijan a sitios de descarga de software malicioso. | Si |  |
| 1.14.9 | La solución debe proveer una herramienta que haga descubrimiento de bots dentro de la red institucional. Dicha herramienta debe bloquear la comunicación que intenten establecer los bots con los atacantes. | Si |  |
| 1.14.10 | La solución debe poder detectar host infectados con bots, analizando el tráfico de la red utilizando una tecnología multicapa. | Si |  |
| 1.14.11 | La herramienta antibot debe analizar direcciones para descubrimiento de bots, que incluyan al menos, direcciones de: IP de Command and Control, URL y DNS. | Si |  |
| 1.14.12 | Debe incluir patrones de comunicación de botnets. | Si |  |
| 1.14.13 | La herramienta debe poder integrase con soluciones de IPS, AV, URL Filtering dentro del mismo equipo y sin necesidad de utilizar herramientas de terceros. | Si |  |
| 1.14.14 | La solución debe incluir al menos los siguientes métodos de identificación: - Identificación de direcciones de Command and control utilizadas por los criminales para controlar los bots. - Identificación de patrones de comunicación utilizada por cada familia de bots - Identificación de comportamiento de bots. | Si |  |
| 1.14.15 | La herramienta debe contar con una base de datos en la nube para la actualización de las firmas. | Si |  |
| 1.14.16 | Debe soportar Inspección de tráfico encriptado HTTPS tanto Inbound como Outbound. | Si |  |

Sistema de Administración de Seguridad Centralizada

| - Ítem | - Descripción Técnica | - Requerido | Soportado (Si / No / Parcial / NA) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 | - Sistema de Administración Centralizada |  |  |
| 1.1.1 | El software de Administración debe incluir en un mismo equipo las siguientes características licenciadas que deben operar de manera unificada: - - Administración de la política de red - - Logs, sin restricciones de licenciamiento - - Monitoreo - - Provisionamiento - - Correlación de Eventos y Reportes de múltiples fuentes de datos, sin restricciones de licenciamiento - - Debe incluir una API que permita interactuar con otras plataformas de TI del ministerio - - Debe permitir realizar un análisis forense de los eventos de seguridad | Si |  |
| 1.1.2 | - El software de Administración debe permitir licenciar las siguientes funcionalidades: - Control de Cambios y Flujo de Trabajo - Auditoría y Cumplimiento de Normas - Sin que sea necesario reinstalar el software. | Si |  |
| 1.1.3 | - La herramienta debe proveerse como un appliance independiente o una imagen de software con arquitectura X86, permitiendo su instalación en un dispositivo de uso específico, en un servidor propietario o en una máquina virtual, independiente del dispositivo de seguridad a administrar. | Si |  |
| 1.1.4 | La herramienta debe integrar los componentes de política de seguridad, logging, monitoreo, consolidación de eventos y reportes en un mismo software instalado. | Si |  |
| 1.1.4 | La herramienta debe utilizar una interfaz gráfica para administrar la configuración referente a los dispositivos de seguridad, logging, monitoreo, consolidación de eventos, que se ejecute sobre sistemas operativos Windows. | Si |  |
| 1.1.5 | La herramienta debe proveer acceso de administrativo de configuración a través de SSL y SSH. | Si |  |
| 1.1.6 | La herramienta debe permitir la creación de perfiles de administradores, basados en roles, que accedan a secciones parciales de administración o a la totalidad, indicando también si los perfiles son de solo lectura o lectura/escritura. | Si |  |
| 1.1.7 | Las comunicaciones establecidas entre todos los componentes de la herramienta, como así también con los dispositivos administrados, debe ser encriptada con certificados propios. | Si |  |
| 1.1.8 | La herramienta debe funcionar como una CA (Certificate Authority) interna, administrando una infraestructura PKI. Siendo capaz de administrar, crear y confiar en entidades certificantes externas. | Si |  |
| 1.1.9 | La herramienta debe incluir una herramienta de búsqueda, que permita filtrar los objetos configurados, las reglas, los usuarios y grupos de usuarios, objetos duplicados o en uso, valido para todo aquel objeto aplicado a la política de seguridad, | Si |  |
| 1.1.10 | La herramienta debe permitir segmentar la política de seguridad con etiquetas o títulos de sección. | Si |  |
| 1.1.11 | La herramienta debe permitir realizar cambios en la configuración establecida sin impactar directamente, hasta que sea indicado por el usuario aplicar los cambios realizados. | Si |  |
| 1.1.12 | La herramienta debe permitir integrarse con otros fabricantes a través de la API OPSEC. | Si |  |
| 1.1.13 | La herramienta debe poseer la capacidad de funcionar en alta disponibilidad, sincronizando con otro sistema de administración de seguridad centralizado, siendo del mismo fabricante y con las mismas características de software. | Si |  |
| 1.1.14 | La herramienta debe permitir integrarse con Active Directory u otro servidor de seguridad (RADIUS; TACACS) para proveer autenticación de administradores. | Si |  |
| 1.1.15 | La herramienta debe integrar en una única consola gráfica segmentando el estado general de todos los dispositivos administrados, la configuración de la política de seguridad, los logs registrados y el monitoreo de toda la plataforma. | Si |  |
| 1.1.16 | La herramienta debe poder enviar alertas a nivel de consola, correo electrónico, SNMP, syslog. | Si |  |
| 1.1.17 | La herramienta debe permitir crear un mapa con los objetos de red, permitiendo exportarlo a Visio o a una imagen. | Si |  |
| 1.1.18 | Debe poderse integrar con un directorio LDAP, para autentificar y autorizar usuarios, basados en el perfil almacenado en el LDAP. | Si |  |
| 1.1.19 | Debe incluir la opción de extender el esquema de LDAP o el uso de una plantilla interna, para el uso de propiedades no almacenadas en el LDAP. | Si |  |
| 1.1.20 | Debe incluir una interfaz gráfica que permita adicionar, eliminar, remover, y editar usuarios que están almacenados en el directorio LDAP. | Si |  |
| 1.1.21 | Debe incluir perfiles predefinidos para Microsoft AD, Novell, Netscape y para servidores OPSEC LDAP. | Si |  |
| 1.1.22 | Debe poderse realizar requerimientos a diferentes servidores LDAP, para tener un esquema de redundancia y encontrar usuarios distribuidos por múltiples servidores LDAP. | Si |  |
| 1.1.23 | La herramienta debe tener capacidad pada administrar hasta 250 dispositivos de seguridad, creando así un único dominio de seguridad. | Si |  |
| 1.1.24 | La herramienta debe permitir exportar e importar toda la configuración en un servidor de administración de múltiples dominios de seguridad. | Si |  |
| - 1.2 | - Administración de la política de seguridad |  |  |
| 1.2.1 | La política de seguridad debe permitir crear reglas con los siguientes campos: Nombre, Origen, Destino, VPN, Servicio/Aplicación, Datos, Track. | Si |  |
| 1.2.2 | La política de seguridad debe ser integrada por objetos que indiquen un cliente de la red, un grupo de clientes de la red, una anidación de grupos, objetos dinámicos de direcciones IP, objetos de tipo DNS, usuarios, grupos de usuarios, roles y nombres de equipos registrados en el DNS. | Si |  |
| 1.2.3 | La herramienta debe permitir crear paquetes de políticas, independientes, que sean aplicados a distintos dispositivos de seguridad. | Si |  |
| 1.2.4 | La herramienta debe permitir aplicar una misma regla a múltiples dispositivos de seguridad. | Si |  |
| 1.2.5 | La herramienta debe permitir administrar todas las funcionalidades de seguridad de los dispositivos de seguridad. | Si |  |
| 1.2.6 | La herramienta debe proveer integración con Active Directory para utilizar objetos de dominio como integrantes de las reglas de la política de acceso. | Si |  |
| 1.2.7 | La herramienta debe mostrar los logs correspondientes a una regla, su histórico de cambios, la coherencia de los cambios realizados y los detalles de la última modificación de la regla. | Si |  |
| 1.2.8 | La herramienta debe permitir administrar toda la configuración de los accesos remotos de VPN y las VPNs de Sitio a Sitio. | Si |  |
| 1.2.9 | La herramienta debe permitir el acceso concurrente de administradores, la modificación de la política de seguridad, la publicación de los cambios realizados antes de aplicarlos, la comunicación entre ellos con una mensajería interna y la segregación de funciones según el administrador. | Si |  |
| 1.2.10 | La herramienta debe permitir mantener distintas sesiones de administración concurrentes. | Si |  |
| - 1.3 | - Logs, Monitoreo y Provisionamiento |  |  |
| 1.3.1 | Los logs, deben ser parte del mismo sistema de administración (incluido en el Servidor Administración de la seguridad) y opcionalmente los administradores deben poder instalar servidores de Logs por separado, sin limitaciones o restricciones de licenciamiento. | Si |  |
| 1.3.2 | La herramienta debe proveer los logs de los dispositivos de seguridad y los registros de auditoria de los usuarios. | Si |  |
| 1.3.3 | Los logs deben ser transmitidos encriptados entre los dispositivos de seguridad y el servidor de administración de seguridad centralizada. | Si |  |
| 1.3.4 | Debe poder exportarse los logs en formato CSV. | Si |  |
| 1.3.5 | Debe poder generar rotación de archivos de logs, basados en objetos tiempo o tamaño de los archivos. | Si |  |
| 1.3.6 | Debe poder asociar cada IP correspondiente a usuarios internos con su correspondiente nombre de usuario y nombre de máquina, tomando esa información del Active Directory, sin necesidad de instalar ninguna aplicación en el Domain Controller. | Si |  |
| 1.3.7 | Debe incluirse la captura de los paquetes realizada por acciones automática. | Si |  |
| 1.3.8 | Por cada coincidencia de una regla, se debe poder configurar alguna de las siguientes opciones: Log, Alert, Send and SNMP trap, send and email, o ejecutar un user defined script. | Si |  |
| 1.3.9 | Debe incluir una interfaz gráfica de monitoreo, que facilite la revisión del estado de los dispositivos de seguridad. | Si |  |
| 1.3.10 | Debe incluir una interfaz gráfica de supervisión integral y unificada de los dispositivos de networking que forman parte de la plataforma de seguridad, visualizar el estado de cada dispositivo, obtener información gráfica acerca de su comportamiento y proveer alertas e indicadores de performance. | Si |  |
| 1.3.11 | Debe proveer información del estado del hardware físico o virtual, de las transacciones de networking y el estado del licenciamiento del software. | Si |  |
| 1.3.12 | Debe proveer el status e información detallada de cada uno de los componentes de cada dispositivo de red, el estado de los servicios que está ejecutando e información estadística de cada componente. | Si |  |
| 1.3.13 | Debe permitir crear y guardar consultas personalizadas con información relevante de los dispositivos de red, incluyendo sus indicadores de estado del dispositivo, indicadores de performance CPU Memoria Discos, estado de servicios que está ejecutando el software, el estado de los componentes y la posibilidad de aplicar filtros para obtener la información requerida. | Si |  |
| 1.3.14 | Debe permitir visualizar contadores de tráfico, mostrando información detallada de las transacciones que están realizando los dispositivos de red, con los servicios asociados, los protocolos, orígenes, destinos, la posibilidad de personalizar estos contadores y guardar las consultas, y generar de forma automática una lista con filtros según el contador y el ítem seleccionado. | Si |  |
| 1.3.15 | Debe permitir visualizar contadores de sistema, mostrando información detallada de los servicios de software que están activos en la plataforma, el consumo de performance del sistema, el histórico de estos servicios y la posibilidad de crear nuevas consultas. | Si |  |
| 1.3.16 | Debe incluir el estado de todas las conexiones de VPN del tipo site-to-site, visualizando información detallada de la conexión, los dispositivos que forman parte de la conexión, el tipo de seguridad de la conexión y permitiendo tomar acciones de reinicio del túnel. | Si |  |
| 1.3.17 | Debe incluir el estado de todas las conexiones de VPN del tipo Client-to-Site, visualizando el usuario que estableció la conexión con información detallada relevante como por ejemplo el software del sistema operativo, la versión del software de cliente VPN, la IP de origen, la fecha y hora de conexión, el tipo de seguridad del túnel de VPN, y permitir tomar acciones de reinicio del túnel. | Si |  |
| 1.3.18 | Debe poderse configurar umbrales que generen acciones cuando éstos sean superados. Las acciones deben incluir: Log, alert, send an SNMP trap, send an email y execute a user defined alert. | Si |  |
| 1.3.19 | Debe permitir enviar alertas cada vez que se aplica una modificación de las políticas de seguridad. | Si |  |
| 1.3.20 | Debe incluir gráficas predefinidas de monitoreo vs la evolución del tiempo, del tráfico y los contadores del sistema: top de reglas de seguridad, top de usuarios P2P, túneles de VPN, tráfico de red, etc. Debe proveer la opción de generar gráficas personalizadas. | Si |  |
| 1.3.21 | Debe incluir la posibilidad de agregar manualmente reglas de actividad sospechosa de red, para temporalmente bloquear paquetes basados en origen, destino y servicio, sin la necesidad de modificar el set de políticas o instalar una política diferente a la actual. | Si |  |
| 1.3.22 | Debe permitir la posibilidad de activar automáticamente reglas de actividad sospechosa, según un criterio definido, permitiendo aplicar protecciones en tiempo real que no requieran la supervisión de un administrador, de esta forma interactuando con otras consolas de consolidación de información de eventos. | Si |  |
| 1.3.23 | Debe poder reconocer funcionamientos inadecuados y problemas de conectividad entre dos puntos conectados a través de una VPN, alertar y crear logs cuando el túnel de VPN se encuentre abajo. | Si |  |
| 1.3.24 | Debe permitir realizar actualizaciones de software, manuales o automáticas sobre los dispositivos de seguridad. | Si |  |
| 1.3.25 | Debe permitir descargar manualmente o en forma automática los nuevos paquetes de software disponibles del fabricante. | Si |  |
| 1.3.26 | Debe permitir verificar el estado de las licencias de los dispositivos, actualizarlas con el fabricante en forma sincronizada hacia el portal de gestión del fabricante. | Si |  |
| 1.3.27 | Debe permitir generar informes de soporte y generar casos de soporte. | Si |  |
| 1.3.28 | Debe permitir administrar de forma centralizada la configuración del sistema operativo de los dispositivos de networking que forman parte de la plataforma de seguridad. | Si |  |
| 1.3.29 | Debe permitir crear perfiles de configuración que permitan modificar las interfaces, el ruteo estático, los servidores de DNS, los nombres de dominio, los host de DNS, los hostnames y configuraciones de backup. | Si |  |
| 1.3.30 | Debe permitir verificar el estado del software de un dispositivo, identificar la versión del paquete de software, distribuir un paquete de software, ejecutar de forma manual o automática la actualización del sistema operativo o de un paquete de software. | Si |  |
| 1.3.31 | Debe incluir la habilidad de enviar y ejecutar scripts en unos o más dispositivos de seguridad administrados centralizadamente. | Si |  |
| 1.3.32 | Debe poderse programar backups en uno o más dispositivos de seguridad. | Si |  |
| 1.3.33 | Debe contarse con la posibilidad de administrar cientos o miles de dispositivos de seguridad a través del uso de perfiles, los cuales son aplicados a dispositivos de seguridad con configuración similar, sin necesidad de crear uno para cada dispositivo de seguridad. | Si |  |
| 1.3.34 | Debe incluir un sistema de control de cambios integrado al servidor de administración. | Si |  |
| 1.3.35 | Debe poder hacer un seguimiento visual de los cambios realizados, resaltando los cambios y listando las nuevas entradas. | Si |  |
| 1.3.36 | Debe poder generar reportes de cambios realizados durante una sesión, para control del administrador y de los auditores. | Si |  |
| 1.3.37 | Debe poder generar reportes de cambios realizados entre 2 sesiones diferentes, resumiendo todos los cambios realizados en el período de tiempo entre ambas sesiones. | Si |  |
| 1.3.38 | Debe contar con la opción de forzar el administrador a que deba requerir la aprobación de un gerente o supervisor antes de permitir la instalación de políticas. | Si |  |
| 1.3.39 | La herramienta debe mantener una base indexada de logs, pudiendo realizar rápidas búsquedas de logs con sintaxis estilo SQL, agregando estadística agrupadas por los filtros de la misma búsqueda, procesando toda la información en tiempo real. | Si |  |
| 1.3.40 | La herramienta debe permitir verificar la auditoría de los cambios realizados a la interfaz gráfica, según el usuario, la hora y la fecha y el cambio realizado. | Si |  |
| - 1.4 | - Consolidación de Eventos y Reportes |  |  |
| 1.4.1 | Debe incluir una herramienta para correlacionar eventos de todas las funcionalidades del dispositivo de seguridad y de equipos de terceras partes, incluyendo Snort, Cisco, NetScreen, Check Point, ISS Proventia y Tipping Point, sin limitaciones o restricciones de licenciamiento. | Si |  |
| 1.4.2 | Debe permitir la creación de filtros basados en cualquiera de las características del evento, tales como IP de origen y destino, servicio, tipo de evento, severidad del evento, nombre del ataque, país de origen o destino, etc. El administrador debe poder asignar estos filtros a diferentes líneas en un gráfico que sean actualizadas en intervalos regulares mostrando todos los eventos que concuerdan con ese filtro. Permitiendo que el operador se focalice en los eventos más importantes. | Si |  |
| 1.4.3 | Debe mostrar la distribución de eventos por países en un mapa. | Si |  |
| 1.4.4 | Debe permitir agrupar los eventos en base a cualquier característica de los mismos, pudiendo agrupar en varios niveles. | Si |  |
| 1.4.5 | Debe permitir realizar búsquedas dentro del listado de eventos. | Si |  |
| 1.4.6 | Debe poder generar automáticamente pequeños gráficos o tablas de distribución de eventos, orígenes y destinos, en la vista del listado de eventos. | Si |  |
| 1.4.7 | Debe incluir reportes predefinidos con los eventos detectados en la última hora, día, semana y mes. Incluyendo al menos Eventos top, Orígenes top, Destinos top, Servicios top, Orígenes top con sus eventos top, Destinos top con sus eventos top y Servicios top con sus eventos top. | Si |  |
| 1.4.8 | La herramienta de reportes debe soportar al menos 25 filtros (ej. Origen, destino, nombre del ataque, número de regla) que permita personalizar los reportes predefinidos a las necesidades del administrador (ej. Actividades web de un usuario específico). | Si |  |
| 1.4.9 | Debe soportar calendarizar reportes para que se ejecuten automáticamente para extraer información en periodos regulares de tiempo (diarios, semanales y mensuales). También debe permitir al administrador la fecha y horario en que empezará a generar el reporte agendado. | Si |  |
| 1.4.10 | Debe soportar los siguientes formatos de reportes: HTML, CSV, MHT y PDF. | Si |  |
| 1.4.11 | Debe permitir la distribución automática de los reportes por correo electrónico, subiéndolos en un servidor FTP/Web y utilizando un script externo para la distribución del reporte. | Si |  |
| 1.4.12 | El sistema de reportes debe proveer información consolidada sobre al menos: Top de eventos por origen Top de eventos por destino Eventos por fecha. Eventos por semana. Top de eventos por producto Top de eventos por servicios. Severidad Producto | Si |  |
| 1.4.13 | Debe proveer un reportador basado en una línea de tiempo, para reportes predefinidos o a la medida, permitiendo al administrador realizar análisis de contenido en tiempo real. | Si |  |
| 1.4.14 | Dichos reportes deben incluir una explicación acerca de las políticas que fueron violadas y que parte del contenido causó dicha violación. En dichos reportes deben mostrarse los usuarios a los usuarios (cuando exista una tecnología de AD). | Si |  |
| 1.4.15 | Las alertas deben poder ser agrupadas de acuerdo a información de campos comunes, por ejemplo: agrupación de todas las alertas que compartan información en al menos 4 campos. | Si |  |
| 1.4.16 | Con el propósito de mejorar la administración, debe ser posible definir un número máximo de alertas para ser mostradas en la GUI, además poder definir un periodo de tiempo máximo para mostrar dichas alertas, por ejemplo mostrar solo las alertas generadas hace una hora. | Si |  |
| 1.4.17 | Debe detectar ataques de denegación de servicio, correlacionando eventos de todas las fuentes. | Si |  |
| 1.4.18 | Debe utilizar una base de datos de correlación con arquitectura de “BIG DATA” | Si |  |
| 1.4.19 | Debe poseer una herramienta de acciones automáticas, que al detectar un evento sea capaz de bloquear el tráfico según una regla dinámica, que no requiera intervención del administrador de seguridad. | Si |  |
| 1.4.20 | Debe poseer una herramienta de acciones automáticas, que al detectar un evento envíe un alerta por mail, por snmp, muestre un alerta en la consola o ejecute un script. | Si |  |
| 1.4.21 | Debe permitir integrar múltiples dispositivos de seguridad y dominios de administración de seguridad. | Si |  |

- Renglón N° 1 ítem 2: SOLUCIÓN DE FIREWALL DE RED OFICINAS REMOTAS

- Se deberán proveer CINCO (5) equipos de Firewall para oficinas remotas que cumplan con los siguientes requerimientos mínimos.

| - Ítem | - Descripción Técnica | - Requerido | Soportado (Si / No / Parcial / NA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Dispositivo de seguridad perimetral |  |  |
| 1.1.1 | Cantidad | 5 |  |
| 1.1.2 | Marca | Especificar |  |
| 1.1.3 | Modelo | Especificar |  |
| 1.1.4 | Los dispositivos propuestos deben corresponder al mismo fabricante, con las mismas características de funcionamiento y de administración. | Si |  |
| 1.2 | Especificaciones Técnicas |  |  |
| 1.2.1 | Cantidad de Interfaces 1Gbe Cobre | 8 |  |
| 1.2.2 | Cantidad de Interfaces USB | Especificar |  |
| 1.3 | Especificaciones de Alimentación |  |  |
| 1.3.1 | Alimentación AC 220V | Si |  |
| 1.3.2 | Se deben proveer los cables e insumos necesarios para la interconexión a la red eléctrica. | Si |  |
| 1.4 | Especificaciones de Rendimiento según estándares RFC 3511, 2544, 2647, 1242 |  |  |
| 1.4.1 | Firewall, 1518 bytes UDP (Gbps) | 2.5 |  |
| 1.4.2 | VPN AES-128 (Gbps) | 0.5 |  |
| 1.4.3 | Cantidad de Túneles IPsec VPN | 38000 |  |
| 1.4.4 | IPS (Gbps) (análisis del 100% de la sesión) | 10 |  |
| 1.4.5 | Virtual Systems | 10 |  |
| 1.4.6 | Conexiones por segundo, 64 bytes HTTP | 20.000 |  |
| 1.4.7 | Conexiones concurrentes, 64 bytes HTTP | 500.000 |  |
| 1.5 | Especificaciones de Rendimiento en ambiente productivo |  |  |
| 1.5.1 | Throughput Firewall | 1 Gbps |  |
| 1.5.2 | Throughput IPS | 150 Mbps |  |
| 1.6 | Especificaciones de Seguridad |  |  |
| 1.6.1 | Sistema operativo propietario del fabricante y aplicaciones de seguridad de propósito específico. El software debe ser de tipo modular, permitiendo habilitar o deshabilitar todas las funcionalidades requeridas sin necesidad de modificar el software o agregar instancias adicionales.Y debe soportar multiples entornos, como ser ambientes virtuales o x86 | Si |  |
| 1.6.2 | Integración con Active Directory | Si |  |
| 1.6.3 | Firewall | Si |  |
| 1.6.4 | IPSec VPN | Si |  |
| 1.6.5 | IPS | Si |  |
| 1.6.6 | Control de Aplicaciones y Navegación Web | Si |  |
| 1.6.7 | Control de Antivirus y Antibot | Si |  |
| 1.6.8 | Portal de acceso VPN SSL (clientless) licenciado hasta 5 concurrentes | Si |  |
| 1.7 | Administración |  |  |
| 1.7.1 | Administración Local y Centralizada, a través del management correspondiente a la solución del renglón 1, ítem 1 de Sistema de Administración de Seguridad Centralizada. | - Si |  |

- Renglón N° 1 ítem 3: Servicio de Implementación

- Alcance

El Proyecto deberá incluir la instalación y configuración de todos los componentes de hardware y software que formen parte de la Solución de Firewall de RED, así como la puesta en marcha de los mismos. Para el desarrollo de las tareas de instalación de la Plataforma adquirida se deberá cumplir como mínimo con las siguientes actividades:

- Presentación de un proyecto y de un cronograma de tareas.

- Asistencia técnica, respuesta calificada a consultas, aclaración de dudas, sobre el hardware y software componente de la solución, para todo el personal que el Ministerio haya destinado a este proyecto.

- Apoyo técnico para aprovechar las bondades de la solución contratada y transferencia de conocimientos a los especialistas designados por el Ministerio.

- Análisis, determinación, corrección y documentación de los problemas, si los hubiere.

- Definición de los recursos entre ambientes y plataformas que sean necesarias contemplar.

- Definición de la seguridad interna.

- Implementación, chequeo y revisión de la seguridad interna.

- Implementación de distintos esquemas de documentación del software.

- Implementación de las metodologías, resguardos y recuperaciones automáticas que provea el sistema.

- Definición y documentación de los procesos. Incluyendo un protocolo de cómo queda configurado cada uno de los componentes de la Plataforma adquirida.

- Reunión de Inicio del Proyecto

El Líder de Proyecto del Ministerio se reunirá con el equipo de proyecto del Adjudicatario, para determinar todos los requisitos exigidos para la finalización satisfactoria de este proyecto. El grupo tendrá como tareas:

- Confirmar los requisitos y expectativas del Ministerio.

- Priorizar requisitos (obligatorio y deseable).

- Identificar claramente al representante técnico del Ministerio para este proyecto, otros miembros del equipo del Ministerio y el proceso de escalamiento interno del Ministerio.

- Identificar a los responsables del Adjudicatario, incluyendo al Líder de Proyecto, otros miembros del equipo del Adjudicatario, y el proceso de escalamiento interno del Adjudicatario.

- Identificar al personal que recibirá la transferencia de conocimientos.

- Discutir sobre los objetivos, escalamiento de eventos y ciclo de revisión.

- Revisar los siguientes procedimientos, con el objetivo de esclarecer eventuales dudas:

- Revisión de la arquitectura y topología del área de la Dirección de Sistemas Informáticos y Tecnologías involucrada en este proyecto,

- Sucesión de documentos,

- Control de cambios,

- Formación general y específica,

- Pruebas de Integración y Puesta en Producción de la Solución,

- Evaluación de la calidad.

- Producir una agenda de proyecto equilibrada con el Documento delineado en este acuerdo de compromiso.

- Los documentos generados deberán ser firmados por el Representante Técnico del Ministerio, el Responsable Técnico del Adjudicatario y ambos Líderes de Proyecto, comprobando su aceptación, dedicación en el proyecto y el acuerdo mutuo acerca de los objetivos.

- Documento del Proyecto

A partir de las tareas desarrolladas según lo  descripto en el punto anterior, se confeccionará el Documento del Proyecto.

Este documento reflejará los resultados de la reunión y describirá el ámbito total del proyecto incluyendo todos los cambios y retoques efectuados para cada etapa.

Siempre el proyecto no pasará a la fase siguiente hasta que se haya acordado una versión final de este documento y la hayan firmado ambas partes.

- Cronograma del proyecto

La tarea inicial será la de Planificación de la Implementación de todos los productos a instalar y poner en servicio, para ello se deberá identificar el entorno de instalación de la plataforma, tanto desde el punto de vista técnico, como desde el punto de seguridad.

Como resultado de la planificación surgirá un cronograma del proyecto, que será la guía para la ejecución de todas las tareas que la implementación involucre, que estará debidamente aprobado por el Ministerio y que deberá respetar los plazos de instalación fijados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Instalación de la Solución

- En primer término, el Adjudicatario deberá entregar al Ministerio la documentación necesaria para la instalación. Esta documentación debe incluir el detalle del plan de trabajo completo para efectuar la instalación, en todos y cada uno de los dispositivos que compondrán la Solución de Firewall de red; además en ella se deben especificar:

- Los recursos necesarios para la instalación.

- Cada uno de los pasos que se deben efectuar.

- Los tiempos de ejecución de cada uno de los pasos.

El Adjudicatario será el responsable de la instalación de los productos que componen esta contratación, y de las tareas que se describen a continuación, las que finalmente deberán ser aprobadas por el Ministerio:

- Implementación del hardware y software incluyendo la instalación de los equipos en el Centro de Cómputos del Ministerio.

- Puesta en marcha, incluyendo la configuración primaria de la solución.

- Se deberá realizar la Integración de los componentes de la plataforma implementada con los servicios requeridos internos del Ministerio y certificar la integración.

- Alta de usuarios y servicios a monitorear, políticas por defecto, definición del administrador.

- Verificación y seteo de alertas, tráfico y actividad.

- Monitoreo y análisis del debido funcionamiento de todos los componentes de la solución.

- Pruebas de Integración y Puesta en Producción de la Solución

Como parte del proceso estándar de entrega de la plataforma, se utilizarán criterios de pruebas de aceptación para garantizar que los componentes instalados funcionan correctamente y por lo tanto pueden ser puestos en servicio. Estos criterios habrán sido definidos y acordados durante la reunión de inicio del proyecto.

Cuando se juzgue necesario se realizará un conjunto de pruebas de integración de sistemas, identificadas y acordadas en dicha reunión. El objetivo de dichas pruebas es verificar que los productos funcionen correctamente en producción. Estas pruebas estarán limitadas a funcionalidades y no a aspectos relacionados con el desempeño.

Cuando todas las fases del proyecto estén finalizadas, el proyecto haya cumplido con los requisitos y además esté alineado con la documentación entregada, se celebrará una reunión final de cierre de proyecto. En esta reunión será analizado el resultado de la puesta en servicio de la solución provista, y los resultados quedarán documentados.

- Transferencia de Conocimientos

Transferencia de conocimientos significa la acción de transmitir conocimientos técnicos del software, sistemas y productos del equipo técnico de proyecto del Adjudicatario al personal del Ministerio, que sea designado para recibirlos.

Para lograr este objetivo, el personal del Ministerio se encontrará disponible en los horarios mencionados y por períodos de tiempo no superiores a las SEIS (6) horas diarias, durante el proyecto de implementación, tal como será acordado en la reunión de inicio del proyecto, para trabajar con los especialistas del Adjudicatario y adquirir este conocimiento.

Resaltamos la importancia y responsabilidad que asume el Adjudicatario en brindar la capacitación mínima correspondiente, este proceso es un elemento esencial para conservar la inversión realizada durante la implementación.

- Procedimientos de escalamiento

Si en algún caso se descubre un problema con algún componente de la plataforma, o parte de la misma, el Responsable Técnico del Adjudicatario, reportará por escrito dicho problema al Representante Técnico del Ministerio, tan rápido como sea posible. El informe, incluirá una descripción del impacto del problema con relación al proyecto. Un miembro del equipo de implementación del Adjudicatario o el propio Representante Técnico del Ministerio, deberán solicitar apoyo técnico al Adjudicatario.

La responsabilidad recaerá únicamente sobre el mismo. Los especialistas del Adjudicatario podrán trabajar sobre el problema con la debida autorización del Representante Técnico del Ministerio.

Si esta circunstancia significara que una o más actividades fueran relegadas, el Ministerio no reconocerá costos adicionales para el cumplimiento de los plazos de ejecución del proyecto, debiendo el Adjudicatario arbitrar las medidas correctivas del caso para consumar en término sus obligaciones.

- Control de cambioS

- Cuando se identifique un cambio en el proyecto, el Responsable Técnico del Adjudicatario conformará un formulario de control de cambios de proyecto.

El Responsable Técnico del Adjudicatario y el Representante Técnico del Ministerio, definirán el formato de este formulario durante la reunión de inicio del proyecto. Una vez finalizado el formulario, éste describirá aquello que el Adjudicatario entiende por el cambio solicitado, las consecuencias sobre el compromiso actual, los recursos y el tiempo necesarios para implementar la solicitud del Ministerio.

El Responsable Técnico del Adjudicatario presentará el formulario completo al Representante Técnico del Ministerio para su revisión y debida aprobación. Tras la recepción de la aprobación por escrito del Representante Técnico del Ministerio, el equipo del Adjudicatario comenzará a trabajar en el cambio solicitado de acuerdo con la programación acordada.

Debido a la complejidad que suele resultar de algunas solicitudes de cambio de proyecto, durante la reunión de inicio del proyecto, se deberán establecer las pautas para la aceptación de solicitudes de cambios, de manera que se establezca con claridad la forma de delimitar y evaluar el cambio solicitado y hacer posible su ejecución sin costo adicional para el Ministerio.

- Renglón N° 2 ítem 1: Servicio ANUAL de garantía, Soporte del fabricante y subscripciones

- Alcance

Para completar la Solución solicitada, se está contratando un Servicio Técnico de Garantía y Soporte del fabricante por un período de DOCE (12) meses, que regirá a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio del Servicio y que será aplicable a todos los elementos que integren la Solución de Firewall de red. Dicho servicio deberá ser cotizado indicando el valor anual correspondiente para los servicios de subscripción anual y soporte de fabricante que deberán corresponderse con su renovación para el siguiente año. Dicho ítem será adjudicado con opción a prórroga para el segundo año, respetando el valor cotizado.

El servicio incluirá la provisión de Service Packs y/o todo tipo de actualizaciones y upgrades durante toda la vigencia del contrato, sin cargo adicional alguno para el Ministerio, para el software que hubiera sido instalado por el fabricante o proveedor del producto instalado como parte de la plataforma provista.

Soporte del fabricante

El servicio de soporte que brinde el Fabricante, permitirá que el personal técnico del Ministerio efectúe consultas a sus especialistas, sin límite de cantidad o duración, en forma telefónica, o en forma personal, dentro del esquema de servicio 5x8, todos los días hábiles administrativos del año. A su vez, el personal del Ministerio podrá escalar al fabricante incidentes o inconveniente técnicos, para su diagnóstico y/o solución.

- Renglón N° 2 ítem 2: Servicio Técnico local de Soporte y Mantenimiento preventivo y correctivo

- Alcance

Para completar la Solución solicitada, se está contratando un Servicio Técnico local de Soporte y Mantenimiento preventivo y correctivo mensual por un período de DOCE (12) meses, que regirá a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio del Servicio y que será aplicable a todos los elementos que integren la Solución de Firewall de red de acuerdo al alcance establecido en la especificación técnica del renglón 1. El ítem será adjudicado con opción a prórroga para el segundo año, respetando el valor cotizado.

El servicio a brindar, será acorde a la importancia y calidad de las prestaciones solicitadas. Para ello, el Adjudicatario deberá poseer la capacidad para dar cumplimiento a las condiciones de servicio exigidas, dentro del esquema de servicio 7x24 con CUATRO (4) horas de respuesta, todos los días del año, con los requerimientos definidos en la presente y con las horas contadas a partir del momento en que haya sido registrada la solicitud en el Servicio Único de llamadas del Adjudicatario.

El Adjudicatario deberá informar en su propuesta los números telefónicos y/o dirección de correo electrónico de su Servicio Único de Llamadas, donde serán válidas las comunicaciones que se cursen. En caso de variar dichos datos, el Adjudicatario queda obligado a comunicar dicho cambio al Ministerio, con una antelación de VEINTICUATRO (24) horas. El mencionado centro de recepción de llamadas, dispondrá de un sistema de registro, derivación y seguimiento de requerimientos de servicios de soporte y/o mantenimiento.

El Adjudicatario garantizará que el servicio técnico será brindado por personal especializado y certificado por la/s empresa/s fabricante/s de los productos ofrecidos (deberá presentar evidencia documental que lo acredite como tal).

Los referidos requerimientos implican un mínimo de exigencias respecto a una estructura de logística, que permita brindar el servicio requerido y que comprenda el soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes de la Solución de Firewall de red adquirida.

El Adjudicatario deberá arbitrar los medios necesarios y será responsable de ello, para asegurar la prestación del servicio mencionado, tanto en los casos en que brinde dichos servicios por sí como a través de terceros.

El Servicio Técnico de Soporte y Mantenimiento será integral, es decir que comprenderá el servicio de actualización de versiones o parches de software, que sean necesarios para el correcto funcionamiento de toda la plataforma adquirida. Incluirá el soporte y mantenimiento del software que hubiera sido instalado por el fabricante o proveedor del producto instalado y lo amparará ante todo tipo de error propio, del software, así como de configuración, instalación, etc., cualquiera sea su origen.

Incluirá la implementación de Service Packs y/o todo tipo de actualizaciones y upgrades durante toda la vigencia del contrato, sin cargo adicional alguno para el Ministerio, para el software que hubiera sido instalado por el fabricante o proveedor del producto instalado como parte de la plataforma provista.

Soporte

El servicio de soporte que brinde el Adjudicatario, permitirá que el personal técnico del Ministerio efectúe consultas a sus especialistas, sin límite de cantidad o duración, en forma telefónica, al Servicio Único de Llamadas, o en forma personal, dentro del esquema de servicio 7x24, todos los días hábiles administrativos del año. Es decir que el Ministerio podrá requerir la asistencia de personal técnico del Adjudicatario a sus instalaciones, para diagnosticar y/o solucionar inconvenientes que superaran la vía telefónica/correo electrónico.

En todos los casos, las fallas que pudieran presentarse en cualquiera de los elementos provistos, deberán ser reparadas, a total satisfacción del Ministerio, dentro de un plazo máximo, establecido según el caso en el siguiente cuadro:

| Severidad | Impacto | Descripción | Tiempo de Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alto | Solución detenida | CUATRO (4) hs |
| 2 | Medio alto | Falla aleatoria en servicios vitales | OCHO (8) hs |
| 3 | Medio bajo | Problemas de rendimiento y/o performance | VEINTICUATRO (8) hs |
| 4 | Bajo | Falla de servicios no vitales que requieran solución no inmediata pero acotada en un período de tiempo | CUARENTA Y OCHO (48) hs |

El tiempo máximo para que el Representante Técnico autorizado se haga presente en la instalación, desde que se comunica la falla, y repare a total satisfacción del Ministerio los elementos en falla, es el plazo estipulado en la columna Tiempo de Resolución.

- Mantenimiento Preventivo

Los oferentes que consideren necesaria la realización de un mantenimiento preventivo, con la finalidad de prevenir posibles problemas que puedan derivar en futuras fallas, deberán definir un plan a efectos de coordinar con el Ministerio las fechas y horarios en que serán llevados a cabo. De no ser presentado se interpretará que el oferente no lo considera necesario. Dicho plan incluirá la ejecución de las tareas que se indican a continuación:

- Verificación del normal funcionamiento de los sistemas.

- Control de calidad de performance del sistema.

- Control, corrección y cambios que se deban realizar al software y/o hardware que compone la Solución contratada.

Las fechas y horas para la realización del mantenimiento preventivo serán acordadas entre el Ministerio y el Adjudicatario involucrado, con el fin de no entorpecer las tareas de los usuarios y se realizarán siempre dentro del horario de 18 hs a 24 hs de días hábiles administrativos.

Las tareas que se desarrollen con tal motivo, deberán quedar asentadas, con el máximo nivel de detalle, en una Orden de Trabajo, que deberá ser aprobada por el Representante Técnico del Ministerio.

Si durante la ejecución de las tareas de Mantenimiento Preventivo, el Adjudicatario verificara la presencia de alguna falla o estimara una alta probabilidad de ocurrencia, procederá a realizar los trabajos que fueran necesarios para corregirla o prevenirla, según corresponda, con la previa autorización del Representante Técnico que designe el Ministerio.

- Personal del Adjudicatario

El Adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos:

- El personal del Adjudicatario deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.

- El Adjudicatario queda obligado a cumplir en todos los casos de contratación o subcontratación de personal, con las disposiciones laborales vigentes.

- El personal utilizado por el Adjudicatario para efectuar los trabajos mencionados, no tendrá ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Ministerio.

- El Adjudicatario queda obligado a presentar una lista del personal autorizado a trabajar en cada obra, con anterioridad al comienzo de la misma, a efectos de confeccionar las credenciales que los habiliten a trabajar en cada domicilio del Ministerio. La falta de cumplimiento de esta carga por parte del Adjudicatario, no liberará al mismo de su obligación de cumplir en tiempo y forma con el servicio contratado.

- El Ministerio podrá solicitar al Adjudicatario, por causas justificadas, el cambio de personal que éste haya asignado para el cumplimiento del servicio. En este caso el Adjudicatario se obliga a sustituir a dicho personal.

- El Adjudicatario, su representante, su personal y, eventualmente, sus sub-Adjudicatarios, deberán registrar su ingreso y egreso a las dependencias del Ministerio, mediante el mecanismo que oportunamente se les indique, sin que puedan negarse a ello bajo ningún concepto.

- Condiciones para la Ejecución de Tareas

Durante la ejecución de cualquier tarea inherente al contrato, el Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento diario del público y personal del Ministerio.

Durante la ejecución de dichas tareas, el Adjudicatario será el único responsable por los daños causados a personas y/o propiedades, y deberá tomar las precauciones necesarias a fin de evitarlos

El Adjudicatario deberá reparar por su cuenta y cargo, todas las roturas que se originen a causa de la ejecución de las tareas mencionadas.

El Adjudicatario asumirá la responsabilidad total sobre los trabajos ejecutados por los sub-Adjudicatarios como si los hubiera ejecutado directamente.

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: ORGANISMO

El Organismo que promueve la presente contratación es el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

ARTÍCULO 2: OBJETO

La presente contratación tiene por objeto la contratación mediante la modalidad de llave en mano, de la adquisición de Firewall perimetral, hardware, licencias, suscripciones, soporte del fabricante, servicios de implementación y soporte local, con destino a el centro de cómputos perteneciente al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

ARTÍCULO 3: NORMATIVA APLICABLE

La presente contratación se regirá por las disposiciones del Decreto N° 1.023/01 y sus modificatorios y el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado mediante el Decreto N° 1.030/16, el manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares  y Especificaciones Técnicas, la oferta y los antecedentes que se hubieren acompañado, la adjudicación y la Orden de Compra o el Contrato, en su caso serán consideradas parte integrante del contrato.

La simple presentación a la Contratación, implica la aceptación lisa y llana por parte de los oferentes de todo el régimen legal indicado precedentemente, con la declaración expresa de que lo conoce y acepta en todas sus partes.

Cualquier cláusula o condición que consignen los Oferentes en la formulación de sus propuestas, que se encuentre en pugna con las Cláusulas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas, será declarada inadmisible y desestimada.

ARTÍCULO 4: OBTENCIÓN DEL PLIEGO

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, podrán obtenerse sin costo alguno por medio de la página web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo “Contrataciones Vigentes”.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en donde serán válidas todas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de ofertas.

Asimismo, y para aquellos casos en los que no sea factible la obtención de los Pliegos por medio de la página web anteriormente aludida, los mismos podrán ser retirados personalmente en el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE en la Coordinación de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros – San Martín 451, Piso 5º Of. 511- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día anterior a la fecha de presentación de las ofertas, en el horario de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado los pliegos. No obstante, quienes no lo hubiesen hecho, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que hubieren hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 5: CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas deberán efectuarse por escrito ante la Dirección de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, sita en la calle San Martín 451 Piso 5º, Oficina 511, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o bien por correo electrónico a la dirección compras@ambiente.gob.ar. Los consultantes deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico y cualquier otro medio, en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Las consultas se atenderán únicamente hasta TRES (3) días antes de la fecha del Acto de Apertura.

Las circulares podrán ser emitidas y comunicadas por la Dirección de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas, al que hubiere efectuado la consulta que origina la circular y a todas las firmas que hubiesen retirado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Asimismo, las circulares serán incluidas como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y serán difundidas en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 6: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar indicado y hasta el día y hora establecidos para la apertura de aquellas. En las ofertas que se reciban por correo postal se consignará fecha y hora de recepción en el Organismo y se considerarán presentadas en ese momento.

ARTÍCULO 7: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el presente procedimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta, no pudiéndose modificar la misma una vez vencido el plazo para presentarla.

ARTÍCULO 8: PRESENTACIÓN DE OFERTAS - REQUISITOS

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Deberán ser redactadas en idioma nacional;

- El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal;

- Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta;

- Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

ARTÍCULO 9º: COTIZACIÓN

La cotización deberá contener:

- Precio unitario y cierto, en números, por renglón completo indicando las cantidades ofrecidas, el precio total del renglón, en moneda nacional, fija e inamovible y el precio total general de la cotización, expresado en letras y números, conforme al Formulario de Cotización adjunto al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La Oferta expresada en otra moneda, será automáticamente desestimada. No se admitirán cotizaciones parciales.

- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

- El oferente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

El precio cotizado deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la Oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se haya incluido en la misma.

ARTÍCULO 10: ERRORES DE COTIZACIÓN

Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTÍCULO 11: NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 6º del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 12: CÓMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares se computarán en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario (artículo 3º del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

ARTÍCULO 13: REQUISITOS DE LAS OFERTAS – INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE

Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que corresponda.

2.- Las muestras, en caso de corresponder, si así lo requiere el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

3.- Declaración Jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración Jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4 %) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7º del Decreto Nº 312 de fecha 2 de marzo de 2010. Ver ANEXO IV.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- Suscribir el “Pacto de Integridad” que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

7.- La restante información y/o documentación requerida en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

        - Documentación técnica:

- Antecedentes de Trabajos Similares: últimos TRES (3) años: deberá acreditar mediante documentación la experiencia solicitada, adjuntando órdenes de trabajo, nómina de clientes, órdenes de compra, etcétera.

- Certificado de Visita de Obra: Será obligación de los oferentes, realizar una revisión del equipamiento a reacondicionar y mantener.

El responsable de Infraestructura del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE facilitará el acceso a todas las visitas e inspecciones que le sean solicitadas por los interesados, de modo tal que el adjudicatario no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se brindarán los servicios.

Los oferentes deberán coordinar la visita enviando un email al Sr. Claudio Benitez a: cbenitez@ambiente.gob.ar.y dirigirse a la oficina del responsable sita en San Martin 451 Piso 5 Oficina 522 Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario 10:00 a 16:00 hs., donde se extenderá el correspondiente Certificado de Visita Obligatoria, el que deberá ser adjuntado a la oferta para que esta sea considerada válida, quedando bajo su responsabilidad el cómputo de los trabajos a realizar y las mediciones finales, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE no admitirá reclamo de ninguna naturaleza al respecto.

El mismo podrá solicitarse hasta CINCO (5) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de ofertas.

La ausencia  del Certificado de Visita Obligatoria en la oferta será motivo de desestimación de la misma.

- Cumplimiento de la legislación laboral: El oferente deberá acreditar que cumple con las normas nacionales de trabajo. A tal fin, deberá adjuntar con su oferta la nómina del personal afectado a la firma, indicando antigüedad, nómina de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) a efectos de acreditar la cantidad de trabajadores empleados declarados en la AFIP, con aportes de cargas sociales y que se encuentran asegurados en caso de accidente laboral y enfermedades profesionales, seguro de vida obligatorio, etcétera. Al inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá contar con personal técnico idóneo, para lo cual deberá informar la nomina del personal asignado a los trabajos, constando apellido, nombres y DNI, debiendo informar por escrito cualquier modificación.  Se requerirá también Certificado de Situación de la Empresa en relación al REPSAL.

ARTÍCULO 14: INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)

Los oferentes interesados en participar deberán incorporarse al SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO), que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, de acuerdo al manual establecido en el Anexo de la Disposición Nº 64 – E/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES – MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

Asimismo, quienes se encuentren incorporados y sus inscripciones vigentes, las mismas tendrán validez hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) MESES de la vigencia de la norma aludida, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse con la nueva metodología allí establecida.

ARTICULO 15: APERTURA DE LAS OFERTAS

Las ofertas recibidas serán abiertas en un acto formal ante los funcionarios designados a tal efecto, y ante todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Asimismo, se labrará un acta que será firmada por los mencionados funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo.

ARTÍCULO 16: OFERTAS ALTERNATIVAS

Los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 46 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/16.

ARTÍCULO 17: VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS

Durante el acto de apertura, cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presentadas.

Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa (artículo 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

ARTÍCULO 18: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

En los casos que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto total de la oferta. En caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

ARTÍCULO 19: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar las ofertas con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo mencionado, aquellas se considerarán prorrogadas automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 20: EVALUACIÓN DE OFERTAS

La etapa de evaluación de las ofertas comprenderá el período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 21: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

- Si estuviera formulada por oferentes que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación;

- Si estuviera formulada por oferentes no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

- Si el oferente fuere inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16.

- Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado, en caso de corresponder;

- Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio;

- Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato;

- Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros;

- Su contuviera condicionamientos;

- Cuando contuviera errores u omisiones esenciales;

- Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas;

- Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

ARTÍCULO 22: PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de CINCO (5) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones.

Dicho plazo sólo podrá ser excedido por causas excepcionales, las que deberán ser debidamente fundadas por la Comisión Evaluadora en su dictamen.

ARTÍCULO 23: COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, utilizando alguno de los medios enumerados en el artículo 72 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/16, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 24: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78, inciso d) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 25: ADJUDICACIÓN

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el Organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. En virtud de la modalidad “Llave en mano”, la adjudicación de ambos renglones recaerá en un mismo oferente.

ARTÍCULO 26: PLAZO DE ENTREGA

Los componentes de la solución solicitados para el Renglón N° 1, deberán ser entregados dentro de los SESENTA (60) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra correspondiente.

ARTÍCULO 27: INICIO DEL SERVICIO

El plazo de ejecución para el Renglón N° 2: el adjudicatario contará con un plazo máximo de QUINCE (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la Recepción Definitiva de los componentes de la solución, referido en el artículo anterior.

La vigencia del servicio correspondiente al Renglón N° 2, será por DOCE (12) meses, con opción a prórroga por un período similar y consecutivo en las mismas condiciones pactadas, en los términos del artículo 100, inciso b) apartado 4 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 28: LUGAR DE PRESTACIÓN

El servicio será prestado en el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, sito en la calle San Martin N° 451/9, 5° piso.

ARTÍCULO 29: FORMAS DE GARANTÍA

Los oferentes y/o cocontratantes deberán constituir garantías en los términos y condiciones establecidos en el Artículo 78 y siguientes del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/16.

ARTÍCULO 30: ANTICIPO – CONTRAGARANTÍA

El adjudicatario podrá solicitar un anticipo de hasta un TREINTA POR CIENTO (30 %) del total adjudicado. De hacer uso de dicha opción, deberá constituirse una contragarantía por el importe adelantado, a favor de la MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE conforme lo dispuesto en el artículo 78, inciso c) del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/16.

Esta será adicional a la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato

ARTÍCULO 31: RECEPCIÓN DEFINITIVA

La recepción definitiva del Renglón N° 1 se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días contados a partir de finalizados los trabajos.

La recepción definitiva del Renglón N° 2 se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, contados a partir de finalizado el servicio. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si el Organismo no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad (Artículo 89 del del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/16).

ARTÍCULO 32: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

La facturación por los trabajos realizados correspondientes al Renglón Nº 1, será presentada en la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, en la calle San Martín 451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresada en moneda argentina.

La facturación por los servicios correspondientes al Renglón Nº 2 se hará en forma mensual y será presentada en la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, en la calle San Martín 451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresada en moneda argentina.

El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente a la presentación de la factura. Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

Deberá presentar la siguiente documentación:

Facturas: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde.

Remitos: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción.

Todos los comprobantes mencionados, deben ajustarse a lo establecido en la Resolución General AFIP Nº 1415/2003 y complementarias.

El MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE posee CUIT Nº 30-70992597-7, su carácter frente al IVA y GANANCIAS es de EXENTO, por lo tanto no deberá discriminarse en la factura que al efecto se emita el IVA que eventualmente pudiera recaer en la operación. Le corresponde actuar como agente de retención de los impuestos mencionados, por imperio de las Resoluciones Generales AFIP Nº 18/97 y DGI Nº 2784, en las facturaciones que se emitan, y atento a la no discriminación señalada deberá indicarse el importe del IVA contenido en la operación y, en su caso, otros conceptos no sujetos a retención (vgr. Impuestos internos).

El tipo de factura que debe emitirse se identificará con las letras que para caso se establece a continuación:

1.- De tratarse de un proveedor que revista la condición de responsable inscripto en el IVA: letra “B”.

2.- De tratarse de un proveedor que sea responsable no inscripto, exento, o no alcanzado por el impuesto: letra “C”.

Todos los comprobantes mencionados, deben ajustarse a lo establecido en la Resolución General AFIP N° 1415 y complementarias.

Por su carácter de jurisdicción del ESTADO NACIONAL, los contratos que celebra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE están excluidos del Régimen de Factura de Crédito instaurado por Ley Nº 24760.

Los pagos del Tesoro Nacional, se efectuarán conforme a las disposiciones de la Resolución N° 262/95 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTÍCULO 33: ALTA DE BENEFICIARIO

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

La cuenta deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, los cuales podrán ser consultados en la página web:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/.

Los pagos se efectivizarán dentro del plazo convenido, contado desde la fecha de presentación de factura y a través del sistema CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL.

Quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir a la Dirección de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros, sita en la calle San Martín N° 451, piso 5º - of. 511, C.A.B.A., en días hábiles, de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00 horas.

ARTÍCULO 34: PERSONAL AFECTADO

El personal afectado a la presente contratación no tendrá vinculación laboral alguna con el Organismo contratante. El adjudicatario será el único responsable de todos los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y de todo otro crédito de índole laboral que pudiera reclamar ese personal como consecuencia de la ejecución del servicio objeto del presente.

El adjudicatario mantendrá indemne a su costa al Organismo y a su personal contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidas las costas y gastos que se derivaren de actos y omisiones del adjudicatario o de su personal o de otras personas que ante él fueren responsables en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones de la presente contratación.

ARTÍCULO 35: PENALIDADES Y SANCIONES:

Cualquier incumplimiento u omisión del adjudicatario, en la prestación del contratado celebrado, será penalizado y/o sancionado conforme lo dispuesto en el Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios y en el del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/16, sin perjuicio de evaluar las viabilidad de sanciones previstas en la Ley Nº 22.460, de corresponder.

ARTÍCULO 36: COMPRE MIPYME (LEY Nº 25.300 Y DECRETO Nº 1075/01)

A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del Régimen de Compre MIPYME, todo oferente incluido en el mismo deberá cumplimentar el Anexo II - DATOS COMPLEMENTARIOS- LEY COMPRE MIPYME del presente pliego detallando el valor de las ventas anuales a fin de poder extraer el promedio de los tres últimos años a partir del último balance exigible o documentación contable equivalente al momento de la apertura de la licitación.

Dichos valores serán verificados en el SIPRO por lo que en caso de no contar con dicha información deberán presentar los balances (personas jurídicas) o información contable equivalente (personas físicas) respaldatoria debidamente suscriptas por Contador Público y certificadas ante el Consejo Profesional respectivo de los datos que se deberán consignar en el anexo citado.

Serán consideradas MIPYMES aquellas que registren hasta el nivel máximo de ventas totales anuales (excluidos el Impuesto al Valor Agregado y los impuestos internos expresados en pesos) de acuerdo a los valores fijados por la SUBSECRETARÍA DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL para cada sector (Disposición 147/2006 SPYME). A los efectos de la categorización, será utilizada la escala vigente al momento de la apertura considerando, valor de ventas totales anuales al que surja del promedio de los últimos tres años, a partir del último balance inclusive o información contable equivalente, adecuadamente documentada.

ARTÍCULO 37: JURISDICCIÓN

En caso de divergencia en la presente contratación, las partes se someten una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción.

##### OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: Las presentes cláusulas particulares son complementarias a la normativa aplicable. La misma podrán ser consultada y descargada en forma gratuita de la página www.argentinacompra.gov.ar desde el link normativa.

ANEXO I – FORMULARIO DE COTIZACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N°   14 / 2016

| FECHA DE APERTURA: |  | HORA DE APERTURA: |  |
| --- | --- | --- | --- |

El que suscribe................................................................................, documento …………………., en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………….., con domicilio legal en la calle..................................................... N°................... C.P. ………………, Localidad......................................., Teléfono ........................................., FAX …………………………, CUIT Nº ………………………………y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | Unidad | SOLUCION DE FIREWALL DE RED CENTRAL VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. |  |  |
|  | 2 | 5 | Unidad | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PERIMETRAL VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. |  |  |
|  | 3 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS |  |  |
| 2 | 1 | 12 | SERVICIO | SERVICIO DE GARANTÍA, SOPORTE DEL FABRICANTE Y SUSCRIPCIONES. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS |  |  |
|  | 2 | 12 | SERVICIO | SERVICIO TÉCNICO LOCAL DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS |  |  |

| TOTAL DE LA OFERTA | $ |
| --- | --- |

SON PESOS: ……………………………………………………………………………………..

Firma y sello del oferente

ANEXO II  - DECLARACIÓN JURADA  - LICITACIÓN PÚBLICA N° 14 /2016

El que suscribe............................................................................ Documento................................... 
en nombre y representación de la Empresa.......................................................................................
declara bajo juramento (marcar en los recuadros correspondientes):

Tipo de empresa en los términos de la Ley Nº 25.300 y su reglamentación:

| Micro, Pequeña y Mediana Empresa |  |
| --- | --- |
| Otro tipo de empresa |  |

Para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana empresa se estará a lo establecido en la Resolución Nº 21/10 de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.-

Tipo de empresa en los términos de la Ley Nº 18875:

| Nacional |  |
| --- | --- |
| Extranjera |  |

Será considerada empresa local si ha sido creada o autorizada a operar de conformidad con la legislación Argentina. Tener domicilio legal en la República Argentina y acreditar que el OCHENTA POR CIENTO (80%) de sus directores, personal directivo y profesional tienen domicilio real en el país. En lo que se refiere a las empresas proveedoras de Servicios de Ingeniería y Consultoría, se exige además que no medien vínculos de dependencia con entidades extrajeras.

(Decreto Nº 893/12 Art 70 Inc G Apartados 3 y 4 y su modificatorio)

Oferta integrada por Bienes de origen:

| Nacional |  |
| --- | --- |
| No nacional |  |

Se considera que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados NO SUPERE el CUARENTA (40%) de su valor bruto producción (art. 2º), valor de venta sin I.V.A. En aquellos casos en los cuales un gerente proponga proveer bienes que no sean de origen nacional y de los cuales no tenga “stock” propio, deberá garantizar la nacionalización de los bienes importados a que se refiere el art. 4º de la Ley Nº 25.551, mediante la entrega de una caución, a favor del contratante.

Informe sobre la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de la balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O MATERIAL IMPORTADO | ORIGEN |
| --- | --- |

RESULTADO DE LA BALANZA COMERCIAL DEL ÚLTIMO EJERCICIO: $ ………………..

(DIFERENCIA ENTRE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO EXPRESADA EN PESOS)

PROYECCIÓN PARA EJERCICIO CORRIENTE: $....................

FIRMA

(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO III - DATOS COMPLEMENTARIOS  – LEY COMPRE MIPYME

| AÑO | MONTO DE VENTAS TOTALES ANUALES |
| --- | --- |
|  | $ |
|  | $ |
|  | $ |

OFERENTE:

Nº DE CUIT:

ANEXO IV – DECLARACIÓN JURADA DECRETO 312/10

Por medio de la presente se deja constancia que la firma………………………………………….cumple con lo establecido en el Decreto N° 312/2010 en la prestación que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferiro al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma.

FIRMA

(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)

Pacto de integridad entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y los oferentes

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 14 /2016

Ante la opinión pública local, nacional e internacional, en nombre propio y en representación de todos los funcionarios y asesores que directa o indirectamente participan en este procedimiento, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD; por medio del cual se asumen los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes aplicables:

1. Las empresas oferentes y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, transparente, competitivo y no sujeto a abuso.

A las empresas les complace confirmar que: (a) no han ofrecido o concedido ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, ni directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa a ningún funcionario o asesor, sus parientes o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia; (b) no han acordado o consensuado, ni acordarán ni consensuarán con otros oferentes con el fin de perjudicar a otro y/o de limitar indebidamente la concurrencia, igualdad y transparencia para este contrato; y (c) no ofrecerán premios, comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningún tipo a los funcionarios que, de forma directa o indirecta, puedan afectar el control de la ejecución del contrato.

Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y su seriedad.

2. Los funcionarios o asesores del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlas en la obtención o retención del contrato.

3. Las empresas participantes desarrollarán sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por todos sus gerentes y empleados. Los oferentes invitarán a adherir al Pacto de Integridad a subcontratistas y terceros que trabajan con ellos, sobre los que recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.

4. Este compromiso se presenta en nombre de los Presidentes/Gerentes Generales de las empresas u oferentes. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este pacto en nombre de cada uno de los Presidentes y Gerentes Generales de las empresas asociadas, así como de la Unión Transitoria de Empresas (UTE).

5. Las empresas internacionales que participan en este procedimiento, asumen este compromiso en nombre del Presidente/Gerente General de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Argentina, cuando ésta existiere.

6. Respecto de la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a preparar una oferta seria, con información fidedigna y a no presentar un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la ejecución del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación de pagos adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de acordar adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando éstos sean justos y debidamente sustentables.

7. Al finalizar la ejecución del Contrato, el representante legal del adjudicatario manifestará en carácter de Declaración Jurada, que para la obtención o retención del contrato no se han quebrantado los compromisos asumidos en el presente Pacto.

8. A efectos de salvaguardar el contenido de este Pacto de Integridad, ante denuncias de incumplimientos de los compromisos asumidos en el presente Pacto por los funcionarios y los oferentes, se podrá pronunciar un  Árbitro a designar por la “Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, o deberán labrarse ante dicho Organismo las denuncias correspondientes.

El Árbitro podrá intervenir por requerimiento del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, de alguna de las empresas oferentes o de cualquier interesado que tenga derecho a formular denuncia alguna en relación a lo aquí suscripto.

9. Respecto de los pagos relacionados con este procedimiento, las empresas participantes acuerdan que en caso de presentarse una denuncia sobre incumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Pacto y que el Árbitro considere que existan serios indicios de su veracidad, el oferente involucrado y/o el adjudicatario se comprometen a poner a disposición del Árbitro toda la información que éste solicitare sobre pagos efectuados, relacionados con la preparación de las ofertas y/o con el Contrato y sobre los beneficiarios de dichos pagos.

Todos los firmantes del presente Pacto se comprometen a poner a disposición del Árbitro, si fuere necesario, toda la información a su alcance relacionada con el procedimiento, incluyendo los estudios efectuados para presentar la oferta.

10. En Argentina todas las formas de corrupción son ilegales y el Estado continuará procesando a los infractores. En este procedimiento el Pacto de Integridad está enfocado a combatir toda forma de corrupción que tenga como fin obtener o retener un contrato u otra ventaja que sea contraria a las normas aplicables, incluyendo la connivencia entre los oferentes tendiente a limitar la concurrencia, igualdad, publicidad y/o transparencia. Esto incluye, entre otras cuestiones, cualquier tipo de pagos u otros favores ofrecidos o concedidos con el fin de:

I) Lograr la adjudicación del Contrato.

II) Lograr cambios sustanciales en el Contrato respecto de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, ya sea ajustando el precio, las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante que afecte los principios de concurrencia, igualdad o transparencia.

III) Lograr que sean aprobados por servidores públicos o por el interventor del Contrato (o por su personal) resultados por debajo de los parámetros propuestos y pactados con el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

IV) Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se deberá cumplir.

V) Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier otra manera.

También incluye la petición o aceptación de cualquier pago u otro favor por parte de un funcionario o asesor del MINISTERIO, de manera directa o a través de terceros, de los oferentes o del adjudicatario, a cambio de:

i) Diseñar el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas indebidas a uno o varios oferentes.

ii) Dar ventajas indebidas a cualquiera de los oferentes en la evaluación y selección de las ofertas para la adjudicación del contrato.

iii) Aprobar cambios sustanciales en el contrato respecto de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, como por ejemplo ajustes en el precio, en las especificaciones, en los plazos o cualquier otro componente importante que afecte los principios de concurrencia, igualdad o transparencia.

iv) Aprobar resultados por debajo de los parámetros propuestos y pactados con el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

v) Abstenerse de monitorear apropiadamente la ejecución del contrato, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales.

11. Si un oferente incumple los compromisos asumidos en el presente pacto, será pasible de las sanciones previstas en la normativa vigente que rige la presente contratación. Asimismo, asume el compromiso de denunciar todo acto efectuado por funcionario o asesor con responsabilidades dentro de la presente contratación a efectos de que se investigue el hecho correspondiente a fin de determinar la existencia o no de un delito.

12. El MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE ha tomado medidas especiales para fortalecer la transparencia y el monitoreo adecuados del Proceso de Selección del oferente y la ejecución del contrato. No obstante ello, en caso de que cualquiera de los firmantes del presente detectase irregularidades en los Pliegos de Bases y Condiciones con posterioridad a la firma del Pacto de Integridad, lo denunciará inmediatamente ante las autoridades correspondientes. Ello sin perjuicio de hacer uso de los medios de impugnaciones previstos en la normativa aplicable.

13. Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las reglas del juego establecidas en materia de transparencia en los documentos del procedimiento y en este pacto.

14. Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, siempre que se respeten los principios de igualdad, concurrencia, publicidad y transparencia.

15. El presente Pacto de Integridad no interfiere, modifica ni sustituye ninguna norma legal ni la competencia de los funcionarios y órganos que intervienen en el procedimiento y en la ejecución del contrato.

FIRMA DEL OFERENTE