# ESPECIFICACION TECNICA

MUDANZA DEL COMPONENTE PROCESAMIENTO DEL SISTEMA DE                 RECEPCION Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE SATELITE GOES GVAR       A LA SEDE DORREGO

1.	OBJETO:

La presente especificación técnica tiene por objeto trasladar la componente procesamiento del  SISTEMA DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE SATELITE GOES GVAR – SEASPACE, instalado en el Departamento Centro Meteorológico Nacional – División Vigilancia Meteorológica por Sensores Remotos del Servicio Meteorológico Nacional), de la sede 25 de Mayo 658 a la sede Dorrego 4019, CABA, Argentina.

2.	ALCANCE:

Se requiere la reconfiguración y separación del SISTEMA, de forma que los módulos de adquisición sean trasladados a la sala de servidores del quinto piso de la sede 25 de Mayo y los módulos de procesamiento a la sede Dorrego.

- DESCRIPCION DEL SISTEMA.

El SISTEMA se encuentra instalado según el siguiente detalle:

  - En la azotea de la Casa Central del SMN:

    - Antena parabólica Geo de 3.8 m diámetro.

    - Feed/LNA/Downconverter 1683-1700 MHz integrado a la antena.

    - Antena GPS externa

3.2.      	En el Departamento Centro Meteorológico Nacional – DVMSR (en el 6to Piso del SMN):

    - Sistema Receptor SeaSpace GOES/GVAR montado en rack.

      - Controlador de Antena

      - GPS Accutime 2000

3.2.2.    Sistema de Adquisición SeaSpace con software TeraScan 4.0.2-4, montado en rack.

      - Sistema Operativo: Linux (RHEL-CentOS) 5.10

      - Microprocesador: INTEL Pentium 4 Dual 3.4 GHz

      - Memoria: 2 GB RAM

      - Disco Rígido: 500 GB SATA2

      - Unidad Óptica: Lecto-grabadora de DVD+/- RW 16X

      - Tarjeta de Red: 10/100/1000 Mbps. Ethernet

      - Tarjeta de Video: Nvidia Quadro FX570

      - Receptor GVAR TR100

      - PCI Serial Mux (4xRS232, 2xRS422)

      - PCI Frame Sync (Geo-Polar)

      - Adaptador PCI SCSI (1 canal, ultra 3, SCSI a SCSI)

    - UPS marca APC, 1500VA 220 VAC – 50 Hz, montada en rack.

3.2.4       Sistema de Procesamiento SeaSpace con software TeraScan 4.0.2-4   DELL

Precisión Workstation T3400N

      - Sistema Operativo: Linux (RHEL-CentOS) 5.10

      - Microprocesador: INTEL Core2Duo E6850 3.0 GHz

      - Memoria: 4 GB RAM

      - Disco Rígido: 1 TB SATA2

      - Disco Rígido: 750 GB SATA2

      - Unidad Optica: Lecto-grabadora de DVD+/- RW 16X

      - Tarjeta de Red: 10/100/1000 Mbps. Ethernet

      - Tarjeta de Video: Nvidia Quadro FX570

      - Monitor: DELL LCD Widescreen 30 Pulgadas.

3.2.5       UPS marca APC, 1500VA 220 VAC – 50 Hz en DVMSR.

3.2.6       Sistema de Adquisición SeaSpace con software TeraScan 4.0.2-4, montado en rack.

      - Sistema Operativo: Linux (RHEL-CentOS) 5.10

      - Microprocesador: INTEL Core2Duo E8400 3.0 GHz

      - Memoria: 4 GB RAM DDR2

      - Disco Rígido: 500 GB 2.5” SATA-300

      - Doble fuente de alimentación redundante 550W

      - Unidad Óptica: Lecto-grabadora de DVD+/- RW 16X

      - Tarjeta de Red: 10/100/1000 Mbps. Ethernet

      - Tarjeta de Video: Nvidia Quadro FX580

      - Receptor GVAR TR101

      - PCI Frame Sync (Geo-Polar) LDVS S600E

    - UPS marca APC, 1500VA  220 VAC – 50 Hz, montada en rack.

    - Consola Monitor LCD 19” BELKIN con Switch KVM de 8 puertos, montada en

rack.

    - Network Switch 10/100/1000 16 puertos, montado en rack.

    - Sistema de ventilación para rack.

    - Sistema de Procesamiento SeaSpace T-REX con software TeraScan 4.0.2-4 DELL

R710, montado en rack.

      - Sistema Operativo: Linux (RHEL-CentOS) 5.10

      - Microprocesador: 2 x INTEL Xeon Quad Core E5620 2.4 GHz

      - Memoria: 8 GB RAM

      - Disco Rígido: 6 x 250 GB SAS 2.5”

      - Doble fuente de alimentación redundante

      - Tarjeta de Red: 10/100/1000 Mbps. Ethernet

      - Tarjeta de Video: Nvidia Quadro FX580

      - Monitor: DELL LCD Widescreen 30 Pulgadas.

    - UPS marca APC, 1500VA  220 VAC – 50 Hz, montada en rack.

    - Sistema de Almacenamiento SeaSpace TeraVault – montado en Data Center 5to piso de 25 de Mayo 658

      - Sistema Operativo: Linux (RHEL-CentOS) 5.10

      - Microprocesador: 4 x INTEL Xeon Quad Core E5620 2.4 GHz

      - Memoria: 16 GB RAM

      - Disco Rígido: 48 x 2 TB SATA2

      - 4x Fuente de alimentación.

      - Tarjeta de Red: 4x 10/100/1000 Mbps. Ethernet

      - Tarjeta de Video: Onboard

    - UPS marca APC, 3000VA 220 VAC – 50 Hz, montada en rack.

- PROCESO A REALIZAR:

4.1       Los elementos constitutivos del Sistema Antena permanecerán en la terraza de la sede 25                                     de Mayo.

4.2       Los elementos constitutivos del Sistema Adquisición, junto a sus correspondientes UPS, serán bajados a la sala de servidores del quinto piso de la sede 25 de Mayo.

4.3      Los elementos constitutivos del Sistema Procesamiento, junto a sus correspondientes UPS, serán trasladados a la sede Dorrego y reinstalados en el área operativa.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

5.1       El Sistema será reconfigurado para que funcione en forma totalmente transparente para el usuario, con las mismas prestaciones de la situación anterior al Proceso.

5.2      La totalidad del Proceso deberá llevarse  a cabo sin interrumpir la tarea operativa de la    División Vigilancia Meteorológica por Sensores Remotos.

5.3     El adjudicatario deberá asegurar la asistencia técnica y eventual participación del fabri-  cante del SISTEMA.

- CONSIDERACIONES GENERALES:

6.1  La Empresa adjudicataria no podrá alegar la omisión de cualquier exigencia de la presente Especificación Técnica, cuando esta omisión sea indispensable para el normal funcionamiento y seguridad del SISTEMA objeto de esta Especificación.

6.2   Será responsabilidad de la Adjudicatario trabajar con personal profesional y técnico competente y confiable, con experiencia en la especialidad que deberá acreditar ante el SMN quien se reserva el derecho de solicitar el inmediato relevamiento en caso que el personal designado no demuestre un mínimo de idoneidad o evidencie imprudencia y negligencia en el desarrollo de las tareas, en cualquier momento de la vigencia de la presente especificación técnica.