|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 1 |  |  |
| ET Nº 1 | FECHA: 14/03/2018 | CANTIDAD: 1 |  |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |  |  |
| - OBJETO. # Adquisición de: Centrífuga Eppendorf 5418 con rotor FA-45-18-11 y tapa. 230V/50-60Hz - REQUISITOS TECNICOS: - Máx. capacidad del rotor: 18 tubos de 1,5/2,0 mL - Máx. velocidad: 16.873 × g (14.000 rpm) -Altura de acceso de 23 cm - Diseño OptiBowl® . - Rotor Eppendorf QuickLock® - Cierre de tapa suave pulsando sólo con el dedo para un funcionamiento ergonómico - Indicador digital para indicación del tiempo y de la velocidad - Tecla short-spin separada . - Apertura de tapa automática al final de la centrifugación (sólo Centrifuge 5418) - Rotor hermético a los aerosoles certificado suministrado de manera estándar para la centrifugación segura de muestras peligrosas Máx. FCR; 16.873 × g. Velocidad; 100 – 14.000 rpm (100 rpm pasos). Máx. capacidad; 18 × 1,5/2,0 mL. Rotores disponibles; 1. Tiempo de aceleración; 16 s. Tiempo de deceleración; 18 s. Temporizador; 30 s a 9:59 h, con función de marcha continua. Nivel de ruido; < 51 dB(A). Alimentación eléctrica; 120 V, 50 – 60 Hz. Máx. consumo de potencia; 170 W. Dimensiones (An × Pr × Al); 21 × 30 × 21 cm. Altura (con tapa abierta); 43 cm. Peso sin accesorios; 7.7 kg. Enfriamiento; sin refrigeración. - LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA - Lugar: Ocampo y Esmeralda S/N – Predio CCT – Edificio I.B.R – 2000- Rosario - Plazo de entrega: 60 días CLÁUSULAS GENERALES - Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. - En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. - Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). - El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta . |