|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 2 |  |  |
| ET Nº 2 | FECHA: 14/03/2018 | CANTIDAD: 1 |  |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |  |  |
| - OBJETO. Adquisición de: Incubador Agitador Orbital, Marca INFORS, Modelo ECOTRON, sin módulo enfriador con Plataforma de agitación con Sticky Stuff - REQUISITOS TECNICOS: Shaker: Orbital con cámara de incubación Orbita de 25 mm de diámetro. Bandeja de agitación con balanceo orbital sobre 5 puntos de contacto. Cámara incubadora con puertas “de abrir”. Electrónica sobre la cámara de incubación para facilitar limpieza de la misma y evitar deterioros ante accidentes de derrame de líquidos. Shaker: Motor de inducción magnética, silencioso y libre de mantenimiento Velocidad de agitación: 30 – 550 RPM Control de temperatura: Electrónico, controlador proporcional con sensor Pt-100 Exactitud: +/- 0.2 °C Rango temperatura: 5ºC sobre la temp. Amb. a 60ºC. Aceleración suave para evitar derrames Memoria del microprocesador apto para retener valores en caso de corte de corriente de energía. Salida RS232 Tamaño externo: 635 mm x 623 mm x 630 mm (Ancho x prof. x alto) Tamaño interno: 400 mm x 440 mm x 530 mm (Ancho x prof. x alto) Tamaño de la plataforma: 425 x 420 mm Volumen aprox.: 90 litros Peso: 58 Kg. //230 V/50 Hz. Incubador con Shaker con orbita de 25 mm diámetro Plataforma de agitación con Sticky Stuff (420 mm x 420 mm Capacidad de erlenmeyers: 100 ml: 25 // 250 ml: 20 500 ml: 16 // 1 l: 6 2 l: 4 // 5 l: 2 - LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA - Lugar: Ocampo y Esmeralda S/N – Predio CCT – Edificio IBR - Plazo de entrega: 60 dias CLÁUSULAS GENERALES - Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. - En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. - Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). - El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta . |  |  |  |