San Vicente, 01 de Junio de 2018.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud./s. a los efectos de solicitarle/s tengan a bien cotizar los equipamientos informáticos que se detallan a continuación, de acuerdo a lo establecido por las condiciones particulares y Decreto 1023/01 y su Decreto Reglamentario 1030/16.

| Renglón | Cantidad | Detalle |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Código ETAP: LAN-030-00 Gabinete Estándar (Racks) de pie 19 pulgadas de tipo profesional. Deberá albergar mínimo 9 módulos simples. La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad. La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado. profundidad útil de 800 mm. Tipo de puerta Delantera vidrio/acrílico. Acometida de cables superior e inferior. Con bandeja incluida. |  |
| 2 | 3 | Código ETAP: LAN-018-00 Access Point (punto de acceso inalámbrico). Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n/ac)- Frecuencia de operación: 2.4 y 5 Ghz, simultáneo a 20 ó 40 MHz por canal. IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN). Protocolos de autenticación extensibles (EAP) IEEE 802.1X para autenticación basada en el usuario. Características de ancho de banda y Señal 3X3 MIMO. Estándares de encripción: Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP) para encripción WPA. Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2, Deberá incorporar al menos 1 puerto Ethernet IEEE 10/100/1000BaseT con conector del tipo RJ45. Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, Método de Alimentación: Poe Pasivo soporte para 802.3af/803.2at. Rango de voltage CC 44 a 57 V. Administracion y configuraciòn segura https. |  |
| 3 | 2 | Código ETAP: LAN-015-00 - Router de Core Modular. + Código ETAP: LAN-017-00 Conmutador Ethernet de Borde (Acceso/Distribución) Administrable + Código ETAP: LAN-000-05 Software de Administración de la red. Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3). Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”. Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), 13 Puertos Ethernet/Fast Ethernet 10/100BaseX, Gigabit Ethernet 1000BaseX. Capacidad de memoria 1GB mínimo, procesamiento a 4 cores como mínimo. Software de Administración embebido para control de trafico, ancho de banda vpn ruteo, proxy cache. Tipo Dude Edition. |  |
| 4 | 1 | Código ETAP: UPS-002-00 Unidad de Energía Ininterrumpida para Servidores y/o Racks de Comunicaciones. De Línea Interactiva 3000va. Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %. Tensión de salida: estabilizada 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC). Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería. Forma de onda de salida: Senoidal, Tomas de salida mínimas: 4 bornera para 5000 VA. Gabinete con conexión a tierra. Indicación del estado de carga de batería y consumo. Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo, monitoreo de tensión de alimentación y salida, consumo total, estado de carga de la batería, posibilidad de registro de eventos, variables, etc. Compatibilidad de software con Sistemas GNU/LINUX. |  |
| 5 | 2 | Canal de tensión Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de un tablero con llave térmica y 6 tomacorrientes como mínimo. |  |
| 6 | 2 | Código ETAP: PC-007-00 Computadora Portátil Avanzada. Unidad De Procesamiento con rendimiento NO inferior a “Core i5 mobile” o “APU A8 mobile”. Memoria RAM Tipo: DDR3-1333 o superior, 8 gb, minimo. Disco Rigido sata 3, capacidad 500 gb minimo. Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019. Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB. Audio incorporado. Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo. Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a 300mbps. Resolución y tamaño de de Pantalla No inferior a a 15” WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para relación de aspecto 16:10, ó 1366x768 para relación de aspecto 16:9. Puertos incorporados 2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo, 1 Port USB 3.0, mínimo, 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface), Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública a través de alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz. Sistema Operativo: sin sistema operativo, en su defecto FREEDOS.- |  |
| 7 | 2 | Código ETAP: PC-002-00 – Computadora de escritorio estandar . El rendimiento deberá ser NO inferior a INTEL “iCore 3” o AMD “A4”, procesador doble nucleo Como mínimo. RAM DDR3-1600 o superior, mínimo 4GB. Expandible, Disco Duro Capacidad Minima 64Gb. Expandible.Video DUAL: VGA – HDMI, 4 Puertos USB 3.0 como mínimo, conectividad LAN ETHERNET 10/100/1000 autosensible, WLAN b/g/n incorporada. Gabinete mini pc tipo “Fanless” aluminio disipador. Alimentaciòn 220 volts, directa o indirecta. Consumo energetico no mayor a 90 watts/h. + teclado y mouse. |  |
| 8 | 2 | Código ETAP: MM-006-00 - Monitor TFT / LCD / LED mediano (18.5” a 19”). Relacion de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10). Interfaz de conexión a monitor: digital HDMI. Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms. Brillo: no inferior a 250 cd/m2. Relación de Contraste: no menor de 500:1, Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical. Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso. Deberá cumplir con la norma "norma ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008", para: CLASE 0, cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo. |  |
| 9 | 1 | Código ETAP: -ST-090-00 Redes de Almacenamiento Unidad de Almacenamiento en Red (NAS) Interfaces:1x 10/100/1000 Mbps auto MDIX Gigabit Ethernet 1xUSB 2.0 port 2x SATA II 3.5 HDD interface de administraciòn de disco: RAID: standard, JBOD, RAID 0, RAID 1 RAID 1 auto/manual rebuild S.M.A.R.T. monitoreo de estado de disco Scandisk HDD reformat Network: DCHP client / static IP NTP server Dynamic DNS Bonjour Sistema de Archivos: EXT3 for internal HDD FAT32, NFTS (solo lectura) servicios de almacenamiento en red externo de archivos por usb: soporte para Windows XP/Vista/7, Mac OSX 10.5, Linux CIFS/SMB NFS v2/v3 AFP 3.1 http/https Folder/user/group administración: nivel de permisos en carpetas compartidas, quotas de usuarios y grupos en carpeta pública. Asignación de usuarios a multiples grupos Compartición remota de archivos: acceso remoto de archivos (AjaXplorer) BitTorrentTM cliente. Servidores: UPnP Media server (suporte para PS3, Xbox, Boxee Box) iTunes™ server FTP server USB Print server Backup management: Scheduled backup from PC to NAS Apple Time MachineTM support USB one-touch backup System management: Web GUI EasySearch Utility for Windows XP/Vista/7 Open (share) and Account (user) modes supported System status Email alerts System/FTP log Power management: D-Link Green™ HDD Hibernation AutoPower recovery Schedule Power Off Smart fan control |  |
| 10 | 1 | Código ETAP: UPS-002-00 Unidad de Energía Ininterrumpida para Servidores y/o Racks de Comunicaciones. Tecnologia de Línea Interactiva, Rango de Potencia no inferior a: 2100 va, autonomia a plena carga no menor a 15 minutos, tension de entrada 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %., tension de salida estabilizada 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC). Frecuencia de salida de l[ineas incronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería. Forma de onda de salida Senoidal o cuasi-senoidal. Eficiencia mayor al 90 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor). 4 Tomas de salida minima, 8 para mas de 1500 VA, bornera para 5000 VA. Gabinete con conexión a tierra. Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa. Indicación del estado de carga de batería y consumo. Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo. Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario. Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo, monitoreo de tensión de alimentación y salida, consumo total, estado de carga de la batería, posibilidad de registro de eventos, variables, etc. Compatible con Sistema operativo GNU/Linux (Debian 8+ Ubuntu 16.04 +) |  |

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTO URUGUAY

Av. Tejeda N° 1042. San Vicente. Misiones

Coordinación Programación y Gestión Administrativa- Económica Financiera

E- Mail: compras@unau.edu.ar

1º.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

| Tipo: | Contratación Directa Nº 011/18 Art. 25º - Decreto 1023/01 Inc C- Dto 1030/16 |
| --- | --- |
| Clase: | Sin Clase |
| Modalidad: | Sin Modalidad |
| Expediente: | Nº 0046/2018 |
| Rubro Comercial: | Computación/Informática |
| Objeto de la Contratación: | Adquisición de Dispositivos de Cómputo y Tráfico de Datos UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTO URUGUAY |

2º.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

| Fecha de Apertura de las Ofertas: | Viernes, 22 de junio de 2018, a las 16:00 horas |
| --- | --- |
| Lugar/Dirección: | Oficina de Apoyo sito en Av. Andrés Guacurarí N.º 1.913 – Piso 11 B – Posadas – Misiones CP 3300 |

3º.- CLAÚSULAS PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- OBJETO: Adquisición de Equipamiento Informático y Tráfico de Datos de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTO URUGUAY.-

- LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN: Los bienes solicitados deberán entregarse en la sede de la oficina de la Universidad Nacional del Alto Uruguay sito en Av. Tejeda N° 1042 – San Vicente – Misiones – CP 3364

- PLAZO DE ENTREGA: dentro de los DIEZ (10) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra por parte del adjudicatario.-

4°.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: El oferente deberá cotizar la entrega de lo siguiente:

Renglón 1: Gabinete estándar (rack)

Renglón 2: Acces point  (punto de acceso inalámbrico)

Renglón 3: Router core modular con software

Renglón 4: UPS (3.000 va)

Renglón 5: Canal de tensión

Renglón 6: Computadora portátil

Renglón 7: Computadora de escritorio con teclado y mouse

Renglón 8: Monitor

Renglón 9: Red de alimentación

Renglón 10: UPS (2.100 va)

CONDICIONES PARTICULARES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, FORMALIDADES Y  CONTENIDOS

1°.  La propuesta de cada oferente podrá presentarse hasta el día 22 de Junio de 2018 antes de las 11:00 horas, en la sede de la Universidad Nacional del Alto Uruguay: Av. Tejeda N° 1042, San Vicente, Misiones (CP 3364) o en Av. Andrés Guacurari 1913 esq Colón edificio Jacaranda piso 11 Dpto B Posadas-Misiones CP 3300-

En un sobre o paquete cerrado, con identificación de la presente Contratación Directa Nº 11/18, la fecha y hora establecida para la apertura, APERTURA: 22 de Junio de 2018, a las 16:00 horas y la identificación del oferente (Nombre o Razón Social, Dirección y Tel), debe estar firmada en todas sus fojas por el/los titulares de la firma, o por un apoderado debidamente acreditado.

También podrá presentarse la oferta por correo postal o por e-mail, siendo requisito en este último caso el envío anticipado de copias escaneadas. Dicho e-mail deberá enviarse a la dirección de correo compras@unau.edu.ar antes de la hora supra mencionada. En caso de recepcionarse el e-mail después de la hora fijada, la misma no será tomada en cuenta.-

2°. DE LAS OFERTAS. La oferta deberá contener:

a) La oferta económica debidamente cumplimentada y suscripta. Se deberá cotizar costo unitario y total de los bienes requeridos, en Moneda Nacional.  Los gastos de flete y/o envío de los artículos adjudicados hasta el lugar de entrega estarán a cargo del proveedor y deberán ser incluidos en la oferta como parte del costo unitario. Todos los precios con IVA incluido. La Universidad no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.

b) Constancia de Inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos– AFIP.-

c) Constancia de inscripción al Impuesto de Ingresos Brutos– DGR.-

d) Constancia de Inscripción  al SIPRO (Sistema de Proveedores de la Nación).-

e) Marca, modelo y características y especificaciones técnicas de los artículos ofrecidos.-

f) Constancia de Certificado Fiscal para Contratar (AFIP).

g) En caso de tratarse de persona jurídica, se deberá acompañar el contrato social inscripto, estatuto social o instrumento que corresponda.-

h) En caso de actuar en representación, para acreditar debidamente la misma deberá acompañar las constancias de los cuales resulten la/s persona/s que representen al oferente, con facultades para obligarlo.-

i) A los efectos de continuar con el trámite y en caso de ser adjudicado, se deberá dejar expresamente aclarado a nombre de qué persona o razón social se efectivizará el correspondiente pago. En dicha aclaración se consignarán los siguientes datos: Nombre, Nº de C.U.I.T., Domicilio, Teléfono.-

j) Toda aquella documentación complementaria que el Oferente considere de interés para ilustrar mejor su propuesta.-

3°. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LAS BOLETAS PROFORMAS. COMPRA DIRECTA.

a) Dirigidas a la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTO URUGUAY – Av. Tejeda N° 1042, de la localidad de  San Vicente. Misiones (CP 3364).-

b) Detalle minucioso de los artículos solicitados; Cantidad requerida; Precio Unitario y Total; Importe Total en números y letras; y de acuerdo a lo solicitado Validez de la oferta; Forma de Pago; Plazo de Entrega de la mercadería.-

c) Consignar Nº de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)

d) Sello de la casa en la Pro-forma o con Membrete identificatorio; Firma del Propietario o dueño del comercio - Aclarado.-

4°. MANTENIMIENTO DE OFERTA será de CINCO (05) días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura.-

5°. FORMA DE PAGO: Dentro de los diez (10) días hábiles de recibida de conformidad la mercadería. Se podrá presentar como alternativa Pago total contra entrega de la mercadería.-

6°. CONSULTAS o PEDIDO DE INFORMES: deberán efectuarse en la sede de Universidad Nacional del Alto Uruguay, en la dirección supra mencionada o e-mail: compras@unau.edu.ar

7°. APERTURA DE OFERTAS: Se procederá a abrir las ofertas en la Sede de la Oficina de Apoyo de la Universidad Nacional del Alto Uruguay sito en Av. Andrés Guacurari N.º 1913 – Piso 11B - Posadas – Misiones CP 3300.-

8°. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS: A los fines de analizar las ofertas,  se tendrá en cuenta el cumplimiento de los aspectos formales y legales en la presentación de la oferta, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, la calidad, marca y tipificación de los bienes propuestos, su relación con el precio ofrecido.

9°. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente para la Universidad, siguiendo el criterio de evaluación y selección de oferta prescripta en el artículo anterior. La relación contractual se perfeccionará mediante un contrato u orden de compra, debiendo acompañar, previamente, la documentación que se le requiera.-

10°. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN: La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el llamado, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.-

11°. PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS: Las facturas deberán presentarse en el área que recepcione el bien o el servicio adjudicado de la Universidad Nacional del Alto Uruguay, de Lunes a Viernes, en el horario de 09:00 a 12:00 Horas. Para gestionar el pago de las facturas presentadas, deberán estar acompañadas con la documentación que le requiera en la oportunidad.-

Las facturas tipo “B” o “C” deberán ser emitidas a nombre de la Universidad Nacional del Alto Uruguay, domiciliada en Av. Tejeda N° 1042 de la localidad de  San Vicente, Misiones, (CP 3364) haciendo referencia al número de la contratación, descripción e importe de cada renglón, Importe total, Número de C.U.I.T. de la Universidad (30-71504117-7) – I.V.A. EXENTO y Número y Fecha de la Orden de Compra de que se trate. La Universidad reviste el carácter de EXENTO en el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y en el Impuesto a los Ingresos Brutos (II.BB).-

12°. FORMA Y CONDICION DE PAGO: La condición de pago es a partir de la recepción definitiva, o del cumplimiento del servicio prestado. Las facturas se cancelarán con cheque al día, extendido a nombre del proveedor “No a la Orden”, o por transferencia bancaria, de corresponder. .-

13°. La Universidad Nacional del Alto Uruguay podrá dejar sin efecto la presente contratación en cualquier estado anterior a la adjudicación o declararla desierta por no considerar conveniente ninguna de las propuestas presentadas, sin que de ello acuerde derecho alguno a los proponentes para ser reembolsados los gastos que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o ser indemnizado por cualquier otro motivo.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 1º) Los señores proveedores podrán cotizar los elementos solicitados en esta Compra Directa presentando distintas alternativas cuando el bien, artículo o servicio disponible para ofrecer así lo permita; al efecto es conveniente presentar lo básico como propuesta y luego las distintas variantes o complementos, acompañando las aclaraciones, folletos, instrucciones, etc. que permitan una decisión fundada. Lo mismo vale para los casos en que, por desconocimiento de las distintas posibilidades que existan en el mercado, no se detalle correctamente en el pedido lo que se pretende adquirir.

En esta última situación es importante la presentación de ALTERNATIVAS pues permitirá solucionarlo con vuestra colaboración.

ARTICULO 2º) La Universidad adjudicará las propuestas más convenientes y no necesariamente a las de menor precio, por lo que si bien ésta será la principal variable en tal análisis, no se comprará aquello que no sea útil, no se ajuste al pedido o no posea la calidad suficiente, aunque se presenten con el menor valor.

Lo precedente por cuanto resulta obvio que lo contrario perjudicaría a los intereses de la Institución.

ARTICULO 3º) Cuando en los pedidos se mencionen marcas, debe entenderse que ello es a los efectos de orientar al proveedor sobre tipo y características de lo que se requiere, pudiéndose cotizar otras que guarden similitud de prestaciones y características o que las superen.

ARTICULO 4°) DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR CON LAS OFERTAS: Juntamente con las propuestas los oferentes deberán suministrar un (1) juego completo de la literatura descriptiva, en IDIOMA CASTELLANO O TRADUCIDOS, de las capacidades de los equipos ofrecidos, características operativas, señalando EXPLICITAMENTE qué párrafos son aplicables a los equipos ofrecidos y cuáles no lo son. En caso contrario la Universidad se considerará facultada a determinar las características de los equipos libremente según lo descripto en la documentación.

ARTICULO 5º) DOCUMENTACION: La empresa oferente detallará toda la documentación del equipo (literatura descriptiva, guía de usuario, manuales técnicos, etc.) necesaria para la utilización eficiente de los mismos. En especial deberán incluirse los manuales de cada una de las placas entregadas con el equipo, placa madre incluida.

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PLIEGO

Fecha de entrega:

Nro. Convocatoria: Compra Directa por Compulsa abreviada N° 011/18

Proveedor:

CUIT:

Apellido y nombre de contacto:

Direccion:

E-mail:

Pagina web:

Se opta por el almacenamiento en ssd MSATA no menor a 64gb